14. MÓDULO DE PESO & BALANCEAMENTO

. Permite a criação de Dados de Aeronave quanto a compartimentos,

pesos, sta's, etc, e para essa Aeronave a criação de Dados para um  ou

mais Gráficos de Envelopes de C.G. (Centro de Gravidade da Aeronave).

À  partir dessas informações, possibilita a opção entre um BALANCEAMENTO

MANUAL ou SIMULADO (em que o próprio Usuário busca o equilíbrio    da

Aeronave designando os Pesos de cada Compartimento); ou ainda a Opção

por um BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO, em que o próprio Sistema busca    o

melhor equilíbrio entre os pesos dos compartimentos, colocando assim o

CG da Aeronave o mais próximo possível do CG Ideal (a 50% dos limites

do Fabricante para a Aeronave carregada e com o Peso Total Informado).

1. DESCRIÇÃO

1- Dados de Pesos de Compartimentos para um número sem limite ,

a priori, de Aeronaves (limite imposto por memória principal ou secundaria

disponíveis) :

. nome do compartimento - até  3 posições alfanuméricas

. numeração automática do compartimento

. peso atual do compartimento

. sta do compartimento (sta do centróide)

. limite de peso máximo do compartimento

. classe de compartimento (para efeito de transferências automa-

ticas de pesos)

. tipo de transferência de peso do compartimento

. peso discreto de transferência

2- Dados para os Pontos de Interseção que formam um ou mais Gráficos

CG de uma mesma Aeronave:

. peso total da Aeronave (na unidade que se convencionar utilizar)

. porcentagem da CMA (Corda Media Aerodinâmica) correspondente  a

esse peso total .

3- Rápida obtenção do Gráfico do Envelope de CG  à partir dos Pontos

de Interseção informados.

4- Rápida obtenção do Gráfico de Momentos da Aeronave  à partir dos

dados atuais de pesos de compartimentos (também localiza nesse Gráfico o

CG da Aeronave) .

5- Relatório - resumo informando a situação no momento    dos

compartimentos, com

. nome do compartimento (ou identificados)

. peso atual

. sta do compartimento (sta do centróide)

. número do compartimento (que poderá  ser o número de ordem do

compartimento por sta crescente, se já  houver sido utilizada a

opção de Balanceamento Automático)

6- Relatório - resumo de Aeronaves Cadastradas e seus correspondentes

Gráficos de Envelopes de CG .

7- Possibilidade de Cálculo da Posição do CG em % da CMA, dados a

sta de inicio e fim da CMA e a sta do CG, ou qualquer outra possibilidade

de cálculo entre essas Variáveis.

8- Balanceamento Manual em que é  criado e exposto um Menu    de

Variáveis

STYYY - sta do compartimento de nome "YYY"

PEYYY - peso do compartimento de nome "YYY"

STCG  - sta do CG da Aeronave

PECG  - peso do CG da Aeronave (peso total da Aeronave) .

...através do qual se consegue

1- Peso  (ou também sta) de cada compartimento

2- Solicitar-se o Cálculo Automático de PECG

3- Por último, pode-se solicitar o Cálculo Automático de STCG

e  4- Optar-se (ou não) pela atualização dos Dados de Compartimentos

da Aeronave correspondente,  à partir desse Menu de Variáveis

de Balanceamento Manual

...ou ainda se pode acionar uma Opção secundaria de Balanceamento Manual,

que solicitará  então apenas uma simulação com as Variáveis do Menu atual

ou existente, sem possibilidade de atualização dos Dados de Compartimentos.

9- BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO em que automaticamente o próprio Sistema

busca o equilíbrio ideal da Aeronave, aproximando o CG Real o máximo

possível do CG Ideal (a 50% dos limites do fabricante para uma    das

configurações da Aeronave). Dessa forma, o próprio Sistema:

1- calcula PECG e STCG

2- faz leitura do Gráfico de Envelope de CG para obtenção   dos

limites do Fabricante

3- verifica quanto falta para se alcançar o CG Ideal

4- promove a transferência de pesos entre compartimentos  ,

respeitando:

. limite de peso dos compartimentos

. a classe dos compartimentos (estabelecida pelo Usuário).

Somente serão realizadas transferencias de pesos entre

compartimentos da mesma classe.

. tipo de transferência de pesos

N > não transfere peso para esse compartimento

C > transferência continua ou seja qualquer valor de peso

poderá  ser transferido

D > transferência discreta ou seja através de valores

discretos, a cada 70 kg apenas, por exemplo .

5- Se necessário, o Sistema automaticamente interrompe temporariamente

a Busca de Melhor Solução expondo um Menu de Opções que permite:

. obter Relatório - resumo dos pesos atuais da cada compartimento

. obter o Novo Gráfico de Momentos

. obter o Gráfico de Envelope de CG utilizado para a determinação

dos limites do fabricante

. solicitar a continuação da melhoria da Solução Atual

. ou por último solicitar a finalização do Balanceamento Automático

por se considerar satisfatória a solução de equilíbrio obtida

pelo Sistema .

2. MODO DE ACIONAMENTO

Opção P&BA da pagina 03   do Menu Principal  NAV  .

3. MENU DO MÓDULO DE PESO & BALANCEAMENTO com 2 paginas:

+-----------------------------+

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO¦

+-----------------------------¦

¦RECO %CMA MOST  ?   FIM      ¦

+-----------------------------+

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  Tela de Entrada no MÓDULO   de

¦                               ¦  Peso & Balanceamento, ao   ser

¦                               ¦  acionada essa Opção.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

Ajuda (Teclas         AJUDA)  fornecerá  para cada pagina de Menu:

+-------------------------------+

¦PTCG>Manut.Ptos.Gr.CG          ¦

¦GRCG>Grafico CG/Qual?          ¦ --------------+

¦STPE>Manut.Peso-Sta            ¦               ¦

¦BLAU>Bal.Autom/Repete          ¦             +---+

¦BLMN>Bal.Manual/Simula         ¦             ¦NXT¦

¦GRMO>Graf.Momentos/Acft?       ¦             +---+

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦RECO>Resumo Comp/Acft?         ¦               ¦

¦%CMA>Sta1-2 CMA x %CG          ¦               ¦

¦MOSTRA Arquivos:ACFT's         ¦               ¦

¦ ?                             ¦ --------------+

¦FIM >Retorna Menu              ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦RECO %CMA MOST  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

4. >>  OPÇÃO  PTCG :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Digitar o Identificador  da

¦                               ¦  Aeronave (ate' 3 posições)

¦                               ¦  e acionar     ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual Acft?XXX                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Passa 'a segunda pergunta: Digitar

¦                               ¦  número do Gráfico de Envelope de CG

¦                               ¦  (para a mesma Aeronave)

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual No.Grafico CG?XX          ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦

Se nao existir ainda esse numero de Grafico para essa Aeronave, entao cria

uma NOVA Lista de Dados para esse caso. Se nao, ja' apresenta o primeiro

ponto do Grafico de Envelope de CG correspondente:

+-------------------------------+

¦Graf.:XXXX >> CG-Pt=XX         ¦

¦                               ¦  Numa primeira Tela que e' a

¦                               ¦  >> "Tela de Modificação dos Dados

¦                               ¦  Expostos"

¦                               ¦

¦>>Peso Total Acft=XXXXX        ¦

¦         % da CMA=XXX          ¦

+-------------------------------¦

¦ALTE INSE ELIP PROX ELIL  ?    ¦

+-------------------------------+

onde tanto o Peso Total como a % da CMA poderão ser alterados, digitando-se

os Valores desejados sobre o que está apresentado sob o CURSOR e

utilizando-se as teclas

se for necessário, para movimentar o cursor.

... abrindo um parênteses...!!

Num Gráfico de Envelope de CG:

Peso

Total

ordem  de               Ponto do Gráfico CG

introdução dos

pontos

ENVELOPE DE CG

%  da CMA

PESO TOTAL            % da CMA

Um Ponto do Gráfico de CG é caracterizado por    > PESO TOTAL

> % da CMA

...e os pontos devem ser introduzidos na ordem indicada acima (dos

ponteiros do relógio).

Acionando-se   ENTER  :

+-------------------------------+

¦Acione Opcao:                  ¦  Surgindo então a segunda Tela para

¦                               ¦  um mesmo Ponto do Gráfico CG, que e'

¦Graf:XXXX  CG-Pt=XX            ¦  a "Tela de Confirmação"

¦                               ¦  Aparecendo alem dos valores digitados

¦                               ¦  de Peso Total e % da CMA tambem  a

¦>>Peso Total Acft=XXXXX        ¦  Identificação do Gráfico CG e   do

¦         % da CMA=XXX          ¦  Ponto (seu numero de sequencia)

+-------------------------------¦

¦ALTE INSE ELIP PROX ELIL  ?    ¦

+-------------------------------+

As Teclas       AJUDA  acionadas na  2a. das duas telas, produz:

+-------------------------------+

¦ALTERA Pto.CG-Grafico          ¦

¦INSERE Pto.CG-Grafico          ¦

¦ELIP>Elimina Pto CG            ¦ ... porém, tal procedimento irá

¦PROXIMO Pto CG-Grafico         ¦     apagar a tela de confirmação

¦ELIL>Elimina Lista CG          ¦     de dados!

¦ ?                             ¦     A opcao PROXI e a tecla CONT

¦                               ¦     nesse caso farao aparecer  a

+-------------------------------¦     proxima tela, se houve proxima

¦ALTE INSE ELIP PROX ELIL  ?    ¦     tela .

+-------------------------------+

Na Tela de Confirmação pode-se então escolher-se uma das opções:

ALTER - Altera os Dados do Ponto Atual, do Presente Gráfico CG

INSER - Insere os Dados do Ponto Exposto, antes do Ponto Atual

ELIP  - Elimina o Ponto Atual do Presente Gráfico CG

PROXI - Faz surgir próxima tela ou Ponto. O mesmo que a tecla CONT .

ELIL  - Elimina toda a Lista de Pontos do Envelope do CG .

FIM   - Encerra a Opção  PTCG  retornando ao Menu do MÓDULO de Peso &

Balanceamento . Esta opção FIM pode ser vista com a tecla NXT .

A Opção  ELIL  provoca:

+-------------------------------+

¦ELIMINA LISTA:'XXXX'           ¦  Em que se solicita confirmar   se

¦                               ¦  realmente se deseja eliminar   o

¦                               ¦  presente Gráfico CG, isto e',  a

¦                               ¦  correspondente Lista de Pontos

¦                               ¦  desse Grafico CG.

¦                               ¦

¦Confirma(S/N)?N                ¦

+-------------------------------¦

¦ALTE INSE ELIP PROX ELIL FIM   ¦

+-------------------------------+

Acionando-se  ENTER  :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  Retorna-se ao Menu do MÓDULO de

¦                               ¦  Peso & Balanceamento.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

5. >>  OPÇÃO  GRCG  :

Para o presente Gráfico de CG ou seja, para a presente Lista de Pontos do

Gráfico CG, cria o Gráfico de Envelope de CG correspondente e apresenta-o

no Módulo de Modificação Gráfica Interativa . Acionamos a opção GRCG .

Após alguns instantes com “Processando...” , aparecerá o Gráfico de

Envelope do C.G., com cursor gráfico e portanto com as facilidades

abaixo:

® teremos aqui o Envelope

de CG com o Menu de Modifi-

cação Gráfica. Com a tecla

poderemos ver todo o

envelope do CG  que

corresponde à lista de pontos atual, ou à última lista consultada.

De uma forma semelhante ao traçado de reta que

fazemos no Módulo de Mini-Mapas, podemos aqui

também posicionar o cursor gráfico em duas posições, marcando a 1a. com ENTER  e       e a

2a. posição com ENTER  e opções EDIT e     LINE .

Fazendo assim, estaremos passando para a Pilha de Cálculos os limites

em % da CMA para um dado Peso da Aeronave.

Ou então, podemos também ler diretamente no Gráfico

que para o Peso Total 139.1

(na unidade escolhida) vai

corresponder os limites de

18.2% até 26.2% da CMA (Corda Média Aerodinâmica) . Em outras

palavras, este deve ser o passeio do CG para esse Peso Total .

Uma segunda aplicação da tecla     fará reaparecer o Menu de

Modificação Gráfica .

Para fazer aparecer as coordenadas do Ponto do Envelope, deve-se

acionar a tecla     . Novo acionamento dessa mesma tecla faz

aparecer                novamente o Menu de Modificação Gráfica .

A tecla  SAI/ON faz retornar ao Menu do MÓDULO de Peso &

Balanceamento :

... e voltando assim ao Menu de Peso & Balancea-

mento , poderemos já notar as duas coordenadas

na Pilha de Cálculos, correspondentes aos dois

pontos do Envelope de CG, já vistos diretamente

no Gráfico acima .

6. >>  OPÇÃO       GRCG  :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Onde se pergunta qual   a

¦                               ¦  Identificação da Aeronave

¦                               ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?XXX                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦

+-------------------------------+                ¦

¦Informe:                       ¦  E também se pergunta qual o

¦                               ¦  número do Gráfico de   CG

¦                               ¦  dessa Aeronave¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual No.Grafico CG?XX          ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

E se existir essa Lista de Pontos,

cria/recria o Gráfico de Envelope

de CG correspondente (no Módulo  de

Modificação Gráfica Interativa  .

A tecla  SAI/ON  faz retornar ao Menu do MODULO de Peso &

Balanceamento.

7. >>  OPÇÃO  STPE  :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Digitar a Identificação da

¦                               ¦  Aeronave (ate' 3 posições)

¦                               ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?XXX                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

Se nao existir ainda Lista de Dados de Peso-Sta para essa Aeronave, entao

cria uma NOVA Lista de Dados para essa nova aeronave. Se nao, ja' apresenta

o primeiro compartimento dessa Aeronave:

+-------------------------------+

¦Acft:XXX      Comp=XXX         ¦  Na primeira tela, que e' a

¦                               ¦  "Tela de Modificação dos Dados

¦                               ¦  Expostos"

¦                               ¦

¦Nome=XXX  Peso=XXXXX           ¦

¦Sta=XXXXX  Lim=XXXXX           ¦

¦Tr>Cl=X  Tp=X  Pe=XXXXX        ¦

+-------------------------------¦

¦ALTE INSE ELIC PROX ELILC  ?   ¦

+-------------------------------+

onde se identifica na primeira linha qual a Aeronave e o número do

compartimento (seqüencial), e onde também se pode alterar os valores

(na ordem) de:

. nome do compartimento - identificador de 3 posições

. peso atual do compartimento

. sta do compartimento (centróide)

. limite de peso desse compartimento

. e as restrições de transferências de peso para esse compartimento :

>> classe do compartimento - qualquer identificador de 1 posição

. só  serão possíveis transferências de peso para esse

compartimento de compartimentos de mesma classe .

>> tipo de transferência de peso:

. N - não se pode transferir peso para esse compartimento

. C - transferência contínua - qualquer valor de peso poderá

ser transferido

. D - transferência discreta - apenas valores discretos poderão

ser transferidos, por exemplo, a cada 500 kg .

Os Valores acima mencionados poderão ser alterados digitando-se os

valores desejados sobre o que está  apresentado sob o CURSOR    e

utilizando-se as teclas

se for necessário para a movimentação do cursor.

Acionando-se  ENTER  :

+-------------------------------+

¦Transf.:Cl>Classe/Pe>          ¦  Aparecendo a segunda Tela para

¦Peso/Tp>Tipo:C>Contin.         ¦  esse mesmo compartimento    da

¦D>Discreta/ N>nao trans        ¦  presente Aeronave, que e'  a

¦**Acft:XXX    Comp=XXX         ¦  "Tela de Confirmação"

¦Nome=XXX  Peso=XXXXX           ¦  contendo todos os valores digitados.

¦Sta=XXXXX  Lim=XXXXX           ¦

¦Tr>Cl=X  Tp=X  Pe=XXXXX        ¦

+-------------------------------¦

¦ALTE INSE ELIC PROX ELILC ?    ¦

+-------------------------------+

A Tecla          AJUDA  acionada na 2a. Tela produz:

+-------------------------------+

¦ALTERA Compartimento           ¦

¦INSERE Compartimento           ¦

¦ELIC>Elimina Compart.          ¦ ... porém, tal procedimento irá

¦PROXIMO Compartimento          ¦ apagar a tela de confirmação .

¦ELILC>Elim.Lista Comp.         ¦

¦ ?                             ¦ A opção PROXI  e a tecla  CONT

¦                               ¦ nesse caso farão aparecer a

+-------------------------------¦ próxima tela, se houver próxima

¦ALTE INSE ELIC PROX ELILC ?    ¦ tela .

+-------------------------------+

Na Tela de Confirmacao, pode-se escolher uma das Opcoes:

ALTER - Altera os Dados do Compartimento Atual, da Presente Aeronave.

INSER - Insere os Dados do Compartimento Exposto, antes do Compartimento

Atual .

ELIC  - Elimina o Compartimento Atual da Presente Aeronave .

PROXI - Faz surgir próxima tela ou Compartimento. O mesmo que tecla CONT

ELILC - Elimina toda a Lista de Compartimentos dessa Aeronave .

FIM   - Encerra a Opção  STPE retornando ao Menu do MÓDULO de    Peso

& Balanceamento . Esta opção poderá ser vista com a tecla NXT .

A Opção  ELILC provoca:

+-------------------------------+

¦ELIMINA LISTA:XXX              ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦CONFIRMA(S/N)?N                ¦

+-------------------------------¦

¦ALTE INSE ELIC PROX ELILC ?    ¦

+-------------------------------+

... em que se solicita se realmente deseja-se confirmar a Eliminação  da

Lista de Dados de Peso-Sta dos Compartimentos da Presente Aeronave.

Acionando-se  ENTER  :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  Retorna-se ao Menu do MÓDULO de

¦                               ¦  Peso & Balanceamento.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

8.  >>  OPÇÃO  BLAU  :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Pede o Identificador da

¦                               ¦  Aeronave (ate' 3 posições)

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?XXX                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Em processamento:

¦                               ¦   . se existe Lista de Pesos-Sta's

¦                               ¦     para essa Aeronave, então

¦                               ¦      >> CRIA Menu de Variaveis deixado

¦                               ¦         disponível também para   o

¦                               ¦         Balanceamento Manual

+-------------------------------¦      >> Calcula PECG e STCG

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦      >> Classifica os Compartimento

+-------------------------------+  da Presente Aeronave por ordem

crescente de Sta  de cada compartimento ...

... e logo a seguir :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Pergunta o número para o Gráfico CG.

¦                               ¦  Se existe Lista de Dados para   a

¦                               ¦  Aeronave presente e para o número de

¦                               ¦  de Grafico pedido ,  entao ...

¦                               ¦

¦Qual no.Grafico CG?XX          ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Apresenta provisoriamente essa Tela

¦Balanc.Automatico              ¦  em que por enquanto apenas o Peso

¦>> Peso Acft=XXXXX             ¦  Acft tem um valor já' definitivo.

¦   Limites Fabricante:         ¦  Isto enquanto

¦   %CMA>>Min=XXX Max=XXX       ¦   . Cria equacoes do Envelope de CG

¦>> %CG=XXX                     ¦   . Cria Gráfico de Envelope de CG

¦                               ¦   . Obtem os Limites do Fabricante

+-------------------------------¦     minimo e maximo para %'s da CMA,

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦     dentro da configuracao dada.

+-------------------------------+

Se foi possível para o Sistema encontrar esses 2 limites para o Peso Total

da Aeronave e para o Gráfico de CG Atual, então continua o processamento

apresentando a Tela:

+-------------------------------+

¦STA CMA  Inicio:1  Fim:2       ¦  Em que se pede que se forneça para o

¦                               ¦  Presente Caso as STA's de Inicio  e

¦                               ¦  Fim da CMA (Corda Media Aerodinâmica)

¦                               ¦  Eventualmente, também ira' permitir

¦                               ¦  a alteração dos Limites Mínimo   e

¦STA1=XXXX  STA2=XXXX           ¦  Máximo do Fabricante em %'s da CMA

¦CMA1=XXX   CMA2=XXX            ¦  (obtidos automaticamente pelo

+-------------------------------¦  Sistema). Mas cuidado: Alterar esses

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦  Limites apenas em casos de Simulações

+-------------------------------+  e Exercícios teóricos. Numa utiliza -

ção para um Vôo Real, os limites do fabricante são aqueles absolutamente

coerentes com o Peso Total da Aeronave E  o Envelope de CG tecnicamente

correto para a situação de vôo desejada.

Os Valores são alteráveis digitando-se os Valores desejados sobre o que

estiver apresentado sob o Cursor, utilizando-se as Teclas

...se for necessário para a movimentação do Cursor.

Acionando-se  ENTER  :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Continua-se o processamento.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

... e se o CG da Aeronave estiver dentro dos limites do Fabricante

(mas não necessariamente no CG Ideal) então:

+-------------------------------+

¦Fim temporario de Sol:         ¦

¦Sta CMA Limites Gr.CG          ¦  Apresenta o fim temporário de

¦Inicio=XXXX  Fim=XXXX          ¦  Solução, e pergunta se deseja

¦Sta do CG=XXXXX >> Fim?S       ¦  realmente o fim da Busca    de

¦                               ¦  Melhoria de Solução ou não.

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

Se a resposta for "S" (em qualquer situação de fim temporário) :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  Retorna-se ao Menu do MÓDULO de

¦                               ¦  Peso & Balanceamento, encerrando

¦                               ¦  assim o Balanceamento Automático.

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

Senão:

+-------------------------------+

¦Fim Temporario >> Opcao?       ¦

¦                               ¦  Aparecera' o Menu do Fim Temporário

¦                               ¦  através do qual poderão ser feitas

¦                               ¦  analises e tomar então a decisão

¦                               ¦  de melhorar ou não  a Solução Atual.

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PESOS GRAFI GRCG MELH  ?  FIM  ¦

+-------------------------------+

A Tecla         AJUDA  fornecerá :

+-------------------------------+

¦PESOS Novos Compart            ¦

¦GRAFICO Momentos>> Novo        ¦

¦GRCG>>Grafico CG/Elem.         ¦

¦MELHORA Solucao...             ¦

¦ ?                             ¦

¦FIM >Encerra Busca Sol         ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PESOS GRAFI GRCG MELH  ?  FIM  ¦

+-------------------------------+

8.1  >>  OPÇÃO  PESOS :

+-------------------------------+

¦ACFT=XXXX     <C>              ¦  Onde e' apresentado um RELATÓRIO -

¦COMPART PESO    STA  No.       ¦  Resumo dos Compartimentos, numerados

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  na ordem crescente de Sta de  cada

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  Compartimento.

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦   >>>  Tecla  CONT  continua  esse

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦        relatório-resumo .

+-------------------------------¦

¦PESOS GRAFI GRCG MELH  ?  FIM  ¦

+-------------------------------+

- >>  OPÇÃO  GRAFI :

CRIA Gráfico de Momentos para  a distribuição de Pesos Atual, entre

os Compartimentos, no Módulo  de Modificação Gráfica Interativa :

® inicialmente com o Menu

de Interação Gráfica, mas

que fica invisível com  a

tecla     ®

Os números indicam os compartimentos correspondentes, identificáveis

completamente pelo RELATÓRIO da opção  PESOS  . O Ponto onde acabou

ficando o CG final da aeronave está indicado pela

flecha inferior .

A Tecla  SAI/ON  abandona o Módulo de Modificação

Gráfica Interativa, retornando ao Sub-Menu    de

Fim Temporário .

8.3  >>  OPÇÃO   GRCG  :

CRIA Gráfico de Envelope de CG  especificado para o Balanceamento

Automático, no Módulo de Modificação Gráfica Interativa.

Ao acionarmos a opção GRCG

após “Processando...”

teremos o Envelope de CG

¬  com o Menu Gráfico.

A Tecla     deixa o Gráfico

visível     totalmente   ®

¬ A tecla SAI/ON fará voltar ao Menu do Sub-

Módulo de Fim Temporário .

Mas antes disso poderemos

fazer leituras de pontos do

Envelope do CG diretamente do seu Gráfico. Por exemplo, acima

identificamos o Ponto com PESO = 131.9 (na unidade escolhida)    e

correspondendo a uma % CMA = 26.8 % . Um ENTER nesse momento levaria

o “par de coordenadas” (26.8 , 131.9) para a Pilha de Cálculos .

8.4  >>  OPÇÃO        GRCG  :

Introduz elementos novos ao Gráfico de Envelope de CG, mostrando grafi-

camente a configuração Atual, utilizada para o Balanceamento Automático:

>> Peso Total da Aeronave

>> Limites Mínimo e Máximo   do Fabricante para %'s da CMA .

Este é um recurso bastante útil, pois nos mostra dentro do Envelope do CG a linha  de

peso atual da aeronave e   a

posição atual do CG dentro dos

Limites do Fabricante . A tecla      permite visualizar todo o Gráfico

do Envelope do CG .

Acionando duas vezes a tecla      iremos poder realizar diretamente no             Envelope do CG

a leitura de % da CMA  e PESO TOTAL da Aeronave.

Tecla SAI/ON  retorna ao Menu do Sub-Módulo de

Fim Temporário .

8.5  >>  OPÇÃO  FIM  :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  Encerra a Busca de Melhores Soluções

¦                               ¦  (se e' que elas existem dadas    as

¦                               ¦  restrições de transferencias atuais)

¦                               ¦  e retorna ao Menu do MÓDULO de Peso

¦                               ¦  & Balanceamento.

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

Se o CG da Aeronave não estiver, já  de início, dentro dos Limites  do

Fabricante, então o Sistema não realizará  a primeira parada   para

Fim Temporário de Solução, e continuará  o processamento em BUSCA DE:

. Colocar o CG da Aeronave dentro dos Limites do Fabricante

. Aproximar o máximo possível esse CG do CG Ideal (a 50% dos Limites

Mínimo e Máximo).

E enquanto não se esgota o limite de tempo de processamento de    30

segundos, o Sistema vai apresentando a cada solução intermediária obtida:

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Em que e' informada a SOLUÇÃO ATUAL

¦Balanc.Automatico              ¦  (ou intermediária) através da

¦>> Peso Acft=XXXXX             ¦  posição do CG da Aeronave    em

¦   Limites Fabricante:         ¦  números percentuais, que poderão

¦   %CMA>>Min=XXX Max=XXX       ¦  ser comparados entao com os Limites

¦>> %CG=XXX                     ¦  do Fabricante.

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

Uma vez encontrada uma SOLUÇÃO VIÁVEL (dentro dos Limites do Fabricante)

ou esgotado o limite de 30 segundos de processamento, será  mostrado:

+-------------------------------+

¦Fim temporario de Sol:         ¦

¦Sta CMA Limites Gr.CG          ¦

¦Inicio=XXXX  Fim=XXXX          ¦

¦Sta do CG=XXXXX >> Fim?S       ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

E a seqüência à partir desse ponto é aquela já mostrada anteriormente.

Encontrando-se uma SOLUÇÃO SATISFATÓRIA com o Balanceamento Automático,

retorna-se ao Menu de Entrada do MÓDULO de Peso & Balanceamento :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  De onde a Solução obtida através  do

¦                               ¦  Balanceamento Automático poderá  ser

¦                               ¦  totalmente revisada com as Opções:

¦                               ¦    GRCG   GRMO   RECO

¦                               ¦  e eventualmente também com a Opção

¦                               ¦    STPE  +  { ENTER  +  PROX } .

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

9.  >>  OPÇÃO  BLMN  :

Neste caso, ao contrário da Opção anterior, tem-se a criação de  um

Menu de Variáveis para Balanceamento Manual, contendo os dados de Peso

e Sta de cada compartimento na forma:

. PEXXX  >>  variável contendo Peso do Compartimento identificado por

XXX

. STXXX  >>  variável contendo Sta do Compartimento identificado  por

XXX

e também

.  PECG  >>  Peso Total da Aeronave colocado no CG

.  STCG  >>  Sta do CG da Aeronave .

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦  Em que se pergunta o identificador

¦                               ¦  da Aeronave, ou seja, qual a Lista

¦                               ¦  de Dados de Compartimentos (para a

¦                               ¦  Aeronave com esse identificador) da

¦                               ¦  qual  se fara'  o Menu de Variaveis

¦                               ¦  Peso-Sta .   ¦

¦Qual ACFT?XXX                  ¦               ¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------+            +-----+

¦

¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Que indica a CRIAÇÃO do Menu   de

¦                               ¦  Variáveis Peso-Sta 'a partir  dos

¦                               ¦  Dados dos Compartimentos      da

¦                               ¦  Aeronave "XXX"

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

... e ao final do processamento:

+-------------------------------+

¦EQ1: 'STCG=(PEXXX*STX...       ¦

¦                               ¦  Será  apresentado então esse

¦                               ¦  Menu de Variáveis

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦STCG PEXX STXX PEYY STYY PEZZ -+---- em fundo claro , indicando

+-------------------------------+  portanto tratarem-se de Variaveis

e não de Rótulos de Opções.

A Tecla       AJUDA  fornecerá  :

+-------------------------------+

¦STCG=.....                     ¦

¦PEXXX=....                     ¦  Com os Valores Atuais de cada

¦STXXX=....                     ¦  Variável.

¦PEYYY=....                     ¦

¦STYYY=....                     ¦

¦PEZZZ=....                     ¦

+-------------------------------¦

¦STCG STXX PEXX STYY PEYY STZZ  ¦

+-------------------------------+

Qualquer modificacao do valor de uma variavel tera' a sequencia abaixo:

¦

{NOVO VALOR}  {OPCAO DA VARIAVEL CORRESPONDENTE}         ¦

+-------------------------------+                       ¦

¦YYYYY : .....                  ¦

¦                               ¦  Fazendo aparecer a confirmação

¦                               ¦  da modificação efetuada na

¦                               ¦  primeira linha do visor.

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  ¦

+-------------------------------+

Para se conhecer o Valor Atual de uma Variavel, pode-se utilizar a Tecla

de Ajuda ou entao fazer

{opcao da variavel correspondente}

+-------------------------------+                       ¦

¦                               ¦

¦                               ¦             Fazendo aparecer...

¦                               ¦

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                      XXXXX  +---- O Valor Atual na primeira linha

+-------------------------------¦     da "Pilha de Calculos" (vide

¦XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  ¦     Capitulo 01 )

+-------------------------------+

... e com esse valor podem ser realizados Calculos intermediarios  nessa

Pilha de Calculos.

A Tecla       apaga a Pilha de Cálculos, linha a linha .

A Tecla  NXT  apresenta a próxima pagina do Menu de Variáveis, ou volta

'a primeira pagina.

A Tecla      NXT  retorna 'a pagina anterior do Menu de Variáveis,  ou

volta 'a ultima pagina.

Da Relação de todas as Variáveis apresentadas, pode-se escolher qualquer

uma delas para ser a incógnita .

Geralmente, escolhe-se  STCG  como incógnita, fazendo

{opção da variável correspondente (STCG) }

+-------------------------------+

¦                               ¦  O que ira' provocar o processamento

¦                               ¦  automático em BUSCA DE SOLUÇÃO para

¦                               ¦  essa Variável e finalmente a

¦                               ¦  Apresentação desse Resultado...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦STCG STXX PEXX STYY PEYY STZZ  ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Zero                           ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦

¦             STCG:........    -+-- SOLUCAO ENCONTRADA

+-------------------------------¦

¦STCG STXX PEXX STYY PEYY STZZ  ¦

+-------------------------------+

... podendo-se assim calcular-se rapidamente onde se encontra o CG Atual

da Aeronave, isto e', qual e' o Sta do CG da Aeronave, dadas as condicoes

de Peso e Sta de todos os Compartimentos.

E assim, tem-se total flexibilidade para:

. alteração dos valores de qualquer variável

. rápida obtenção dos valores atuais das variáveis

. total liberdade de escolha de qual deva ser a incógnita

>>  STCG  como incógnita e' a escolha natural dada a posição

(Sta) e o carregamento (Peso) de cada compartimento

>>  Uma outra possibilidade e' se fixar o valor de

STCG >>  deseja-se o CG da Aeronave em uma certa posição

STXXX >>  dada a posição (Sta) de um Compartimento

determinado (seu centróide)

solicitando-se então qual deva ser o carregamento  para

esse compartimento, fazendo

{opção-variável  PEXXX }  .

Obs.: ATENÇÃO :  cuidado com as respostas negativas, pois se elas

acontecerem, verifique bem os dados de Peso-Sta  dos

Compartimentos, alem da própria exigência de STCG ,

imposta ao processamento automático de BUSCA DE SOLUÇÃO.

Caminhando-se pagina a pagina do Menu de Variáveis com a Tecla

NXT

chega-se  à opção   NXEQ  e que uma vez acionada produz

+-------------------------------+

¦EQ2:  'PECG=PEXXX +PEYY...     ¦

¦                               ¦  Que apresenta a segunda Equação

¦                               ¦  de Cálculo do Peso Total   da

¦                               ¦  Aeronave.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PECG PEXX PEYY PEZZ PEWW PEKK  ¦

+-------------------------------+

Dessa maneira, existirao para cada Menu de Variaveis CRIADO para  o

Balanceamento Manual,

+- Equacao de Calculo do Sta do CG  da

2 EQUACOES INTERLIGADAS ----¦  Aeronave:  STCG

¦

+- Equação de Cálculo do Peso Total da

Aeronave:  PECG

E a passagem de uma para outra Equacao sera' sempre com a Opcao

NXEQ , do Menu de Variáveis.

Os Procedimentos de

. alteração de valores de variáveis

. obtenção dos valores atuais

. total flexibilidade de escolha de incógnita

. e finalmente a obtenção de uma SOLUÇÃO para essa incógnita

são idênticos em qualquer um dos 2 casos .

Na segunda Equação mostrada acima, uma escolha natural de incógnita

seria :

PECG  que ira' fornecer

+-------------------------------+

¦Zero                           ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦             PECG:........    -+-- PESO TOTAL da Aeronave

+-------------------------------¦

¦PECG PEXX PEYY PEZZ PEWW PEKK  ¦

+-------------------------------+

Além das duas equações interligadas, vistas acima, há ainda uma terceira

que envolve dois tipos de cálculos:

>> % CG versus valores absolutos de Sta’s mínima e máxima da CMA assim

como a Sta do próprio CG, isto dentro do cálculo natural do Módulo

Automático de Busca de Solução de Incógnita, sem necessidade de  se

criar compartimentos virtuais adicionais (conforme também item 14 );

>> criando-se dois compartimentos virtuais  R1  e  R2 , e seguindo-se

um certo procedimento a ser visto na parte de exemplos, pode-se então

acionar a opção  R1R2  dessa terceira equação adicional .

Em qualquer um dos casos de equacoes acima, terminando-se todo   o

Balanceamento Manual e desejando-se entao voltar ao Menu do  MODULO de

Peso & Balanceamento, entao  basta acionar a Tecla  CONT  ...

...continuando o processamento do Sistema-Navegadora e voltando    a

apresentar :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦  Onde se pode escolher entre utilizar

¦                               ¦  os Dados de Peso-Sta dos Comparti  -

¦                               ¦  mentos implícitos no Menu de Varia -

¦                               ¦  veis, após o Balanceamento Manual ,

¦                               ¦  para a atualização efetiva  desses

¦                               ¦  dados na Lista de Dados (original)

¦Atualiza Pesos >XXX?N          ¦  de Compartimentos ou nao ...

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

Qualquer que seja a resposta, seguida de ENTER , já  se estará  novamente

no Menu    do  MÓDULO de Peso & Balanceamento :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦  De onde a Solução obtida através  do

¦                               ¦  Balanceamento Manual e após ter-se

¦                               ¦  autorizado a atualização nos dados

¦                               ¦  originais de Compartimentos,  se

¦                               ¦  poderá  revisar totalmente essa

¦                               ¦  SOLUÇÃO com as opções :

+-------------------------------¦  GRCG   GRMO   RECO

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦  e eventualmente também com a opção

+-------------------------------+  STPE  +  { ENTER  +  PROX }  .

10.  >>  OPÇÃO        BLMN  :

+-------------------------------+

¦EQ1:  'STCG=(PEXXX *STXX...    ¦  Já' sendo mostrado o Menu de

¦                               ¦  Variáveis Atual (que pode ser ou

¦                               ¦  não um Menu de Variáveis    de

¦                               ¦  Sta-Peso) . Pode ser por exemplo

¦                               ¦  o Menu de Variaveis Peso-Sta criado

¦                               ¦   . durante o processamento   do

¦                               ¦     Balanceamento Manual

+-------------------------------¦   . durante o processamento   do

¦STCG PEXX STXX PEYY STYY PEZZ  ¦     Balanceamento Automatico .

+-------------------------------+

A Tecla  CONT  nesse caso também levará à pergunta se deve ou não haver

atualização dos dados da Lista de Compartimentos da Presente Aeronave,

levando diretamente ao Menu do MÓDULO de Peso & Balanceamento, onde mais

uma vez ENTER fará encerrar essa última pergunta .

11.  >>  OPÇÃO  GRMO  :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Pois estará  criando o GRÁFICO DE

¦                               ¦  MOMENTOS para a Presente Aeronave

¦                               ¦  (com o Identificador de 3 posições

¦                               ¦  dessa Aeronave, fornecido anterior-

¦                               ¦  mente atraves de alguma opcao  do

¦                               ¦  MÓDULO de Peso & Balanceamento)

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

E finalmente, será apresentado o GRÁFICO DE MOMENTOS (se existir os    
   dados de compartimentos para o presente identificador de Aeronave), no    
   Módulo de Modificação Gráfica Interativa :

® E obtemos o Gráfico   de

Momentos à esquerda com Menu

Gráfico. Com a tecla

poderemos ver  o todo     do

Gráfico, inclusive com a

posição do CG Atual.

Mas a utilidade dos Gráficos de Momentos não para

aí, pois novamente poderemos fazer diretamente no

próprio Gráfico a leitura de  X: STA  e   Y: PESO,

por exemplo do Compartimento 2 ao lado . Um ENTER

nessa posição do cursor gráfico levará esse par de

dados para a Pilha de      
¬   Cálculos.

Se fizermos  2       FIX

então iremos          ver esse par de dados com agora

duas casas decimais  .

Lembrando sempre que a Tecla  SAI/ON   faz sair do Módulo   de

Modificação Gráfica Interativa   e  retornar ao Menu do MÓDULO de Peso

& Balanceamento .

12.  >>  OPÇÃO       GRMO  : Provoca...

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦  Em que se permite então a livre

¦                               ¦  escolha de qual Aeronave desejamos

¦                               ¦  obter o Gráfico de Momentos

¦                               ¦  (podendo-se então modificar   o

¦Qual ACFT?XXX                  ¦  presente identificador de Aeronave)

+-------------------------------¦            +-----+

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------+            +-----+

+-------------------------------+               ¦

¦Processando...                 ¦  E mostra-se que se esta' criando

¦                               ¦  o GRÁFICO DE MOMENTOS solicitado

¦                               ¦  (se existir, naturalmente, os dados

¦                               ¦  de Compartimentos para essa Aeronave

¦                               ¦  solicitada) ...

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

E finalmente, o GRÁFICO DE MOMENTOS solicitado .

¬ Antes e depois de ser

acionada a tecla       ®

A numeração sobre as flechas verticais identificam os números dos

Compartimentos.

A Tecla  SAI/ON  faz sair do Módulo de Modificação Gráfica Interativa,

retornando ao MÓDULO de Peso   & Balanceamento .

A Opção  RECO  a seguir poderá  esclarecer mais sobre os Compartimentos

identificados por número, no Gráfico de Momentos.

13.  >>  OPÇÃO  RECO  :

Permite obter:

+-------------------------------+

¦ACFT=XXX    <C>                ¦  Onde num RELATÓRIO - Resumo pode-se

¦Compart Peso    Sta  No.       ¦  ter uma visão geral de cada compar-

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  timento identificado por seu iden-

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  tificador de 3 posições, seu Peso

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  Atual, seu Sta (ou posição/estação)

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  e o código numérico que o identifica

¦  XXX   XXXXX  XXXX  XX        ¦  no Gráfico de Momentos .

+-------------------------------¦

¦RECO %CMA MOST  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

Por exemplo, poderemos ter o Relatório-Resumo ao

lado, que entre outras coisas nos esclarece qual

o compartimento 2 cuja leitura direta fizemos no

Item  (11) anterior, confirmando também o Peso

de 20  e  a  Sta de 385 .

É  importante lembrar que essa codificação numérica dos compartimentos

inicialmente tem a ver com a ordem de introdução dos dados desses   
  compartimentos sob  a opção  STPE  .

Uma vez acionada a opção  BLAU  , de Balanceamento Automático,   essa

ordem e também a codificação numérica poderão ser eventualmente modi-

ficadas pois o Balanceamento Automático promove uma classificação  dos

compartimentos por ordem ascendente de Sta's ,  do compartimento   de

menor Sta para aquele de maior Sta .

>>  A Tecla  CONT  continua esse Relatório-Resumo de Compartimentos,

ou então o finaliza, encerrando-o se não houver mais dados   a

apresentar.

14.  >>  OPÇÃO  %CMA  :

Faz surgir um Menu de Variáveis para Cálculo da Porcentagem do CG

(e posterior comparação com os Limites Percentuais do Fabricante),

que também é a terceira equação do item (9) :

+-------------------------------+

¦EQ: {'%CG = ( STCG - STA1      ¦  E com esse Menu se poderá  fazer

¦                               ¦  fazer Cálculos em separado

¦                               ¦  envolvendo o CG da Aeronave .

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦%CG  STA1 STCG STA2  %  %T  ---+--- em fundo claro, indicando um

+-------------------------------+    Menu de Variáveis .

A Tecla        AJUDA  fornecerá :

+-------------------------------+

¦%CG: .....                     ¦

¦STA1: ....                     ¦

¦STCG: ....                     ¦

¦STA2: ....                     ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦%CG  STA1 STCG STA2   %   %T   ¦

+-------------------------------+

Onde então se tem as Variáveis:

STA1  -  STA (ou estação/posição) inicial (ou STA de Valor Menor) da

CMA (ou Corda Média Aerodinâmica)

STA2  -  STA (ou estação/posição) final (ou STA de Valor Maior) da                
           CMA

STCG  -  STA (ou estação/posição) do CG (Centro de Gravidade)    da

Aeronave

%CG   -  posição/estação do CG da Aeronave expresso em porcentagem

do caminho de STA1 para STA2

STA1           STCG                       STA2

¦              ¦                          ¦

+-----------------------------------------+

¦              ¦                          ¦

+--------------+                          ¦

¦      ¦                                  ¦

¦    %CG                                  ¦

+-----------------------------------------+

¦

100%

E onde STCG pode ser por exemplo calculado através da opção    de

Balanceamento Manual.

Para a introdução de Novos Valores, ou Modificação de Valores   de

Variáveis, utilizar a seqüência:

(digitar novo valor)   E  {acionar a opção da variável

correspondente}

A Tecla         AJUDA  ou a seqüência

E {acionar a opção da variável correspondente}

mostram o valor atual da variável.

As Teclas          -  apaga a Pilha de Cálculos

NXT      -  mostra a próxima pagina do Menu de Variáveis

NXT        -  mostra a pagina anterior do Menu de Variáveis .

E para escolher a incógnita e ao mesmo tempo solicitar o Cálculo para

essa Variável-Incógnita, basta fazer:

E  {acionar a opção da variável correspondente }

Por exemplo, a digitação abaixo :

4    3    8    STA1      provoca ...

+-------------------------------+

¦STA1: 438.                     ¦

¦                               ¦  Onde se introduziu o Valor

¦                               ¦  de  438  polegadas para  a

¦                               ¦  Estação  Sta1 (inicio da CMA)

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦%CG  STA1 STCG STA2   %   %T   ¦

+-------------------------------+

E           %CG   provoca :

+-------------------------------+

¦Solving...                     ¦

¦                               ¦  O que indica o processamento

¦                               ¦  automático em BUSCA DA SOLUÇÃO

¦                               ¦  para %CG  .  ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦%CG  STA1 STCG STA2    %   %T  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦

E finalmente:                                   ¦

+-------------------------------+               ¦

¦Zero                           ¦

¦                               ¦  Onde finalmente surge como

¦                               ¦  SOLUÇÃO o CG da Aeronave

¦                               ¦  como a 19.8% do inicio da CMA

¦                               ¦  (de Sta1 para Sta2) .

¦                 %CG: 19.8     ¦

+-------------------------------¦

¦%CG STA1 STCG STA2  %   %T     ¦

+-------------------------------+

No geral, o Procedimento acima e' em tudo semelhante 'aquele da Opcao

de Balanceamento Manual, ou Opcao  BLMN  .

A Tecla  CONT  encerra esse Menu de Variáveis, retornando ao  Menu do

MÓDULO de Peso & Balanceamento :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

15.  >>  OPÇÃO  MOSTR  :

Mostra todas as Aeronaves (ou Listas de Dados de Compartimentos)

cadastradas no Sistema, juntamente com seus Gráficos de Envelope de

CG (ou Listas de Pontos do Gráfico de CG )  .

+-------------------------------+

¦Lista de ACFT's:   <C>         ¦  Não havendo limites pré-estabeleci-

¦XXX  XXX1  XXX2                ¦  dos para a quantidade de Aeronaves

¦YYY3 ZZZ1  ZZZ . . . . .       ¦  e Gráficos de CG cadastráveis

¦ZZZ3 . . . . . . . . . .       ¦  (a menos de limite de espaço  de

¦ . . . . . . . . . . . .       ¦  Memória disponível) .

¦ . . . . . . . . . . . .       ¦

¦ . . . . . . . . . . . .       ¦  A Tecla  CONT  continua a exposição

+-------------------------------¦  de mais paginas de Aeronaves cadas-

¦RECO %CMA MOST   ?   FIM       ¦  tradas ou então encerra esta opção

+-------------------------------+  se não houver mais dados a expor.

16.  >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna ao Menu do MÓDULO de onde se tenha chamado o  MÓDULO  de

Peso & Balanceamento .

17. EXEMPLO

Aeronave com identificador YYY e com um envelope  de CG

mostrado abaixo:

Peso             Pto.3   Pto.4

Total

Acft         Pto.2            Pto.5

ORDEM

DE

INTRODUÇÃO

DOS

DADOS

Pto.1            Pto.6

% CMA

com os Pontos de Interseção do Gráfico de CG a serem introduzidos   na

seguinte ordem :

Pto.1 >>>  Peso Total =  34 Klb     %CMA = 15.7 %

Pto.2 >>>  Peso Total = 123 Klb     %CMA = 15.7 %

Pto.3 >>>  Peso Total = 165 Klb     %CMA = 19.8 %

Pto.4 >>>  Peso Total = 165 Klb     %CMA = 25.2 %

Pto.5 >>>  Peso Total = 125 Klb     %CMA = 27.4 %

Pto.6 >>>  Peso Total =  34 Klb     %CMA = 27.4 %

Posição Inicial da CMA >>  Sta1= 438

Posição Final   da CMA >>  Sta2= 520

Dados de Carregamento:

Compartimento| Identi-|Carregamento|Sta|Limite | Classe|Tipo   | Peso

| ficador|            |   | Peso  |       |Transf.| Transf.

--------------------------------------------------------------------------

Cabina Com.  | CAB    |   140kg    |080|250kg  |  C    |  N    |   0kg

PAX-1(5)     | PA1    |    (*)     |260|400kg  |  P    |  D    |  70kg

PAX-2(10)    | PA2    |    (*)     |550|800kg  |  P    |  D    |  70kg

CARGA-1      | CA1    |   (**)     |240|1000kg |  K    |  C    |   0kg

CARGA-2      | CA2    |   (**)     |610|500kg  |  K    |  C    |   0kg

COMBUSTIV.1  | FU1    |  (***)     |320|8000kg |  F    |  C    |   0kg

COMBUSTIV.2  | FU2    |  (***)     |400|10000kg|  F    |  N    |   0kg

|        |            |   |       |       |       |

(*)    - Total Passageiros=12

(**)   - Carga Total=800kg

(***)  - Combustível Total(conforme Plano de Vôo)= 20 Klb = 9071.85 kg

Para efeito de carregamento "inicial" da Aeronave e como ponto de partida

para a BUSCA DA SOLUÇÃO DE EQUILÍBRIO MAIS ADEQUADA, arbitra-se que:

Compartimento| Terá  o Peso|     OBSERVAÇÕES

| Inicial  de |

--------------------------------------------------------------------------

PA1          |  350kg      |>> ou 5 Pax (ocupação total dos 5 assentos)

PA2          |  490kg      |>> ou 7 Pax (máximo 10 assentos) ou limite de

|             |   Peso de 700 kg

CA1          |  800kg      |>> Carga Total no Compartimento CA1

CA2          |    0kg      |>> sem carga

FU1          | 3750kg      |>> e pode receber combustível (C)

FU2          |5321.85kg    |>> e como não se deseja aumentar o Peso desse

|             |   Tanque, escolhe-se em segunda instancia  o

|             |   Tipo de Transferência = N , o que significa

|             |   que não se deseja que o Balanceamento Auto-

|             |   matico transfira combustível para esse

|             |   Tanque até  o seu limite de 10000kg .

Dados da Aeronave sem carregamento, ou seja, sem:

. Tripulação

. Passageiros

. Carga Útil

. Combustível

>>  Sta do CG da Aeronave Vazia = 475

>>  Peso da Aeronave Vazia      = 34 Klb = 15422.14 kg

IMPORTANTE: Ver item 17.4 adiante .

17.1  Opção  P&BA   para acionar o MÓDULO de Peso & Balanceamento

estando no Menu Principal  NAV :

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦  Opção  PTCG  para introduzir  os

¦                               ¦  Dados dos Pontos de Interseção do

¦                               ¦  Gráfico de Envelope de CG ZZZ1

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦  Mas antes, um parêntese ...

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

De dentro desse Módulo, acionamos a tecla  CONV  (CONVERSÕES) ...

® assim saímos do Menu do

Módulo P&BA e o trocamos

temporariamente pelo Menu

CONV de conversões    e

cálculos  ... ®

E já dentro desse Menu CONV acionamos a tecla

NXT  quatro vezes e chegando então à conversão

de pesos entre quilogramas (kg) e libras (lb),

através de cujo Menu faremos qualquer conversão

entre essas duas unidades de peso .

® Assim, digitamos o valor de 34 Klb e logo em

seguida acionamos a opção

LB , que então provocará®

demonstrando assim que

essa operação anexou uma unidade de medida de peso ao valor antes

digitado. Com isso, esse número deixou de ser puramente um número

para adquirir um significado em termos de unidades de medidas de peso.

Dessa forma, poderemos passar à conversão propriamente dita...

... em que acionamos as

teclas      KG e obtemos

instantaneamente o mesmo

valor em kg . 2 FIX passa®

a apresentar duas casas

decimais.

¬ A tecla      apaga .

Agora, queremos converter

123 Klb ... ®

... e apenas com       KG

já obtemos   esse

¬  valor em lb ...

Esse valor corresponde  a

165 Klb ... ®

¬  Esse valor corresponde

a 125 Klb .

A Tecla  -MEN  nos leva de

volta ao Menu do Módulo de

Peso e Balanceamento ®

Feito isso, estaremos preparados para introduzir os dados de Peso e

Balanceamento corretamente, pois todos eles estarão agora na mesma

unidade de medida de peso que será o kg .

Continuando, após acionarmos a opção  PTCG  iremos ter a seqüência

abaixo :

¦

+-------------------------------+               ¦

¦Informe:                       ¦  Digitando-se   ZZZ    para   o

¦                               ¦  Identificador da Aeronave

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦Qual ACFT?ZZZ                  ¦               ¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦ALTER INTER ELIP PROXI ELIL  ? ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------+            +-----+

¦

+-------------------------------+               ¦

¦Informe:                       ¦               ¦

¦                               ¦  Digitando-se  1  para informar  o

¦                               ¦  número do Gráfico de CG dessa

¦                               ¦  Aeronave     ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦Qual no.Grafico CG?1           ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦Graf.:ZZZ1  CG-Pt=1            ¦               ¦

¦                               ¦  Informando-se então os Dados  do

¦                               ¦  1o. Ponto do Gráfico de CG número

¦                               ¦  1 da Aeronave ZZZ

¦                               ¦               ¦

¦>>Peso Total Acft=15422        ¦               ¦

¦         % da CMA=15.7         ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Acione Opcao:                  ¦  E nessa Tela de Confirmação aciona-

¦                               ¦  se a Opção  INSER (se não existia a

¦Graf:ZZZ1  CG-Pt=1             ¦  Lista de Dados para o Gráfico ZZZ1)

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦>>Peso Total Acft=15422        ¦               ¦

¦         % da CMA=15.7         ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦Graf.:ZZZ1  CG-Pt=2            ¦               ¦

¦                               ¦  E Digitando-se então os Dados  do

¦                               ¦  2o. Ponto de Interseção do Gráfico

¦                               ¦  de CG

¦                               ¦               ¦

¦>>Peso Total Acft=55791        ¦               ¦

¦         % da CMA=15.7         ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+               ¦

¦Acione Opcao:                  ¦

¦                               ¦  E a Opção  INSER

¦Graf:ZZZ1  CG-Pt=2             ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦>>Peso Total Acft=55791        ¦               ¦

¦         % da CMA=15.7         ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

... e assim por diante até  o 6o. e último ponto do Gráfico de CG :

+-------------------------------+               ¦

¦Graf.:ZZZ1   CG-Pt=6           ¦               ¦

¦                               ¦  Digitando-se finalmente os Dados do

¦                               ¦  6o. e último Ponto do Gráfico  de

¦                               ¦  CG

¦                               ¦               ¦

¦>>Peso Total Acft=15422        ¦               ¦

¦         % da CMA=27.4         ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+  ...aciona-se por ultimo INSER ...

¦Acione Opcao:                  ¦

¦                               ¦  Com ENTER vamos ao Pto 7 que inexiste

¦Graf:ZZZ1  CG-Pt=6             ¦

¦                               ¦  E finalmente a Opção  FIM  após NXT

¦                               ¦  (IMPORTANTE: Ver item 16.2 adiante) .

¦>>Peso Total Acft=15422        ¦               ¦

¦         % da CMA=27.4         ¦  ...encerrando-se entao a opcao PTCG e

+-------------------------------¦  retornando-se ao Menu do Modulo de

¦ALTER INSER ELIP PROXI ELIL  ? ¦  Peso e Balanceamento .

+-------------------------------+               ¦

17.2 OPÇÃO  GRCG  :

Acionamos a opção GRCG , para

obtermos o Envelope de CG .

Nele podemos notar que tal

Envelope de CG não se mostra

como esperado...

OBSERVAÇÃO: houve um erro (proposital!) na opção PTCG em que acabou-se

... por não excluir o Pto 7

que não existe no Gráfico

Correto. Confirmamos isto

com ajuda gráfica e com  a

leitura desse Pto 7 próximo

de (0 , 0) .

Portanto, voltamos a acionar a opção PTCG  para

fazermos a devida correção.

ENTER confirma a aeronave®

Outro ENTER confirma    o

número do Gráfico...

...até obtermos o primeiro

ponto cadastrado ... ®

...e um ENTER nos remete à

tela de confirmação de dados na qual acionamos  a

opção  PROXI , indo assim

ao próximo Ponto 2 ... ®

Sucessivos  ENTER’s   e  PROXI’s  fazem chegar ao último Ponto

válido de número 6 .

Nele continuamos com ENTER

e PROXI  até o Ponto 7 ...

...no qual faremos ENTER e

PROXI , confirmando então

que ele estava cadastrado

indevidamente com valores

zero ...

...e para eliminá-lo bastará acionar a opção

ELIP , e que nos fará  já

retornar ao Menu do Módulo

de Peso e Balanceamento .

Ao corrigirmos o Cadastro de Pontos de CG para o Envelope ZZZ1 ,

ficamos aptos a solicitar novamente o Gráfico correto do Envelope

do CG, bastando acionar a opção  GRCG ...

...quando após alguns instantes de “Processando..”

iremos ter o Envelope de CG

ao lado ... ®

... onde após tecla

¬ teremos o Gráfico

por inteiro...

E onde com 2 X      ... ®

veremos os         dados do

Ponto 1 .

É importante sabermos  de

eventuais aproximações

numéricas por se tratar de

¬     leitura gráfica    ®

E 2 X      fará voltar  ao

Gráfico    por inteiro .

Tecla SAI/ON  volta ao Menu

do Módulo de P&BA .

Em resumo, para os Pontos de CG recém-introduzidos e portanto já

presentes na Lista de Pontos do Gráfico de CG, foi possível criar e

apresentar o Gráfico de Envelope de CG dentro do Módulo de Modificação

Gráfica Interativa , do qual sempre se sai com a tecla  SAI/ON  .

17.3  OPCAO  STPE  :

+-------------------------------+  Uma vez acionada, faz aparecer...

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  E nada se digita, mantendo-se a

¦                               ¦  Presente Aeronave

¦                               ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?ZZZ                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+  E digitam-se os dados do Compartimen-

¦Acft:ZZZ   Comp=1              ¦  to “PA1” (primeiro compartimento   da

¦                               ¦  Lista de Compartimentos) . Ligar   e

¦                               ¦  desligar a tecla ALFA ao introduzir

¦                               ¦  dados alfabéticos ou alfanuméricos .

¦Nome=PA1  Peso=00350           ¦                ¦

¦Sta=260    Lim=00400           ¦            +-----+

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Transf.:Cl>Classe/Pe>          ¦  E nessa Tela de Confirmacao,

¦Peso/Tp>Tipo:C>Contin.         ¦  aciona-se a Opcao  INSER (se não

¦D>Discreta/ N>Nao Transf       ¦  existia a Lista de Dados para  a

¦**Acft:ZZZ    Comp=1           ¦  Aeronave ZZZ )

¦Nome=PA1  Peso=000350          ¦                ¦

¦Sta=0260   Lim=000400          ¦                ¦

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Acft:ZZZ      Comp=2           ¦  E digita-se, de maneira semelhante,

¦                               ¦  os Dados do 2o. Compartimento,  o

¦                               ¦  Compartimento "PA2"

¦                               ¦

¦Nome=PA2  Peso=00490           ¦                ¦

¦Sta=0550   Lim=00800           ¦            +-----+

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦

+-------------------------------+

E de modo semelhante, para todos os Compartimentos e mostrando-se abaixo

apenas como ficarao as "Telas de Modificacao dos Dados Expostos"  para

os Compartimentos seguintes:

+-------------------------------+  +---------------------------------+

¦Acft:ZZZ      Comp=3           ¦  ¦Acft:ZZZ      Comp=4             ¦

¦                               ¦  ¦                                 ¦

¦                               ¦  ¦                                 ¦

¦                               ¦  ¦                                 ¦

¦Nome=CA1  Peso=00800           ¦  ¦Nome=CA2  Peso=00000             ¦

¦Sta=0240   Lim=01000           ¦  ¦Sta=0610   Lim=00500             ¦

¦Tr>Cl=K  Tp=C  Pe=0000         ¦  ¦Tr>Cl=K  Tp=C  Pe=0000           ¦

+-------------------------------¦  +---------------------------------¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦  ¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ?   ¦

+-------------------------------+  +---------------------------------+

+-------------------------------+  +---------------------------------+

¦Acft:ZZZ      Comp=5           ¦  ¦Acft:ZZZ      Comp=6             ¦

¦                               ¦  ¦                                 ¦

¦                               ¦  ¦                                 ¦

¦Nome=FU1  Peso=03750           ¦  ¦Nome=FU2  Peso=05321             ¦

¦Sta=0320   Lim=08000           ¦  ¦Sta=0400   Lim=10000             ¦

¦Tr>Cl=F  Tp=C  Pe=0000         ¦  ¦Tr>Cl=F  Tp=N  Pe=0000           ¦

+-------------------------------¦  +---------------------------------¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦  ¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ?   ¦

+-------------------------------+  +---------------------------------+

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

+-------------------------------+                 ¦

¦Transf.:Cl>Classe/Pe>          ¦  E na ultima Tela de Confirmacao,

¦Peso/Tp>Tipo:C>Contin.         ¦  aciona-se a Opcao INSER encerrando

¦D>Discreta/ N>Nao Trans        ¦  a Introdução dos Dados de Comparti-

¦**Acft:ZZZ    Comp=6           ¦  mentos da Aeronave.

¦Nome=FU2  Peso=005321          ¦

¦Sta=0400   Lim=010000          ¦

¦Tr>Cl=F  Tp=N  Pe=0000         ¦

+-------------------------------¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦

+-------------------------------+

Entretanto, para evitarmos

incluir por descuido o

Comp=7 , devemos fazer

¬ ENTER   e  ...

¬ ELIC para eliminar esse

último  compartimento

indesejado. Retorna-se

assim ao Menu do Módulo de

Peso e Balanceamento .

+-------------------------------+

¦Modulo>Peso & Balanc           ¦ Ao retornarmos ao Menu do Módulo  de

¦                               ¦ Peso e Balanceamento, faremos

¦                               ¦              NXT

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦  Escolhe-se a Opção  RECO  para se

¦                               ¦  obter um RELATÓRIO-RESUMO    dos

¦                               ¦  Compartimentos da Aeronave Atual

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦RECO %CMA MOST  ?   FIM        ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦ACFT=ZZZ    <C>                ¦  Exposição, linha a linha, dos dados

¦Compart Peso    Sta  No.       ¦  de cada Compartimento:

¦  PA1     350   260  01        ¦   . identificador do compartimento

¦  PA2     490   550  02        ¦   . peso alocado para esse comparti-

¦  CA1     800   240  03        ¦     mento

¦  CA2       0   610  04        ¦   . Sta do Compartimento

¦  FU1    3750   320  05        ¦   . número atual do compartimento

+-------------------------------¦               ¦

¦RECO %CMA MOST   ?  FIM        ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦

+-------------------------------+               ¦

¦ACFT=ZZZ    <C>                ¦  Tecla  CONT  faz mostrar a segunda

¦Compart Peso    Sta  No.       ¦  e ultima Tela do Relatório-Resumo

¦  FU2    5321   400  06        ¦  dos Compartimentos

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦FIM                            ¦

+-------------------------------¦

¦RECO %CMA MOST   ?  FIM        ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  Tecla  CONT   encerra  esse

¦                               ¦  Relatório-Resumo e retorna

¦                               ¦  ao Menu do MÓDULO de  Peso

¦                               ¦  & Balanceamento

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦RECO %CMA MOST   ?  FIM        ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

E com esse Relatório de Compartimentos pode-se perceber a ausência ainda

de 2 compartimentos:

1- compartimento "CAB" (ou Cabina de Comando)

2- um "pseudo" compartimento mas que pode ser considerado assim para

efeito de cálculos de Busca de Equilíbrio da Aeronave

>>>  se trata do CG da Aeronave sem carregamento, isto é , sem

. Tripulação

. Passageiros

. Carga Útil

. Combustível

>>>  e também do Peso da Aeronave sem o carregamento acima.

E portanto acionando a Opção  STPE  :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Como não foi alterado o identificador

¦                               ¦  da Presente Aeronave, basta acionar

¦                               ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?ZZZ                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Acft:ZZZ      Comp=1           ¦  Surgindo então a Tela de Modificação

¦                               ¦  dos Dados Expostos, para o comparti-

¦                               ¦  mento de Número 1 Atual

¦                               ¦

¦Nome=PA1  Peso=000350          ¦                ¦

¦Sta=0260   Lim=000400          ¦                ¦

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Acft:ZZZ      Comp=1           ¦  E digitando-se os dados do

¦                               ¦  Compartimento "CAB" sobre os dados

¦                               ¦  inicialmente expostos, e por fim

¦                               ¦  acionando-se

¦Nome=CAB  Peso=00140           ¦                ¦

¦Sta=0080   Lim=00250           ¦            +-----+

¦Tr>Cl=C  Tp=N  Pe=0000         ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Transf.:Cl>Classe/Pe>          ¦  E aparecera' a Tela de Confirmacao,

¦Peso/Tp>Tipo:C>Contin.         ¦  na qual aciona-se a Opcao  INSER

¦D>Discreta/ N>Nao Trans        ¦                ¦

¦**Acft:ZZZ    Comp=1           ¦                ¦

¦Nome=CAB  Peso=000140          ¦                ¦

¦Sta=0080   Lim=000250          ¦                ¦

¦Tr>Cl=C  Tp=N  Pe=0000         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Acft:ZZZ      Comp=2           ¦  Movendo-se para a Tela de Modificação

¦                               ¦  dos Dados Expostos do segundo compar-

¦                               ¦  timento atual (que era o primeiro

¦Nome=PA1  Peso=000350          ¦  compartimento no início da  Opção

¦Sta=0260   Lim=000400          ¦  STPE )        ¦

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Acft:ZZZ      Comp=2           ¦  E então nessa Tela digitam-se  os

¦                               ¦  dados da Aeronave vazia sobre  os

¦                               ¦  dados expostos

¦Nome=AER  Peso=015422          ¦

¦Sta=0475   Lim=015422          ¦                ¦

¦Tr>Cl=A  Tp=N  Pe=0000         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

Obs.: para a aeronave vazia, criou-se uma classe de transferencia "A"

unica (apenas para esse compartimento), um tipo de transferencia=N

e Peso = Limite .                          ¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

+-------------------------------+                ¦

¦Transf.:Cl>Classe/Pe>          ¦  Confirmando-se entao com  a  Opcao

¦Peso/Tp>Tipo:C>Contin.         ¦               INSER

¦D>Discreta/ N>nao transf       ¦                ¦

¦*Acft:ZZZ     Comp=2           ¦                ¦

¦Nome=AER  Peso=015422          ¦                ¦

¦Sta=0475   Lim=015422          ¦                ¦

¦Tr>Cl=A  Tp=N  Pe=0000         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Acft:ZZZ      Comp=3           ¦  Aparecendo uma próxima Tela de

¦                               ¦  Modificação dos Dados Expostos .

¦                               ¦  E como mais nada se deseja introduzir

¦                               ¦  de dados de compartimentos, aciona-se

¦Nome=PA1  Peso=000350          ¦  apenas a opção ENTER

¦Sta=0260   Lim=000400          ¦                ¦

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Transf.:Cl>Classe/Pe>          ¦  E nessa Tela de Confirmacao,

¦Peso/Tp>Tipo:C>Contin.         ¦  simplesmente aciona-se a Opcao  FIM

¦D>Discreta/ N>nao transf       ¦  após a tecla  NXT

¦**Acft:ZZZ    Comp=3           ¦

¦Nome=PA1  Peso=000350          ¦                ¦

¦Sta=0260   Lim=000400          ¦                ¦

¦Tr>Cl=P  Tp=D  Pe=0070         ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦ALTER INSER ELIC PROXI ELILC ? ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦ACFT=ZZZ     <C>               ¦          Opção  RECO

¦Compart Peso    Sta  No.       ¦               ¦

¦  CAB     140    80  01        ¦               ¦

¦  AER   15422   475  02        ¦               ¦

¦  PA1     350   260  03        ¦               ¦

¦  PA2     490   550  04        ¦               ¦

¦  CA1     800   240  05        ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦RECO %CMA MOST   ?  FIM        ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦ACFT=ZZZ    <C>                ¦         Tecla  CONT

¦Compart Peso    Sta  No.       ¦               ¦

¦  CA2       0   610  06        ¦               ¦

¦  FU1    3750   320  07        ¦               ¦

¦  FU2    5321   400  08        ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦FIM                            ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦RECO %CMA MOST   ?  FIM        ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

Tecla  CONT

... fazendo surgir finalmente o Menu do MÓDULO de Peso & Balanceamento.

17.3  >>  OPÇÃO  BLMN  :

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦  Confirmando a Aeronave Atual com

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?ZZZ                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... a CRIAÇÃO do Menu de Variáveis

¦                               ¦  'a partir dos dados dos comparti -

¦                               ¦  mentos da Aeronave Atual

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦EQ1: 'STCG=(PECAB *ST...       ¦       Menu de Variáveis

¦                               ¦

¦                               ¦  E por exemplo, tecla         AJUDA

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦STCG PECA STCA PEAE STAE PEPA  ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦STCG: 427.0                  --+-- valor válido pois o próprio Sistema

¦PECAB : 140.0                  ¦   já solicita a Busca de Solução para

¦STCAB : 80.0                   ¦   essa variável STCG

¦PEAER : 15,422.0               ¦   O Restante das variáveis tem seus

¦STAER : 475.0                  ¦   valores exatamente correspondentes

¦PEPA1 : 350.0                  ¦   aos dados introduzidos na  Opção

¦                               ¦   STPE	         ¦

+-------------------------------¦                  ¦

¦STCG PECA STCA PEAE STAE PEPA  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦Solving...                     ¦   Se solicitarmos a Busca de Solução

¦                               ¦   para STCG com      STCG , será

¦                               ¦

¦                               ¦   provocada uma fase de “solving”

¦                               ¦   muito rápida ...

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦STCG PECA STCA PEAE STAE PEPA  ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Zero                           ¦   ... ja' logo levando 'a sua solucao,

¦                               ¦   que é a mesma que já se tinha quando

¦                               ¦   utilizamos a AJUDA .

¦                               ¦   Isto indica que essa busca de

¦                               ¦   solução feita era desnecessária .

¦                               ¦

¦            STCG: 427.0     ---+-- solução encontrada

+-------------------------------¦

¦STCG PECA STCA PEAE STAE PEPA  ¦

+-------------------------------+

3 X  NXT

+-------------------------------+         Opcao NXEQ  (2a. Equacao)

¦EQ3  { '%CG=(STCG-STA1         ¦

¦                               ¦               NXT

¦                               ¦

¦                               ¦         Opção NXEQ  (3a. Equação)

¦                               ¦

¦                               ¦

¦               STCG: 427.0     ¦

+-------------------------------¦

¦%CG  STA1 STCG STA2   %   %T   ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Zero                           ¦

¦                               ¦         438    STA1

¦                               ¦

¦                               ¦         520    STA2

¦                               ¦

¦                STCG:  427.0   ¦         Opção        %CG

¦                 %CG:  -13.5---+-- e após o processamento automático,

+-------------------------------¦   chega-se  à solução para a posição

¦%CG  STA1 STCG STA2    %   %T  ¦   porcentual do CG .

+-------------------------------+

O Resultado Negativo para %CG nos indica que o CG Atual está

atrás   do início da CMA do fabricante, isto é, STCG < STA1 .

Assim como um Resultado maior que 100% iria nos indicar que o CG

Atual da Aeronave (no Balanceamento Atual) estaria além do  Fim da

CMA    do fabricante, isto é, STCG > STA2 .

A AJUDA à esquerda mostra

a situação atual do CG .

Ao acionar a tecla APAGA

voltamos à Pilha de Cálculo

®

A Conclusão mais importante nesse momento é que a Aeronave ainda não

apresenta condições favoráveis ao Vôo . Será preciso remanejar    a

distribuição de cargas e pesos na Aeronave para se chegar a   um

posicionamento correto ou mesmo ideal do CG .

Esse remanejamento poderá se dar de forma automática ou manual, e nesse

segundo caso deveríamos alterar diretamente os valores das variáveis

nas equações do Balanceamento Manual até obtermos um solução viável

para a posição do CG, que deverá estar entre STA1 e STA2 . E na verdade

essa tarefa manual não seria exatamente simples de ser feita. Mas fazê-

la teria o valor de conhecermos por experiência e por tentativas quais

os efeitos de distribuições de cargas sobre a posição do CG, e como

estaria essa posição do CG em relação aos limites percentuais

estabelecidos pelo Fabricante.

Esses limites percentuais serão obtidos levando-se em conta STA1, STA2,    
    PESO TOTAL da aeronave e o Envelope do CG .

Invertendo a forma de se chegar a uma solucao sobre a posicao Ideal

do CG da Aeronave:

+-------------------------------+   20  %CG  ou seja, estabelece-se a

¦Zero                           ¦   a posição de CG percentual desejada

¦                               ¦

¦                               ¦         STCG  e para essas condições

¦                               ¦   solicita-se a Busca de Solução para

¦                STCG: 427.0    ¦   STCG

¦                 %CG: -13.5    ¦

¦                STCG: 454.4 ---+-- e se torna então um objetivo a ser

+-------------------------------¦   perseguido no Balanceamento Manual

¦%CG  STA1 STCG STA2   %  %T    ¦

+-------------------------------+

E de maneria semelhante pode-se estabelecer previamente uma faixa

aceitavel para os valores de STCG , fazendo por exemplo

. para uma %CG (mínima)= 15.7%   >>>  STCG(mínimo)= 450.9

. para uma %CG (máxima)= 27.4%   >>>  STCG(maximo)= 460.5

e teriamos assim um objetivo mais razoável para um Balanceamento Manual.

A Tecla  CONT torna possível abandonarmos as três Equações   do

Balanceamento Automático, de dentro do Módulo Automático de Busca

de Solução de Incógnita , e voltarmos ao Menu do Módulo de P&BA .

Deveríamos fazer mudanças de pesos entre compartimentos (de uma maneira

livre, pois estamos fazendo um Balanceamento Manual, através de um Menu

de variáveis totalmente flexível) de maneira ainda a em cada mudança

estarmos verificando a sua influência sobre a posição do CG da Aeronave

(ou STCG) promovendo justamente uma busca de solução para STCG .

Esse procedimento feito manualmente (possivelmente mais com objetivos

didáticos) poderia terminar quando por exemplo tivéssemos obtido um valor

de STCG dentro do intervalo abaixo:

+----------------------------------------------------------+

¦                             ¦                            ¦

%CG     ¬ DEPENDE DO ENVELOPE DO CG ®  %CG ¬ DEPENDE DO ENVELOPE DO CG ®   %CG

mínima                         IDEAL                       máxima

¦                             ¦                            ¦

+-----------------------------+----------------------------¦

¦                             ¦                            ¦

STCG    ¬ DEPENDE DE STA1           ® STCG  ¬       DEPENDE DE STA2  ®  STCG

mínimo                        IDEAL                         máximo

Por exemplo, a opção        BLMN  fará só simulação do Menu de Variáveis

pré-existentes:

+-------------------------------+

¦Zero                           ¦                 STCG traz o valor

¦                               ¦                      atual de STCG

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦                 STCG ...

¦                      460.5    ¦

¦                STCG: 427.0 ---+-- e finalmente a solução para STCG ,

+-------------------------------¦   e que volta ao primeiro valor  já

¦STCG PECA STCA PEAE STAE PEPA  ¦   visto, pois ainda nao foi feito o

+-------------------------------+   remanejamento de cargas . E   essa

solução ainda não é viável .

Segue abaixo uma análise manual de Balanceamento :

¬ Digitamos um valor que é objetivo para STCG .

Fazemos      STCG    ®

¬ Subtraímos com     ...

...e obtemos a diferença

de STCG Atual para o STCG

desejado ... 3 X NXT NXEQ

®

...e chegamos à 2a. equação onde fazemos ...

PECG   ...  ®

¬ e onde multiplicamos

com      obtendo o aumento

de       momento total  a

ser atingido com o remane-

jamento de cargas.

NXT  e  NXEQ  ... ®

¬ E chegamos à 3a.equação

e passamos por ela   com

NXT  e  NXEQ ...®

¬já de volta à 1a.equação

fazemos      AJUDA e vemos

os pesos     em CA1 e CA2

®

¬      STCA1 traz  o seu

valor resolvido para   a

Pilha de Cálculos.

NXT       AJUDA ... ®

¬      STCA2  traz o seu

valor resolvido

para a Pilha de Cálculos.

Teclas      TROCA muda  as

posições ..®

O nosso objetivo é saber quanto deveria ser a movimentação entre os

compartimentos CA1 e CA2 .

¬ subtraímos com      ...

E dividimos ... ®

Obtendo então o peso  que

deveria ser transferido

de CA1 para CA2 para que pudéssemos mover o CG como desejado .

¬ CONT faz aparecer essa

pergunta de confirmação.

ENTER faz retornar ao Menu

do Módulo de P&BA ...®

A CONCLUSÃO é que não basta

transferir apenas carga, será necessária a transferência também  de

de combustível de FU1 para

FU2.

¬ Acionamos opção STPE ...

Com ENTER chegamos ao  1º

compartimento  ... ®

E numa sucessão de ENTER’s

e  PROXI’s chegamos ao último compartimento 8 que é o FU2 e ...

¬ onde vemos a restrição N

de não-transferência  para

esse compartimento.

Alteramos para C ... ®

¬ ENTER faz aparecer esta

Tela de Confirmação, na qual acionamos ALTER ,

voltando assim ao Menu do

Módulo de P&BA ...®

Assim, dessa maneira pudemos utilizar, entre outras coisas,  o

Balanceamento Manual para uma análise que nos levou a levantar uma

restrição de transferência de peso para o compartimento FU2.

Na 2a. equação ou 2o. Menu de Variáveis  PECG é o Peso Total   da

Aeronave aplicado no CG (Centro de Gravidade) Atual, isto é, dadas
     distribuições de cargas e pesos no momento.

Tanto a tecla  PROXI  quanto a tecla CONT  fazem retornar ao Menu do   
     MÓDULO de Peso & Balanceamento, quando estivermos visualizando a
     última Tela de Confirmação de Dados, nas opções  PTCG  e  STPE  .
     Já no caso de estarmos no Módulo Automático de Busca de Solução  de
     Incógnita, apenas a tecla  CONT  pode fazer retornar ao Menu do   
     MÓDULO de Peso & Balanceamento .

17.4  >>>  OPÇÃO  GRMO  :

Ao estarmos acionando a opção  GRMO  estaremos produzindo finalmente o     
    Gráfico de Momentos para a Aeronave Atual, mas    não refletindo a        
    Simulação feita, pois nesse caso não houve atualização  de pesos, e nem

foi feita qualquer alteração da distribuição de cargas e pesos através

do Balanceamento Manual .

Assim, estando no Menu do Módulo de P&BA ,

acionamos  GRMO ...

¬ ...e após alguns segun-

dos ...

Já teremos o Gráfico   de

Momentos Atual com o Menu

de Modificação Gráfica ®

¬ A tecla     nos mostra o Gráfico     por inteiro

E 2 X a tecla     apresen-

ta os dados           do

compartimento 8, aproxima- damente   ... ®

A tecla SAI/ON nos leva de

volta ao Menu de P&BA .

E nele acionamos a opção

RECO ...

...onde podemos identifi-

car os compartimentos no

Gráfico de Momentos .

2 X CONT nos leva de volta

ao...

...Menu de P&BA, onde  o

número que estava na Pilha

de Cálculos aparece agora

com mais casas decimais.

2      FIX faz ...®

Podemos notar pelas telas acima que o nosso Gráfico de Momentos apresen-

ta dados incoerentes, pois graficamente se pode notar que :

1º- não podemos deslocar o compartimento 2 que é afinal onde ficticia-

mente é aplicado o Peso da Aeronave Vazia;

2º- existe uma diferença bastante visível entre o CG Atual e o CG  da

Aeronave Vazia (Comp.2);

3º- e finalmente, como poderá ser percebido abaixo, o valor informado

para a STA do CG da Aeronave Vazia nem mesmo se encontra dentro

ou próximo dos limites percentuais do Fabricante .

Isto tudo demonstra a grande utilidade do Sistema para a confirmação de

dados e informações, pois pudemos perceber um erro didático proposital:

NA VERDADE, o Valor Correto para a STA do CG da Aeronave Vazia é 495  e

NÃO 475 .

¬ Acionamos a opção %CMA .

Com ela, entramos na equação

para STCG à direita  ®

Vemos que temos agora zero

casas decimais ...

...para recompor as duas

casas decimais basta fazer

2       FIX .  E  AJUDA ®

...e esse dados

ainda não estão coerentes ...

¬ Digitamos o valor correto

para STA do “CG Vazio” ...

E opção STCG ... ®

¬ Com      %CG obtemos a que

valor percentual corresponde

a STA do “CG Vazio” .

CONT retorna ao Menu de P&BA,

onde acionamos      BLMN ...

¬ 3 X NXT ...

Opção NXEQ e      PECG ®

...que nos dá o peso total da

Aeronave ...

Com os dados de Peso Total da Aeronave Carregada e com o auxílio do

Gráfico de Envelope de CG podemos checar os limites percentuais  do

Fabricante além de situar aproximadamente a STA do “CG Vazio” :

¬ CONT abandona a opção

anterior...

E ENTER retorna ao Menu de

P&BA com o Peso Total

anotado ... ®

(apagamos o número anterior com      )

¬ Acionamos GRCG ...

Movimentando o Cursor Grá-

fico após tecla      ®

... verificamos aproximadamente onde se encontra no Envelope de CG

o Ponto com o Peso Total da Aeronave e com a STA

percentual do “CG” viável (valor corrigido).

¬ A tecla SAI/ON retorna ao Menu de P&BA .

Essas verificações feitas irá auxiliar o entendimento dos Cálculos

Automáticos da opção BLAU abaixo .

17.5  OPÇÃO  BLAU  :

A Opção  BLMN  (Balanceamento Manual) tem sua importância principalmente

no caso de:

.  solução de exercícios

.  estudo por meios rápidos do efeito de diversos carregamentos sobre a

posição  do CG da Aeronave, ou STCG , e sobre a viabilidade de Vôo da

Aeronave no caso do CG desta estar ou não dentro dos limites    de

segurança (ou STCG entre STCG-mínimo e STCG-máximo).

.  catalogação de diversas configurações de carregamento, tendo    como

exigência previa um certo valor de STCG (é  o caso de inversão   de

solução, em que STCG deixa de ser a incógnita para ter um valor pré -

estabelecido, e a incógnita passa a ser algum ST... ou PE... , isto

é , a posição ou peso de um certo compartimento).

.  etc.

Mas nem sempre será prático utilizarmos o Balanceamento Manual. Em vista

disso, é que temos uma outra alternativa e opção.

Uma necessidade pratica de equilibrar uma certa exigência de carga  pode

ser rapidamente resolvida com a opção de BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO:

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦          E...

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Qual ACFT?ZZZ                  ¦             +-----+

+-------------------------------¦     ... confirma a Aeronave Atual

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+                ¦

¦Processando...                 ¦  ... calculando STCG e PECG, classi-

¦                               ¦  ficando compartimentos por Sta

¦                               ¦  crescente...

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦Informe:                       ¦                ¦

¦                               ¦  Confirmando o Gráfico de CG de

¦                               ¦  número 1  com...

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦Qual no.Grafico CG?1           ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------¦            +-----+

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... e por enquanto apenas o Peso da

¦Balanc.Automatico              ¦  Aeronave tem um valor recém-calculado

¦>> Peso Acft=26273             ¦  e definitivo

¦   Limites Fabricante:         ¦    >>  ao mesmo tempo em que obtém

¦   %CMA>>Min=17  Max=27        ¦        os limites do fabricante,

¦>> %CG=-13                     ¦        fazendo a "leitura"   do

¦                               ¦        Grafico de Envelope de CG

+-------------------------------¦        indicado anteriormente (de

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦        numero 1)...

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Sta CMA  Inicio:1  Fim:2       ¦  Chegando ao ponto em que se fornece

¦                               ¦  as posições de inicio e fim da CMA

¦                               ¦  (Corda Média Aerodinâmica), e que

¦                               ¦  na verdade já  foram fornecidas

¦                               ¦  anteriormente como STA1 e STA2 ,

¦STA1=0438  STA2=0520           ¦  Variáveis da Opção  %CMA .

¦CMA1=15.7  CMA2=27.4           ¦  E portanto, basta um

+-------------------------------¦              +-----+

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------+              +-----+

¦

... para mostrar as sucessivas soluções intermediárias ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦Balanc.Automatico              ¦

¦>> Peso Acft=26273             ¦

¦   Limites Fabricante:         ¦

¦   %CMA>>Min=16  Max=27        ¦

¦>> %CG=-13                     ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... se houver outras fases de

¦Balanc.Automatico              ¦  Soluções Automáticas Intermediárias..

¦>> Peso Acft=.....             ¦

¦   Limites Fabricante:         ¦

¦   %CMA>>Min=... Max=...       ¦

¦>> %CG=...                     ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PTCG GRCG STPE BLAU BLMN GRMO  ¦

+------------------------------- +

...e o Sistema continua a Busca Automática até um Fim Temporário:

¬ Onde se pergunta se se

deseja um Fim Temporário.

Respondemos que não com

N  e ENTER ®

Onde, assim, entraremos no Sub-Módulo de Fim Temporário de Solução...

E nele podemos notar   a

tela de AJUDA à direita ,

e acionando  MELH  faremos

que seja continuada   a

busca de Solução ...

... havendo sucessivas

soluções intermediárias...

...até chegarmos à melhor solução possível dentro

das restrições dos compartimentos informados .

Podemos notar também que essa última solução está

aproximadamente no meio do intervalo Mínimo    e

Máximo do Fabricante para o CG percentual .

Já de volta ao Menu   do

Módulo de P&BA , com NXT e

opção  %CMA iremos obter

as 3 telas abaixo, e na

última com 3 FIX ...

CONT retorna ao Menu   de

P&BA onde finalmente

acionaremos RECO e ...

...obteremos o RELATÓRIO

DE COMPARTIMENTOS final e

já com as mudanças a serem

feitas para um balancea -

mento quase ideal .

O último  CONT  retorna ao Menu de P&BA , e onde

na Pilha de Cálculos ainda permanece o valor

pesquisado anteriormente para %CG exato com duas

casas decimais .

----------------------------