8.  MÓDULO DE CORREÇÕES AUTOMÁTICAS DE PROA

1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO :

Este Módulo é  muito amplo e flexível, permitindo :

. após a execução definitiva do Plano de Vôo

>> um acompanhamento do VÔO REAL

>> visando correções automática de Proa Magnética

>> através de cálculos automáticos

* de VENTO REAL

* da POSIÇÃO da Aeronave, por vários métodos

* de distâncias (em nm)

* de rumos

* de horários

* de NOVA Proa Magnética a manter para chegar-se ao DESTINO

desejado, tendo-se em vista o Vento Real recém - verificado

>> com o apoio de múltiplos recursos tais como

* MINI-MAPAS com leitura direta de coordenadas e alteração

gráfica de Destino

* qualquer tipo de alteração de destino, AUTOMÁTICA ou não

* escolha de estações-rádio, automática ou não

* acompanhamento e alteração de variáveis de Vôo, inclusive com

cálculos especiais para Velocidade Aerodinâmica

* Mini-Mapas com vários tipos de janelas de variáveis

* cálculo imediato do raio de ação ou de alcance , com opção

de GRÁFICO correspondente

* cálculo imediato de próxima posição estimada da Aeronave

* cálculo imediato do último FIXO DE POSIÇÃO da Aeronave

* ALARMES AUTOMÁTICOS para Marcações Radio

* ALARMES AUTOMÁTICOS para Fixos Planejados

* opção de DATA e HORA do Sistema

* passagem automática para os Módulos

> DME

> Plano de Vôo

> Procedimentos IAL

> Orbitas

> Marcações Cruzadas

> Módulo Automático de Alarmes

* Menu Automático para Marcações Cruzadas

* flexibilidade no Mini-Mapa de Vôo Real pois permite ativar /

desativar a UNIÃO por segmentos de retas

> dos Fixos e Pontos do Plano de Vôo

> dos Fixos de Marcação Radio

> das Estações-Rádio com os Fixos de Posição

* acompanhamento do restante do Vôo com relação a

> Raio de Alcance/ação

> Tempo de Vôo restante

> Combustível restante

* possibilidade de

> desistência do acompanhamento de Vôo Real ou de

> fim normal de Vôo  .

2. DESCRIÇÃO

1- O Módulo de Correções Automáticas de Proa  -  Acompanhamento de Vôo

Real, permite o acesso a vários outros Módulos :

. Módulo DME - para calcular o Fixo de Posição através de RADIAL  e

DISTÂNCIA DME (em nm) de uma dada Estação

- ou para simulações utilizando DME e não utilizadas

nos cálculos de correções automáticas de proa

. Módulo de Plano de Vôo - para qualquer rechecagem de

> dados do Plano de Vôo

> resultados do Plano de Vôo

. Módulo de Procedimentos IAL - para

> verificação

> rechecagem

> simulação ou

> execução real

do procedimento IAL a ser utilizado no

Destino

. Módulo de Orbitas - para

> verificação

> rechecagem

> simulação  ou

> execução real

do procedimento de Orbita a ser utilizado   no

Destino

. Módulo de Marcações Cruzadas - para calcular o Fixo de Posição

através de

> Marcações Relativas (ADF)  e/ou

> Radiais "From" (VOR)

de uma ou duas Estações

- ou para simulações de Marcações

Cruzadas, não utilizadas para

correções de Proa

. Módulo Automático de Alarmes - para

> verificação

> rechecagem  ou

> alteração

de todos os alarmes

> já  acionados   ou

> ainda por acionar

para

> Fixos Planejados

> Marcações-Rádio Automáticas

> Orbitas

> Procedimentos IAL  .

2- Há  2 tipos de ALARMES no Módulo de Correções Automáticas de Proa:

* alarme de fixos planejados no Plano de Vôo IFR, que informa   que

naquele instante a Aeronave deve ou deveria estar cruzando   o

Fixo indicado na Tela do Alarme de Fixos Planejados

* Alarme de Marcações-Rádio automáticas, que informa a cada 20 minutos

(ou qualquer outro intervalo de tempo escolhido) o instante em que

se devem fazer Marcações-Rádio cruzadas ou DME, para assim desenca-

dear os cálculos automáticos de correção de proa

Dessa forma, o Sistema estará  alertando o Piloto sobre todo o desen-

rolar do Vôo .

3- Visando um ajuste correto de Horários para ALARMES, no Item (2),  e

também para fornecer um Horário Exato de Partida, é  então que   se

tem a Opção   HDEP   para informar a HORA ATUAL ou QUALQUER OUTRA como

sendo o HDEP Real .

4- A Ativação ou Desativação dos Alarmes pode se dar a qualquer momento,

com simples toques de Teclas .

5- As Correções Automáticas de Proa podem se dar  à partir de

. ALARMES AUTOMÁTICOS de Marcações com Menu Automático para a realiza-

ção dessa Marcação

. ALARMES DE MARCAÇÃO não-aguardado ou então desativado, e portanto

com MARCAÇÕES MANUAIS mas com Menu Automático

. ALARMES DE MARCAÇÃO não-aguardado ou então desativado, mas com

Marcações Cruzadas totalmente Manuais (e flexíveis) através   de

Entrada no Módulo de Marcações Cruzadas (MACR)

. ALARMES DE MARCAÇÃO não-aguardado ou então desativado, com cálculo

do Fixo de Marcação Manual através do Módulo DME

. ALARMES AUTOMÁTICOS de Marcação, chamando o Módulo DME

6- A Alteração de DESTINO, em casos de emergência por exemplo, DURANTE O

VÔO REAL, é  totalmente flexível, permitindo muito facilmente que essa

alteração seja

. para o Local de Alternativa do Plano de Vôo

. para a volta ao Local de Partida

. para novamente ser o Local de Destino Original do Plano de Vôo

. para um Local qualquer escolhido manualmente da Tabela de Locais

. para um Local escolhido automaticamente pelo Sistema

. para um Local ou Ponto escolhido diretamente com o CURSOR  no

Mini-Mapa,   +    ENTER

e sempre, antes da efetiva alteração de Destino

. verificando-se automaticamente se o Destino escolhido estará  ou não

dentro do Raio de Alcance Atual da Aeronave (com 10% de margem de

segurança)

e ao final sendo apresentados de uma forma completa todos os dados

pertinentes  à alteração de Destino recém - registrada .

7- Havendo necessidade, pode-se anular o último fixo de posição calculado

retornando-se assim ao fixo calculado anterior .  É  possível ainda

até  mesmo desfazer-se esse retorno ao fixo anterior, fazendo valer

novamente o último fixo de posição calculado .

8- Quando se tratar de Marcações Cruzadas (ADF e/ou VOR) podemos deixar

marcado que o Menu Automático  para esse caso seja para

. Marcações Cruzadas simultâneas (Opção  SIMUL )    ou

. Marcações Cruzadas nao-simultaneas  (Opção  NSIM )   .

9- Com simples toque de teclas, podemos acertar o Horário exato de Partida

(HDEP) como sendo a HORA ATUAL ou QUALQUER OUTRO HORÁRIO desejado .

10- A escolha de Estações para efeito de Marcações-Rádio pode

. ser feita manualmente por escolha direta na Tabela de Locais

. ou então ser feita automaticamente

sempre objetivando a melhor triangulação no caso de Marcações Cruzadas,

e buscando apenas Estações-Rádio que estejam dentro do Alcance   de

Recepção da Aeronave e inclusive também levando-se em conta   sua

Altitude .

11- As Variáveis de Vôo da Aeronave são

. Consumo de Combustível  -  CONS  (horário)

. Velocidade Indicada, Aerodinâmica e Verdadeira - VI, VA, TAS (em kt)

. Altitudes Pressão e Verdadeira - AP  e  AV  (em ft)

. Temperatura no FL Indicada e Verdadeira - TFL e SAT

. Coordenadas da Aeronave no último fixo calculado - LAT e LONG

. Combustível Restante no último fixo calculado

e todas essas variáveis podem ser modificadas

. diretamente por toque de teclas    ou

. através de Cálculos Adicionais

>  VIVA    ou

>  TASI

e sempre sendo apresentadas as Variáveis de Vôo após as MODIFICAÇÕES,

reunidas todas numa única Tela .

12- É  possível ativar/desativar o MOSTRADOR DE DATA E HORA do Sistema,

diretamente no Visor ( DTHR ) .

13- É  possível fazer Marcações-Rádio sem ativar os cálculos automáticos

de Correção de Proa, com o objetivo de SIMULAR um cálculo de Fixo de

Posição, apenas para verificações . Isso pode ser feito com :

. Módulo de Marcações Cruzadas

> Opção         ESCOL

. Módulo DME

> Opção      DME

14- No Sub-Módulo Gráfico - Mini-Mapas para Vôo, pode-se

. ativar/desativar até  6 tipos de JANELAS que serão abertas   no

próprio Mini-Mapa, para ter-se informações resultantes de Correções

automáticas de Proa juntamente com a visualização da Rota Voada  e

Planejada. Essas Janelas poderão ser abertas em cima ou embaixo,

à direita ou  à esquerda

> Opção   JANE

. ter desenhado no próprio Mini-Mapa o Raio de Alcance/Ação (RAIO)

. ter em RELATÓRIO

> Raio de Alcance/Ação com os dados de tempo de vôo restante  e

combustível restante

> Próxima Posição Estimada da Aeronave  (POES)

> O Último Fixo de Posição calculado e válido para Correções

Automáticas

. ter a flexibilidade de

> unir entre si ou não

* os fixos planejados

* os fixos de posição calculados

> unir ou não

* as estações-rádio ao fixo de posição calculado

3.  MODO DE ACIONAMENTO

Opção  VÔO    da pagina    01     do Menu  Principal .

4. MENU DO MÓDULO DE CORREÇÕES AUTOMÁTICAS DE PROA com 4 paginas

+-------------------------------+

¦ CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM ¦

+-------------------------------¦

¦ HDEP ESCO ESCA VARI DTHR MAPA ¦

+-------------------------------¦

¦ DESI ALAR DME  IAL  PLAN FIMV ¦

+-------------------------------¦

¦  ?                            ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Mod. Correcoes Automat.        ¦

¦Inicio>> Opcao CORA            ¦  Tela de Entrada do Módulo de

¦                               ¦  Correções Automáticas de Proa

¦                               ¦  ao ser acionada esta opção

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

Ajuda (Teclas      AJUDA )  fornecerá  para a 4 paginas desse Menu :

+-------------------------------+

¦CORA> Cor.Aut/Des/x min        ¦------------------+

¦CORM> Cor.Man/Macr/DME         ¦                +---+

¦ALDE> Alt.Destino/PLN          ¦                ¦NXT¦

¦RETORNA Fix.Ant/Desfaz         ¦                +---+

¦SIMULTANEAS> Marc.Cruz.        ¦                  ¦

¦NSIM> Nao-Simultaneas          ¦                  ¦

¦                               ¦                  ¦

+-------------------------------¦                  ¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦

¦

+-------------------------------+                  ¦

¦HDEP> Atual ou Qquer/?         ¦               +-----+

¦ESCOLHA Manual Est/Ver         ¦               ¦AJUDA¦

¦ESCA> Esc.Autom.Estacao        ¦               +-----+

¦VARIAVEIS> Modif/Mostra        ¦------------------+

¦DTHR> Mostra/Desat/0 Al        ¦------------------+

¦MAPA> Mini-Mapa p/Voo          ¦                +---+

¦                               ¦                ¦NXT¦

+-------------------------------¦                +---+

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦DESISTE Cor.Automat            ¦               +-----+

¦ALARMES> Menu,<CONT>           ¦               ¦AJUDA¦

¦DME > Cor.DME/Des/Verif        ¦               +-----+

¦IAL > Chama Proc. IAL          ¦------------------+

¦PLAN> Plano Voo/Rel.Atu        ¦------------------+

¦FIMV> Encerra Voo              ¦                +---+

¦                               ¦                ¦NXT¦

+-------------------------------¦                +---+

¦DESI ALAR DME  IAL  PLAN FIMV  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦  ?                            ¦               +-----+

¦                               ¦               ¦AJUDA¦

¦                               ¦               +-----+

¦                               ¦                  ¦

¦                               ¦                  ¦

¦                               ¦------------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ ?                             ¦

+-------------------------------+

5.  >>  OPÇÃO  CORA  :

Esta opção na verdade se subdivide em 3 sub-opções :

AJUDA  >>>   CORA>Cor.Aut/Des/x min

CORA                     CORA                      CORA

Ativa Correções Auto -   Desativa Alarmes  de      Ativa Alarmes    de

maticas através    de    Marcações-Rádio           Marcações-Rádio

Alarmes Automáticos      Automáticas               Automáticas a cada

de Marcação-Rádio  a                               x minutos

cada 20 minutos

Quanto  à terminologia, é  importante notarmos 3 diferenças :

1. Correções Automáticas de Proa são cálculos automáticos  para

> Fixo de Posição

> Vento Real

> Encontrado na Rota Voada até  o Fixo

> Rota a voar até  o Destino Atual

> Nova Proa Magnética para atingir

Com ou sem ALARMES, o objetivo do presente Módulo é  acima de tudo de

tempos em tempos recalcular a PROA MAGNÉTICA da Aeronave para assim

garantir-se a sua CHEGADA ao DESTINO desejado.

Porem, é  possível calcular-se o FIXO DE POSIÇÃO sem acionar-se   o

Sub-Módulo de Cálculos Automáticos para Correção de Proa, para efeito de

verificação apenas .

2. Marcações Automáticas - Nesse caso, trata-se do Alarme Automático que

torna as MARCAÇÕES-RÁDIO automáticas, avisando ao Piloto em que momentos

devem ser feitas as marcações para cálculo de Fixo de Posição e Correções

de Proa .

> No caso de desativarmos o Alarme de Marcação, então estaremos

escolhendo a opção em que o Piloto decide o momento de fazer   a

Marcação-Rádio e a Correção de Proa, se tratando então de

* MARCAÇÃO MANUAL  .

3. Menu Automático de Variáveis para Marcações Cruzadas - quando desejamos

fazer Correções Automáticas de Proa através de

> Marcações Cruzadas Automáticas (com o ALARME de Marcação), então

sempre teremos um Menu Automático de Marcações Cruzadas, Menu este

que é  automaticamente preparado para Marcações  VOR  e/ou  ADF

dependendo das Estações-Rádio escolhidas ;

> Marcações Cruzadas Manuais (sem o ALARME de Marcações) - então

teremos 2 opções:

* acionarmos a Preparação Automática do Menu de Variáveis (Menu

Automático)  --->  Opção   CORM

* chamarmos o Módulo de Marcações Cruzadas (MACR) e portanto sem

um Menu Automático  --->   Opção       CORM    .

5.1  >>  OPÇÃO  CORA :

Esta Opção marca o inicio do acompanhamento automático de VÔO REAL através

de:

> apagando todos os Alarmes ainda pendentes no Módulo Automático   de

Alarmes

> preparando a armazenagem dos dados do Vôo Real que se inicia

> criando os ALARMES de Fixos Planejados (à  partir dos dados  do Plano

de Vôo recém - executado)

> criando os ALARMES de Marcações Automáticas a cada 20 minutos

(modificável pelo Piloto)

> se Marcações Cruzadas, preparando o Menu Automático de Variáveis de

Marcações   .

O acionamento dessa opção provoca apenas o surgimento da Mensagem abaixo

por poucos segundos :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

5.2  >>  OPÇÃO       CORA   :

Esta Opção

. desativa temporariamente o Alarme de Marcações Automáticas

. prepara o Menu Automático de Variáveis de Marcação, se for o caso de

Marcação Cruzada Manual

. fica  à espera do acionamento por parte do Piloto da Marcação Manual

para realizar correções automáticas de Proa .

Também mostra por poucos segundos a Mensagem abaixo:

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

5.3  >>  OPÇÃO       CORA  :

Esta Opção:

. volta a ativar o ALARME de Marcações Automáticas

. permite que se estabeleça intervalos de tempo entre Marcações Automati-

cas diferentes de 20 minutos, que é  o padrão da Opção CORA.

Também mostra por poucos segundos a Mensagem abaixo:

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

IMPORTANTE :  NUNCA  a Opção      CORA deverá  ser a primeira a ser

acionada, ao se entrar no Módulo de Correções Automáticas

de Proa .

SEMPRE  indicar o inicio do Acompanhamento de Vôo Real  e

Correções Automáticas de Proa com a Opção   CORA  .

5.4  PROCEDIMENTOS DE MARCAÇÕES AUTOMÁTICAS  para

. Correção Automática de Proa

. Acompanhamento de Vôo Real  .

Uma vez estando ativados os ALARMES de Marcação Automática, através de uma

ou de outra Opção, o momento exato para que seja feita a Marcação-Rádio  e

acionados os Cálculos Automáticos de Correção de Proa será  indicado   por

uma TELA "piscando", como abaixo :

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦MARCACAO CRUZ.ou DME           ¦     ¦TELA DO ALARME DE MARCACOES¦

¦                               ¦     ¦AUTOMÁTICAS                ¦

¦                               ¦     +---------------------------+

¦>>      <APAGA>                ¦

¦>>Apos  <CONT>                 ¦  ... alem de um sinal sonoro (BEEP)

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

Uma vez acionada a Tecla <APAGA> , fica paralisada a intermitência  da

Tela do Alarme, fixando-a no VISOR .

Autoriza-se a continuação do Procedimento de Correção Automática de Proa

após a introdução dos dados de Marcação  com a Tecla  CONT  .

Ao parar a intermitência da Tela acima com a Tecla    APAGA   se poderá

seguir 3 caminhos :

5.4.1  MARCAÇÃO CRUZADA SIMULTÂNEA :

Se houver sido acionada a Opção  SIMUL   e antes não tiver sido acionada

a opção  DME  ou ainda se antes tiver sido acionada a Opção       DME

então aparecerá  a Tela abaixo, com o Menu Automático já  preparado para

uma das situações a seguir :

> Menus Automáticos possíveis

1. Estações 1 e 2 são ambas NDB e/ou BCST

MR1   MR2   HORA   PM  MOST

2. Estações 1 é  VOR e Estação 2 é  NDB/BCST

RAD1  MR2   HORA   PM  MOST

3. Estação 1 é  NDB/BCST e Estação 2 é  VOR

MR1   RAD2  HORA   PM  MOST

4. Estações 1 e 2 são ambas VOR

RAD1  RAD2  HORA   PM  MOST

Tela "esquemática" de Marcações Cruzadas Simultâneas:

+-----------------------------------+

¦Opcoes..> <CONT>                   ¦

¦                                   ¦  Tela de Entrada no Menu

¦                                   ¦  Automático

¦                                   ¦

¦                                   ¦------------+

¦                                   ¦         +-----+

¦                                   ¦         ¦AJUDA¦

+-----------------------------------¦         +-----+

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HORA PM MOSTR    ¦            ¦

+-----------------------------------+            ¦

+----------------------------------+             ¦

¦MR1/RAD1> Est.1 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦MR2/RAD2> Est.2 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦HORA Mrc>Atual/Qquer/?            ¦             ¦

¦PM  - Proa Magn>  Inf./ /?        ¦             ¦

¦MOSTRA Variaveis                  ¦-------------+

¦                                  ¦

¦                                  ¦

+----------------------------------¦

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HORA PM MOSTR   ¦

+----------------------------------+

Obs.: para esse caso, a Marcação Automática sempre provocará  o surgimento

do Menu Automático de Variáveis de Marcação .

Para alterarmos o Valor de

MR1   MR2   RAD1   RAD2   PM

basta digitarmos o NOVO VALOR e após acionarmos a Opção correspondente

MR1  ou MR2  ou RAD1 ou  RAD2  ou PM   .

Para alterarmos o Valor de   HORA   teremos 2 opções

1. se acionarmos apenas a opção   HORA  >>  HORA ATUAL , estaremos

informando que o Horário naquele instante (Hora Atual)  é  aquele

em que foi realizada a Marcação Cruzada

2. se digitarmos um Horário qualquer e após acionarmos as Teclas

HORA >>  HORA QUALQUER  ,   estaremos informando que a Marcação

Cruzada foi realizada nesse Horário digitado .

Após qualquer alteração feita, aparecerá  a confirmação dos dados   da

Marcação através da

+----------------------------------+

¦Var.Marc.Cruz.Simult.             ¦     +---------------------------+

¦MR1=XXX  MR2=XXX                  ¦     ¦TELA DE VARIÁVEIS    DE    ¦

¦RAD1=XXX RAD2=XXX                 ¦     ¦MARCAÇÕES CRUZADAS         ¦

¦HORA=XX,XXh  **                   ¦     +---------------------------+

¦HORA1=XX.XXh                      ¦

¦HORA2=XX.XXh **                   ¦

¦PM=XXX  VEL=XXXXkt    <C>         ¦

+----------------------------------¦

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HORA PM MOSTR   ¦

+----------------------------------+

Esta Tela também surgirá  se acionarmos a Opção   MOSTR  .

A Tecla  <CONT>  dará  continuação aos cálculos automáticos de Correção

de Proa .

+ qualquer variável do Menu Automático fará mostrar na Pilha    de

Cálculos o valor atual dessa variável (opção ? da AJUDA ) .

Nomenclatura de Variáveis :

MR1   - marcação relativa com a 1a. Estação (ou EST1 )

MR2   - marcação relativa com a 2a. Estação (ou EST2 )

RAD1  - radial "from" sobre a qual está  a Aeronave, da 1a. Estação

(ou EST1)

RAD2  - radial "from" sobre a qual está  a Aeronave, da 2a. Estação

(ou EST2)

HORA  - hora da marcação cruzada.

Se apenas for acionada a Tecla  HORA então será  a Hora Atual.

Se for digitado um horário qualquer  +      HORA  então será  a

Hora digitada .

Se nada for informado ou acionado, então será  a Hora em que

ficou disponível o Menu Automático .

PM    - Proa Magnética da Aeronave no momento da Marcação .

Se nada informado, continua sendo aquela Proa Magnética mantida

até  agora, no trecho que se encerra com essa Marcação Cruzada.

Obs.: é  muito importante que a PM  seja mantida sempre  a mesma em cada

trecho entre Fixos/Marcações .

5.4.2  MARCAÇÃO CRUZADA NÃO-SIMULTÂNEA :

Se houver sido acionada a Opção  NSIM    e antes não tiver sido acionada

a opção  DME  ou ainda se antes tiver sido acionada a Opção       DME

então aparecerá  a Tela abaixo, com o Menu Automático já  preparado para

uma das situações a seguir :

> Menus Automáticos possíveis

1. Estações 1 e 2 são ambas NDB e/ou BCST

MR1   MR2   HOR1   HOR2   VEL    PM

MOST

Também pode acontecer de ser EST1 e EST2 a mesma Estação .

2. Estações 1 é  VOR e Estação 2 é  NDB/BCST

RAD1  MR2   HOR1   HOR2   VEL    PM

MOST

3. Estação 1 é  NDB/BCST e Estação 2 é  VOR

MR1   RAD2  HOR1   HOR2   VEL    PM

MOST

4. Estações 1 e 2 são ambas VOR

RAD1  RAD2  HOR1   HOR2   VEL    PM

MOST  .

Também pode acontecer de ser EST1 e EST2 a mesma Estação.

Tela "esquemática" de Marcações Cruzadas Simultâneas:

+-----------------------------------+

¦Opcoes..> <CONT>                   ¦

¦                                   ¦  Tela de Entrada no Menu

¦                                   ¦  Automático

¦                                   ¦

¦                                   ¦------------+

¦                                   ¦         +-----+

¦                                   ¦         ¦AJUDA¦

+-----------------------------------¦         +-----+

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HOR1 HOR2 VEL PM ¦            ¦

+-----------------------------------+            ¦

+----------------------------------+             ¦

¦MR1/RAD1> Est.1 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦MR2/RAD2> Est.2 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦HORA1> 1a. > Atual/Qq/  /?        ¦             ¦

¦HORA2> 2a. > Atual/Qq/  /?        ¦             ¦

¦VELOCIDADE_kt> Inf./ /?           +-------------+

¦PM  > Proa Magn.>Inf./ /?         ¦

¦                                  ¦-------------+

+----------------------------------¦           +---+

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HOR1 HOR2 VEL PM¦           ¦NXT¦

+----------------------------------+           +---+

+----------------------------------+             ¦

¦MOSTRA Variaveis                  ¦             ¦

¦                                  ¦          +-----+

¦                                  ¦          ¦AJUDA¦

¦                                  ¦          +-----+

¦                                  +-------------+

¦                                  ¦

¦                                  ¦

+----------------------------------¦

¦ MOSTR                            ¦

+----------------------------------+

Obs.: para esse caso, a Marcação Automática sempre provocará  o surgimento

do Menu Automático de Variáveis de Marcação .

Para alterarmos o Valor de

MR1   MR2   RAD1   RAD2   VEL   PM

basta digitarmos o NOVO VALOR e após acionarmos a Opção correspondente

MR1  ou MR2  ou RAD1 ou  RAD2  ou  VEL  ou  PM   .

Para alterarmos o Valor de   HOR1   HOR2   teremos 2 opções

1. se acionarmos apenas a opção   HORA1  >>  HORA ATUAL , estaremos

informando que o Horário naquele instante (Hora Atual)  é  aquele

em que foi realizada a 1a. Marcação Cruzada com a Estação 1

Se acionarmos apenas a opção   HORA2  >>  HORA ATUAL , estaremos

informando que o Horário naquele instante (Hora Atual)  é  aquele

em que foi realizada a 2a. Marcação Cruzada com a Estação 2

2. se digitarmos um Horário qualquer e após acionarmos as Teclas

HORA1 >>  HORA QUALQUER  ,   estaremos informando que a 1a.

Marcação com  a Estação 1 foi realizada nesse Horário digitado .

Se digitarmos um Horário qualquer e após acionarmos as Teclas

HORA2 >>  HORA QUALQUER  ,   estaremos informando que a 2a.

Marcação com  a Estação 2 foi realizada nesse Horário digitado .

Após qualquer alteração feita, aparecerá  a confirmação dos dados   da

Marcação através da Tela abaixo, com o uso da tecla  CONT :

+----------------------------------+

¦Var.Marc.Cruz.Simult/N-Simu       ¦     +---------------------------+

¦MR1=XXX  MR2=XXX                  ¦     ¦TELA DE VARIÁVEIS    DE    ¦

¦RAD1=XXX RAD2=XXX                 ¦     ¦MARCAÇÕES CRUZADAS         ¦

¦HORA=XX.XXh                       ¦     +---------------------------+

¦HORA1=XX.XXh                      ¦

¦HORA2=XX.XXh                      ¦

¦PM=XXX  VEL=XXXXkt   <C>          ¦

+----------------------------------¦

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HORA PM MOSTR   ¦

+----------------------------------+

Esta Tela também surgirá  se acionarmos a Opção   MOSTR  .

A Tecla  <CONT>  dará  continuação aos cálculos automáticos de Correção

de Proa .

Nomenclatura de Variáveis :

MR1   - marcação relativa com a 1a. Estação (ou EST1 )

MR2   - marcação relativa com a 2a. Estação (ou EST2 )

RAD1  - radial "from" sobre a qual está  a Aeronave, da 1a. Estação

(ou EST1)

RAD2  - radial "from" sobre a qual está  a Aeronave, da 2a. Estação

(ou EST2)

HORA1 - hora da 1a. marcação .

Se apenas for acionada a Tecla  HORA1 então será  a Hora Atual.

Se for digitado um horário qualquer  +      HORA1  então será  a

Hora digitada .

Se nada for informado ou acionado, então será  a Hora em que

ficou disponível o Menu Automático .

HORA2 - hora da 2a. marcação .

Se apenas for acionada a Tecla  HORA2 então será  a Hora Atual.

Se for digitado um horário qualquer  +      HORA2  então será  a

Hora digitada .

Nesse caso, é  obrigatório informar o horário, acionando a opção

ou digitando.

Se nada for informado ou acionado, então será  a Hora em que

ficou disponível o Menu Automático .

VEL   - Velocidade da Aeronave nos momentos das Marcações. Se nada  for

informado, continua sendo a ultima velocidade no solo (N.VS)

adotada para o trecho que está  sendo encerrado com  a   nova

Marcação.

PM    - Proa Magnética da Aeronave no momento da Marcação .

Se nada informado, continua sendo aquela Proa Magnética mantida

até  agora, no trecho que se encerra com essa Marcação .

Obs.: é  muito importante que a PM  seja mantida sempre  a mesma em cada

trecho entre Fixos/Marcações .

RV    - Rumo Verdadeiro ou ROTA que a Aeronave esta' presumidamente per-

correndo durante a Marcação. Se nada for informado, continua sendo

o último RV  (N.RV) adotado para o trecho que esta' sendo encer-

rado com a Nova Marcação.

5.4.3.  MARCAÇÃO DME  :

Se houver sido acionada a opção   DME   então aparecerá a tela abaixo:

Que é a Tela de Entrada no Sub-Módulo

DME  para cálculo da Posição da Aeronave

(ver Capítulo 06) .

Acionando-se uma Estação válida  (com freqüência válida ), através de

uma das três opções abaixo

EST1    EST2    OUTRA

o processamento se dará conforme Capítulo 06 .

Ao final, a opção   FIM ,  do Menu do Sub-Módulo DME de Posição     da

Aeronave, dará continuidade aos cálculos de Correção Automática de Proa

conforme item seguinte  (5.4.4) .

5.4.4  CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MARCAÇÕES

Após fornecermos os dados de Marcação (em 1 dos 3 casos anteriores),  a

Tecla   CONT   irá permitir :

. o cálculo automático do Fixo de Posição

. os cálculos automáticos de Correção de Proa  .

Ao final dos quais serão apresentadas :

Est.1>XXXX   MR1=XXXº            ... antes mostrando a Tela de

Lat=XX.XXp   Long=XXX.XXp        Resultados de Marcação Cruzada

Est.2>XXXX   MR2=XXXº            para os dois primeiros casos

Lat=XX.XXp   Long=XXX.XXp        anteriores ,  e após ...

ACFT:  PV=XXXº  PM=XXXº

DE1=XXXnm    DE2=XXXnm

LAT=XX.XXp   LONG=XXX.XXp

CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦XX,XXh > XXXX    <C>           ¦     ¦TELA DE RESULTADOS    DE   ¦

¦N.PM=XXX  N.ETA=XX,XXh         ¦     ¦CORREÇÕES AUTOMÁTICAS      ¦

¦N.VS=XXXXkt  N.CD=+-XX         ¦     +---------------------------+

¦N.RV=XXX  N.DIST=XXXXnm        ¦

¦XX,XXh > XX,XXh                ¦

¦DV=XXX  VV=XXXkt  RV=XXX       ¦  ... com as informações sobre :

¦DT=XXXX  PM=XXX  VS=XXXX       ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

*** O Trecho faltante da hora da marcação até  o DESTINO ATUAL, com  os

novos valores para

> NOVA PROA MAGNÉTICA  para atingir o Destino desejado, levando-se

em conta o Vento Real verificado no Trecho recém-encerrado - N.PM

> NOVO ETA - Hora Estimada de Chegada no Destino  -  N.ETA

> NOVA VELOCIDADE no Solo em kt  até  o Destino  -  N.VS

> NOVA CORREÇÃO DE DERIVA  -  N.CD

> NOVO RUMO VERDADEIRO   até  o Destino   -    N.RV

> NOVA DISTÂNCIA em nm do Fixo de Posição recém calculado até   o

Destino   -   N.DIST

*** O Trecho Recém Encerrado  desde a hora da Marcação Anterior até    a

a Hora da ultima marcação, com os valores calculados para :

> DIREÇÃO DO VENTO Real encontrado nesse trecho  -  DV

> VELOCIDADE DO VENTO Real em kt encontrado nesse trecho  -  VV

> ROTA OU RUMO VERDADEIRO percorrido do Fixo de Marcação anterior

até  o último Fixo de Marcação  -  RV

> DISTÂNCIA em nm  entre os Fixos acima   -    DT

> PROA MAGNÉTICA mantida durante todo o trecho recém encerrado

PM

> VELOCIDADE NO SOLO em kt  verificada no último trecho  -  VS  .

A tecla  CONT  finalizará  o procedimento de Correções Automáticas de

Proa .

6.  >>  OPÇÃO  CORM  :

Esta opção também se subdivide em 3 sub-opções :

AJUDA  --->   CORM> Cor.Man/Macr/DME

+--------------------------------------------------+

¦                           ¦                      ¦

CORM                        CORM                 CORM

Aciona Marcação Manual    Aciona Marcação Manual   Aciona Marcação Manual

. Cruzada   ou           Cruzada através    do    com DME através    do

. DME                    Módulo de Marcações      Módulo DME

conforme opção DME        Cruzadas

6.1  >>  OPÇÃO    CORM  :

Esta opção aciona

. Marcação Manual Cruzada se antes não tiver sido acionada a opção

DME  ou se antes tiver sido acionada a opção       DME   ;

. Marcação Manual DME se antes tiver sido acionada a opção  DME   ou

se antes não tiver sido acionada a opção        DME  .

O Item abaixo é  muito semelhante ao Item anterior (5.4) .

6.1.1  PROCEDIMENTOS DE MARCAÇÕES MANUAIS

... para

> Correção Automática de Proa

> Acompanhamento de Vôo Real.

Uma vez estando desativados os ALARMES de Marcação Automática, o

momento exato para que seja

* feita a Marcação-Rádio     e

* acionados os cálculos automáticos de Correção de Proa

será  aquele determinado pelo Piloto ao acionar a opção    CORM  .

À  partir desse momento, 3 caminhos poderão ser seguidos :

6.1.2  MARCAÇÃO MANUAL CRUZADA SIMULTÂNEA

Se houver sido acionada a opção   SIMU   e antes não tiver sido acionada

a opção   DME   ou se antes tiver sido acionada a opção         DME   ,

então aparecerá  a Tela abaixo, com o Menu Automático já  preparado  para

uma das situações a seguir :

> Menus Automáticos possíveis

1. Estações 1 e 2 são ambas NDB e/ou BCST

MR1   MR2   HORA   PM   MOST

2. Estações 1 é  VOR e Estação 2 é  NDB/BCST

RAD1  MR2   HORA   PM   MOST

3. Estação 1 é  NDB/BCST e Estação 2 é  VOR

MR1   RAD2  HORA   PM   MOST

4. Estações 1 e 2 são ambas VOR

RAD1  RAD2  HORA   PM   MOST   .

Tela "esquemática" de Marcações Cruzadas Simultâneas:

+-----------------------------------+

¦Opcoes..> <CONT>                   ¦

¦                                   ¦  Tela de Entrada no Menu

¦                                   ¦  Automático

¦                                   ¦

¦                                   ¦------------+

¦                                   ¦         +-----+

¦                                   ¦         ¦AJUDA¦

+-----------------------------------¦         +-----+

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HORA PM MOSTR  ? ¦            ¦

+-----------------------------------+            ¦

+----------------------------------+             ¦

¦MR1/RAD1> Est.1 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦MR2/RAD2> Est.2 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦HORA Mrc> Atual/Qquer/?           ¦             ¦

¦PM  > Proa Magn.> Inf./ /?        ¦             ¦

¦MOSTRA Variaveis                  ¦-------------+

¦?                                 ¦

¦                                  ¦

+----------------------------------¦

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HORA PM MOSTR ? ¦

+----------------------------------+

Obs.: para esse caso, a Marcação Manual sempre provocará  o surgimento

do Menu Automático de Variáveis de Marcação .

A alteração dos valores das variáveis de marcação se dará  da mesma forma

que aquela descrita no item (5.4.1), de acordo com a mesma nomenclatura

de variáveis .

6.1.3  MARCAÇÃO MANUAL CRUZADA NÃO-SIMULTÂNEA :

Se houver sido acionada a Opção  NSIM    e antes não tiver sido acionada

a opção  DME  ou ainda se antes tiver sido acionada a Opção       DME

então aparecerá  a Tela abaixo, com o Menu Automático já  preparado para

uma das situações a seguir :

> Menus Automáticos possíveis

1. Estações 1 e 2 são ambas NDB e/ou BCST

MR1   MR2   HOR1   HOR2   VEL    PM     (NXT)   MOST

Também pode acontecer de ser EST1 e EST2 a mesma Estação .

2. Estações 1 é  VOR e Estação 2 é  NDB/BCST

RAD1  MR2   HOR1   HOR2   VEL    PM     (NXT)   MOST

3. Estação 1 é  NDB/BCST e Estação 2 é  VOR

MR1   RAD2  HOR1   HOR2   VEL    PM     (NXT)   MOST

4. Estações 1 e 2 são ambas VOR

RAD1  RAD2  HOR1   HOR2   VEL    PM     (NXT)   MOST   .

Também pode acontecer de ser EST1 e EST2 a mesma Estação.

Tela "esquemática" de Marcações Cruzadas Simultâneas:

+-----------------------------------+

¦Opcoes .. > <CONT>                 ¦

¦                                   ¦  Tela de Entrada no Menu

¦                                   ¦  Automático

¦                                   ¦

¦                                   ¦------------+

¦                                   ¦         +-----+

¦                                   ¦         ¦AJUDA¦

+-----------------------------------¦         +-----+

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HOR1 HOR2 VEL PM ¦            ¦

+-----------------------------------+            ¦

+----------------------------------+             ¦

¦MR1/RAD1> Est.1 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦MR2/RAD2> Est.2 > Inf./ /?        ¦             ¦

¦HORA1- 1a.> Atual/Qq/?            ¦             ¦

¦HORA2- 2a.> Atual/Qq/?            ¦             ¦

¦VELOCIDADE_kt> Inf./ /?           +-------------+

¦PM  - Proa Magn. > Inf./ /?       ¦

¦                                  ¦-------------+

+----------------------------------¦           +---+

¦MR1/RAD1 MR2/RAD2 HOR1 HOR2 VEL PM¦           ¦NXT¦

+----------------------------------+           +---+

+----------------------------------+             ¦

¦MOSTRA Variaveis                  ¦             ¦

¦                                  ¦          +-----+

¦                                  ¦          ¦AJUDA¦

¦                                  ¦          +-----+

¦                                  +-------------+

¦                                  ¦

¦                                  ¦

+----------------------------------¦

¦ MOSTR                            ¦

+----------------------------------+

Obs.: para esse caso, a Marcação Manual  sempre provocará  o surgimento

do Menu Automático de Variáveis de Marcação .

A alteração dos valores das variáveis de Marcação se dará  da mesma

forma que aquela descrita no item (5.4.2) de acordo com a mesma nomen -

clatura de variáveis .

6.1.4  MARCAÇÃO  DME  :

Se for acionada a opção  DME  haverá processamento semelhante ao

item  (5.4.3)  .

6.1.5  CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MARCAÇÕES  :

Após fornecidos os dados de marcação (em 1 dos 3 casos anteriores)  ,

a Tecla    CONT   irá  permitir

. o cálculo automático do Fixo de Posição

. os cálculos automáticos de correção de proa

ao final dos quais será  apresentada a

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦XX,XXh > XXXX    <C>           ¦     ¦TELA DE RESULTADOS    DE   ¦

¦N.PM=XXX  N.ETA=XX.XXh         ¦     ¦CORREÇÕES AUTOMÁTICAS      ¦

¦N.VS=XXXXkt  N.CD=+-XX         ¦     +---------------------------+

¦N.RV=XXX  N.DIST=XXXXnm        ¦

¦XX.XXh > XX.XXh                ¦

¦DV=XXX  VV=XXXkt  RV=XXX       ¦

¦DT=XXXX  PM=XXX  VS=XXXX       ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

... com as informações apresentadas de maneira idêntica ao item (5.4.4) .

6.2  >>  OPÇÃO      CORM  :

Esta opção aciona

. sempre Marcações Cruzadas

. e para tanto permite a entrada direta no Módulo de Marcações

Cruzadas (MACR)

. colocando  à disposição do Piloto toda a flexibilidade e recursos

desse Módulo

. e ao abandonar o Módulo de Marcações Cruzadas, o Sistema automática -

mente  volta ao Módulo de Correções Automáticas de Proa e já  irá

acionar

. os cálculos automáticos de correção de Proa .

Ao acionar       CORM    surgirá a ...

TELA DE ENTRADA  NO MÓDULO DE MARCAÇÕES CRUZADAS .

Após fornecidos os dados de Marcação Cruzada e

acionada a opção  FIM   no Menu do Módulo   de

Marcações Cruzadas, haverá a continuidade aos

cálculos de Correção Automática de Proa conforme Item  (5.4.4)  .

... e ao voltar ao Módulo de Correções Automáticas de Proa ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Mostrando que os cálculos

¦                               ¦  automáticos de correção de

¦                               ¦  Proa já  estão em andamento ...

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

... fazendo aparecer a seguir a ...

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦XX.XXh > XXXX    <C>           ¦     ¦TELA DE RESULTADOS    DE   ¦

¦N.PM=XXX  N.ETA=XX.XXh         ¦     ¦CORREÇÕES AUTOMÁTICAS      ¦

¦N.VS=XXXXkt  N.CD=+-XX         ¦     +---------------------------+

¦N.RV=XXX  N.DIST=XXXXnm        ¦

¦XX.XXh > XX.XXh                ¦

¦DV=XXX  VV=XXXkt  RV=XXX       ¦

¦DT=XXXX  PM=XXX  VS=XXXX       ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

... com as informações apresentadas de maneira idêntica ao item (5.4.4) .

A Tecla  CONT  finaliza o procedimento de correções automáticas de proa.

6.3  >>  OPÇÃO       DME  :

Esta opção sempre  aciona

. Marcações com DME

. e para tanto permite a entrada no Sub-Módulo DME para Cálculo   da

Posição da Aeronave, conforme Item  (5.4.3) .

... e ao voltar Módulo de Correções Automáticas de Proa ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Mostrando que os cálculos

¦                               ¦  automáticos de correção de

¦                               ¦  Proa já  estão em andamento ...

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

... fazendo aparecer a seguir a ...

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦XX.XXh > XXXX      <C>         ¦     ¦TELA DE RESULTADOS    DE   ¦

¦N.PM=XXX  N.ETA=XX.XXh         ¦     ¦CORREÇÕES AUTOMÁTICAS      ¦

¦N.VS=XXXXkt  N.CD=+-XX         ¦     +---------------------------+

¦N.RV=XXX  N.DIST=XXXXnm        ¦

¦XX.XXh > XX.XXh                ¦

¦DV=XXX  VV=XXXkt  RV=XXX       ¦

¦DT=XXXX  PM=XXX  VS=XXXX       ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

... com as informações apresentadas de maneira idêntica ao item (5.4.4) .

A Tecla  CONT  finaliza o procedimento de correções automáticas de proa.

7.  >>  OPÇÃO  ALDE  :

Esta opção apresenta  um Menu completo de opções para

* alteração de destino da aeronave

> para prever uma situação de emergência ou a necessidade de pouso

de emergência

> para satisfazer a uma necessidade de emergência de navegação  ou

perda de referências visuais ou perda de contato radio

> para se ajustar a mudanças de Plano de Vôo

* sempre checando  o combustível restante e o raio de alcance   da

Aeronave

> reservando uma margem de segurança de 10% na autonomia

* à  partir da próxima

> posição estimada da Aeronave, que poderá  ser

. no exato momento em que é  feita a solicitação de alteração de

destino quando

>> o alarme de marcações automáticas está  desativado    e

>> estamos fazendo marcações manuais

. no horário do

>> próximo fixo planejado    ou

>> próxima marcação automática

aquele horário que for o mais próximo .

7.1  PROCEDIMENTOS DE ALTERAÇÃO DE DESTINO  :

Sempre deveremos seguir os passos abaixo quando desejarmos realizar uma

alteração de destino :

1o. -  1.1 mantemos a Proa Magnética  (PM)

1.2 alteramos o Destino com a opção   ALDE

2o. -  2.1 fazemos uma MARCAÇÃO-RÁDIO com Correção Automática de Proa

2.2 mantemos a PM

3o. -  3.1 aguardamos a Tela de Resultados de Correções Automáticas de Proa

3.2 adotamos  a nova Proa Magnética (N.PM) sugerida pela correção

automática  .

7.2  SUB-MÓDULO DE ALTERAÇÃO DE DESTINO  :

Ao acionar a opção   ALDE   surgirá :

+-------------------------------+     +--------------------------------+

¦Altera Destino  e              ¦     ¦TELA DE ENTRADA NO SUB-MÓDULO DE¦

¦Verifica Raio Alcance          ¦     ¦ALTERAÇÃO DE DESTINO            ¦

¦                               ¦     +--------------------------------+

¦                               ¦------------------+

¦                               ¦               +-----+

¦                               ¦               ¦AJUDA¦

¦                               ¦               +-----+

+-------------------------------¦                  ¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦ALTR> Dest:Altern              ¦                  ¦

¦LOCAL> Qual?/Autom.            ¦                  ¦

¦CURSOR + <ENTER> + <C>         ¦------------------+

¦ARR > Dest:Arrival             ¦

¦DEP > Dest:Dep                 ¦------------------+

¦PLN > Planej.Atual             ¦                +---+

¦                               ¦                ¦NXT¦

+-------------------------------¦                +---+

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦ ?                             ¦                  ¦

¦FIM > Retorna Menu             ¦               +-----+

¦                               ¦               ¦AJUDA¦

¦                               ¦               +-----+

¦                               ¦                  ¦

¦                               +------------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ ?  FIM                        ¦

+-------------------------------+

Esse Menu de ALTERAÇÃO DE DESTINO permite total flexibilidade e facilidade

quanto a

. fazer a alternativa do Plano de Vôo se tornar o NOVO DESTINO

(opção  ALTR )

. voltar ao local de partida bastando acionar a opção  DEP

. retornar ao DESTINO ORIGINAL do Plano de Vôo com a opção  ARR

. escolher qualquer Local da Tabela de Locais como NOVO DESTINO

> desde que naturalmente dentro do RAIO DE ALCANCE previsto da Aeronave

com margem de segurança de 10% .

Obs.: em qualquer opção, essa condição deverá  estar sendo

obedecida .

. acionar a escolha automática de local da Tabela de Locais para ser o

NOVO DESTINO

. um simples ponto no Mini-Mapa, cujas coordenadas podem ser conhecidas

de imediato, localizado com o cursor gráfico  +  <ENTER>,  já  será  o

suficiente como ESCOLHA DE DESTINO .

7.3  DESTINOS DO PLANO DE VÔO  :

Acionando as opções

ALTR  -  alternativa

ARR   -  destino original

DEP   -  local de partida

surgirá  ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Indicando o Processamento   de

¦                               ¦  ALTERAÇÃO DE DESTINO .

¦                               ¦  ... e rapidamente, ao se encerrar

¦                               ¦  esse processamento, já  estará

¦                               ¦  surgindo ...

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Da Pos.Estim.: DATA=XX/XX      ¦

¦HORA=XX.XXh  LAT=XX.XXp        ¦     A TELA DE APRESENTAÇÃO    DE

¦LONG=XXX.XXp  ATE':XXXX        ¦     ALTERAÇÃO DE DESTINO .

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

¦DATA=XX/XX  ETA=XX.XXh         ¦

¦DIST=XXXXnm  RV=XXX            ¦

¦COMB.REST=XXXX  <C>            ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP  PLN ¦

+-------------------------------+

Se o NOVO DESTINO estiver dentro do Raio de Alcance, será  feito

automaticamente um recálculo do NOVO TRAJETO até  o NOVO DESTINO

apresentando :

> inicio do novo trajeto  à partir da posição estimada da Aeronave

em

>> DATA, HORA, LATITUDE e LONGITUDE

que poderá  ser

* no exato momento da solicitação de alteração de destino,  se

estivermos fazendo apenas MARCAÇÕES MANUAIS  ou se estivermos à

espera de MARCAÇÕES AUTOMÁTICAS

* no horário do próximo FIXO PLANEJADO    ou

* no horário da próxima MARCAÇÃO AUTOMÁTICA .

> a identificação do NOVO DESTINO mais  DATA,  ETA (Hora Estimada de

Chegada), LATITUDE  e LONGITUDE

> DISTÂNCIA em nm e RUMO VERDADEIRO (RV) da posição estimada  até   o

novo destino

> e o combustível restante previsto ao atingir-se o novo destino .

A Tecla  <CONT>  (ou <C> ) encerra a alteração de destino .

7.4  >>  OPÇÃO  LOCAL  :

Permite que se forneça um Local presente na Tabela de Locais para  se

tornar o NOVO DESTINO .

Acionando    LOCAL   já  irá  aparecer ...

+-------------------------------+

¦Mod.Pesq.Tab.Locais            ¦

¦                               ¦  ... já  entrando diretamente   no

¦                               ¦  no Módulo de Pesquisa da Tabela

¦                               ¦  de Locais. Fornecido o Local e ...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦              +-----+

+-------------------------------¦              ¦ENTER¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦              +-----+

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦... iniciando-se a Pesquisa desse

¦                               ¦Local ...

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦... e aparecendo a mesma Tela  de

¦                               ¦Apresentação de Alteração de Destino

¦                               ¦conforme Item (7.3) .

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦

+-------------------------------+

7.5  >>  OPÇÃO       LOCAL  :

Permite a BUSCA de um Local na Tabela de Locais, automaticamente, até

encontrar um Local dentro do Raio de Alcance da Aeronave. Acionada a

opção       LOCAL    surgirá

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... indicando a BUSCA AUTOMÁTICA

¦                               ¦  do Local que esteja dentro  do

¦                               ¦  ALCANCE da Aeronave ...

¦                               ¦

¦                               ¦  ... até  um limite de tempo   de

¦                               ¦  processamento de 2 minutos .

¦                               ¦

+-------------------------------¦  Encontrando-se esse Local ,

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦  automaticamente já  aparecerá  ...

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Da Pos.Estim.: DATA=XX/XX      ¦

¦HORA=XX.XXh  LAT=XX.XXp        ¦     A TELA DE APRESENTAÇÃO    DE

¦LONG=XXX.XXp  ATE':XXXX        ¦     ALTERAÇÃO DE DESTINO ,

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦     com todos os dados pertinentes

¦DATA=XX/XX  ETA=XX.XXh         ¦     ao NOVO LOCAL encontrado para

¦DIST=XXXXnm  RV=XXX            ¦     já  se tornar o NOVO DESTINO .

¦COMB.REST=XXXX  <C>            ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP  PLN ¦

+-------------------------------+

7.6  >>  OPÇÃO   CURSOR  :

Permite um máximo de

. flexibilidade  aliada

. a uma total visualização
na escolha de um Local ou Ponto Geográfico para POUSO .

Assim, ao ser acionada a opção  CURSOR ...

... já  aparecerá  o Mini-Mapa

(uma vez que ele já  tenha sido

construído), dentro do Módulo

Automático de Modificação Gráfica

Interativa .

... movendo-se o CURSOR GRÁFICO com as teclas

pode-se localizá-lo no Ponto Geográfico desejado

retirando-se temporariamente o Menu de Edição

Gráfica com a tecla     , no caso ANAP .

A confirmação das coordenadas poderá  ser feita

. dentro do próprio Módulo Automático de

Modificação Gráfica Interativa através de

> leitura de COORDENADAS DECIMAIS

> na ordem ( longitude  ,  latitude )

> utilizando a tecla      duas vezes ...

ou então

. através da opção    MAPA   no Menu Principal do Módulo de Correções

Automáticas de Proa. Dessa maneira, pode-se contar com facilidades

maiores de confirmação de

> coordenadas     e

> distâncias  .

Uma vez posicionado o CURSOR no Ponto Geográfico realmente desejado, então

bastará

> acionar a opção   ENTER
     > acionar a tecla   SAI/ON

aparecendo então o par de coordenadas decimais do

ponto escolhido no Mini-Mapa, na Pilha de Cálculos. Fazendo a

seguir:

> o acionamento da opção   CONT

surgirá  então ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  ... indicando a conversão   do

¦                               ¦  PONTO GEOGRÁFICO ESCOLHIDO   em

¦                               ¦  novo destino

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP  PLN ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Da Pos.Estim.: DATA=XX/XX      ¦     ... ate' a ...

¦HORA=XX.XXh  LAT=XX.XXp        ¦     TELA DE APRESENTAÇÃO    DE

¦LONG=XXX.XXp  ATE':XXXX        ¦     ALTERAÇÃO DE DESTINO .

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

¦DATA=XX/XX  ETA=XX.XXh         ¦

¦DIST=XXXXnm  RV=XXX            ¦

¦COMB.REST=XXXX  <C>            ¦     CONT  encerra .

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP  PLN ¦

+-------------------------------+

7.7  >>  OPÇÃO  FIM  :

Acionando   NXT  irá  surgir :

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦  e por sua vez acionando

¦                               ¦             FIM

¦                               ¦  saímos do Sub-Módulo de Alteração

¦                               ¦  de Destino e retornamos ao Módulo

¦                               ¦  de Correções Automáticas de Proa e

¦                               ¦  ao seu Menu Principal.

+-------------------------------¦

¦ ?  FIM                        ¦

+-------------------------------+

8.  >>  OPÇÃO   RETOR :

Ao se fazer uma Marcação-Rádio, normalmente são acionados

. cálculos automáticos de Fixo de Posição

. cálculos automáticos de Correção de Proa

e ficará  memorizado o FIXO DE POSIÇÃO CALCULADO como último fixo .

A verificação a qualquer instante de qual foi esse último fixo poderá

ser feita com a opção  ULFX  do Sub-Módulo Gráfico  -  Mini-Mapas para

Vôo  (Opção   MAPA ) :

+-------------------------------+

¦ULTIMO FIXO:                   ¦

¦Hora=XX.XXh                    ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦

+-------------------------------+

Por outro lado, podemos desejar anular esse

. cálculo de último fixo   e

. cálculo de correção de proa

por alguma razão:

. por exemplo, por considerarmos que houve erro na introdução   dos

dados de marcação-rádio

. ou então pelo fato de a escolha de Estações-Rádio não ter levado a

uma localização exata da Aeronave .

Nesse caso, faremos

1o. - manter a Proa Magnética (PM) sem adotar a N.PM sugerida pelos

cálculos de correção de proa

2o. - acionar a opção  RETOR

3o. - refazer a Marcação-Rádio

4o. - aguardar os RESULTADOS dos cálculos de correção automática de

proa

5o. - adotar a N.PM  (Nova Proa Magnética) sugerida .

8.1  >>  OPÇÃO   RETOR:

Quando acionada, retorna para o Fixo de Posição anterior ao Fixo recém -

calculado.

@ Fixo 3A        Por exemplo, acabamos de calcular o

Fixo 3 .  Anulamos o Fixo 3 com   a

Opção  RETOR  e fazemos NOVA

Marcação-Rádio, que será o Fixo 3A .

@ Fixo 3

@ Fixo 2

@ Fixo 1

Na verdade, a seqüência dos Gráficos seria :

@ Fixo 3                  ÚLTIMO FIXO: 3

¦

¦

¦

@ Fixo 2                       Opção  RETOR

¦

¦

@ Fixo 1                                      ¦

-----------------------------------------------¦------------------------

¦

@ Fixo 2                      ÚLTIMO FIXO:2

¦

¦

@ Fixo 1                                      ¦

¦

NOVA MARCAÇÃO-RÁDIO

-----------------------------------------------¦------------------------

¦

@ Fixo 3A               ÚLTIMO FIXO: 3A

@ Fixo 2

@ Fixo 1

8.2  >>  OPÇÃO      RETOR :

Esta Opção desfaz o que foi feito com a Opção  RETOR .

Graficamente, ficaria :

@ Fixo 3A               ÚLTIMO FIXO: 3A

OPÇÃO      RETOR

@ Fixo 2

@ Fixo 1

------------------------------------------------------------------------

@ Fixo 3                  ÚLTIMO FIXO: 3

@ Fixo 2

@ Fixo 1

9. >>  OPÇÃO  SIMUL :

Uma vez acionada ,  faz com que

. qualquer Marcação Automática Cruzada   ou

. qualquer Marcação Manual Cruzada através da opção  CORM

sejam do tipo SIMULTÂNEAS .

Assim, a seqüência de Teclas

1o. -       DME   +    SIMUL  +   CORA  ou          CORA

provoca sempre Marcações Automáticas Cruzadas SIMULTÂNEAS .

2o. -       DME   +    SIMUL  +   CORM

provoca sempre Marcações Manuais Cruzadas SIMULTÂNEAS .

10.  >>  OPÇÃO  NSIM  :

Uma vez acionada, essa opção faz com que

. qualquer Marcação Automática Cruzada   ou

. qualquer Marcação Manual Cruzada através da opção  CORM

sejam do tipo  NAO-SIMULTANEAS .

Assim, a seqüência de Teclas

1o. -      DME   +  NSIM  +  CORA  ou       CORA

provoca sempre Marcações Automáticas Cruzadas NAO-SIMULTANEAS .

2o. -      DME   +  NSIM  +  CORM

provoca sempre Marcações Manuais Cruzadas NAO-SIMULTANEAS .

11.  >>  OPÇÃO   HDEP :

Permite modificar o Horário planejado de Partida (HDEP) para informar

assim o HDEP real de cabeceira , por exemplo .

Somente será  possível utilizar-se essa opção para modificar o HDEP do

Plano de Vôo apenas antes de qualquer Marcação-Rádio, Automática   ou

Manual, para Correções Automáticas de Proa .

É  possível

. fazer  HDEP = Hora Atual

. fazer  HDEP = Horário Qualquer

. conhecer-se qual o HDEP no momento .

11.1  >>  OPÇÃO  HDEP  :

Esta opção altera o HDEP para se tornar a hora exata em que for acionada

essa opção .

11.2  >>  OPÇÃO  HDEP  :

Digitando-se um horário qualquer   XX.XX   e a seguir acionando-se a

opção   HDEP   o HDEP passa a ser esse horário qualquer .

11.3  >>  OPÇÃO       HDEP  :

Uma vez acionada essa opção, será  apresentado o HDEP no momento :

+-------------------------------+

¦HDEP=XX.XXh                    ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

12.  >>  OPÇÃO   ESCOL   :

Permite chamar o Sub-Módulo de Escolha de Estações-Rádio diretamente  ou

então chamar primeiro o Módulo de Marcações Cruzadas e dentro desse

Módulo chamar o Sub-Módulo ESCE .

No segundo caso, acaba-se por permitir também forçar realizar Marcações -

Radio Cruzadas de dentro do Módulo de Marcações Cruzadas (MACR)  que

servirão apenas para SIMULAÇÃO ou VERIFICAÇÃO em paralelo, não acionando

assim os cálculos automáticos de correção de proa .

12.1  >>  OPÇÃO  ESCOL :

Aciona o Sub-Módulo de Escolha de Estações-Rádio diretamente . Para tanto,

basta ver item (5) do Capítulo 05 .

12.2  >>  OPÇÃO        ESCOL :

Permite o acesso ao Módulo de Marcações Cruzadas (MACR - Capítulo 05) ,

mas apenas para verificação  .

13.  >>  OPÇÃO  ESCA  :

Propicia a escolha automática e progressiva de MELHORES ESTAÇÕES quanto a

1o. Critério - Estação dentro do Alcance-Rádio da Aeronave (VOR ou ADF)

2o. Critério - Escolha de 2 Estações que formem com suas linhas  de

posição verdadeiras (LPV's) o melhor angulo ,  entre

30 e 150 graus .

Essa ESCOLHA AUTOMÁTICA

. irá  perdurar até  o limite de processamento de 1 minuto (se nada

informado de diferente)

. ou então irá  perdurar até  um limite de processamento informado  e

não superior  a  5 minutos .

A BUSCA automática de Estações é  feita supondo a Aeronave na posição

estimada , e tal como no item (7.3) a posição estimada da Aeronave

poderá  ser

. no exato momento da solicitação de Busca Automática de Estações, se

estivermos fazendo apenas MARCAÇÕES MANUAIS     ou

. no horário do próximo Fixo Planejado            ou

. no horário da próxima Marcação Automática .

O ALCANCE de uma Estação pesquisada vai depender

. se a estação for VOR ou ADF

. da ALTITUDE da Aeronave

. da ALTITUDE MEDIA da Região sobrevoada (calculada automaticamente

pelo Sistema)  .

13.1  >>  OPÇÃO   ESCA  :

Uma vez acionada essa opção e nada digitando-se antes, então o limite de

processamento será  de  1  minuto.

Digitando-se antes um número menor que  5 , então esse limite de proces-

samento será  desse valor digitado , em minutos .

Digitando-se antes um número maior que 5 , então o limite de processamento

será  de 5 minutos .

E aparecerá

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Ate' o limite de processamento .

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

Enquanto for havendo a ESCOLHA de uma Estação com Alcance-Rádio mais

favorável para a Aeronave na próxima posição estimada  ou ainda enquanto

se for formando sua LPV num angulo favorável na posição estimada   da

Aeronave com a LPV da outra estação já  escolhida entre  30   e  150

graus, irá  aparecendo a Tela abaixo :

+-------------------------------+

¦EST1/2 >> XXXX                 ¦

¦> Escolha Atual                ¦  Que e' a TELA DE ESTAÇÃO ESCOLHIDA

¦> Criterio 1/2                 ¦  AUTOMATICAMENTE  por um dos  dois

¦                               ¦  critérios .

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

Esgotado o limite de processamento, o encerramento da BUSCA de melhores

estações se dá  automaticamente, surgindo a Tela :

+-------------------------------+

¦EST1=XXXX                      ¦

¦EST2=XXXX                      ¦  Indicando o FIM da BUSCA Automática

¦Busca Completada               ¦  e informando quais são as duas

¦                               ¦  melhores estações para fazer:

¦                               ¦   . Marcação-Rádio Cruzada  ou

¦                               ¦   . Marcação DME

¦                               ¦  na próxima posição estimada   da

+-------------------------------¦  Aeronave .

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

14.  >>  OPÇÃO   VARIA  :

Permite o acompanhamento e modificação das VARIÁVEIS DE VÔO  que são:

1. Variáveis nível 1

. Velocidade Aerodinâmica - VA             #

. Consumo horário de combustível - CONS    ##

. Altitude Verdadeira - AV                 #

2. Variáveis nível 2

. Combustível Restante - COMB.REST.        ##

. Altitude Pressão - AP                    ##

. Velocidade Indicada - VI                 ##

. Temperatura no FL  -  TFL                ##

3. Variáveis nível 3

. Posição da Aeronave :  LAT   e   LONG    ###

4. Variáveis nível 4

. Velocidade Verdadeira - TAS              #

. Temperatura Verdadeira - SAT  .          #

O Objetivo Principal desse Sub-Módulo de Variáveis de Vôo é  :

+-----------------------------------------------+

¦APRESENTAR AS VARIÁVEIS DE VÔO NAQUELE INSTANTE¦

+-----------------------------------------------+

Quanto  à modificação dessas variáveis, teremos

. variáveis que correspondem a leitura de instrumentos de bordo   e

poderão sofrer alterações eventuais :

> CONS - consumo horário de combustível

* para se adaptar a fases de consumo não previstas

* ver observação adiante sobre o ALARME de Fixos Planejados

no item (14.1)

* também atualizada automaticamente pelos ALARMES de Fixos

Planejados

> COMB.REST - combustível restante

* para se ajustar ao gasto real de combustível indicado

pelo nível do indicador de combustível

* aconselhável fazer esse ajuste se a diferença entre

comb.rest indicado pelo medidor a bordo e comb.rest

acompanhado pelo sistema for significativa

* mas antes é  importante verificar qual a causa dessa

diferença :

>> consumo real bem superior ou inferior aquele

informado no Plano de Vôo, em uma das 4 fases de

vôo

>> erro no instrumento de bordo (?)

>> problemas no sistema de alimentação de combustível

vazamentos ?

>> etc.

> AP   -  altitude pressão

* quando se trata de vôo em FL (ajuste padrão do altímetro

em 1.013,2 hpa ) , apenas uma mudança de FL deveria

implicar em modificação da AP

> VI   -  velocidade indicada

* naturais ajustes mais finos poderão e deverão ser feitos,

bastando informar a VI correta

> TFL  -  temperatura no FL

* da mesma maneira, poderão ser feitos ajustes na TFL ,

informando a correta

. variáveis provenientes de RESULTADOS de cálculos e portanto muito

raramente irão ser alteradas

> VA   -  velocidade aerodinâmica

* quase sempre será  resultado do cálculo de mesmo nome,

à  partir das variáveis  VI, AP, TFL ,  estas sim

modificáveis com mais freqüência

* também atualizada automaticamente pelos ALARMES   de

Fixos Planejados

> AV   -  altitude verdadeira

* da mesma forma, será  resultado do cálculo correspondente

à  opção  TASI   à  partir das variáveis VI, AP, TFL

> TAS  -  velocidade verdadeira

* tanto quanto AV, é  um resultado do cálculo da opção

TASI

> SAT  -  temperatura verdadeira

* também é  um resultado do cálculo da opção  TASI

. variáveis que pertencem ao Sistema Interno do Módulo de Correções

Automáticas de Proa e que quase nunca deverão ser alteradas

> POSIÇÃO DA AERONAVE - ultima posição calculada

* LAT - latitude

* LONG - longitude

* muito cuidado com alterações acidentais ou mesmo

alterações propositais mas indevidas pois toda a

NAVEGAÇÃO poderá  ficar comprometida se essas variáveis

forem alteradas  .

14.1  ALARMES DE FIXOS PLANEJADOS  :

Antes do inicio do Vôo e portanto antes do inicio das Marcações-Rádio e

Correções de Proa, ao se acionar a opção  CORA  estarão sendo criados os

ALARMES de Fixos Planejados, para os momentos indicados no Plano de Vôo

quando da passagem pelos fixos planejados ou então quando do momento de

CHEGADA ao Destino, sendo que aparecerá  :

+-------------------------------+

¦**ATENCAO:  Data=XX/XX         ¦  A Tela do ALARME de Fixos Planejados

¦HORA=XX.XXXXh                  ¦  de maneira intermitente.

¦FIXO/DEST=XXXX                 ¦  Esses alarmes de fixos planejados

¦LAT=XX.XXp                     ¦  propiciam um verdadeiro acompanha -

¦LONG=XXX.XXp                   ¦  mento  de VÔO REAL .

¦DMG=XXp  CONS=XXXX  VA=XXXXkt  ¦  Ao mesmo tempo, lembramos existirem

¦<APAGA> + <CONT>               ¦  4 fases de vôo:

+-------------------------------¦   . SUBIDA

¦CONS VA   TASI VIVA LALO COMBR ¦   . VÔO NO FL até  o Destino

+-------------------------------+   . DESCIDA

. VÔO NO FL até  a alternativa.

Conforme forem acontecendo os ALARMES de Fixos Planejados, automaticamente

estarão sendo atualizadas as variáveis  VA  e  CONS  conforme o que foi

informado no Plano de Vôo, para cada fase do vôo acima . Dessa forma :

FASE           INFORMADO NO                 ATUALIZADO NO MOMENTO

PLANO DE VÔO                 DO ALARME DE FIXOS

PLANEJADOS

SUBIDA            VA.S e CONS.S                VA = VA.S

CONS = CONS.S

FL ATÉ  ARR       VA e CONS                    VA = VA

CONS = CONS

DESCIDA           VA.D e CONS.D                VA = VA.D

CONS = CONS.D

FL ATÉ  ALTR      VA.A e CONS.A                VA = VA.A

CONS = CONS.A

Após acionar a tecla  CONT   surgirá a Tela :

Opção Pos. Acft :F > Fx Pl

M > Marc. Rádio  N > Não Mod

Resp (F / M / N) ? F

Obs.: Fará Corr. Proa ? N

14.2  >>  OPÇÃO      VARIA :

Esta opção permite atingir o objetivo principal desse Sub-Módulo  VARI ,

que é  apresentar as variáveis de vôo naquele instante, através  da

+-------------------------------+

¦CONS=XXXXX  COMBR=XXXXX        ¦

¦AV=XXXXXft  VA=XXXXkt          ¦  TELA DE APRESENTACAO DAS VARIAVEIS

¦AP=XXXXXft  VI=XXXXkt          ¦               DE  VOO

¦TFL=+-XX.X C                   ¦

¦TAS=XXXXkt  SAT=+-XX.X C       ¦

¦ACFT:    PM=XXX   DMG=XXp      ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCO ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

14.3  >>  OPÇÃO  VARIA   :

Esta opção apresenta um Menu completo de opções para acompanhamento  e

modificação das variáveis de vôo .

Uma vez acionada, chama ...

+-------------------------------+

¦Sub-Mod.Variaveis Voo          ¦

¦                               ¦  A Tela de Entrada no Sub-Módulo

¦                               ¦  de Variáveis de Vôo

¦                               ¦----------------+

¦                               ¦             +-----+

¦  <C>                          ¦             ¦AJUDA¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦CONS VA   TASI VIVA LALO COMBR ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦CONS> Qquer/>Arr/>Alter        ¦                ¦

¦ VA > Qquer/>Arr/>Alter        ¦----------------+

¦TASI> VA+AV:Integrado          ¦

¦VIVA> VI+VA:Calc.Comum         ¦----------------+

¦LALO> Modif.Lat-Long Ac.       ¦              +---+

¦COMBR> Modif.Comb.Rest.        ¦              ¦NXT¦

¦                               ¦              +---+

+-------------------------------¦                ¦

¦CONS VA   TASI VIVA LALO COMBR ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦MOSTRA Variaveis               ¦             +-----+

¦ ?                             ¦             ¦AJUDA¦

¦FIM > Retorna Menu             ¦             +-----+

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦----------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦MOSTR  ?  FIM                  ¦

+-------------------------------+

14.3.1.1  >>  OPÇÃO  CONS :

Digitando-se qualquer valor e acionando-se a opção  CONS  fazemos  com

que o consumo horário de combustível passe a ser o número digitado.

Logo após essa modificação, irá aparecer ...

+-------------------------------+

¦CONS=XXXXX  COMBR=XXXXX        ¦

¦AV=XXXXXft  VA=XXXXkt          ¦

¦AP=XXXXXft  VI=XXXXkt          ¦  Tela de Apresentação das Variáveis

¦TFL=+-XX.X C                   ¦  de Vôo

¦TAS=XXXXkt  SAT=+-XX.X C       ¦

¦ACFT:    PM=XXX   DMG=XXp      ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

+-------------------------------¦

¦CONS  VA  TASI VIVA LALO COMBR ¦

+-------------------------------+

14.3.1.2  >>  OPÇÃO       CONS  :

Apenas acionando essa opção, faremos o consumo horário de combustível ser

aquele informado no Plano de vôo para a fase de vôo no FL até  o Destino.

Após a alteração, também aparecerá  a Tela de Apresentação das Variáveis

de Vôo .

14.3.1.3  >>  OPÇÃO       CONS  :

Acionando essa opção, faremos o consumo horário de combustível ser aquele

informado no Plano de Vôo para a fase de vôo no FL até  a alternativa .

Após a modificação, aparecerá  a Tela do Item  (14.3.1.1) .

14.3.2.1.  >>  OPÇÃO  VA  :

Digitando-se qualquer valor e acionando-se a opção  VA  fazemos    a

velocidade aerodinâmica passar a ser o número digitado.

Após essa modificação, aparecerá  a Tela do Item  (14.3.1.1) .

14.3.2.2  >>  OPÇÃO       VA  :

Apenas acionando essa opção, faremos a velocidade aerodinâmica ser

aquela informada no Plano de vôo para a fase de vôo no FL até  o Destino.

Após a alteração, também aparecerá  a Tela de Apresentação das Variáveis

de Vôo .

14.3.2.3  >>  OPÇÃO       VA  :

Acionando essa opção, faremos a velocidade aerodinâmica  ser aquela

informada no Plano de Vôo para a fase de vôo no FL até  a alternativa .

Após a modificação, aparecerá  a Tela do Item  (14.3.1.1) .

14.3.3  >>  OPÇÃO   TASI  :

Esta opção aciona o Menu do Sub-Módulo de Cálculo Integrado VA + AV  .

Este é  um cálculo especial impossível de ser realizado, em termos práticos

por meios manuais, cujo objetivo é :

. dados --->  VI, AP, TFL

. OBTER --->  TAS, AV, SAT .

Assim, quando normalmente são necessários 2 cálculos:

. para  VA  , por cálculo normal, conforme opção  VIVA

. para  AV  , por cálculo normal, conforme opção  AV    ,

com uma única opção  TASI  será  feito um único cálculo integrado

>>  VA  +  AV

sendo que ao final se faz

. para efeito de padronização particular apenas para o Módulo   de

Correções Automáticas de Proa,  VA = TAS ,

então o acionamento da opção  TASI   e provocando a chamada   do

Sub-Módulo de Cálculo Integrado  VA + AV :

+-------------------------------+

¦Sub-Mod. VA + AV Integr.       ¦

¦                               ¦  A Tela de Entrada no Sub-Módulo

¦                               ¦  de Cálculo Integrado  VA + AV

¦                               ¦----------------+

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦AJUDA¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦ VI  AP  TFL  CALC  MOSTR  ?   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦ VI > Inf.Veloc.Indic.         ¦                ¦

¦ AP > Inf.Altit.Pressao        ¦----------------+

¦TFL > Inf. Temp. no FL         ¦

¦CALCULO Integrado              ¦----------------+

¦MOSTRA Variaveis               ¦              +---+

¦ ?                             ¦              ¦NXT¦

¦                               ¦              +---+

+-------------------------------¦                ¦

¦ VI  AP  TFL  CALC  MOSTR  ?   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦FIM > Retorna Menu             ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦AJUDA¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦----------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦FIM                            ¦

+-------------------------------+

14.3.3.1  >>  OPÇÃO   VI  :

Digitando-se qualquer valor desejado e após acionando-se a opção  VI

modifica-se o valor dessa variável e a seguir surgirá  para conferência :

+-------------------------------+

¦CONS=XXXXX  COMBR=XXXXX        ¦

¦AV=XXXXXft  VA=XXXXkt          ¦

¦AP=XXXXXft  VI=XXXXkt          ¦  Tela de Apresentação das Variáveis

¦TFL=+-XX.X C                   ¦  de Vôo

¦TAS=XXXXkt  SAT=+-XX.X C       ¦

¦ACFT:   PM=XXX   DMG=XXp       ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

+-------------------------------¦

¦ VI  AP  TFL  CALC  MOSTR  ?   ¦

+-------------------------------+

14.3.3.2  >>  OPÇÃO  AP  :

Digitando-se qualquer valor desejado e após acionando-se a opção  AP

modifica-se o valor dessa variável e a seguir surgirá  a Tela de

Apresentação das Variáveis de Vôo, conforme item  (14.3.3.1) .

14.3.3.3   >>  OPÇÃO  TFL  :

Digitando-se qualquer valor desejado e após acionando-se a opção  TFL

modifica-se o valor dessa variável e a seguir surgirá  a Tela de

Apresentação das Variáveis de Vôo, conforme item  (14.3.3.1) .

14.3.3.4  >>  OPÇÃO   CALC  :

Essa opção acionará  o Módulo Integrado  VA + AV :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Por alguns segundos ...

¦                               ¦

¦                               ¦  ... e após ...

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ VI  AP  TFL  CALC  MOSTR  ?   ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦CONS=XXXXX  COMBR=XXXXX        ¦

¦AV=XXXXXft  VA=XXXXkt          ¦  E para confirmação  ,   a

¦AP=XXXXXft  VI=XXXXkt          ¦  Tela de Apresentação das Variáveis

¦TFL=+-XX.X C                   ¦  de Vôo

¦TAS=XXXXkt  SAT=+-XX.X C       ¦

¦ACFT:    PM=XXX   DMG=XXp      ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

+-------------------------------¦

¦ VI  AP  TFL  CALC  MOSTR  ?   ¦

+-------------------------------+

14.3.3.5  >>  OPÇÃO  MOSTR  :

Esta opção acionará  a Tela de Apresentação das Variáveis de Vôo, para

efeito de qualquer verificação .

14.3.3.6  >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna à  Tela de Entrada do Sub-Módulo de Variáveis de Vôo .

14.3.4   >>  OPÇÃO   VIVA  :

Aciona o cálculo normal de VI e VA , já  descrito no Capítulo  01  ,

do Módulo de Cálculos Isolados .

14.3.5   >>  OPÇÃO   LALO  :

Aciona o Sub-Módulo de Modificação da Posição da Aeronave :

+-------------------------------+

¦Modifica Pos. Acft:            ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦  Tela de Entrada no Sub-Modulo  de
   ¦                               ¦  Modificação da Posição da Aeronave

¦                               ¦

¦                               ¦------------------+

¦                               ¦               +-----+

¦                               ¦               ¦AJUDA¦

+-------------------------------¦               +-----+

¦LATI LONG  PM DMG  MOSTR   ?   ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦LATITUDE Acft > Modifica       ¦                  ¦

¦LONGITUDE Acft > Modifica      ¦                  ¦

¦ PM  Acft > Modif.             ¦                  ¦

¦DMG  Acft > Modif.             ¦                  ¦

¦MOSTRA Variaveis               ¦------------------+

¦ ?                             ¦

¦                               ¦  ... e teclas  NXT  e   AJUDA

¦                               ¦  apresentara a 2a. pagina de Menu

+-------------------------------¦  com a opcao  FIM  .

¦LATI LONG  PM DMG  MOSTR  ?    ¦

+-------------------------------+

MUITO CUIDADO ao utilizar esse Sub-Módulo, pois :

+-----------------------------------------------------------------+

¦ ALTERAÇÕES ACIDENTAIS  OU  ALTERAÇÕES PROPOSITAIS MAS INDEVIDAS ¦

¦ PODERÃO COMPROMETER TODO O RESTANTE DA NAVEGAÇÃO                ¦

+-----------------------------------------------------------------+

14.3.5.1   >>  OPÇÃO   LATI  :

Digitando-se um valor de Latitude desejado e após acionando-se a opção

LATI  tem-se a modificação da Latitude da ultima posição calculada  da

Aeronave e a seguir ...

+-------------------------------+

¦CONS=XXXXX  COMBR=XXXXX        ¦

¦AV=XXXXXft  VA=XXXXkt          ¦

¦AP=XXXXXft  VI=XXXXkt          ¦  Para a confirmação ,  a Tela  de

¦TFL=+-XX.X C                   ¦  Apresentação das Variáveis de Vôo .

¦TAS=XXXXkt  SAT=+-XX.X C       ¦

¦ACFT:   PM=XXX   DMG=XXp       ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

+-------------------------------¦

¦LATI LONG  PM DMG MOSTR  ?     ¦

+-------------------------------+

14.3.5.2   >>  OPÇÃO  LONG  :

Digitando-se um valor de Longitude desejado e após acionando-se  a opção

LONG  tem-se a modificação da Longitude da ultima posição calculada  da

Aeronave e a seguir a Tela de Apresentação das Variáveis de Vôo ,  para

confirmação .

Obs.: De forma semelhante, pode-se modificar a Proa Magnética com a opção

PM   e a Declinação Magnética com a opção  DMG  .

14.3.5.3   >>  OPÇÃO  MOSTR  :

Aciona para verificação a Tela de Apresentação das Variáveis de Vôo .

14.3.5.4   >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna à  Tela de Entrada do Sub-Módulo de Variáveis de Vôo .

14.3.6  >>  OPÇÃO  COMBR  :

Digitando-se qualquer valor e acionando-se a opção   COMBR  fazemos o

combustível restante passar a ser o número digitado.

Após a modificação, aparecerá  a Tela de Apresentação das Variáveis de

Vôo, tal como no Item  (14.3.1.1) .

14.3.7  >>  OPÇÃO   MOSTR  :

Aciona para verificação a Tela de Apresentação das Variáveis de Vôo .

14.3.8  >>  OPÇÃO  FIM   :

Esta opção faz abandonar o Sub-Módulo de Variáveis de Vôo e retornar ao

Menu do Módulo de Correções Automáticas de Proa .

15.  >>  OPÇÃO   DTHR  :

Permite manter sempre exposta no VISOR a data e hora do Sistema, além   de

desativar essa exposição de data e hora e apagar todos os ALARMES   de

Fixos Planejados já  acionados, ou alarmes passados .

15.1  >>  OPÇÃO  DTHR   :

ATIVA a exposição de data e hora no Visor :

+-------------------------------+

¦             XX/XX/XX   XX:XX  ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCO ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

15.2   >>  OPÇÃO         DTHR :

DESATIVA a exposição de data e hora :

+-------------------------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCO ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

15.3  >>  OPÇÃO         DTHR  :

Apaga todos os alarmes já  ultrapassados . A opção  ALAR  permite

verificar a situação do cadastro de alarmes  ANTES e DEPOIS do uso da

opção            DTHR  .

16.  >>  OPÇÃO  MAPA  :

Permite através de um completo Menu de opções

. até  6 tipos de janelas de dados abertas no próprio Mini-Mapa,  nos

cantos superiores esquerdo e direito

. através dessas janelas poderão já  constar do próprio Mini-Mapa  dados

de correções automáticas de proa que se considerar importantes ,

possibilitando  um acompanhamento de vôo realmente completo

. total flexibilidade na apresentação dos Mini-Mapas para Vôo, com  o

Menu VÔO  ou  Menu GRAF

. apresentação do Raio de Alcance/Ação na forma de RELATÓRIO    ou  na

forma de circulo desenhado no próprio Mini-Mapa

. apresentação da próxima posição estimada da Aeronave   na forma  de

RELATÓRIO ou indicado no próprio Mini-Mapa

. apresentação na forma de RELATÓRIO do último fixo de posição calculado

. múltiplas opções quanto a

* unir ou não os Pontos do Plano de Vôo no Mini-Mapa

* unir ou não os Pontos de Marcação-Rádio

* unir ou não as Estações-Rádio com os Fixos de Marcação .

Uma vez acionada a opção  MAPA  chama-se ...

+-------------------------------+

¦Sub-Mód. Mapa p/ Vôo           ¦

¦Mini-Mapas p/ Voo              ¦   A Tela de Entrada no Sub-Módulo de

¦                               ¦   Mini-Mapas para Vôo

¦                               ¦

¦                               +-----------------+

¦                               ¦              +-----+

¦                               ¦              ¦AJUDA¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦JANELA > Desat/Esq/Dir         ¦-----------------+

¦MAPA> Exist/Rel/Refaz          ¦

¦GRAF> Menu Graf./Refaz         ¦-----------------+

¦RAIO Alc-Acao> Rel/Mapa        ¦               +---+

¦POES> Pos.Estim. > Rel/Mapa    ¦               ¦NXT¦

¦ULFX> Ultimo Fixo > Rel        ¦               +---+

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦UNEP> Une Pt.Plano/Desat.      ¦                 ¦

¦UNEM> Une Pt.Marc./Desat.      ¦              +-----+

¦UNEE> Une Est+Fixo/Desat.      ¦              ¦AJUDA¦

¦ ?                             ¦              +-----+

¦FIM > Retorna Menu             ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦-----------------+

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?  FIM         ¦

+-------------------------------+

16.1  >>  OPÇÃO  JANE  :

As JANELAS abertas no Mini-Mapa poderão estar no canto superior esquerdo

ou no canto superior direito .

e poderá  ser informado o número do tipo de janela que se deseja abrir :

TIPO 1

>> XXXX           ATÉ O DESTINO ATUAL

PM  = XXXº

ETA = XX.XX

TIPO 2

>> XXXX             ATÉ O DESTINO ATUAL

VS = XXXX

CD = XXp

TIPO 3

>> XXXX             ATÉ O DESTINO ATUAL

RV = XXXº

DT = XXXX

TIPO 4

>> XX.XXh           ATÉ O HORÁRIO DA MARCAÇÃO-RÁDIO

DV = XXXº

VV = XXX

TIPO 5

>> XX.XXh           ATÉ O HORÁRIO DA MARCAÇÃO-RÁDIO

RV = XXXº

DT = XXXX

TIPO 6

>> XX.XXh           ATÉ O HORÁRIO DA MARCAÇÃO-RÁDIO

PM = XXXº

VS = XXXX

O NÚMERO CORRESPONDENTE deverá  ser digitado logo antes de ser acionada

a opção correspondente .

16.1.1  >>  OPÇÃO  JANE  :

Esta opção uma vez acionada desativa a ABERTURA DE JANELAS no Mini-Mapa .

16.1.2  >>  OPÇÃO        JANE  :

Digitando-se um número de 1  a  6  (que será  o tipo de janela escolhido)

e a seguir acionando-se a opção         JANE     estaremos abrindo  uma

janela no canto superior esquerdo do Mini-Mapa, do tipo correspondente ao

número digitado.

Se não for informado nenhum número, será  aberta automaticamente a janela

do tipo 1 .

16.1.3  >>  OPÇÃO       JANE  :

Digitando-se um número de 1  a  6  (que será  o tipo de janela escolhido)

e a seguir acionando-se a opção         JANE     estaremos abrindo  uma

janela no canto superior direito do Mini-Mapa, do tipo correspondente ao

número digitado.

Se não for informado nenhum número, será  aberta automaticamente a janela

do tipo 1 .

16.2.1  >>  OPÇÃO  MAPA  :

Esta opção  não provoca o redesenho de um NOVO Mini-Mapa  e apresenta  o

Mini-Mapa JÁ EXISTENTE  com o Menu  VÔO , do Módulo de Correções Automati-

cas de Proa Em Vôo .

16.2.2  >>  OPÇÃO        MAPA  :

Esta opção não apresenta o Mini-Mapa mas apenas resultados na forma  de

RELATÓRIOS .

16.2.3  >>  OPÇÃO        MAPA  :

Esta opção  redesenha  um NOVO MINI-MAPA  e apresenta o Mini-Mapa com o

Menu  VÔO  do Módulo de Correções Automáticas de Proa em Vôo  .

16.3.1  >>  OPÇÃO  GRAF  :

Esta opção  não  redesenha um novo mini-mapa  e chama o Menu  GRAF  do

Módulo de Mini-Mapas .

16.3.2  >>  OPÇÃO       GRAF  :

Esta opção  redesenha um Novo Mini-Mapa  e apresenta o Mini-Mapa com o

Menu  GRAF  do Módulo de Mini-Mapas .

16.4.1  >>  OPÇÃO  RAIO  :

Esta opção provoca o surgimento dos dados em Tela :

+-------------------------------+

¦Raio Ação = XXXXnm             ¦

¦Raio Alcance = XXXXnm          ¦

¦Tempo Voo Restante = XX.XXh    ¦  Relatório da opção  RAIO

¦Comb. Restante = XXXXX         ¦

¦Consumo = XXXXX                ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦

+-------------------------------+

... informando naquele exato momento o RAIO DE ALCANCE/AÇÃO  mais  o

COMBUSTÍVEL RESTANTE  . O Raio de Alcance/Ação é  seco, ou seja, sem

margem de segurança .

16.4.2  >>  OPÇÃO          RAIO  :

Esta opção faz com que  seja desenhado no Mini-Mapa

. o Raio de Alcance/Ação seco sem margem de segurança

centrado na Posição Estimada da Aeronave  (conforme  item  16.5.1)   e

calculado para o combustível restante estimado naquele exato momento .

Por exemplo :

Primeiro, mostra-se   a

Posição Estimada  +PE  .

Depois, aplicou-se ZOOM de

100% nas 4 direções (dentro

do Módulo de Mini-Mapas,com

opção  GRAF do Sub-Módulo Mapas para Vôo), para então aplicar-se a

opção      RAIO  (já de volta ao Módulo de Correções de Proa)

e obter-se parte do círculo de Raio de Ação .

Avançando a nossa pesquisa gráfica, aplicamos a opção  ZOOM

novamente agora com 200%

nas duas latitudes e duas

longitudes limites do Mini-Mapa (no Módulo   de

Mini-Mapas com  GRAF ) .

Assim, após com   as                         ... e depois com as

opções  FIM     e                            opções GRAF e      ESCAL

RAIO ...

...obtemos uma noção do

espaço total do Mini-Mapa.

Ainda no Módulo de Mini-Mapas, podemos traçar um rumo gráfico :

Com cursor + ENTER       Com as coordenadas       E finalmente com  a

+      + nova posição    decimais na Pilha        opção  CONV .

de Cálculos .

+ ENTER + LINE + SAI/ON .

Voltamos ao Módulo de Correções de Proa com  FIM  .

16.5.1  >>  OPÇÃO  POES  :

Esta opção provoca o surgimento dos dados em Tela :

+-------------------------------+

¦POSIÇÃO ESTIMADA:              ¦

¦DATA=XX/XX                     ¦

¦HORA=XX.XX                     ¦  Relatório da Opção  POES

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦

+-------------------------------+

A posição estimada da Aeronave será  calculada no exato instante  em que

é  solicitada  SE estivermos fazendo apenas correções manuais    ou

no HORÁRIO do próximo alarme de fixo planejado  ou  no HORÁRIO  do alarme

da próxima  Marcação Automática , o que for o mais cedo .

Por Exemplo:

Tem-se essa tela que nos informa

a Posição Estimada  da Aeronave ,

perfeitamente definida por Data ,

Hora, Latitude e Longitude .

16.5.2  >>  OPÇÃO        POES  :

Esta opção apresenta o Mini-Mapa com a posição estimada da Aeronave

marcada  por   "+PE"   e  calculada / desenhada com o uso   da opção

anterior :

+PE

Esquematicamente...         ...e dentro de um exemplo .

16.6  >>  OPÇÃO  ULFX  :

Esta opção informa  na forma de RELATÓRIO  qual foi o último fixo  de

marcação-rádio e valido para Correções Automáticas de Proa :

+-------------------------------+

¦ÚLTIMO FIXO:                   ¦

¦Hora=XX,XXh                    ¦

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦  Relatório da Opção  ULFX

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦

+-------------------------------+

E aqui se mostra um exemplo de Relatório do

Último Fixo .

16.7  UNIÃO OPCIONAL DE PONTOS DO MINI-MAPA

O uso dos 3 tipos de opções seguintes vai

. permitir ainda maior flexibilidade nos Mini-Mapas para acompanhamento

de VÔO REAL

. e logo após o acionamento da opção desejada a recriação do Mini-Mapa

já  com os NOVOS Parâmetros

. dentro do Módulo Automático de Modificação Gráfica Interativa  para

maior facilidade e flexibilidade  .

16.7.1.1  >>  OPÇÃO   UNEP  :

Esta opção ativa a UNIÃO dos Pontos do Plano de Vôo (Fixos Planejados,

ARR, ALTR, DEP ) por retas  e já  logo em seguida ativa a criação  de um

NOVO Mini-Mapa com esse parâmetro de união já  acertado :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

E após o processamento para a Criação do Novo Mini-Mapa ...

Antes...                   ...e depois da opção UNEP .

16.7.1.2  >>  OPÇÃO         UNEP :

Esta opção desativa  a UNIÃO dos Pontos do Plano de Vôo por retas   e já

cria o NOVO Mini-Mapa sem esse parâmetro :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

E após o processamento para criação do Novo Mini-Mapa :

Antes...                ...e depois da opção       UNEP  .

16.7.2.1  >>  OPÇÃO   UNEM  :

Esta opção ativa a UNIÃO dos Fixos de Marcação-Rádio (Fixos de Posição

calculados, DEP, ARR, ALTR)  por retas  e já  logo em seguida ativa  a

criação de um NOVO Mini-Mapa com esse parâmetro de união já  acertado .

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

E após o processamento para a Criação do Novo Mini-Mapa ...

...se poderá continuar

vendo os pontos    de

marcação-rádio com  os

horários da marcação, mas

agora unidos por trechos

Antes...            de retas pouco visíveis ,   ...e depois de UNEM .

pois prevalecem os horários.

16.7.2.2  >>  OPÇÃO        UNEM  :

Esta opção desativa a UNIÃO dos Fixos de Marcação-Rádio por retas  e já

cria o NOVO Mini-Mapa sem esse parâmetro :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

Antes...                     ...e depois de      UNEM .

16.7.3.1  >>  OPÇÃO  UNEE  :

Esta opção ativa a UNIÃO das Estações-Rádio com o Fixo de Marcação por

retas e já  logo em seguida ativa a criação de um NOVO Mini-Mapa com esse

parâmetro de união já  acertado :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

E após o processamento para a Criação do Novo Mini-Mapa ...

Antes...                         ...e depois de acionar  UNEE .

16.7.3.2  >>  OPÇÃO         UNEE :

Esta opção desativa a UNIÃO das Estações-Rádio com o Fixo de Marcação  por

retas  e já  cria o NOVO Mini-Mapa sem esse parâmetro :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦UNEP UNEM UNEE  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

Antes...                        ...e depois de        UNEE .

Temos ainda a alternativa de acionar GRAF ,

entrando no Módulo de Mini-Mapas para então

acionar a opção  SÓ SI  e depois  PPLN ,

por exemplo. FIM  para voltar ao Módulo  de

Correções de Proa.

Assim poderemos visualizar todos os segmentos de reta por

inteiro, sem a nomenclatura de Locais e horários .

16.8  >>  OPÇÃO  FIM :

Esta opção faz abandonar o Sub-Módulo de Mini-Mapas para Vôo e retornar

ao Menu do Módulo de Correções Automáticas de Proa .

17.  >>  OPÇÃO  DESIS :

Esta opção permite a desistência do acompanhamento de VÔO REAL através

do Módulo de Correções Automáticas de Proa :

+-------------------------------+

¦DESISTÊNCIA                    ¦

¦                               ¦  Através da Tela de Confirmação de

¦                               ¦  Desistência do Vôo .

¦                               ¦

¦                               ¦  Uma vez digitado  "S"  e  ENTER ,

¦                               ¦   . efetiva a desistência do vôo

¦CONFIRMA(S/N)?N                ¦   . elimina a gravação dos dados de

+-------------------------------¦     fixos de posição calculados

¦DESI ALAR DME  IAL  PLAN FIMV  ¦   . e retorna ao Menu “Chamador” .

+-------------------------------+

18.  >>  TECLA         TIME  :

Atua como uma opção ALARMES e permite o acesso ao Módulo Automático de

Gerenciamento de Alarmes  para conhecer

* ALARMES FUTUROS   e

* ALARMES JÁ' ULTRAPASSADOS  :

Acionada  a tecla, já aparece

a tela à esquerda. Basta  um

ENTER e estaremos visualizan-

do a tela à direita, SE houver alarmes ...

...ou se não houver alarmes,

então aparecerá a tela  à

esquerda.

A tecla  SAI/ON  volta ao

Menu de onde chamamos esse

Módulo Automático de Gerenciamento de Alarmes .

18.1  OPÇÕES   ALAR  e       ALAR   :

Apresenta um Relatório de Alarmes Atuais (geralmente aparecerão Alarmes

após a opção  CORA  ) que deverá ser visto página a página e encerrado

sempre com a tecla  CONT .

Esta opção se complementa com a tecla descrita acima, de       TIME .

Assim, por exemplo, poderíamos ter:

AJUDA  fornecerá esta Tela, em que se mostra que

a opção  ALAR  se desdobra em duas sub-opções .

Se acionarmos apenas e diretamente  ALAR ,

acontecerá a seqüência abaixo :

... em que será mostrado um Relatório com Número do Alarme  ,

Data e Hora em que deverá ocorrer. CONT continua e encerra .

De maneira análoga, se desejarmos verificar a

mesma Lista de Alarmes, agora com        TIME  +

ENTER , então se verá a tela

abaixo...

... na qual poderemos nos

movimentar entre um Alarme

e outro com as teclas

e

PURG  irá  apagar o Alarme Atual, que aparece destacado como acima .

Em qualquer dos dois casos, o retorno se dará para

a 3a. página do Menu de Correção de Proa .

A opção       ALAR  irá

acionar um menu específico

de funções para alarmes .

Por exemplo, uma outra forma de podermos apagar um certo Alarme   ,

cujo número tenhamos visto na Relação de Alarmes da opção ALAR  ,

será fazer:

(n.º do Alarme)    +    opção  DELAL   .

Se houver mensagem de erro nessa opção, isto significará que o

Alarme identificado pelo número fornecido na verdade  não existe .

19.1  >>  OPÇÃO   DME  :

Esta Opção ativa Marcações Automáticas com DME e sempre que surgir :

+-------------------------------+

¦MARC.CRUZ. ou DME              ¦

¦Cada Opcao de Horario :        ¦  A Tela do Alarme de Marcações

¦Inf.: h atual / h qquer / ?    ¦  Automáticas

¦**Tecla <APAGA> para           ¦  com sinal sonoro ..

¦        <CONT>  continua       ¦

¦                               ¦

¦CONFIRMA(S/N)?N                ¦

+-------------------------------¦

¦DESI ALAR DME  IAL  PLAN FIMV  ¦

+-------------------------------+

... então após surgirá a Tela do Sub-Módulo DME para Cálculo da Posição

da Aeronave, conforme item  (5.4.3)  .

19.2  >>  OPÇÃO         DME  :

Esta opção desativa Marcações Automáticas com DME de maneira que quando

surgir A Tela do Alarme de Marcações Automáticas  após surgirá     a

A Tela de Entrada no Menu Automático de Marcações Cruzadas  conforme

item  (5.4) .

19.3  >>  OPÇÃO        DME  :

Esta opção uma vez acionada irá  chamar o Módulo DME  dentro do qual  se

poderá  inclusive realizar marcações com DME , mas no retorno para   o

Módulo de Correções Automáticas de Proa  essa marcação DME  não  será

utilizada para correções automáticas de proa  e  SIM para simples

verificação ou confirmação a ser feita entre 2 fixos de posição  .

20.1  >>  OPÇÃO  IAL   :

Esta opção chama o Módulo de Procedimentos IAL para entrar na fase final

do VÔO com o objetivo de se ter todo o auxilio nas aproximações propiciado

pelo Módulo IAL, quanto a

. ALARMES de Posição

. orientação completa em cada posição sobre o próximo segmento do

procedimento

. visualização total de todo o procedimento inclusive das posições já

ultrapassadas

. leituras no próprio GRÁFICO do Procedimento IAL de

* altitudes em pés

* distâncias horizontais do auxílio-rádio  .

20.2  >>  OPÇÃO         IAL  :

Esta opção chama o Módulo de orbitas, se necessário .

21.1  >>  OPÇÃO  PLAN  :

Esta opção permite o acesso direto ao Módulo de Plano de Vôo .

21.2  >>  OPÇÃO        PLAN  :

Esta opção permite obter o último relatório de Correção Automática

de Proa .

22.  >>  OPÇÃO  FIMV   :

Ao contrario da desistência do Vôo, esta opção

. pede confirmação do fim do vôo

. encerra o vôo

. gravando o destino de chegada atual .

+-------------------------------+

¦FIM DO VÔO                     ¦

¦                               ¦  ... e uma vez digitado "S"   e

¦                               ¦  ENTER, encerra-se o vôo,

¦                               ¦  fechando todas as pendências de

¦                               ¦  dados .

¦                               ¦

¦CONFIRMA(S/N)?N                ¦

+-------------------------------¦

¦DESI ALAR DME  IAL  PLAN FIMV  ¦

+-------------------------------+

EXEMPLO

Vamos supor que já  fizemos o Plano de Vôo conforme Exemplo 02 do item Exemplos, no Capítulo 04 do Módulo de Plano de Vôo  .

No Menu Principal  NAV	acionamos, se não o fizemos ainda antes de

EXECUTAR o Plano de Vôo, a opção  INICIA  , para indicarmos que será

iniciado  uma navegação real por Correções Automáticas de Proa .

Acionamos a opção   VÔO   e chegamos ao Módulo de Correções Automáticas de Proa em Vôo :

Estando no Módulo de

Correções de Proa, fazemos

ALDE  para obtermos o

relatório ao lado

e conhecermos o Planeja -

mento Atual de Vôo.

Acionamos a opção   CORA   já  na cabeceira   para :

. preparar dados para o vôo que está  para se iniciar em instantes

. apagar todos os alarmes pendentes

. criar os alarmes de fixos planejados

. criar os alarmes de marcações automáticas a cada 20 minutos  .

Podemos inicialmente verificar qual o horário    de  partida ou HDEP no

momento, com a opção       HDEP  :

...mostrando o horário à

esquerda, que porém poderá ser modificado para o instante em que pressionarmos

a opção  HDEP  ou então

modificado para o horário digitado tendo após acionada a opção  HDEP ,

e assim estaremos finalmente fazendo o acerto de HDEP para o horário

atual exato   de cabeceira com a opção essa opção   HDEP  .

Podemos opcionalmente fazer      CORA  e assim desativar momentaneamente

os alarmes de marcações            cruzadas a cada 20 minutos (que é o

padrão) . Os alarmes de fixos planejados permanecem sem alteração .

Acionamos também  a opção   DME  para preparar a 1a. marcação automática  com DME , que será um

processamento rápido.

Devemos alterar o destino para  o Fixo  SANT para que a correção automática se faça de maneira a atingirmos primeiramente esse fixo SANT . Assim, acionamos inicialmente

ALDE   para conhecermos   o ...

Planejamento

. de vôo

. de tipo de marcação

. de estação-rádio

. de intervalos em minutos para marcações automáticas

. de destino atual  :

+----------------------------------------+

¦Dep>XXXX  Arr>XXXX                      ¦

¦Altr>XXXX  DEST.At>XXXX                 ¦

¦Fixos:                                  ¦

¦ XXXX>XXXX>XXXX>XXXX>                   ¦

¦ XXXX>XXXX>                             ¦

¦Marc.:DME/Cruz.Sim./Cruz.N-sim.>XX min  ¦

¦Est.1>XXXX  Est.2>XXXX                  ¦

+----------------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM           ¦

+----------------------------------------+

... obtendo assim a Tela do Planejamento Atual .

Podemos notar a alteração do tipo de Marcação para

DME  e  à sua frente  zero minutos entre marcações

automáticas, ou seja, isto mostra que o alarme  de

marcações automáticas foi temporariamente desativado.

Acionamos  ALDE

+-------------------------------+

¦Altera Destino  e              ¦

¦Verifica raio Alc/Acao         ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦

+---------------------------+---+

+-----  TELA DO PLANEJAMENTO ATUAL

Tela de Entrada no    ...a Tela de AJUDA    ...e após acionada

Sub-Módulo Altera     e o Menu com a opção  permitirá que    se

Destino com  ALDE .   LOCAL (após NXT )..   informe SANT +  ENTER

...mostrando então um relatório completo de

alteração de destino, mas que deve ser desprezado

enquanto em terra . Nesse momento, o importante é

verificar na 3a. linha “ATÉ:SANT”, que é o  novo

destino informado .

Com a opção  CONT  segue-se

Mini-Mapa à esquerda dentro   do   Módulo   de Modificação Gráfica Interativa .

Com  NXT e FIM retorna-se

ao Módulo de Correções Automáticas de Proa, mas antes saindo com

SAI/ON  .

Portanto, acionando  LOCAL  e informando o Fixo  SANT    como DESTINO

ATUAL  +  ENTER    iremos provocar :

+-------------------------------+               ¦

¦Processando...                 ¦               ¦

¦                               ¦  indicando a pesquisa do Local

¦                               ¦  informado na Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦

+-------------------------------+

Após acionamos   PLN :

+-------------------------------+

¦Dep>XXXX  Arr>XXXX             ¦

¦Altr>XXXX  DEST.At>XXXX--------+---- NOVO Destino Atual :

¦Fixos:                         ¦     Fixo SANT

¦XXXX XXXX XXXX XXXX            ¦

¦XXXX XXXX XXXX                 ¦

¦MARC.:DME   >XX min            ¦

¦Est.1=XXXX  Est.2=XXXX         ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR DEP PLN   ¦

+-------------------------------+

... que ativa a Tela do Planejamento Atual para confirmarmos o nosso Planejamento Global de vôo .

O NOVO DESTINO SANT já aparece nessa Tela, onde

se pode ver que faltam acertar ainda as Estações -

Rádio .

Planejamos finalmente as Estações-Rádio com   ESCOL :

Onde então ao se acionar

essa opção ESCOL  faremos

aparecer a Tela de Entrada

no Sub-Módulo Escolhe

Estação, à esquerda .

As opções  EST1  e/ou  EST2  poderão então ser utilizadas para

designar  a Estação que no primeiro trecho do Vôo será nosso apoio

DME , isto é, a Estação  SJCA . Basta digitar SJCA e  ENTER  .

Acionamos por último        ALDE  para uma ultima confirmação final

de todo o nosso planejamento global :

Onde teremos o Planejamento

agora completo e como será

utilizado em Vôo. Uma  ou

outra tela vai depender de

ter sido acionada a  opção

CORA  ou não  .

Através da opção  MAPA  no Menu do Módulo de Correções de Proa :

+-------------------------------+

¦Sub -Mód. Mapa p/ Vôo          ¦

¦                               ¦   ... chegamos ao Sub-Modulo de

¦                               ¦       Mapas para Voo ...

¦                               ¦

¦                               +

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦JANE MAPA GRAF RAIO POES ULFX  ¦

+-------------------------------+

e a seguir a opção   MAPA  mostrará o Mini-Mapa agora para o vôo que se

inicia, uma vez que ele tenha sido solicitado e criado no Módulo   de

Mini-Mapas (Menu Gráfico) após o cadastramento do Plano de Vôo, por

exemplo . O Mini-Mapa acima está no Modo de Visualização apenas, que é

a apresentação simples do Mini-Mapa (sem ativar o Módulo Automático  de

de Modificação Gráfica Interativa) .

A recriação  do Mini-Mapa mas ativando  o Módulo Automático de

Modificação Gráfica Interativa se faz com  a opção        MAPA , para

o momento da correção de proa.

Uma outra forma ainda de não mostrar apenas para visualização

o Mini-Mapa existente no momento, e memorizado no Módulo gráfico ,

é acionando-se a opção  GRAF :

...onde então iremos

chegar ao Módulo  de

Mini-Mapas, em que

facilmente iremos ter

o nosso Mini-Mapa

dentro do Módulo de Modificação Gráfica Interativa, bastando

acionar a tecla  NXT  e a opção       MAPA  ,  e se quisermos

eliminar temporariamente  o             Menu de Edição Gráfica
      então só será necessário acionar a   tecla       . Notar nesse

caso a presença do cursor gráfico . SAI/ON      abandona    o

Módulo de Modificação Gráfica Interativa .

Com   FIM   retornamos ao Menu Principal do Módulo de Correções

Automáticas em Vôo e desse Menu acionamos   PLAN   para chamarmos o

Módulo de Plano de Vôo :

Menu do Módulo de     Tela de Entrada no    NXT  e  RELAT mostram

Correções de Proa.    Módulo Plano de Vôo.  as telas abaixo...

... onde poderemos fazer uma verificação integral dos Resultados

trecho a trecho do Plano de Vôo que estaremos seguindo  em   uma

navegação real .

O último  CONT  faz surgir a tela à esquerda,

indicando o término do Plano de Vôo.

A tecla  APAGA  apaga essa tela.

Por estarmos chamando o Módulo de Plano de Vôo e

a seguir estarmos solicitando a opção  RELAT

isto será entendido como dados de um Vôo cuja

navegação real estaremos fazendo nesse momento.

Por essa razão, surgirá a cada trecho a  tela

acima pedindo confirmação para prosseguir na exposição desses dados,

através de  “S”  e  ENTER  .

FIM   faz retornar ao Módulo de Correções Automáticas de Proa em Vôo.

Com a opção   IAL   podemos já  planejar qual o Procedimento de Aproxi-

mação  que iremos utilizar no ARR ou destino final planejado . Para

tanto, ver Capítulo 13 do Módulo de Procedimentos IAL .

Finalmente, como ultima verificação de pré-vôo, podemos acionar a tecla

TIME   para verificarmos a situação atual do cadastro automático   de

alarmes . Também poderemos utilizar a opção ALAR do Menu de Correção

de Proa, para a mesma finalidade .

Uma vez iniciado o vôo, irão surgir as Telas abaixo nos avisando    da

passagem sobre os 6 fixos de posição planejados :

+-------------------------------+

¦**Atencao:                     ¦

¦HORA=XX.XXh                    ¦

¦FIXO/DEST=XXXX                 ¦

¦LAT=XX.XXp                     ¦

¦LONG=XXX.XXp                   ¦

¦DMG=XXp  CONS=XXXX  VA=XXXXkt  ¦

¦<APAGA> + <CONT>               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCO ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

A Tecla  APAGA  pára a intermitência da Tela do Alarme de Fixo Planejado.

A Tela   CONT   continua e passa para a Tela seguinte :

+-------------------------------+

¦Opcao Atual: Pos. Acft.        ¦

¦>> F: Fx.Pln.                  ¦

¦>> M: Marc.Radio               ¦

¦>> N: Nao Modifica Resp: F     ¦

¦Corr.Proa(S/N):N               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCO ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

Respondendo-se F e N estaremos confirmando a passagem sobre o fixo

alertado pelo ALARME e já  atualizando a ultima posição conhecida  da

Aeronave  como sendo aquela determinada pela latitude e longitude  do

fixo planejado e mencionado em carta aeronáutica .

Uma vez acionada a opção CORA para indicar o início do vôo (possivelmente

na cabeceira da Pista), poderemos ...

... consultar o horário efetivo de Partida com    a

opção      HDEP  .

As Teclas      TIME mostrarão a seqüência abaixo :

...onde teremos uma relação de todos os alarmes que serão acionados .

No momento previsto pelo

alarme automático, serão

apresentadas essas duas

telas para o fixo BOTO

...

Identicamente, aparecerá

também duas telas para o

Fixo TOCC. Verificar que

estamos respondendo  com

N e N ...

... e assim igualmente

para o fixo TODD. Estas

respostas indicam que foi abandonada a confir-

mação de Posição  por

Fixos Planejados .

Entretanto, no horário indicado na tela ao lado,

realizamos uma marcação de posição com DME e com a

estação SJCA, o que nos forneceu a real posição  da

aeronave, e que foi atualizada como última posição

conhecida da aeronave.

Com base nessa marcação DME, pudemos conhecer o

desenrolar do vôo até o momento dessa marcação, e

também em conseqüência obtemos a nova proa magnética

a adotar para atingirmos o destino atual (Fixo SANT),

dado o vento encontrado .

E como última tela dessa seqüência apresentada,

temos o Mini-Mapa já com a marcação recém-realizada,

além da colocação do horário estimado sobre o Fixo

SANT .

Ao sermos alertado pelo

alarme automático do Fixo

USAB, respondemos que não

confirmamos essa passagem e

portanto não faremos nenhum

cálculo de correção de proa .

Se eventualmente desejássemos realizar uma

marcação cruzada simultânea com as estações

PIND e UBAT , ao acionar      ALDE  iríamos

ter a tela à esquerda.

Estas são as duas telas que

surgem ao ser acionado   o

alarme automático do Fixo

TRIG .

Esta tela indica ter sido

feita uma alteração de

destino, agora para o ARR

SPSP. O Mini-Mapa à direita

nos mostra novamente a si- tuação gráfica do momento .

E novamente      ALDE  irá nos mostrar em novo

relatório        de Planejamento, a nova alteração

de Destino, agora para ARR .

O Alarme Automático  do

Fixo SANT é acionado ...

Finalmente, surge o alarme

automático para ARR SPSP...

Acionamos  FIMV  para

indicarmos que estamos

encerrando o presente vôo.

Devemos responder  S  à

confirmação à esquerda .

Como uma possibilidade  de

exploração gráfica dos dados do vôo recém-encerra-

do, entramos no Módulo de

Mini-Mapas com MAPA ...

...e onde com       MAPA  acionamos   o       Módulo de Modificação Gráfica

Interativa, e nele marcamos duas posições com

ENTER e desenhamos uma linha com      EDIT LINE .

Assim, estaremos obtendo as três      telas abaixo:

ENTER ...       2 X      ...          ENTER     EDIT LINE

...mostrando as coordenadas decimais  e  a  reta unindo os pontos .

A tecla SAI/ON  faz

aparecer na Pilha    de

Cálculos as coordenadas

decimais assim obtidas.

A opção     CONV    nos

mostrará os dados dos pontos selecionados assim como

distância e Rumo Verdadeiro do 1º para o 2º Pontos .

Ao final, restará na Pilha de Cálculos os pares   de

coordenadas já convertidas para a forma hexagesimal.

De uma Maneira Geral, a Tecla  APAGA  pára a intermitência da Tela do Alarme de Fixo Planejado.

A Tela   CONT   mostra a Tela de Opção de Atualização da Posição   da

Aeronave, sempre que temos o acionamento do Alarme Automático.

A Marcação Manual feita às 21:34 h (Manual pois foi provocada manualmente)

foi feita acionando-se a opção  CORM  diretamente, o que provocou a entrada

no Módulo DME e na saída, com FIM, desse Módulo foram apresentadas as telas

de correção de proa, vistas acima .

Mas imaginando-se que tenha sido acionado o Alarme Automático de Fixo

Planejado, poderíamos, por suposição, termos feito a Marcação    DME

em decorrência desse Alarme, e assim teríamos :

+-------------------------------+

¦Opcao Atual: Pos. Acft.        ¦  Dados para Marcação:

¦>> F: Fx.Pln.                  ¦  Tipo: DME

¦>> M: Marc.Radio               ¦  Estação: SJCA

¦>> N: Nao Modifica Resp: M     ¦  Dist.DME= 87 nm

¦Corr.Proa(S/N):N               ¦  que deverá  fornecer para   a

¦                               ¦  Aeronave:

¦                               ¦   . Latitude =  23º33s

+-------------------------------¦   . Longitude = 44º18w

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

Respondendo-se M e N estaremos fazendo uma Marcação Manual mas sem

correção de proa, talvez pelo fato de estarmos próximos do fixo alertado pelo alarme, mas não sobre esse fixo.

Assim, ao final da marcação teremos determinado a ultima posição conhecida

da Aeronave como sendo aquela determinada pela marcação DME, ou seja

. LAT =   23º33s

. LONG = 044º18w .

+-------------------------------+

¦**Atencao:                     ¦

¦HORA=XX,XXh                    ¦

¦FIXO/DEST=XXXX                 ¦

¦LAT=XX.XXp                     ¦

¦LONG=XXX.XXp                   ¦

¦DMG=XXp  CONS=XXXX  VA=XXXXkt  ¦

¦<APAGA> + <CONT>               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

A Tecla  APAGA	  para a intermitência e a tecla  CONT   mostra a Tela

seguinte :

+-------------------------------+

¦Opcao Atual: Pos. Acft.        ¦

¦>> F: Fx.Pln.                  ¦

¦>> M: Marc.Radio               ¦

¦>> N: Nao Modifica Resp: F     ¦

¦Corr.Proa(S/N):N               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

Respondendo-se F e N estaremos confirmando a passagem sobre o fixo

alertado pelo alarme e já  atualizando a ultima posição conhecida

da Aeronave como sendo aquela determinada pela latitude e longitude

do fixo planejado .

Após 20 minutos do acionamento da opção    CORA   automaticamente

surgirá  a Tela do Alarme da 1a. Marcação Automática :

+-------------------------------+

¦MARC.CRUZ. ou DME              ¦

¦Cada Opcao de Horario :        ¦   Agora já  com correção de proa

¦Inf.: h atual / h qquer / ?    ¦

¦**Tecla <APAGA> paraliza       ¦

¦        <CONT>  continua       ¦

¦                               ¦

¦CONFIRMA(S/N)?N                ¦

+-------------------------------¦

¦HDEP ESCE ESCA VARI DTHR MAPA  ¦

+-------------------------------+

Acionando a tecla   APAGA  fixamos a tela acima. Com a tecla  CONT

fazemos surgir o Módulo DME para Marcação ...

...obtendo para correção de proa :

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦XX,XXh > XXXX -----------------+-+   ¦TELA DE RESULTADOS    DE   ¦

¦N.PM=XXX  N.ETA=XX,XXh         ¦ ¦   ¦CORREÇÕES AUTOMÁTICAS      ¦

¦N.VS=XXXXkt  N.CD=+-XX         ¦ ¦   +---------------------------+

¦N.RV=XXX  N.DIST=XXXXnm        ¦ ¦

¦XX,XXh > XX,XXh                ¦ +--- Fixo Planejado

¦DV=XXX  VV=XXXkt  RV=XXX       ¦

¦DT=XXXX  PM=XXX  VS=XXXX       ¦     Assumimos para nossa Aeronave

+-------------------------------¦     a nova proa magnética (N.PM)

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦     e esperamos estar sobre o fixo

+-------------------------------+     no horário esperado N.ETA/ETO .

Desligamos a correção de proa via marcação automática através da opção

CORA   fazendo  à partir de agora apenas marcações manuais.

Através da opção   ALAR   iremos desativar os alarmes de fixos planejados

ainda por acontecer, ou ainda de forma semelhante, poderíamos também nos

utilizar das teclas       TIME .

Fazemos nova escolha de Estações-Rádio com a opção   ESCOL  .

E por fim, desativamos a marcação DME com a opção        DME  .

Planejamos uma marcação cruzada simultânea com a opção  SIMUL .

Mantendo sempre a mesma proa magnética, acionamos a opção       ALDE

para confirmarmos o nosso planejamento atual :

+-------------------------------+

¦DEP=XXXX  ARR=XXXX             ¦

¦ALTR=XXXX  DEST=XXXX ----------+---- Fixo Planejado 4

¦Fixos:                         ¦

¦XXXX XXXX XXXX XXXX            ¦

¦XXXX XXXX XXXX                 ¦

¦MARC.:DME   >Int=20min         ¦

¦Est.1=XXXX  Est.2=XXXX         ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

verificando que o destino atual ainda é  o fixo porventura indicado acima.

Queremos alterar o destino atual para o último fixo, que poderia talvez ser

fixo de espera de orbita e então fazemos  ALDE  e após   LOCAL  :

+-------------------------------+

¦ Pesq.Tab.LOCAIS               ¦

¦                               ¦  Perguntando qual o nome/identificação

¦                               ¦  do novo fixo

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦ LOCAL=SANT<                   ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦

+-------------------------------+

Digitando-se esse fixo e ENTER :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Indicando a pesquisa na Tabela de

¦                               ¦  Locais

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ALTR LOCA CURSOR ARR  DEP PLN  ¦

+-------------------------------+

Com   FIM  retornamos ao Menu Principal.

No horário  ETO   esperado para atingirmos o fixo 4, fazemos uma marcação

manual e correção automática de proa para atingirmos o fixo 5  de espera

de orbita , provavelmente numa outra exemplificação .

Com a opção   CORM   estaríamos acionando manualmente  a marcação

desejada e obtendo ao final a Tela de Correções Automáticas de Proa :

+-------------------------------+     +---------------------------+

¦XX.XXh > XXXX                  ¦     ¦TELA DE RESULTADOS    DE   ¦

¦N.PM=XXX  N.ETA=XX.XXh         ¦     ¦CORREÇÕES AUTOMÁTICAS      ¦

¦N.VS=XXXXkt  N.CD=+-XX         ¦     +---------------------------+

¦N.RV=XXX  N.DIST=XXXXnm        ¦

¦XX.XXh > XX.XXh                ¦

¦DV=XXX  VV=XXXkt  RV=XXX       ¦   com a correção de PM para o

¦DT=XXXX  PM=XXX  VS=XXXX       ¦   fixo de espera de órbita

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETO SIMU NSIM  ¦

+-------------------------------+

Já  sobre o fixo de espera de órbita , acionamos        IAL    para

cronometrarmos a órbita através do Módulo de Órbitas.

Na aproximação, acionamos  IAL   para cronometrarmos     o

procedimento de aproximação através do Módulo de Procedimentos IAL .

Já  após efetuado o pouso, encerramos o vôo com a opção   FIMV  .