12   MODULO DE ORBITAS - CRONOMETRAGEM COM GRÁFICOS

* Cronômetro apontando Procedimentos em cada uma das 4

Posições da Orbita e mostrando Gráfico Ilustrativo

da Orbita.

DESCRIÇÃO: fornecendo-se apenas

. Rumo Magnético de Aproximação da Orbita (RMAP)

. Orbita para a Direita (D) ou para a Esquerda (E)

. Proa Magnética de Aproximação da Aeronave (PMAP)

pode-se solicitar a rápida criação do Gráfico   de

Orbita, para averiguações e confirmação.

Com o Gráfico de Orbita montado, aciona-se o

CRONOMETRO de Orbita para inicio  à partir de uma

das 4 Posições.

Parâmetros de Orbita Modificáveis :

. TPPE  - Tempo de Perna (Aproximação ou Afastamento)

em min,seg na forma mm,ss

. CURV  - Tempo ou Razão de Curva, em Graus/Segundo .

Modo de Acionamento :

Opção ORBIT   da pagina  02  do Menu Principal do Sistema.

Menu do Modulo de Orbitas  com 2 Paginas :

+-----------------------------+

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE¦

+-----------------------------¦

¦CURV VARI IAL   ?   FIM      ¦

+-----------------------------+

Ajuda (Teclas          AJUDA ) fornecerá  para cada pagina de Menu:

+-------------------------------+

¦ORBITA>Inf.se Dir-Esq          ¦

¦RMAP>RM Perna Aprox            ¦ -------------+

¦PMAP>PM Acft Aprox             ¦              ¦

¦GRAFICO Orbita>Faz/Mos         ¦            +---+

¦CRONOMETRO>In:1,2,3,4          ¦            ¦NXT¦

¦TPPE>Tempo Perna min,ss        ¦            +---+

¦                               ¦             ¦

+-------------------------------¦             ¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE  ¦             ¦

+-------------------------------+             ¦

+-------------------------------+             ¦

¦CURVA>em graus/seg             ¦             ¦

¦VARIAVEIS>Valor Atual          ¦             ¦

¦IAL >Inicia Proc.IAL           ¦             ¦

¦ ?                             ¦             ¦

¦FIM >Retorna Menu              ¦-------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CURV VARI IAL   ?  FIM         ¦

+-------------------------------+

>>  OPÇÃO  ORBI :

+-------------------------------+

¦LADO DA ORBITA:                ¦  Responder o Lado de Giro da

¦                               ¦  Orbita:

¦                               ¦    . se para Esquerda > E

¦                               ¦    . se para Direita  > D

¦                               ¦  acionando apos a Tecla

¦DIR/ESQ(D/E)?D                 ¦          ENTER

+-------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE  ¦

+-------------------------------+

>>  OPÇÕES

+------------------------+

¦ RMAP  PMAP  TPPE  CURV ¦

+------------------------+

1. Digitar o Valor numérico desejado

2. Acionar Opção (tecla sob a opção)

>>  OPÇÃO

+------+

¦ CRON ¦

+------+

1. Digitar   1 - inicio na Curva de Afastamento

2 - inicio na Perna de Afastamento

3 - inicio na Curva de Aproximação

4 - inicio na Perna de Aproximação

para indicar quando começar a CRONOMETRAGEM da Orbita.

2. Acionar a opção correspondente.

>>  VALORES PADRÕES PARA AS OPÇÕES (se nada informado ao acionar

a Opção)

RMAP  -  mantém valor atual

PMAP  -  mantém valor atual

TPPE  -  1 minuto

CURV  -  3 graus/segundo ou 180 graus de curva em 60 segundos

CRON  -  inicio da cronometragem na Posição 1 (inicio Curva   de

Afastamento)

>>  OUTRAS OPÇÕES :

GRAF  -  1. acionamento direto da opção provoca a criação de um novo

Gráfico de Orbita

2. tecla            + tecla da opção mostra o Gráfico Atual

Em qualquer dos casos, o Gráfico sempre será  mostrado    no

>>> MODO DE MODIFICAÇÃO GRÁFICA INTERATIVA

(vide Capítulo 07 - Módulo Gráfico - Mini-Mapas ) .

VARI  -  quando acionada essa opção, faz aparecer em Tela todos  os

valores e parâmetros atuais para a Orbita:

(por exemplo)

+-------------------------------+

¦Variaveis p/ Orbita:           ¦

¦Orbita p/ ESQUERDA             ¦

¦RM Perna Aprox=030             ¦

¦PM Acft  Aprox=260             ¦

¦Tempo Perna=1,30 m,ss          ¦

¦Curva=3  /segundo              ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CURV VARI IAL   ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

IAL  -  permitir abandonar o Procedimento de Espera em Orbitas e acionar

o Modulo de Procedimentos IAL, de maneira a continuar todo   o

Procedimento de Aproximação por Instrumentos, acionando-se então

o Cronometro de IAL e mostrando ações a seguir em cada fase do

Procedimento IAL alem de apresentar Gráfico IAL, fase a fase e

com as Posições já  ultrapassadas.

FIM  -  retorna ao ultimo Menu de onde foi chamado o presente Modulo  de

Orbitas.

>>  CRONOMETRAGEM DE ORBITAS

Esquematicamente, tem-se 4 pontos de ALARME acionados

automaticamente:

ORBITA P/ DIREITA                          ORBITA P/ ESQUERDA

curva   de                      perna    de

afastamento                     aproximação

perna    de

afastamento

curva   de

perna    de              aproximação

aproximação

RMAP - Rumo Magnético da Perna de Aproximação

RMAF - Rumo Magnético da Perna de Afastamento

Quando o ALARME de Orbita for acionado automaticamente nas Posições

2 e 4, irá surgir intermitentemente a Tela abaixo:

Tela de Alarme do Cronometro de Orbita

+--------------------------------+

¦**Atencao: Orbita               ¦

¦  RM Perna Aprox=XXX            ¦

¦  RM Perna Afast=XXX            ¦

¦  Posicao No.=X                 ¦

¦  Manter Rumo=XXX               ¦

¦  Ate' Pos.:X > XX s            ¦

¦  <APAGA>+<CONT>+<SAI>          ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

E quando o ALARME de Orbita for acionado nas Posições  1  ou  3 , irá

surgir intermitentemente a Tela abaixo:

Tela de Alarme do Cronômetro de Orbita

+--------------------------------+

¦**Atencao: Orbita               ¦

¦  RM Perna Aprox=XXX            ¦

¦  RM Perna Afast=XXX            ¦

¦  Posicao No.=X                 ¦

¦  Curva 'a Direita > X */s  ----+----- ou Curva 'a Esquerda

¦  Ate' Pos.:X > XX s - RM=XXX   ¦

¦  <APAGA>+<CONT>+<SAI>          ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

Para se fixar ambas as Telas acima, basta acionar a tecla  APAGA .

A Tecla  CONT  provoca o aparecimento do Gráfico de Orbita durante

essa cronometragem, e apenas para visualização (Modo de VISUALIZAÇÃO e

não MODO DE MODIFICAÇÃO GRÁFICA INTERATIVA) .

Finalmente, a Tecla  SAI  apaga o Gráfico de Orbita, deixando o Sistema

à  espera do Alarme da Próxima Posição .

Obs.: A Tela de Alarme do Cronometro de Orbita permanecera' intermitente

com sinal sonoro por ate' 15 segundos .

EXEMPLO :

Orbita p/ Esquerda com RMAP = 305º     ,  PMAP = 190º    ,

TPPE = 1 minuto ,  CURVA = 6º/segundo  .

Posição de inicio de Cronometragem = 2 .

+--------------------------------+

¦Mod. Orbitas                    ¦  Acionando a Opção  ORBIT...

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

+--------------------------------+

¦LADO DA ORBITA:                 ¦  O Cursor permanecera' sobre  a

¦                                ¦  resposta Padrão: D - Orbita p/

¦                                ¦  Direita.

¦                                ¦  Se se desejar Orbita p/ Esquerda,

¦                                ¦  digitar letra  E (caso desse Exemplo)

¦                                ¦  Finalmente pressionar  ENTER

¦DIR/ESQ(D/E)?E                  ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

+--------------------------------+

¦                                ¦  Digitar 305    e acionar a

¦                                ¦  Opção  RMAP .

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

De forma semelhante,

. digitar 190     e acionar a Opção  PMAP

. digitar nada    e acionar a Opção  TPPE

. acionar  NXT  para mudança de pagina de Menu:

+--------------------------------+

¦                                ¦  Digitar  6     e acionar a

¦                                ¦  Opção  CURVA .

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦CURV VARI IAL   ?   FIM         ¦

+--------------------------------+

+--------------------------------+

¦VARIAVEIS P/ ORBITA:            ¦  Para obter-se um resumo dos Dados

¦Orbita p/ ESQUERDA              ¦  para a Orbita do Exemplo, acionar

¦RM Perna Aprox=305              ¦  a Opção  VARIA

¦PM Acft  Aprox=190              ¦

¦Tempo Perna=1.00   m,ss         ¦

¦Curva= 3     graus/seg          ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦CURV VARI IAL   ?   FIM         ¦

+--------------------------------+

Fazendo-se  NXT  ou          NXT , retorna-se  à 1a. pagina  do Menu

de Orbitas. E acionando-se a Opção  GRAF :

+--------------------------------+

¦Processando...                  ¦

¦                                ¦

¦                                ¦  Tempo para montagem do Gráfico...

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦  ... e ao final acionando a tecla

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

E finalmente o Gráfico de Orbita

para o exemplo, no MODO    DE

MODIFICAÇÃO GRÁFICA INTERATIVA .

(vide Capitulo 07 , Módulo Gráfico,

para maiores detalhes sobre  esse

Modo de Modificação Gráfica  Interativa) .

Observar o desenho da Entrada Deslocada no proprio Grafico de Orbita.

+--------------------------------+

¦                                ¦  Acionando-se a Tecla  SAI

¦                                ¦  provoca a saída do Modo    de

¦                                ¦  Modificação Gráfica Interativa ,

¦                                ¦  retornando ao Menu de Orbitas.

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

+--------------------------------+

¦                                ¦  Para se iniciar a Cronometragem

¦                                ¦  Automática 'a partir da Posição 3,

¦                                ¦  digite  3  e acione a Opção

¦                                ¦             CRON

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

+--------------------------------+

¦**Atencao: Orbita               ¦ O primeiro Alarme ocorrera' na

¦  RM Perna Aprox=305            ¦ Posição  4  e por exemplo a

¦  RM Perna Afast=125            ¦ tecla  APAGA  fixa a Tela  de

¦  Posicao No.=4                 ¦ Alarme .

¦  Manter Rumo=305               ¦

¦  Ate' Pos.:1 > 60 s            ¦

¦  <APAGA>+<CONT>+<SAI>          ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

Tecla  CONT  mostra o Gráfico ,

montado na Opção  GRAF , no

Modo de Visualização .

Pode-se aguardar NOVO ALARME

(na Posição  1 ) mas fora desse

Gráfico, acionando-se para tanto

a Tecla  SAI  .

+--------------------------------+

¦                                ¦  A Tecla  SAI  faz sair do Gráfico

¦                                ¦  de Orbita, no Modo de Visualização

¦                                ¦  e retornar ao Menu de Orbitas.

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦ORBI RMAP PMAP GRAF CRON TPPE   ¦

+--------------------------------+

+--------------------------------+

¦                                ¦  NXT  mostra próxima pagina de Menu.

¦                                ¦  O cancelamento do Cronometro

¦                                ¦  Automático de Orbita poderá   ser

¦                                ¦  feito acionando-se as Opções

¦                                ¦       IAL   ou   FIM

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦CURV VARI IAL   ?   FIM         ¦

+--------------------------------+

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE : Ao se acionar a Opção CRON , alem de se acionar

o CRONOMETRO de Alarmes Automáticos de Orbita,

também ficam desativados todos os demais alarmes

anteriores, por exemplo, de Correções

Automáticas.