# 9.  MÓDULO DE VENTO MÉDIO

## 1. INTRODUÇÃO AO MODULO:

Esse Modulo possibilita o Calculo de Vento Médio, dados:

.  2 ou mais Ventos Componentes

>> informados  ou

>> calculados

na forma

DV - Direção do Vento

VV - Velocidade do Vento

. Não há   limite  para o número de Ventos Componentes que se deseja

informar

. Há  total flexibilidade pois a qualquer instante pode-se

* solicitar o calculo até  o momento do Vento Médio

* solicitar o Vento Total calculado até  o momento, como soma de

todos os Ventos Componentes

* Zerar o Vento Médio e Total

. O Vento Médio Calculado através desse Modulo é  a única maneira

correta

* de se decidir qual o vento que deveremos utilizar dado que temos

>> 2 ou mais ventos

> calculados por meios diversos   ou

> obtidos de formas/fontes diferentes

>> ou ainda por exemplo dado que temos

> um vento de previsão    e

> um vento calculado em vôo como Vento Real

## 2. DESCRIÇÃO

2.1 Sempre deve-se zerar o

. Vento Total e Médio   com a opção

ZERA

antes de começarmos a informar

. os ventos componentes .

2.2 A Introdução a cada vento componente se dá  sempre com a

repetição da opção

VECO

2.3 Entre um vento componente e outro, poderemos acionar  as

opções

VEME     VETO

para obtermos resultados intermediários, se eles forem

necessários.

## 3. MODO DE ACIONAMENTO

Opção   VEME   da pagina  02    do Menu  Principal NAV .

## 4. MENU DO MODULO DE VENTO MÉDIO  com 1 pagina :

+----------------------------+

¦ZERA VECO VEME VETO  ?   FIM¦

+----------------------------+

Tela de Entrada no Modulo de Vento Médio:

+-------------------------------+

¦VENTO MEDIO: 2 ou mais         ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦

+-------------------------------+

Ajuda  (Teclas          AJUDA )  fornecerá  :

+-------------------------------+

¦ZERA Vento Medio/Total         ¦

¦VECO>Vento Componente          ¦

¦VEME>Calc. Vento Medio         ¦

¦VETO>Vento:Soma Total          ¦

¦  ?                            ¦

¦FIM >Retorna Menu              ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦

+-------------------------------+

## 5.  >>  OPÇÃO  ZERA  :

Permite que se inicie um novo calculo de Vento Médio

>>  zerando o Vento total e médio .

Sempre deve ser acionada essa opção antes da utilização da Opção

VECO

para informarmos os novos ventos componentes, para um novo calculo.

## 6.  >>  OPÇÃO  VECO

Permite com repetidos acionamentos dessa opção a introdução dos dados de

cada vento componente na Tela abaixo:

+-------------------------------+

¦Calc.Vento Medio:              ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦Informe> DV=XXX                ¦

¦         VV=XXX                ¦  ... e ao final ...

+-------------------------------¦            +-----+

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------+            +-----+

... faz com que esse vento já  seja somado ao Vento Total permitindo, a

qualquer instante, o uso das opções

VEME     VETO   .

Acionar novamente a opção   VECO   para introduzir mais ventos componentes.

## 7.  >>  OPÇÃO  VEME  :

+-------------------------------+

¦Vento Medio Calculado:         ¦   Tendo-se os Ventos introduzidos ate

¦>> DV=XXX                      ¦   o momento, esssa opcao ja provoca  o

¦>> VV=XXX                      ¦   calculo instantaneo do VENTO MEDIO

¦                               ¦   desses VENTOS COMPONENTES .

¦                               ¦

¦                               ¦   Tecla  APAGA  finaliza esta tela.

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦

+-------------------------------+

## 8. >>  OPÇÃO  VETO  :

Tendo-se introduzidos os ventos componentes, ate' o momento, essa opção

já  provoca o cálculo instantâneo do Vento Soma Total desses ventos

informados:

+-------------------------------+

¦Vento Total Calculado:         ¦

¦>> DV=XXX                      ¦

¦>> VV=XXX                      ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦

+-------------------------------+

## 9  >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna ao Menu do Modulo de onde foi chamado o Modulo de Vento Médio.

### 10. EXEMPLO

Já no Modulo de Vento Médio, acionamos inicialmente a opção

ZERA   .

A seguir, acionamos repetidas vezes a mesma opção

VECO

o que nos dará  as Telas abaixo, de introdução de ventos componentes:

+-------------------------------+

¦Calculo Vento Medio:           ¦

¦                               ¦  Digitamos para  DV = 310º

¦                               ¦               ¦  VV = 13 knot

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦Informe> DV=310                ¦            ¦ENTER¦

¦         VV=13                 ¦            +-----+

+-------------------------------¦               ¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦            +--+--+

+-------------------------------+            ¦VECO ¦

+-----+

+-------------------------------+

¦Calculo Vento Medio:           ¦

¦                               ¦

¦                               ¦   Digitamos  280º    e teclas

¦                               ¦

¦                               ¦

¦Informe> DV=280                ¦

¦         VV=18                 ¦   Digitamos  13    e ...

+-------------------------------¦            +-----+

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦            ¦ENTER¦

+-------------------------------+            +-----+

+-------------------------------+               ¦

¦Vento Medio Calculado:         ¦            +-----+

¦>> DV=293                      ¦            ¦VEME ¦

¦>> VV=15                       ¦            +-----+

¦                               ¦   ... informando até  o momento o

¦                               ¦   Vento Médio ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦VETO ¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦Vento Total Calculado:         ¦               ¦

¦>> DV=293                      ¦               ¦

¦>> VV=30                       ¦

¦                               ¦   ... informando até  o momento

¦                               ¦   o Vento Total

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Calc.Vento Medio:              ¦

¦                               ¦  E introduzimos o ultimo

¦                               ¦  Vento Componente com a opção VECO

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦Informe> DV=260                ¦            ¦ENTER¦

¦         VV=15                 ¦            +-----+

+-------------------------------¦               ¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦            +-----+

+-------------------------------+            ¦VEME ¦

+-----+

+-------------------------------+               ¦

¦Vento Medio Calculado:         ¦               ¦

¦>> DV=282                      ¦               ¦

¦>> VV=14                       ¦

¦                               ¦   ... informando então o Resultado

¦                               ¦   Final  do Vento Médio

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦VETO ¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦Vento Total Calculado:         ¦               ¦

¦>> DV=282                      ¦               ¦

¦>> VV=43                       ¦

¦                               ¦   ... informando então o Resultado

¦                               ¦   Final de Vento Total .

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ZERA VECO VEME VETO   ?   FIM  ¦

+-------------------------------+

-----------------------