3.  MÓDULO DE TABELA DE LOCAIS

1. INTRODUÇÃO AO MODULO

Permite a manutenção da Tabela de Locais quanto a :

. incluir ou inserir  um Local Novo (ou ainda não existente na Tabela

de Locais)

. alterar os dados de um certo Local já  existente na Tabela    de

Locais

. eliminar  algum Local existente na Tabela de Locais .

Dessa maneira, sempre se terá  uma Tabela de Locais exatamente adequada

a cada usuário, cobrindo aqueles Locais realmente úteis como

Aeroportos / Aeródromos e Locais de Apoio ou de Auxilio-Radio .

Os Locais da Tabela de Locais serão úteis para Planos de Vôo, Marcações -

Radio, DME, Mini-Mapas, Correções Automáticas de Proa, Controle de Vôos,

etc .

2.  DESCRIÇÃO

1. Os Dados que podem ser armazenados para cada Local são :

. Latitude ou LAT

. Longitude ou LONG

. Declinação Magnética ou DMG

. Elevação do Aeródromo ou EAD

. Freqüência do Auxilio-Radio ou FREQ

2. Num sentido amplo, Não há  limitações quanto ao numero de Locais que

podem ser armazenados pois primeiramente a memória do Equipamento

HP-48GX pode ser expandida, e é  possível transferir, em segundo lugar,

dados e portanto Locais de outros equipamentos (como PC's) para   a

HP-48GX e vice-versa.

3. Há  uma convenção ou norma para a INTRODUÇÃO de Latitudes, Longitudes

e Declinações Magnéticas:

. para LATITUDES

> SUL   -  valores positivos

> NORTE -  valores negativos

. para LONGITUDES e Declinações MAGNÉTICAS

> OESTE -  valores positivos

> LESTE -  valores negativos  .

Portanto, para o caso brasileiro, na maior parte das vezes as Latitudes

e Longitudes serão positivas.

*** ATENÇÃO : deve se ter cuidado na REGIÃO NORTE, pois a Latitude

poderá  ser negativa  .

EXEMPLOS :

Lat    23 32'40'' S  >>  introduzido como   23,3240

Lat    02 14'07'' N  >>  introduzido como   -2,1407

Long  043 00'13'' W  >>  introduzido como   43,0013

Long  002 17'59'' E  >>  introduzido como   -2,1759

Dmg   18W            >>  introduzido como   18

Dmg   07E            >>  introduzido como   -7

Obs.: para introduzir-se um numero negativo, basta fazer

"numero"   +   Tecla   +/-

sendo que a tecla   +/-  troca o sinal do numero que estiver  no

visor (antes do cursor ou Não) .

Por exemplo:

1  8    +/-    faz introduzir o numero   -18  .

4. Nos resultados apresentados pelo Sistema, igualmente as Latitudes,

Longitudes e Declinações Magnética aparecerão como foram introduzidas,

isto é , conforme a Convenção mencionada anteriormente:

Lat=-33,4451     e'   LAT   33 44' 51' N

Lat=0,0019       e'   LAT   00 00'19'' S

Long=179,1521    e'   LONG 179 15'21'' W

Long=-179,1521   e'   LONG 179 15'21'' E

Dmg=-19          e'   DMG   19 E

Dmg=7            e'   DMG    7 W

Obs.: Esta Convenção devera' ser observada neste Modulo de Tabela de

Locais , em qualquer momento em que se esteja trabalhando   com

coordenadas aritméticas no Modulo Automático de Busca de Solução

de Incógnita e no Modulo de Modificação Gráfica Interativa (Mini-

Mapas com opção de coordenadas na Tela). NA MAIOR PARTE das vezes,

os Resultados Serão apresentados já  com

s >> significando SUL

n >> significando NORTE

w >> significando OESTE

e >> significando LESTE

5. As seguintes mensagens de erro  poderão surgir quando da introdução de

Latitudes, Longitudes, declinações Magnéticas e Elevações de Aeródromos:

. LAT ERRADA     >>  quando LAT maior que  90º ou  LAT  menor que -90º

. LONG ERRADA    >>  quando LONG maior que 180º ou LONG menor que -180º

. DMG ERRADA     >>  quando DMG maior que 80º ou DMG  menor que -80º

. EAD ERRADA     >>  quando EAD maior que 15.000 pés ou EAD menor que

zero

6. Existem 2 tipos de Relatórios que apresentam o conteúdo da Tabela de

Locais :

1- Lista Dados Completos, numa única Tela, de um certo Local

2- Lista os Nomes dos Locais existentes no momento na Tabela de Locais.

Obs.: Nomes com ####  significam Locais que foram desativados  ou

marcados para eliminação  .

7. O nome de um Local deve ter 4 posições alfanuméricas:

XXXY  -  onde  X  significa sempre uma letra maiúscula  sem acentos

e Y  pode significar uma letra maiúscula ou um numero .

Exemplos de nomes de Locais Válidos:

PIRA    ALF1     SBSP

Exemplos de nomes de Locais Inválidos :

pira    AF12     SBS#

8. As seguintes mensagens de erro poderão surgir quando da introdução de

nomes de locais :

LOCAL INVALIDO         >>  quando a regra para nomes de Locais do

item 7 anterior Não foi respeitada

LOCAL JÁ  EXISTE       >>  quando se tenta incluir ou inserir  um

Local já  existente na Tabela de Locais

LOCAL NÃO EXISTE       >>  quando se tenta eliminar ou alterar um

Local que Não existe na Tabela de Locais

3. MODOS DE ACIONAMENTO :

Opção  LOCAI  da pagina  02    do Menu Principal.

4. MENU DO MODULO DE TABELA DE LOCAIS   com 2 paginas:

+--------------------------------+

¦ INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ?  ¦

+--------------------------------¦

¦ FIM                            ¦

+--------------------------------+

+-------------------------------+

¦Tab.LOCAIS>Manutencao          ¦  Tela de Entrada do Modulo de Tabela

¦                               ¦  de Locais, aos ser acionada essa

¦                               ¦  Opção

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

Ajuda (Teclas          AJUDA)  fornecerá  para esse menu :

+-------------------------------+

¦INSERE Local Novo              ¦

¦ELIMINA Local Existe           ¦--------------+

¦ALTERA Dados Local             ¦              ¦

¦LISNO>Lista Nomes Loc.         ¦              ¦

¦LISDA>Lista Dados Loc.         ¦            +---+

¦  ?                            ¦            ¦NXT¦

¦                               ¦            +---+

+-------------------------------¦              ¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦FIM >Retorna Menu              ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦ -------------+

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦FIM                            ¦

+-------------------------------+

5.  >>  OPÇÃO  INSE  :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Indica que vai haver pesquisa de

¦                               ¦  nome na Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦  Digitar o Nome do Local desejado

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Que indica a BUSCA DE UM LOCAL com

¦                               ¦  esse mesmo nome

¦                               ¦

¦                               ¦  ... e se já Não existir esse Local..

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

+-------------------------------+

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Digitar LATITUDE conforme convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LAT(S+,N-)=+-XX,XXXX           ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Digitar LONGITUDE conforme convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LONG(W+,E-)=+-XXX,XXXX         ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Digitar DECLINAÇÃO MAGNÉTICA

¦                               ¦  conforme convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦DMG(W+,E-)=+-XX,X              ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Digitar ELEVAÇÃO DO AERÓDROMO

¦                               ¦  em Pés

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦EAD_ft=XXXXX                   ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦  Digitar FREQÜÊNCIA do Auxilio -

¦                               ¦  Radio, apenas o numero que identi-

¦                               ¦  fica essa FREQÜÊNCIA, Não importando

¦                               ¦  se em MHZ ou KHZ

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦FREQ=XXXX,X                    ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  E se Não houver erro de Introdução

¦                               ¦  dos Dados do NOVO LOCAL recém -

¦4:                             ¦  inserido ...

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦  ... retorna-se ao Menu do Modulo de

¦1:                             ¦  Tabela de Locais junto com a Pilha

+-------------------------------¦  de Calculos

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

6.  >>  OPÇÃO  ELIM  :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Indica que vai haver pesquisa de

¦                               ¦  nome na Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦  Digitar o Nome do Local que se

¦                               ¦  deseja eliminar ...

¦LOCAL=XXXX<                    ¦              +-----+

+-------------------------------¦              ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦              +-----+

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Que indica a BUSCA DO NOME de Local

¦                               ¦  fornecido

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  E se existir esse Nome de Local, o

¦                               ¦  mesmo será' desativado para ser

¦4:                             ¦  eliminado efetivamente quando  da

¦3:                             ¦  limpeza da Tabela de Locais (vide

¦2:                             ¦  Capitulo 10)

¦1:                             ¦  ... retornando ao Menu do Modulo de

+-------------------------------¦  Tabela de Locais juntamente com  a

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦  Pilha de Calculos .

+-------------------------------+

7.  >>  OPÇÃO  ALTE  :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Indica que vai haver pesquisa de

¦                               ¦  nome na Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦  Digitar o Nome do Local que se

¦                               ¦  deseja alterar  ...

¦LOCAL=XXXX<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Que indica a BUSCA DO NOME de Local

¦                               ¦  fornecido.

¦                               ¦  E se existir esse Nome de Local  na

¦                               ¦  Tabela de Locais, seus Dados serão

¦                               ¦  apresentados de maneira semelhante

¦                               ¦  aquela da Opção  INSE

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+

¦Dados do Local:XXXX            ¦  Se necessário, digitar o NOVO VALOR

¦                               ¦  de LATITUDE sobre o antigo, conforme

¦                               ¦  a convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LAT(S+,N-)=+-XX,XXXX           ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Se necessário, digitar o NOVO VALOR

¦                               ¦  de LONGITUDE sobre o antigo, conforme

¦                               ¦  a convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LONG(W+,E-)=+-XXX,XXXX         ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Se necessário, digitar o NOVO VALOR

¦                               ¦  de DECLINAÇÃO MAGNÉTICA sobre   o

¦                               ¦  antigo, conforme a convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦DMG(W+,E-)=+-XX,X              ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦                               ¦  Se necessário, digitar o NOVO VALOR

¦                               ¦  de ELEVAÇÃO DO AERÓDROMO sobre  o

¦                               ¦  antigo

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦EAD_ft=XXXXX                   ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:XXXX            ¦  Se necessário, digitar o NOVO VALOR

¦                               ¦  de FREQÜÊNCIA do Auxilio-Radio

¦                               ¦  sobre o antigo

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦FREQ=XXXX,X                    ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  E se Não houver erro de Introdução

¦                               ¦  dos NOVOS VALORES dos Dados do

¦4:                             ¦  Local solicitado ...

¦3:                             ¦                 ¦

¦2:                             ¦                 ¦

¦1:                             ¦  Retorna-se ao Menu do Modulo de

+-------------------------------¦  Tabela de Locais juntamente com a

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦  Pilha de Calculos .

+-------------------------------+

8.  >>  OPÇÃO  LISNO  :

+-------------------------------+

¦XXXX  XXXX  XXXX  XXXX         ¦  Esta Opção provocara' o surgimento de um

¦XXXX  ####  XXXX  XXXX         ¦  um RELATÓRIO (de uma ou mais paginas)

¦XXXX  XXXX  XXXX  ####         ¦  listando TODOS os Nomes de Locais que

¦####  XXXX  ####  XXXX         ¦  existem na Tabela de Locais

¦XXXX  XXXX  XXXX  XXXX         ¦  XXXX > simboliza o Nome dos Locais

¦XXXX  FIM                      ¦         ativos

+-------------------------------¦  #### > identifica os Locais que foram

¦                               ¦         marcados para serem eliminados

+-------------------------------+         posteriormente, no Modulo de

Inicialização do Sistema (LOCAIS DESATIVADOS) .

+-------------------------------+                 ¦

¦                               ¦  Tecla        CONT

¦                               ¦  apresenta as Telas seguintes desse

¦                               ¦  Relatório de Nomes de Locais, ou se

¦4:                             ¦  não houver mais telas a mostrar,

¦3:                             ¦  retorna ao Menu do Modulo de Tabela

¦2:                             ¦  de Locais juntamente com a Pilha de

¦1:                             ¦  Cálculos .

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

9.  >>  OPÇÃO  LISDA  :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Indica que vai haver pesquisa de

¦                               ¦  nome na Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦  Digitar o Nome do Local cujos dados

¦                               ¦  se deseja visualizar

¦LOCAL=XXXX<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Que indica a BUSCA DO NOME de Local

¦                               ¦  fornecido.

¦                               ¦  E se existir esse Nome de Local  na

¦                               ¦  Tabela de Locais, seus Dados serão

¦                               ¦  apresentados apenas para visualizaçao

¦                               ¦  numa única Tela

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Dados do Local:XXXX            ¦

¦LAT=XX,XXXXp                   ¦

¦LONG=XXX,XXXXp                 ¦

¦DMG=XX,Xp  EAD=XXXXX           ¦       Visualização numa única Tela...

¦FREQ=XXXX,X                    ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦                               ¦  E retorna ao Menu do Modulo de Tabela

¦                               ¦  de Locais juntamente com a Pilha  de

¦                               ¦  Cálculos (bastando utilizar a tecla

¦4:                             ¦  APAGAR ) .

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

10. CANCELANDO O SUB-MODULO DE PESQUISA :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Se se deseja cancelar ou desistir

¦                               ¦  da Pesquisa na Tabela de Locais...

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  ... basta digitar  ZZZZ

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=ZZZZ<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+

¦                               ¦  Retornando ao Menu do Modulo   de

¦                               ¦  Tabela de Locais juntamente com a

¦                               ¦  Pilha de Cálculos.

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

Obs.: Essa Opção de cancelamento poder ' ser utilizada sempre que surgir

a Tela do Sub-Modulo de Pesquisa da Tabela de Locais, mesmo que Não

seja de dentro do Modulo de Tabela de Locais (Opção LOCAI ) .

11.  EXEMPLO

Vamos inicialmente utilizar a Opção   LISNO  :

+-------------------------------+

¦ CALD  ALFE  ANAP  ARAX        ¦  Para Listar os primeiros Nomes de

¦ BOTO  BRAS  FIM               ¦  Locais existentes na Tabela   de
   ¦                               ¦  Locais ...

¦                               ¦

¦                               ¦  ... e observamos o Local de Nome

¦                               ¦  BRAS...

¦                               ¦  e a seguir cancelamos esse relatório

+-------------------------------¦  de Nomes de Locais com a Tecla

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦               CANC

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  E com a Opção  LISDA  informamos

¦                               ¦  esse Nome de Local ...

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=BRAS<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Dados do Local:BRAS            ¦  E após o processamento de BUSCA desse

¦LAT=15,5224s                   ¦  Nome na Tabela de Locais ...

¦LONG=48,0118w                  ¦

¦DMG=18w   EAD=0ft              ¦  ... obtemos a Tela com os dados

¦FREQ=115,9                     ¦  completos do Local BRAS

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦  Tecla  CONT

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦  e finalizamos esta opçao.

+-------------------------------+

Desejamos alterar a DECLINAÇÃO MAGNÉTICA do Local  BRAS     recém -

visualizado. Assim sendo :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦      Opção  ALTE

¦                               ¦  e apenas acionamos ...

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=BRAS<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+

... pois o nome de Local ainda é  aquele da Opção  LISDA .

E após o processamento de Busca na Tabela de Locais ...

+-------------------------------+

¦Dados do Local:BRAS            ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  E apenas ...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LAT(S+,N-)= 15,5224<           ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+  ... para manter o Valor de LATITUDE

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:BRAS            ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  E apenas ...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LONG(W+,E-)=  48,0118<         ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦  ... para manter o valor de LONGITUDE

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:BRAS            ¦

¦                               ¦  E digitamos o NOVO VALOR +18,7

¦                               ¦  de DECLINAÇÃO MAGNÉTICA sobre   o

¦                               ¦  antigo, conforme a convenção

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦DMG(W+,E-)=+18,7<              ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:BRAS            ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦  E apenas ...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦EAD_ft=    0<                  ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦  ... para manter o valor de ELEVAÇAO

+-------------------------------+  do AERODROMO   ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:BRAS            ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  E apenas ...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦FREQ= 115,9<                   ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦  ... para manter o Valor de FREQUENCIA

+-------------------------------+  do Auxilio-radio desse Local ...

... retornando ao Menu do Modulo de Tabela de Locais .

Desejamos eliminar o Local  CALD     visto na primeira Tela da Opção

LISNO .

Na verdade, neste momento vamos marcar esse Nome de Local tornando-o

desativado , local esse que será' efetivamente eliminado na inicialização

do Sistema .

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Utilizando então a Opção  ELIM

¦                               ¦  informamos esse nome de Local para

¦                               ¦  marcar para posterior eliminaçao

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=CALD<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  E após o processamento de BUSCA desse

¦                               ¦  Local na Tabela de Locais ...

¦                               ¦

¦4:                             ¦  ... retornamos ao Menu do Modulo de

¦3:                             ¦  Tabela de Locais juntamente com   a

¦2:                             ¦  Pilha de Calculos, o que nos indica

¦1:                             ¦  que esse Local já  foi dessa forma

+-------------------------------¦  marcado para Eliminação .

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦ ####  ALFE  ANAP  ARAX        ¦  Como ilustração, voltamos a acionar

¦ BOTO  BRAS  FIM               ¦  a Opção  LISNO  e na primeira Tela

¦                               ¦  podemos já  notar que o Local CALD

¦                               ¦  não mais aparece, mas em seu lugar

¦                               ¦  vê-se a marca  ####   que indica

¦                               ¦  a sua futura eliminaçao quando  da

¦                               ¦  limpeza da Tabela de Locais   com o

+-------------------------------¦  Modulo de Inicializaçao do Sistema.

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  Tecla  CONT  mostra a segunda  e

¦                               ¦  ultima Tela desse relatório de nomes

¦                               ¦  de Locais (se existir).   Notar a

¦                               ¦  palavra FIM  indicando o fim desse

¦                               ¦  Relatório.

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  Tecla  CONT  faz retornar ao Menu

¦                               ¦  do Modulo de Tabela de Locais

¦                               ¦

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

Desejamos incluir ou inserir um Local NOVO na Tabela de Locais :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS:               ¦

¦                               ¦  Utilizando então a Opção  INSE

¦                               ¦  para inserir os dados do Local ALFE

¦                               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=ALFE<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

¦

+-------------------------------+               ¦

¦LOCAL JA  EXISTE               ¦

¦                               ¦  E por engano digitamos o Nome de um

¦                               ¦  Local já  existente

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦LOCAL=ALFE<                    ¦

+-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦LOCAL JA  EXISTE               ¦

¦                               ¦  Basta fazermos a correção redigi-

¦                               ¦  tando o Nome correto e ...

¦                               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦LOCAL=CAXI<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦            ¦ENTER¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦            +-----+

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Dados do Local:CAXI            ¦  E após o processamento de Busca

¦                               ¦  desse Local na Tabela de Locais,

¦                               ¦  chegamos  à primeira Tela com dado

¦                               ¦  do Local a fornecer. Digitamos   a

¦                               ¦  LATITUDE, conforme a convençao, e...

¦                               ¦              +-----+

¦LAT(S+,N-)=+22,4636<           ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦  Digitamos a LONGITUDE do NOVO LOCAL

¦                               ¦  (observar que essa Longitude digitada

¦                               ¦  e' absurda!!)

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LONG(W+,E-)=+243,2000<         ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦

¦                               ¦  Digitamos a DECLINAÇÃO MAGNÉTICA

¦                               ¦  do NOVO LOCAL conforme convenção

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦DMG(W+,E-)=+18,5<              ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦

¦                               ¦  E digitamos (também por engano)

¦                               ¦  uma ELEVAÇÃO DE AERÓDROMO absurda!!

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦EAD_ft=30000<                  ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦

¦                               ¦  E por fim digitamos a FREQÜÊNCIA

¦                               ¦  Auxilio-Radio desse Novo Local

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦FREQ=   0<                     ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦  E como houve erro na Introdução  dos

¦                               ¦  dados desse Local, repete-se nova -

¦                               ¦  mente a seqüência de Telas de dados

¦                               ¦  de Entrada

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LAT(S+,N-)= 22,4636<           ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦LONG ERRADA                    ¦  E surge o primeiro ERRO cometido,

¦                               ¦  com a LONGITUDE

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦LONG(W+,E-)= 243,2000<         ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦LONG ERRADA                    ¦  Corrigimos esse erro bastando

¦                               ¦  redigitar o valor correto de

¦                               ¦  LONGITUDE

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦LONG(W+,E-)=  43,2000<         ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦

¦                               ¦  A próxima Tela mostra que nesse caso

¦                               ¦  não há  erro de Introdução de dados

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦DMG(W+,E-)= 18,5<              ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦EAD ERRADA                     ¦  E numa nova rodada de Telas,

¦                               ¦  surge o segundo erro cometido!!

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦EAD_ft=30000<                  ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦EAD ERRADA                     ¦

¦                               ¦  Fazemos a correção e ...

¦                               ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦EAD_ft= 2450<                  ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦Dados do Local:CAXI            ¦

¦                               ¦  E aparece a ultima Tela de Dados

¦                               ¦  do Novo Local sem mensagem de erro,

¦                               ¦  e portanto basta um ...

¦                               ¦                 ¦

¦                               ¦              +-----+

¦FREQ=   0,0                    ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦                 ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  ... retornando ao Menu do Modulo de

¦                               ¦  Tabela de Locais juntamente com  a

¦                               ¦  Pilha de Cálculos .

¦4:                             ¦              ¦

¦3:                             ¦              ¦

¦2:                             ¦            +---+

¦1:                             ¦            ¦NXT¦

+-------------------------------¦            +---+

¦INSE ELIM ALTE LISN LISD  ?    ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦              ¦

¦3:                             ¦  Finalmente, a Opção  FIM  retorna

¦2:                             ¦  à  Tela de Entrada daquele Modulo

¦1:                             ¦  (se existir) de onde se chamou o

+-------------------------------¦  Modulo de Tabela de Locais .

¦FIM                            ¦

+-------------------------------+