- MÓDULO TRIÂNGULO DE VENTO

3   CASOS AUTOMÁTICOS COM OU SEM GRÁFICOS

Descrição: Permite solucionar qualquer caso de Triângulo de Vento em poucos segundos, bastando fornecer apenas aqueles dados conhecidos .

DADOS (a fornecer ou de Resposta) :

. PV  -  Proa Verdadeira

. VA  -  Velocidade Aerodinâmica  (sem restrição de unidades)

. RV  -  Rumo Verdadeiro

. VS  -  Velocidade no Solo (sem restrição de unidades)

. DV  -  Direção do Vento

. VV   -  Velocidade do Vento (sem restrição de unidades)

Obs.: Apesar de não haver no caso do CÁLCULO DO TRIÂNGULO DE VENTO

ISOLADO restrição de unidades  para a VELOCIDADE  (knot, kmh, etc.) ,

as  3  velocidades deverão ser expressas na mesma unidade .

MODOS DE ACIONAMENTO :

Opções  VENT   >  sem gráfico ,   e  VENG  >  com gráfico  ,  ambas na página  2  do Menu Principal  NAV  (funções Navegadora, Cálculos, Acompanhamento de Vôo  , Procedimentos IAL, Órbitas, Controle de Vôos, etc . ) .

teclas de opções

sob a Tela

1               2              3              4              5              6

Após o acionamento de qualquer uma das duas opções acima, teremos:

Tela de Dados

Utilize as teclas

para mover o cursor até  os campos  que

interessa preencher ou alterar.

Efetive a introdução de dados, ao final.,  com

a Tecla     ENTER  .

Apenas, devem ser preenchidos ou fornecidos os dados conhecidos  e a escolha se fará automaticamente .

Assim em cada um dos três casos, os dados não-conhecidos e portanto deixados   com valor  ZERO  serão por exemplo:

1º Caso - Planejamento   2º Caso - Conseqüência   3º Caso - Execução

PV=0  (?)   =  0                  PV=XXX  = 350             PV=XXX = 131

VA=XXX  =  90                VA=XXX  = 90               VA=XXX = 145

RV=XXX   = 150               RV=0 (?)   = 0                 RV=XXX = 135

VS=O (?)    = 0                  VS=0 (?)    = 0                 VS=XXX = 140

DV=XXX   = 180              DV=XXX  = 190              DV=0 (?)  = 0

VV=XX      = 10               VV=XX      = 20               VV=0 (?)   = 0

Respostas                       Respostas                        Respostas

PV=XXX° =  153º           RV=XXXº =  354º         DV=XXXº =  070º

VS=XXX   =  81             VS=XXX =  109            VV=XXX =  11

CD=XXº =  3º

TELAS DE ENTRADA DE DADOS (ambas as  opções) opções):

TELAS DE RESPOSTA (Modo Não-Gráfico  e também Modo Gráfico)

TELAS DE RESPOSTA (Apenas Modo Gráfico )

Observações sobre casos específicos:

Ao se estar resolvendo o 2º Caso de Triângulo de Vento, quando a  PV=000º ,  então  na   verdade fazer  PV=360º ,  para não haver confusão com o  1º  Caso de Triângulo de Vento.

EXEMPLO:  Digamos que queremos conhecer o vento real à partir dos dados seguintes :

PV = 020º       VA = 110 knot      RV = 360º    VS = 95 knot  .

Partindo-se da Tela Inicial acionada pela Tecla  NAV ....

... e acionando-se a Tecla  NXT  ou  PG+  ...

... chega-se à segunda página do Menu Principal,

onde nela acionamos a seguir a tecla de Opção logo

abaixo de  VENG  (Opção Triângulo de Vento com

Gráficos)...

... que apresentará a Tela de Introdução de Dados,

onde nela já colocamos o que nos é conhecido nesse

problema , e após essa introdução já acionamos  a

tecla  ENTER ...

... quando aparecerá a  1a. Tela de Resposta (comum

a ambas as opções de Triângulo de Vento)

e com a tecla   CONT ...

... se chega finalmente à 2a. e última tela de resposta,

já mostrando o gráfico solução do Triângulo   de

Vento  proposto (por exemplo, dentro do Módulo de

Modificação Gráfica Interativa) .

A Tecla  ON  faz sair do  Módulo de Modificação Gráfica Interativa,  e  portanto  faz voltar ao Menu Principal NAV .

-------------------------------------------------------------------