- CÁLCULOS E CONVERSÕES

. Permite a utilização do Módulo Automático de Busca de Solução   de

Incógnita , tornando extremamente simples a sua utilização para qual-

quer tipo de cálculo aeronáutico, nesta e em próximas versões.  Para

tanto, basta acionar a opção    CALCU  .

. Permite também, em qualquer ponto do Sistema, o acionamento da tecla

CONV  que apresentará  um MENU com múltiplas paginas contendo

Unidades de medida a serem convertidas entre si .

1. DESCRIÇÃO

1- Os seguintes CÁLCULOS poderão ser utilizados de imediato:

>> Marcações-Rádio Sucessivas

>> Velocidade Aerodinâmica

>> Altitude-Verdadeira

>> Altitude-Densidade

>> Tempo de Vôo

>> Calculo de Combustível

>> TAS - Velocidade Verdadeira

>> SAT - Temperatura Verdadeira

>> Numero Mach

>> Distância e Rumo Verdadeiro

2- E' importante lembrar que no presente caso nos referimos a CÁLCULOS

ISOLADOS . Esses mesmos CÁLCULOS e outros ainda poderão estar sendo

utilizados e acionados nos demais Módulos .

3- As Conversões de unidades poderão ser feitas entre quaisquer uni-

dades abaixo, desde que naturalmente pertencentes ao mesmo grupo

ou tipo de unidade :

>> Velocidades: nos, km/h, m/s, ft/min, etc.

>> Tempo: s, min, h, dia, ano, etc.

>> Distância: m, ft, nm, km, etc.

>> Volume: l, gal, m3, etc.

>> Temperatura:  C,  F ,  etc.

>> Peso: kg, lb, etc.

>> pressão: inHg, mBar, etc.

2. MODO DE ACIONAMENTO

2.1  >>  OPÇÃO  CALCU   da Pagina  02    do Menu Principal (NAV)

para acionar os CÁLCULOS ISOLADOS .

2.2  >>  TECLA  CONV (diretamente) :

Para acionar o Menu de Unidades e Funções. Deve-se utilizar

a tecla   -MENU   para retornar ao Menu em que se estava antes

de ser acionada a tecla  CONV .

3. MENUS DE CÁLCULOS ISOLADOS E CONVERSÕES DE UNIDADES

3.1  MENU DE CÁLCULOS ISOLADOS

+---------------------------------+

¦ MASU  VIVA   AV   AD   TV  COMB ¦

+---------------------------------¦

¦ TAS   SAT  NMAC  DTRV  ?   FIM  ¦

+---------------------------------+

3.2  MENU DE CONVERSÕES DE UNIDADES

+---------------------------------------+

¦ KNOT  KPH   MPH   FT/MI   FT/S  M/MIN ¦

+---------------------------------------¦

¦ M/S   H     MIN   S       D     YR    ¦

+---------------------------------------¦

¦ NMI   KM    MI    FT      M     CM    ¦

+---------------------------------------¦

¦ POL   L     GAL   M^3     CM^3  FT^3  ¦

+---------------------------------------¦

¦ PO^3   C     F    KG      LB    MBAR  ¦

+---------------------------------------¦

¦ INHG  >HMS  HMS>  HMS+    HMS-  UVAL  ¦

+---------------------------------------¦

¦ FIX   >TAG  DTAG  %       %CH   %T    ¦

+---------------------------------------+

3.3  TELA DE ENTRADA NO MODULO DE CÁLCULOS ISOLADOS

+-------------------------------+

¦Mod. Calc. Isolados            ¦

¦Opcao e <CONT> >> Fim          ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦MASU VIVA  AV  AD  TV  COMB    ¦

+-------------------------------+

Ajuda (Teclas            AJUDA  )  fornecera' para cada pagina de Menu

+-------------------------------+

¦MASU> Marc. Sucessivas         ¦

¦VIVA> VI, VA                   ¦

¦ AV > Altit. Verdad.           ¦

¦ AD > Altit.Densid.            ¦               +---+

¦ TV > Tempo de Vôo             ¦---------------¦NXT¦

¦COMB> Calc. Combust.           ¦               +---+

¦                               ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦MASU VIVA  AV  AD  TV  COMB    ¦                 ¦

+-------------------------------+                 ¦

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦TAS > Veloc. Verdad.           ¦                 ¦

¦SAT > Temper.  C Verdad.       ¦                 ¦

¦NMAC> No. Mach                 ¦                 ¦

¦DTRV> Dist.nm-Rumo Verd.       ¦                 ¦

¦ ?                             ¦              +-----+

¦FIM > Retorna Menu             ¦              ¦AJUDA

¦                               ¦              +-----+

+-------------------------------¦-----------------+

¦TAS  SAT  NMAC  DTRV  ?  FIM   ¦

+-------------------------------+

3.3.1  >>  OPÇÃO  MASU  :

A seguinte observação valerá  para qualquer tipo de cálculo dentro  do

Modulo Automático de Busca de solução de Incógnita :

Tendo a tela abaixo,

+-------------------------------+

¦Mod. Calc. Isolados            ¦

¦Opçao e <CONT> >> Fim          ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  ... iremos acionar a TECLA logo

¦                               ¦  abaixo da opção  marcada no visor...

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦MASU VIVA  AV   AD   TV  COMB  ¦

+-------------------------------+          que sao as teclas para   o

+--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+             acionamento de opcoes   de

+--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+             qualquer página de um Menu

...então aparecerá  a tela abaixo com as variáveis do CÁLCULO    DE

MARCAÇÃO SUCESSIVA  em fundo claro   indicando se tratar de menu    de

variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  { 'DE=HMS3(HMS2(...       ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE  -+-----  Em fundo claro, indicando se

+-------------------------------+       tratar de Menu de Variáveis

Vemos assim 6 VARIÁVEIS	do Calculo de Marcações Sucessivas :

. VEL   - Velocidade da Aeronave

. MR1   - 1a. MARCAÇÃO Relativa com a Estação

. HOR1  - Horário da 1a. MARCAÇÃO MR1 na forma hh,mmss

. MR2   - 2a. MARCAÇÃO Relativa com a Estação

. HOR2  - Horário da 2a. MARCAÇÃO MR2 na forma hh,mmss

. DE    - Distancia da Estação sintonizada .

E normalmente, as 5 primeiras variáveis serão os dados de ENTRADA .

Para fornecer os dados de entrada, basta digitar o numero desejado e logo

em seguida pressionar a tecla abaixo da opção-variável correspondente .

Por exemplo :

+-------------------------------+

¦VEL: 110,00                    ¦

+-------------------------------¦     +-+   +-+   +-+

¦                               ¦     ¦1¦   ¦1¦   ¦0¦

¦4:                             ¦     +-+   +-+   +-+

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦  ... e a tecla sob a opções  VEL

¦1:                             ¦  provocará  a confirmação, na tela

+-------------------------------¦  ao lado, da informação digitada para

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦  Velocidade da Aeronave , garantindo

+-------------------------------+  maior segurança de uso .

Isso deverá  ser repetido para as outras variáveis de entrada restantes .

Então, suponhamos um exemplo de MARCAÇÃO sucessiva como abaixo:

. VEL  = 110

. MR1  = 087

. HOR1 = 12,47

. MR2  = 092

. HOR2 = 12,55 .

Se solicitarmos ajuda dentro do Modulo Automático de Busca de solução de

Incógnita, com as teclas          AJUDA ,iremos obter uma confirmação  dos

valores atuais das variáveis desta página do menu :

+-------------------------------+

¦EQ:  { 'DE=HMS3(HMS2(...       ¦

¦VEL:  110,00                   ¦

¦MR1:  87,00                    ¦

¦HOR1:  12,47                   ¦  ... e acionando a tecla

¦MR2:  92,00                    ¦

¦HOR2:  12,55                   ¦

¦DE:  XXX,XX                    ¦

+-------------------------------¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦  e a opção     DE   provocaremos

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Solving for DE ...             ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦  ... indicando o processamento

¦4:                             ¦  Automático para a busca    de

¦3:                             ¦  solução para a variável

¦2:                             ¦  DE - Distancia da estação

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Zero                           ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦

¦4:                             ¦  ... e logo a seguir já  aparecendo

¦3:                             ¦  o resultado do cálculo para

¦2:                             ¦  DE = 168,05

¦1:                DE: 168,05   ¦

+-------------------------------¦  Se tivermos considerado VEL em knot

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦  então esse valor de DE será' em nm.

+-------------------------------+

Em resumo, de 6 variáveis ou dados, fornecemos 5 e obtivemos o 6º. Porem,

a ordem não e' importante, apenas que o dado desconhecido devera' ser  o

ultimo a ser acionado como opções tendo antes a tecla

.

Se tivéssemos 4 variáveis, forneceríamos os valores de 3 e iríamos obter

a resposta da 4a. variável desconhecida, qualquer que seja ela entre  as

4 variáveis . Sendo que ESSA REGRA SEMPRE VALERÁ  para qualquer calculo

dentro do Modulo Automático de Busca de solução de Incógnita .

Por ultimo, para se abandonar o Modulo Automático de Busca de solução de

Incógnita e retornar ao Menu do Modulo de CÁLCULOS Isolados, basta acionar

a tecla  <CONT>  .

Observações sobre o Calculo de Marcações Sucessivas :

. esse calculo sempre fornecerá  a distância para a Estação  no

Horário HOR2

. para CÁLCULOS com tempos cronometrados e Não horários, fazer por

exemplo

> HOR1 = zero

> HOR2 = 00,minseg --->  tempo cronometrado. Por exemplo,

0,1230   --->  significara' 12 minutos e 30 segundos .

> Se fizemos

VEL = 60

Então    DE = tempo em minutos decimais de Vôo ate' a estação ,

no instante  HOR2

. esse cálculo, ao contrário daqueles CÁLCULOS do Modulo de Marcações

Cruzadas, não irá  fornecer as coordenadas da aeronave

. finalmente, com o uso desse calculo Automático de Marcações Sucessivas,

não haverá    mais sentido em decorarmos formulas aproximadas  e

diversos  métodos  tais como

. marcações-dobradas

. MR inicial 030  /  330   ou    060  /  300

. processo dos 30 graus , 60 graus, do través,  etc.

pois tudo se resumirá daqui para a frente no fornecimento dos dados

corretamente através das opções

VEL   MR1    HOR1    MR2    HOR2

para então obtermos rapidamente

DE - distancia da estação.

3.3.2  >>  OPÇÃO  VIVA  :

De maneira absolutamente semelhante 'a opções  MASU  , teremos o calculo

tradicional de VI dada a VA com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  { VIVIA1  { VI  AP  T ... ¦  VI   - Velocidade Indicada

+-------------------------------¦  AP   - Altitude Pressão

¦                               ¦  TFL  - Temperatura em graus centi-

¦4:                             ¦         grados, no FL

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ VI  AP   TFL   VA  FIX        ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.3  >>  OPÇÃO  AV  :

De maneira absolutamente semelhante  à opção   MASU  , teremos o calculo

tradicional de Altitude Verdadeira com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  { AV1     { AP TFL AV ... ¦  AP   - Altitude Pressão

+-------------------------------¦  TFL  - Temperatura em graus centi-

¦                               ¦         grados, no FL

¦4:                             ¦  AV   - Altitude Verdadeira

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opção  estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ AP  TFL  AV   FIX             ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.4  >>  OPÇÃO  AD  :

De maneira semelhante  à opção   MASU  , teremos o calculo  de Altitude Densidade com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  { 'AD =  AP  + TFL ...    ¦  AP   - Altitude Pressão

+-------------------------------¦  TFL  - Temperatura em graus centi-

¦                               ¦         grados, no FL

¦4:                             ¦  AD   - Altitude Densidade

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ AP  TFL  AD   FIX             ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.5  >>  OPÇÃO  TV  :

De maneira semelhante  à opção   MASU  , teremos o calculo  de Tempo    de  Vôo   com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  {  DIST    VEL    /   ... ¦  VEL  - Velocidade da Aeronave

+-------------------------------¦  DIST - Distancia percorrida  pela

¦                               ¦         Aeronave no tempo TV

¦4:                             ¦  TV   - Tempo de Vôo

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ VEL DIST  TV  FIX             ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.6  >>  OPÇÃO  COMB  :

De maneira semelhante 'a opções  MASU  , teremos o calculo  de Combustível Gasto  com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  {  COMBU   CONS   /   ... ¦  COMBU- Combustível Gasto em TV

+-------------------------------¦  CONS - Consumo Horário de Combustível

¦                               ¦         da Aeronave

¦4:                             ¦  TV   - Tempo de Vôo

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ COMB CONS TV  FIX             ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.7  >>  OPÇÃO  TAS   :

De maneira semelhante 'a opções  MASU  , teremos o calculo  de Velocidade  Verdadeira  com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  {  ' TAS  =  VA  *  ...   ¦  VA   - Velocidade Aerodinâmica

+-------------------------------¦  TAS  - Velocidade Verdadeira    da

¦                               ¦         Aeronave

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ VA   TAS  FIX                 ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.8  >>  OPÇÃO  SAT   :

De maneira semelhante à opção  MASU  , teremos o cálculo  de Temperatura Verdadeira  com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  {  ' SAT  =  TAT -  ...   ¦  VA   - Velocidade Aerodinâmica

+-------------------------------¦  TAT  - Temperatura Indicada  ou

¦                               ¦         Total

¦4:                             ¦  SAT  - Temperatura Verdadeira

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ VA   TAT  SAT  FIX            ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.9  >>  OPÇÃO  NMAC  :

De maneira semelhante à opção  MASU  , teremos o cálculo  de Número      Mach   com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  {  ' VA   = NMAC *  ...   ¦  NMAC - Numero Mach

+-------------------------------¦  TFL  - Temperatura Indicada  no

¦                               ¦         FL

¦4:                             ¦  VA   - Velocidade Aerodinâmica

¦3:                             ¦  FIX  - numero de casas decimais e

¦2:                             ¦         após essa opções estabelece

¦1:                             ¦         assim a precisão de apresen-

+-------------------------------¦         tação dos valores das varia-

¦ NMAC  TFL  VA  FIX            ¦         veis  .

+-------------------------------+

3.3.10  >>  OPÇÃO  DTRV  :

De maneira semelhante  à opção   MASU  , teremos o calculo  de Distancia em nm e Rumo Verdadeiro  entre 2 pontos cujas coordenadas serão fornecidas

conforme a convenção aritmética para latitudes e longitudes  e  com o seguinte conjunto de variáveis :

+-------------------------------+

¦EQ:  {  DTRV   {   CONT   ...  ¦  LAT1 - Latitude do Ponto 1

+-------------------------------¦  LON1 - Longitude do Ponto 1

¦                               ¦  LAT2 - Latitude do Ponto 2

¦4:                             ¦  LON2 - Longitude do Ponto 2

¦3:                             ¦  DTRV - Após a introdução das coorde-

¦2:                             ¦         nadas dos 2 pontos, deve-se

¦1:                             ¦         acionar esta opção  para então

+-------------------------------¦         se obter as respostas conforme

¦ LAT1 LON1 LAT2 LON2 >HMS HMS>           a tela abaixo (após acionar a

+-------------------------------+         tecla NXT ou PG+ )...

+-------------------------------+

¦Dist = XXXX nm                 ¦

¦RV 1 > 2 = XXX                 ¦   ... que nos dará  a distancia em

¦                               ¦   nm entre os 2 pontos e o Rumo

¦                               ¦   Verdadeiro do ponto 1 para o ponto 2

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ DTRV LAT LONG  HOR2 DATA EXPR=¦

+-------------------------------+

3.3.11  >>  OPÇÃO  FIM   :

Esta opção  faz retornar ao Menu do Módulo de onde foi chamado este

Módulo de CÁLCULOS Isolados .

3.4  REGRA PARA CONVERSÃO DE UNIDADES

A seqüência a seguir sempre deverá  ser seguida totalmente ou em parte

para de uma maneira instantânea realizarmos transformações entre unidades

coerentes (ou do mesmo grupo) :

1o. - digitar o numero inicial em cuja unidade de medida ele nos seja

conhecido;

2o. - acionar simplesmente a opção  que corresponde a essa unidade

conhecida ou original ;

3o. - aparecerá

numero _ unidade original

informando tratar-se já de um número com sua unidade correspon-

dente original ;

4o. - para fazer a CONVERSÃO, basta apenas fazer o acionamento

> da tecla

e

> da opção  que corresponde  à unidade destino, isto é ,  à

unidade para a qual desejamos fazer a CONVERSÃO .

3.4.1  EXEMPLO

Ao acionar a tecla  CONV     aparecerá

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦   ... digitando-se  100   e    a

¦4:                             ¦   opção     +---+

¦3:                             ¦             ¦MPH¦ (milhas terrestres

¦2:                             ¦             +---+  por hora)

¦1:                             ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ KNOT KPH  MPH FT/MI FT/S M/MIN¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦---------------+

¦                               ¦

¦4:                             ¦  ... e se fizermos

¦3:                             ¦            +-----+

¦2:                             ¦            ¦KPH  ¦

¦1:                 100_mph     ¦            +-----+

+-------------------------------¦               ¦

¦ KNOT KPH  MPH FT/MI FT/S M/MIN¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦---------------+

¦                               ¦

¦4:                             ¦   ... já obtendo de imediato    a

¦3:                             ¦   resposta da CONVERSÃO para

¦2:                             ¦   quilômetros por hora

¦1:              160,93_kph     ¦  ... e se fizermos ainda

+-------------------------------¦            +-----+

¦ KNOT KPH  MPH FT/MI FT/S M/MIN¦            ¦KNOT ¦ (Nos)

+-------------------------------+            +-----+

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦---------------+

¦                               ¦

¦4:                             ¦  ... obtendo por sua vez a CONVERSÃO

¦3:                             ¦  para nos

¦2:                             ¦

¦1:               86,90_knot    ¦

+-------------------------------¦

¦ KNOT KPH  MPH FT/MI FT/S M/MIN¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  ... e fazendo

¦                               ¦  5 X a tecla  NXT  (PG+ : pag.a mais)

¦                               ¦  ou então 2 X as teclas

¦4:                             ¦                +----+(PG- : pagina de

¦3:                             ¦              + ¦NXT ¦ menu a menos)

¦2:                             ¦                +----+

¦1:               86,90_knot    ¦  iremos obter a pagina/linha de Menu

+-------------------------------¦  de CONVERSÃO ao lado

¦INHG >HMS HMS> HMS+ HMS- UVAL  ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦                               ¦  ... e acionando a opção

¦                               ¦           UVAL

¦                               ¦  retiramos a unidade do número.

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                    86,90    ¦

+-------------------------------¦

¦INHG >HMS HMS> HMS+ HMS- UVAL  ¦

+-------------------------------+

3.4.2  RESUMO DAS OPÇÕES DO MENU DE CONVERSÕES DE UNIDADES:

Opção  KNOT    - Unidade de Velocidade : nos

Opção  KPH     - Unidade de Velocidade : km/hora

Opção  MPH     - Unidade de Velocidade : milhas terrestres/hora

Opção  FT/MI   - Unidade de Velocidade : pés/minuto

Opção  FT/S    - Unidade de Velocidade : pés/segundo

Opção  M/MIN   - Unidade de Velocidade : metros/minuto

Opção  M/S     - Unidade de Velocidade : metros/segundo

Opção  H       - Unidade de Tempo : hora decimal

Opção  MIN     - Unidade de Tempo : minuto decimal

Opção  S       - Unidade de Tempo : segundo decimal

Opção  D       - Unidade de Tempo : dia decimal

Opção  YR      - Unidade de Tempo : ano decimal

Opção  NMI     - Unidade de Distancia : milha náutica

opção  KM      - Unidade de Distancia : quilometro

opção  MI      - Unidade de Distancia : milha terrestre

opção  FT      - Unidade de Distancia : pé

opção  M       - Unidade de Distancia : metro

opção  CM      - Unidade de Distancia : centímetro

opção  POL     - Unidade de Distancia : polegada - aparece como in

opção  L       - Unidade de Volume : litro

opção  GAL     - Unidade de Volume : galão

opção  M^3     - Unidade de Volume : metros cúbicos

opção  CM^3	   - Unidade de Volume : centímetros cúbicos

opção  FT^3    - Unidade de Volume : p‚s cúbicos

opção  PO^3    - Unidade de Volume : polegadas cubicas - aparece  como

in^3

opção   C      - Unidade de Temperatura : graus centígrados

opção   F      - Unidade de Temperatura : graus farenheit

opção   KG     - Unidade de Peso : quilogramas

opção   LB     - Unidade de Peso : libras

opção   MBAR   - Unidade de Pressão : milibares

opção   INHG   - Unidade de Pressão : polegadas de mercúrio

FUNÇÕES ADICIONAIS :

OPÇÃO   >HMS   - transforma

. hora decimal em horas,minutos segundos (hh,mmss)

ou

. graus decimais em graus,minutos segundos (gg,mmss)

opção   HMS>   - o inverso da função anterior, isto e' :

transforma

. horas,minutos segundos (hh,mmss) em horas decimais

ou

. graus,minutos segundos (gg,mmss) em graus decimais

opção   HMS+   - soma diretamente

. horas,minutos segundos (hh,mmss)

ou

. graus,minutos segundos (gg,mmss)

opção   HMS-   - subtrai diretamente

. horas,minutos segundos (hh,mmss)

ou

. graus,minutos segundos (gg,mmss)

opção   UVAL   - retira a unidade do numero no visor

opção   FIX    - numero de casas decimais mais essa opções estabelece

a precisão fixa de apresentação de números na Pilha

de CÁLCULOS ou em algumas telas de dados.

opção   >TAG   - numero + ENTER + "alfanumérico" + ENTER + >TAG

faz colocar rotulo no numero.

opção   DTAG   - retira o rotulo do numero.

opção   %      - porcentagem + ENTER + numero + ENTER +  DTAG

fornecera' a porcentagem acima do numero acima.

opção   %CH    - número1 + ENTER + número2 + ENTER +  %CH

fornecera' a variação percentual do número1 para o

número2.

opção   %T     - número1 + ENTER + número2 + ENTER +  %T

fornecera' quanto porcentualmente o número1 represen-

ta do número2.