6. MODULO DME COMPLETO

1. INTRODUÇÃO AO MODULO :

Esse é  um Modulo DME Completo porque cobre todas as possibilidades   e

situações de Marcações com Estações DME, permitindo:

.  visar situações práticas ou mesmo teóricas, possibilitando que  a

origem (conhecida) de um problema de Marcação DME seja

>>  A Estação DME  que é  o caso mais pratico e único quando   se

tratar do uso de Marcações DME dentro do Modulo de Correções

Automáticas de Proa , para efeito de correção de deriva dado

o Vento Real recém - encontrado

>>  A Aeronave quando se tem certeza (em termos práticos    e

teóricos) da Posição da Aeronave, desejando-se então  à partir

disso conhecer-se a Real Localização da Estação DME sintonizada,

talvez como verificação e checagem de informações recebidas dos

instrumentos de Bordo ou mesmo como parte da Resolução Teórica

de Problemas .

.  Ligação Automática com o Modulo de Correções Automáticas de Proa ,

quando necessário

.  Alternativa de rápida designação de Estação DME uma vez que já  se

tenha escolhido essa Estação com a Opção

ESCE

utilizando, após, já  no Modulo DME, a Opção

EST1  ou  EST2

ou seja ainda, uma vez que essa Estação DME já  faça parte do

Planejamento Atual  (Opção  PLN)

.  Permite várias possibilidades de determinação do horário da Marcação

DME, inclusive automática, sem necessidade de acionar nenhuma tecla

.  Há  total liberdade de escolha de Estação DME, se não for possível

a rápida designação dela. Para tanto, basta utilizar a Opção

OUTR  .

.  Alem da Opção de uso de Estações já  cadastradas, permite com  a

Opção

DMEI

Cálculos Isolados envolvendo Marcação DME, fornecendo no momento

dessa Opção as coordernadas do Ponto de Origem (Aeronave   ou

Estação) para então obter ao final a SOLUÇÃO DO PROBLEMA .

.  Do ponto de vista do Modulo de Correções Automáticas de Proa ,

permite varias formas de solução

>>  para uso na Correção de Proa      ou

>>  para verificação e checagem de instrumentos de bordo

.  Apesar de não fazer parte rigorosamente do Problema de Marcação DME,

ainda assim oferece a alternativa de informar que estamos

>>  sobre uma Radial (sendo esse o caso legitimo DME)

ou então

>>  que estamos sobre uma LPM, ou Linha de Posição Magnética  .

Se o caso é  Radial, naturalmente haverá  a pergunta sobre qual é

essa Radial.

Se, por outro lado, o caso é  de LPM, estaremos implicitamente

definindo essa Linha de Posição Magnética bastando informar ao

Sistema

>>  PM  - Proa Magnética da Aeronave

>>  MR  - Marcação Relativa da Aeronave para com a Estação

>>  DMG - Declinação Magnética da Região voada. Deverá  ser

ser fornecida no caso da Opção  DMEI  para cálculos

isolados. Será  automaticamente calculada no caso das

outras opções, dentro do Modulo de Correções Automáticas

de Proa .

.  Os Resultados são apresentados sempre através da mesma Tela,  não

importando qual tenha sido a opção escolhida,

>>  uniformizando e facilitando assim a compreensão dos Resultados

da Marcação DME .

2. DESCRIÇÃO

2.1  Permite 2 alternativas de uso do Modulo DME :

1. utilização de dados cadastrais

>>  da Estação com a Opção    ACFT   onde os dados dessa

Estação já  ficarão disponíveis através de rápida

designação da Estação DME  uma vez que essa mesma

Estação já  tenha sido escolhida num Planejamento Prévio,

através da Opção  ESCE , dentro

* do Modulo de Marcações Cruzadas

ou então

* dentro do Modulo de Correções Automáticas de Proa

com as opções

EST1   ou   EST2

ou ainda por meio de Pesquisa da Tabela de Locais com o

uso da Opção

OUTR

>>  da Aeronave, com a Opção  ESTA  onde a ultima Posição da

Aeronave calculada dentro

* do Modulo de Correções Automáticas de Proa

será  utilizada para se chegar  à solução do problema ,

que é  a localização da Estação DME para checagem   de

instrumentos  .

2.  utilização de dados informados  no exato momento da Opção

DMEI

para cálculos isolados  envolvendo a origem conhecida

>>  na Aeronave    ou

>>  na Estação DME  .

2.2 Permite o calculo em três  situações :

>> uma Radial (caso DME legitimo)

>> uma Linha de Posição Magnética (LPM) por semelhança com Radial

>> uma marcação relativa definindo uma LPM

e não importando a situação, sempre ligando

. uma origem com coordenadas conhecidas     e

. um ponto desconhecido em cuja localização estamos interessados

(Aeronave ou Estação)  .

2.3 Quando se trata de dados cadastrais, a Declinação Magnética poderá

ser

. aquela cadastrada como sendo da Estação DME, no caso da Opção

ACFT

ou então

. a DMG Media da Região voada, calculada automaticamente dentro

do Modulo de Correções Automáticas de Proa, no caso da Opção

ESTA  .

2.4 Quanto ao item (2), para fazer uma LPM se assemelhar a uma Radial,

basta conhecermos

. a Linha de Posição Verdadeira (LPV) saindo da Estação (que não

é  DME!!)

. a  DMG  na posição geográfica da Estação e então obter

LPM  =  LPV  +  DMG  .

Também será  necessário informar a Estação como sendo VOR   e ao

responder a pergunta sobre qual a Radial, informar o valor  de

LPM . Isto deverá  ser feito quando conhecemos

>>  LPV

>>  DMG

mas não conhecemos as variáveis da Aeronave

>>  PM

>>  MR   .

2.5 De outro lado, poderemos informar o Tipo da Estação como sendo

A  -  ADF

ou ter a sua freqüência cadastrada na faixa do ADF .

De maneira que o caso não será  genuinamente de Estação DME   e

será  perguntada

>> a MARCAÇÃO RELATIVA   -   MR

ao invés

>> da RADIAL   -   RAD

assim como deverá  ser fornecida

>> a PROA MAGNÉTICA   -    PM   .

2.6 Sempre deverá  ser fornecida a

>> DISTÂNCIA DA ESTAÇÃO   -   DE  ,  em nm      ou

>> a DISTÂNCIA entre a origem ,  de posição conhecida, e  o

ponto  cuja localização é  desconhecida .

2.7 No caso de estarmos utilizando

* O Modulo de Correções Automáticas de Proa      e

* A Opção   ACFT

será  importante fornecermos o horário da Marcação DME  .

2.8 Quando utilizamos

* o Modulo de Correções Automáticas de Proa    e

* estamos fazendo Marcação DME

então deveremos acionar SEMPRE  a Opção   ACFT   .

2.9 Graficamente, poderíamos ter as situações abaixo:

+-+

¦1¦                          @ PONTO DESCONHECIDO - Aeronave

+-+

DE - obtido de leitura DME

RADIAL

@   ORIGEM - Estação DME

¦

+-------- Dados da Estação cadastrados >>  Opção  ACFT

¦                                          EST1  EST2  OUTR

+-------- Dados da Estação Informados  >>  Opção  DMEI

+-+

¦2¦                          @ PONTO DESCONHECIDO - Aeronave

+-+

DE - Como Obter?!!

LPV  >>  LPM = RADIAL (aproximadamente e

¦            por semelhanca)

DMG -------+

@   ORIGEM - Estação ADF

¦

+-------- Dados da Estação cadastrados >>  Opção  ACFT

¦                                          EST1  EST2  OUTR

+-------- Dados da Estação Informados  >>  Opção  DMEI

+-+

¦3¦                          @ PONTO DESCONHECIDO - Aeronave

+-+                                 >> Dados Informados: PM  MR  DMG

DE - Como Obter?!!

LPM

¦

DMG -------+

@   ORIGEM - Estação ADF

¦

+-------- Dados da Estação cadastrados >>  Opção  ACFT

¦                                          EST1  EST2  OUTR

+-------- Dados da Estação Informados  >>  Opção  DMEI

+-+

¦4¦                          @ PONTO DESCONHECIDO - Estação DME

+-+

DE - Obtido de Leitura DME

RADIAL

¦

DMG MEDIA--+

@   ORIGEM - Aeronave

¦

+-------- Dados Cadastrais da Aeronave >>  Opção  ESTA

¦                                          EST1  EST2  OUTR

¦           . ultima posição conhecida da Aeronave

¦           . Modulo de Correções Automáticas de Proa

¦           . Variáveis:  PM   RAD

+-------- Dados Informados da Aeronave >>  Opção  DMEI

+-+

¦5¦                          @ PONTO DESCONHECIDO - Estação ADF

+-+

DE - Como Obter?!!

LPV >>  LPM = RADIAL (aproximadamente)

¦

DMG MEDIA--+

@   ORIGEM - Aeronave

¦

+-------- Dados Cadastrais da Aeronave >>  Opção  ESTA

¦                                          EST1  EST2  OUTR

¦           . ultima posição conhecida da Aeronave

¦           . Modulo de Correções Automáticas de Proa

¦           . Variáveis:  PM

¦                         LPM = RADIAL (aproximadamente)

+-------- Dados Informados da Aeronave >>  Opção  DMEI

+-+

¦6¦                          @ PONTO DESCONHECIDO - Estação ADF

+-+

DE - Como Obter?!!

LPM

¦

DMG MEDIA--+

@   ORIGEM - Aeronave

¦

+-------- Dados Cadastrais da Aeronave >>  Opção  ESTA

¦           . ultima posição conhecida da Aeronave

¦           . Modulo de Correções Automáticas de Proa

¦           . Variáveis:  PM  MR   DMG

+-------- Dados Informados da Aeronave >>  Opção  DMEI

3. MODO DE ACIONAMENTO

Opção   DME    da pagina  01   do Menu Principal ( NAV ) .

4. MENU DO MODULO DME COMPLETO  com 2 paginas :

+-----------------------------------+

¦ ACFT  ESTA  DMEI  PLN  DTRV  ?    ¦

+-----------------------------------+

FIM

+-------------------------------+

¦ONDE ESTA'?                    ¦

+-------------------------------¦  Tela de Entrada no

¦Mod.DME:Estacao-Acft           ¦  Modulo DME Completo

¦Corr.Proa >>>  <ACFT>          ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦<C>                            ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦

+-------------------------------+

Ajuda (Teclas          AJUDA )  fornecerá  :

+-------------------------------+

¦ACFT>Onde Esta'                ¦

¦ESTACAO> Onde Esta'            ¦

¦DMEI> Calc. Isolado            ¦

¦PLN > Planej. Atual            ¦

¦DTRV> Dist.nm-Rumo Verd        ¦

¦  ?                            ¦              NXT

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV   ?    ¦

+-------------------------------+             AJUDA

FIM  >  Retorna Menu

FIM

5.  >>  OPÇÃO  ACFT  :

Esta Opção começa a responder a Pergunta :

+------------------------+

¦"ONDE ESTA' A AERONAVE?"¦

+------------------------+

... fazendo aparecer

+-------------------------------+

¦?ACFT>> Qual Estacao:          ¦

+-------------------------------¦

¦Sub-Mod.DME: Pos. Acft         ¦  Tela de Entrada no

¦                               ¦  Sub-Modulo DME - Posição da Aeronave

¦                               ¦

¦<C>                            ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦

+-------------------------------+

... sendo que nesse Sub-Modulo se podera' fazer com total flexibilidade

a escolha da Estação DME

* seja por rápida designação através das opções

>>  EST1     EST2

* seja por pesquisa direta na Tabela de Locais com a opcao

>>  OUTR  .

Alem disso, a Opção

HORA

dá  total flexibilidade quanto  à determinação do horário da Marcação DME.

5.1  >>  OPCAO  EST1  :

Permite designar muito rapidamente

. a Estação anteriormente planejada para ser a de numero 1

através da Opção

ESCE

. do Modulo de Marcações Cruzadas     ou

. do Modulo de Correcoes Automaticas de Proa  .

5.2  >>  OPCAO  EST2  :

Permite designar muito rapidamente

. a Estação anteriormente planejada para ser a de numero 2

através da Opção

ESCE

. do Modulo de Marcações Cruzadas     ou

. do Modulo de Correcoes Automaticas de Proa  .

5.3  >>  OPCOES   EST1  e   EST2  :

+--------------------------------¦

¦                                ¦

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦RAD1/2=XXX                     ¦   ¦MR1/2=XXX                      ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦   ¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL ?    ¦

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦                                ¦

¦                                ¦

Caso a frequencia da Estacao         Caso a frequencia da Estacao

corresponda 'a faixa de VOR          corresponda 'a faixa de ADF

¦                                ¦

+--------------------------------+

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

¦

...e apenas no caso de MR's :

+-------------------------------+

¦MODIFICA?                      ¦

¦                               ¦  E pergunta se eventualmente e'

¦                               ¦  necessaria a alteracao do valor

¦                               ¦  atual da PM .

¦                               ¦  Normalmente, pode vir a ser util

¦                               ¦  nos Graficos

¦PM=XXX                         ¦    3  e  6  do item (2.9) .

+-------------------------------¦                ¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦             +-----+

+-------------------------------+             ¦ENTER¦

+-----+

+-------------------------------+

¦DIST.DA ESTACAO:               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦DE_nm=XXXX                     ¦         ENTER

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦

+-------------------------------+

Sendo esta a ultima informacao  a

ser fornecida, ativando-se auto -

maticamente apos o Calculo    do

Ponto Desconhecido, no caso   a

Aeronave...  ¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

... e aparecendo por fim a Tela de Resultados da Marcacao DME :

+-------------------------------+

¦**ESTACAO: XXXX  XX.XXh        ¦

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦  Onde  "p" significa "Ponto Cardeal",

¦FREQ=XXXX.X   DMG=XX.Xp        ¦  ou seja, podera' ser:

¦EAD=XXXXXft   DE=XXXXnm        ¦    N - Norte      S - Sul

¦**AERONAVE:  PM=XXX            ¦    W - Oeste      E - Leste

¦LAT=XX.XXp  LONG=XXX.XXp       ¦

¦Ult.Pos.ACFT Atualizada        ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦

+-------------------------------+

... e a tecla    APAGA  encerra esta ultima tela informativa .

5.4  >>  OPCAO  OUTR  :

Caso a Estação DME ainda não faça parte do

. Planejamento Atual de Estações-Radio

então poderemos designá-la através desta opção.

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.LOCAIS                ¦

¦                               ¦  Bastando fornecer a Identificação

¦                               ¦  da Estação    ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦LOCAL=XXXX<                    ¦             ¦ENTER¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦   Para que essa Estacao seja locali-

¦                               ¦   zada na Tabela de Locais

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA  ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

... sendo que após haverá  a mesma seqüência de Telas do Item (5.3) .

5.5  >>  OPÇÃO  HORA  ( 3 MODOS DE ACIONAMENTO ABAIXO) :

Permite:

. Horário Automático ao acionar o Modulo DME

. Horário Automático ao acionar a Opção  ACFT

. Hora Atual no exato momento de acionar a Opção  HORA

. Hora Qualquer

. e por fim permite saber qual o Horário Atual de Marcação DME  .

5.5.1  >>  OPÇÃO  HORA  :

Uma vez acionada, estabelece o instante desse acionamento como sendo

>> a Hora da Marcação DME  .

5.5.2  >>  OPÇÃO          HORA  :

Digitando-se um horário qualquer e após acionando-se esta opção,

estabelece esse horário informado como sendo

>> a Hora da Marcação DME  .

5.5.3  >>  OPÇÃO          HORA  :

Permite saber qual a hora atual de Marcação DME  :

+-------------------------------+

¦Hora Marc=XX.XX                ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL  ?   ¦

+-------------------------------+

- >>    OPÇÃO   RESUL   :

Apresenta os dados das Estações  1  e  2  ,

distâncias para elas e posição da Aeronave  ,

5.7  TELA EXPLICATIVA DO MENU

Acionando   AJUDA  ,  teremos :

+-------------------------------+

¦EST1> 1a. Estacao              ¦

¦EST2> 2a. Estacao              ¦

¦OUTRAS Estacoes                ¦

¦HORA> Atual/Qquer/?            ¦

¦RESULTADOS Atuais              ¦

¦  ?                            ¦              NXT

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

FIM  >  Retorna Menu

AJUDA

FIM

5.8  >>  OPCAO  FIM  :

Faz retornar ao Menu Principal do Modulo  DME  Completo .

6.  >>  OPÇÃO  ESTAC :

Esta Opção começa a responder a pergunta:

+-----------------------+

¦"Onde Esta' a Estacao?"¦

+-----------------------+

... fazendo aparecer:

+-------------------------------+

¦TIPO ESTACAO:                  ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦           +-----+

¦                               ¦           ¦ENTER¦

¦                               ¦           +-----+

¦VOR/ADF(V/A)?V                 ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+

¦Estacao:                       ¦  Conforme a posicao da frequencia

¦                               ¦  fornecida na faixa de frequencias-

¦                               ¦  radio, o Sistema ira' confirmar se

¦                               ¦  a estacao e' realmente  VOR ou ADF.

¦                               ¦

¦                               ¦  Frequencia zero ou invalida anula o

¦FREQ=XXXX,X                    ¦  prosseguimento deste processamento .

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦

+-------------------------------+

Dado o  ENTER , seguem-se as mesmas Telas do Item (5.3) .

7.  >>  OPÇÃO  DMEI  :

Permite cálculos isolados apenas com dados nao-cadastrais   e informados

no momento desta opção, que uma vez acionada  produz :

+-------------------------------+

¦ORIGEM:                        ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦ACFT/ESTACAO(A/E)?E            ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+

¦

¦

¦

¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

+-----------------------------+

¦                             ¦

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦ESTACAO:                       ¦   ¦AERONAVE:                      ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦LAT=+-XX,XX                    ¦   ¦LAT=+-XX,XX                    ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦   ¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+   +-------------------------------+

ENTER                                ENTER

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦ESTACAO:                       ¦   ¦AERONAVE:                      ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦                               ¦   ¦                               ¦

¦LONG=+-XXX.XX                  ¦   ¦LONG=+-XXX.XX                  ¦

+-------------------------------¦   +-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦   ¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+   +-------------------------------+

¦                                   ¦

+-----+                             +-----+

¦ENTER¦                             ¦ENTER¦

+-----+                             +-----+

¦                                   ¦

Caso o Tipo de Origem seja          Caso o Tipo de Origem  seja

E  -  Estação                       A  -  Aeronave

¦                                   ¦

+-----------------------------------+

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

¦

+-------------------------------+

¦TIPO DE ESTACAO:               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦VOR/ADF(V/A)?V                 ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+

¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦DMG=+-XX,X                     ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTAC DMEI PLN DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+

Sendo esta a ultima informacao a ser fornecida, ativando-se a seguir as

mesmas telas do Item (5.3) , apos acionar-se a tecla  ENTER.

8.  >>  OPCAO  PLN  :

Esta opção permite se ter rapidamente a

Tela de Planejamento Atual:

9.  >>  OPCAO  DTRV  :

Dadas as coordenadas de  2  LOCAIS ,  permite fornecer a distancia

em nm  entre eles e o rumo verdadeiro do  1o.  para o  2o.  Local .

...apos acionar a     ...apos conferir as   ...e finalmente apos

opcao  DTRV...        coordenadas das       acionar a opcao DTRV ,

estacoes 1 e 2 com    depois de  NXT .

a tecla  AJUDA ...

A Tecla  CONT  retorna 'a tela de entrada do Modulo DME Completo .

10.  >>  OPCAO  FIM  :

Retorna ao Menu do Modulo de onde foi chamado

>> o Modulo DME ,

se houver esse Modulo "chamador" .

11.1   EXEMPLO 1

Suponhamos a Estação SBEK   com os dados :

LAT  = +6.1406  ou  06º14’06’’s  ou  6.1406s

LONG = +57.4631 ou 057º46’31’’w  ou 57.4631w

DMG  = +11      ou  11ºw         ou 11.0w

EAD  = 323 pés

FREQ = 112.2 mhz        >>> Tipo=VOR  supondo tambem  DME .

Desejamos fazer, de dentro do Modulo de Correcoes Automaticas de Proa,

uma Marcação DME com a Estação acima, mas apenas para verificação.

No Menu de Correções de Proa, acionamos a Opção

ESCE

para planejarmos esta Estacao como

EST2

supondo que ela ja' esteja na Tabela de Locais .

... entra no Módulo   ...após   acionar a   ... e aqui aciona-se

de Correções de Proa  opção  ESCOL .        a opção  EST2 para

designar-mos  SBEK .

+-------------------------------+

¦                               ¦  ...opcao FIM  retorna para

¦                               ¦  o modulo "chamador" aparecendo o

¦                               ¦  Menu do Modulo de Correcoes

¦                               ¦  Automaticas de Proa ...

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦CORA CORM ALDE RETOR SIMU NSIM ¦

+-------------------------------+

...onde acionamos a opcao         DME  para realizarmos uma

Marcação Manual DME  , mas           apenas para verificação .

... entrando assim no Modulo DME Completo :

+-------------------------------+

¦Onde Esta?                     ¦

+-------------------------------¦  No qual acionamos a Opcao

¦Mod.DME:Estacao-Acft           ¦           ACFT

¦Corr.Proa >>>  <ACFT>          ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦<C>                            ¦             ¦

+-------------------------------¦             ¦

¦ACFT ESTAC DMEI PLN DTRV  ?    ¦             ¦

+-------------------------------+             ¦

+-------------------------------+             ¦

¦?ACFT>> Qual Estacao:          ¦             ¦

+-------------------------------¦  Encaminhando-nos ao Sub-Modulo

¦Sub-Mod.DME: Pos. Acft         ¦   >> POSICAO DA AERONAVE

¦                               ¦  onde apenas acionamos a Opcao

¦                               ¦            EST2

¦                               ¦

¦<C>                            ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL ?    ¦

+-------------------------------+

...nao aparecendo a pergunta:  Modifica?   PM = XXX   pois se trata

de estacao  VOR  e a proa magnetica da aeronave nao afetaria os

calculos com  radiais .

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦   ... onde digitamos RAD2 = 064 e

¦                               ¦              ENTER  ,

¦                               ¦   significando que estamos nessa

¦                               ¦   radial e ...

¦                               ¦

¦RAD2=064                       ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦DIST.DA ESTACAO:               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦   ... a uma distancia de 54 nm dessa

¦                               ¦   estacao, e portanto digitamos esse

¦                               ¦   valor  e  ENTER  ...

¦                               ¦

¦DE_nm=54                       ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦**ESTACAO:SBEK  XX,XXh         ¦

¦LAT=6.14s   LONG=57.46w        ¦

¦FREQ=112.20   DMG=11w          ¦  ... onde entao poderemos verificar

¦EAD=323ft   DE=54nm            ¦  a posicao da aeronave, sem entre -

¦**AERONAVE:  PM=XXX            ¦  tanto utilizar essa informacao para

¦LAT=5.41s   LONG=57.03w        ¦  correcao de proa .

¦Ult.Pos.ACFT Atualizada        ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 OUTR HORA RESUL ?    ¦

+-------------------------------+

FIM   faz retornar ao Menu Principal do Modulo DME , e nesse Menu, um

outro  FIM

>>  fará  retornar ao Modulo de Correções Automáticas de Proa

para que sejam continuados os Cálculos Automáticos de Correção de

Proa.

10.2  EXEMPLO 2  :

Ainda dentro do Modulo de Correções Automáticas de Proa, chamamos  o

>> Modulo de Marcações Cruzadas

para realizar uma Marcação Sucessiva com  EST2  e assim termos a distância

até  a Estação ADF

>> sem realizarmos depois Correção de Proa .

Após, chamamos o

>>  Modulo DME Completo

para conhecermos a real localização da Estação ADF sintonizada :

- Em primeiro lugar, iremos realizar a Marcação Sucessiva com a

Estação  SBEK  à partir dos dados seguintes :

às  09:52 h  a Aeronave está na Radial 061º

às  09:57 h  a Aeronave está na Radial 064º, lendo-se também

PM = 206º   DMG = 12ºw   VEL(aeronave) = 125 kt

(1)                  (2)                  (3)

(1) No Módulo de Correções de Proa, acionamos        ESCOL  para

realizar Marcações Cruzadas mas que não          poderão ser

utilizadas para Correções de Proa, apenas para verificação .

- Assim, entramos no Módulo de Marcações Cruzadas, onde nele

acionamos a opção  ESCE  e após  a  opção  RESUL  para  na

tela a seguir ...

- ... percebermos que falta ainda a estação  SBEK  também  ser

a Estação 1  ou  EST1 ...

... bastando então    ...onde com  RESUL    Agora, prontos para

acionar  EST1   e     confirmamos  SBEK     acionar FIM e MVOR

ENTER ...           para Estações 1 e 2   digitar e confirmar

VEL  HOR1  HOR2 ...

e também digitar e    ...agora com NSIM     Com NXT e AJUDA vemos

confirmar RAD1 RAD2   e vendo os valores    a PV também correta.

DMG  PM  e  CONT...   transformados e       A tecla  CONT faz

corretos para MR1/2   aparecer ...

...a tela de confir- e outro CONT faz      ... para finalmente

mação dos dados da   surgir o resultado    outro CONT encerrar

marcação sucessiva   final...              essa marcação .

Assim, ficamos sabendo que nos encontramos da Estação  SBEK   a

117 nm  (aproximadamente por se tratar de marcação sucessiva)  e

isto verificado às 09:57 h . Suporemos adiante como conhecida    a

posição da Aeronave em: Lat = 5.03s  e  Long = 56.12w .

Retornamos ao Módulo de Correções de Proa com a opção  FIM  .

Assim sendo, chamamos o Modulo DME Completo, de dentro do Modulo de

+-------------------------------+   Correcoes de Proa, acionando as

¦                               ¦   teclas

¦                               ¦

¦                               ¦             DME

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ DESIS ALAR DME  IAL PLAN FIMV ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦ONDE ESTA?                     ¦

+-------------------------------¦  Acionamos entao a Opcao

¦Mod.DME:Estacao,Acft           ¦           ESTAC

¦Corr.Proa >>>  <ACFT>          ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦<C>                            ¦             ¦

+-------------------------------¦             ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦             ¦

+-------------------------------+             ¦

+-------------------------------+

¦TIPO ESTACAO:                  ¦

¦                               ¦  Digitamos  A   e  ENTER

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦VOR/ADF(V/A)?A                 ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦

¦

¦

+-------------------------------+               ¦

¦Estacao:                       ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦  Introduzimos a Freqüência

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦                               ¦            ¦ENTER¦

¦FREQ=360                       ¦            +-----+

+-------------------------------¦               ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦                               ¦            ¦ENTER¦

¦                               ¦            +-----+

¦                               ¦               ¦

¦MR0=039                        ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦MODIFICA?                      ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦                               ¦            ¦ENTER¦

¦                               ¦            +-----+

¦PM=206                         ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦DIST.DA ESTACAO:               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦            +-----+

¦                               ¦            ¦ENTER¦

¦                               ¦            +-----+

¦DE_nm=117                      ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦**ESTACAO:      XX.XXh         ¦               ¦

¦LAT=6.13s   LONG=57.45w        ¦               ¦

¦FREQ=360.00   DMG=12w          ¦               ¦

¦EAD=0ft    DE=117nm            ¦

¦**AERONAVE:  PM=206            ¦

¦LAT=5.03s   LONG=56.12w        ¦    Mostrando a Tela Esquematica...

¦Ult.Pos.ACTF Atualizada        ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+

... e a tela como efetivamente é mostrada.

10.3  EXEMPLO  3  :

Durante ainda o nosso vôo, desejamos fazer uma verificação de Posição da

Aeronave, utilizando para tanto uma Estação ao longo da nossa Rota, mas

não planejada como Estação de Apoio .

Portanto, no Menu Principal do Modulo DME Completo

+-------------------------------+

¦ONDE ESTA?                     ¦

+-------------------------------¦  Acionamos a Opcao

¦Mod.DME:Estacao,Acft           ¦           DMEI

¦Corr.Proa >>>  <ACFT>          ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦<C>                            ¦             ¦

+-------------------------------¦             ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦             ¦

+-------------------------------+             ¦

+-------------------------------+

¦ORIGEM:                        ¦

¦                               ¦  Apenas confirmamos a ORIGEM

¦                               ¦  (do Problema) como sendo  a

¦                               ¦  Estação, com um   ENTER  apenas

¦                               ¦             ¦

¦                               ¦             ¦

¦ACFT/ESTACAO(A/E)?E            ¦             ¦

+-------------------------------¦             ¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦             ¦

+-------------------------------+             ¦

+-------------------------------+

¦ESTACAO:                       ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Informamos a Latitude conhecida da

¦                               ¦  Estacao, digitando seu valor    e

¦                               ¦  ENTER ...

¦                               ¦                |

¦LAT=6.1406                     ¦                |

+-------------------------------¦                |

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦                |

+-------------------------------+                |

+-------------------------------+                |

¦ESTACAO:                       ¦

¦                               ¦  Informamos a Longitude conhecida da

¦                               ¦  Estacao, digitando seu valor     e

¦                               ¦  ENTER  ...

¦                               ¦

¦                               ¦                |

¦LONG=57.4631                   ¦                |

+-------------------------------¦                |

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦                |

+-------------------------------+                |

+-------------------------------+                |

¦TIPO ESTACAO:                  ¦                |

¦                               ¦                |

¦                               ¦

¦                               ¦   Confirmamos o tipo de Estacao

¦                               ¦   com  V  e  ENTER  ...

¦                               ¦                |

¦VOR/ADF(V/A)?V                 ¦                |

+-------------------------------¦                |

¦ACFT ESTA DMEI PLN DTRV  ?     ¦                |

+-------------------------------+                |

+-------------------------------+                |

¦                               ¦                |

¦                               ¦   Informamos a Declinacao Magnetica

¦                               ¦   da Estacao, digitando seu   valor

¦                               ¦   e  ENTER  ...

¦                               ¦

¦                               ¦

¦DMG=11.0                       ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦Modifica?                      ¦

¦                               ¦   ***ATENCAO: ESTA TELA NAO APARECE

¦                               ¦               POIS SE TRATA DE   UM

¦                               ¦               PROBLEMA COM RADIAIS...

¦                               ¦

¦                               ¦

¦PM=XXX                         ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦

+-------------------------------+

¦

¦

¦                                |

¦                                |

¦                                |

+-------------------------------+                |

¦                               ¦                |

¦                               ¦                |

¦                               ¦   Informamos a Radial da Estacao,

¦                               ¦   digitando seu valor e  ENTER ...

¦                               ¦                |

¦                               ¦                |

¦RAD0=083                       ¦                |

+-------------------------------¦                |

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦                |

+-------------------------------+                |

¦                                |

+-------------------------------+                |

¦DIST.DA ESTACAO:               ¦                |

¦                               ¦                |

¦                               ¦                |

¦                               ¦   Informamos a Distancia para    a

¦                               ¦   Estacao, digitando seu    valor

¦                               ¦   e  ENTER  ...

¦DE_nm=87.4                     ¦                |

+-------------------------------¦                |

¦ACFT ESTA DMEI PLN  DTRV  ?    ¦                |

+-------------------------------+                |

+-------------------------------+                |

¦**ESTACAO:      XX,XXh         ¦                |

¦LAT=6.14s   LONG=57.46w        ¦                |

¦FREQ=0.00     DMG=11w          ¦   ... aparecendo finalmente    os

¦EAD=0ft     DE=87.4nm          ¦   Resultados da Marcacao .

¦**AERONAVE:  PM=206            ¦   CONT  retorna ao Menu Principal

¦LAT=5.47s   LONG=56.23w        ¦   do Modulo DME .

¦Ult.Pos.ACFT Atualizada        ¦

+-------------------------------¦

¦ACFT ESTA DMEI PLN   DTRV  ?   ¦

+-------------------------------+