13 -    MÓDULO DE PROCEDIMENTOS I.A.L.

. Permite a execução de um Procedimento IAL, em Vôo, com alarmes automáticos marcando cada posição do Procedimento. Esses Alarmes informam o que manter ou Ação a tomar ou Situação no momento quanto a: Altitude, Razão de Descida, Velocidade, Curvas para Direita ou Esquerda, Tipo de Curva em Gráus por Segundo, Rumo Magnético. Pode-se cadastrar qualquer procedimento IAL, sem limites pré-estabelecidos. Possibilita total flexibilidade quanto a modificações de velocidade e Padrão de Curvas. Além dos Alarmes Automáticos, surge o Gráfico "Animado" do Procedimento IAL sendo executado, permitindo total visualização e segurança, a cada posição atingida. O

Cadastramento de um novo Procedimento admite também a construção de novos procedimentos e a correspondente checagem e verificação dos mesmos. E para tanto, estão disponíveis cálculos auxiliares envolvendo Combinações das Variáveis Envolvidas: Altitude, Elevação do Aeródromo (EAD), Tempo em Segundos entre Posições, Angulo da Trajetória (GP - Glide Path Angle), Gradiente Percentual de Descida (relacionado com GP pois também define trajetória), Velocidade, Razão de Descida, Distância na Trajetória até

próxima posição (ou ponto), Distância na Horizontal até próxima posição (ou ponto).

1. DESCRIÇÃO

1. Dados para cada posição do Procedimento que podem ser fornecidos na totalidade ou parcialmente:

. Posição/Ponto: se fornecido o Identificador de 3      caracteres alfanuméricos da Estação - Rádio, então será desenháda a vertical sobre essa Estação no Gráfico do Procedimento IAL.

. Altitude em Pés dessa Posição. Se a Altitude for desconhecida, então informar o valor -1 (menos um).

. Razão de Descida nessa Posição. Se for o caso de Vôo nivelado ou se Razão de Descida desconhecida, informar o valor zero.

. GP, ou Angulo da Trajetória. Se Vôo Nivelado ou GP desconhecido, informar então o valor zero. No caso de se conhecer o Gradiente Percentual, pode-se fazer a sua transformação para GP através da opção de Cálculos Auxiliares.
     . Tempo em Segundos até próxima Posição/Ponto. Se Tempo for desconhecido, então informar zero.

. Distância em Milhás Náuticas até Próxima Posição/Ponto. De preferência, informar Distância Horizontal. Se Distância for desconhecida, então informar zero .

. Rumo Magnético a Manter ou ao Final de uma Curva. Esse dado sempre é de preenchimento OBRIGATÓRIO.

. Tipo de Curva:

N - NÃO há curva a ser feita

D - Curva para a DIREITA

E - Curva para a ESQUERDA     
       Esse dado é  de Preenchimento OBRIGATÓRIO.

OBS.: . As Altitudes da Primeira e Última Posições do Procedimento IAL são de Preenchimento OBRIGATÓRIO.

. A Informação de GP (Angulo da Trajetória) tem prioridade sobre a Informação de Altitudes.

. A Informação de Razão de Descida tem Prioridade sobre as Informações de GP e Altitudes.

2. Módulo Automático quando do Cadastramento (ou Construção do Procedimento IAL) que busca completar os dados de cada Posição até  obter:

. Tempo em Segundos até  Próxima Posição

. Razão de Descida em Pés por Minuto

. Altitude na Posição

. Distância até  Próxima Posição.

3. Durante essa busca para obter os Dados Básicos acima, esse Módulo Automático verifica se há  GRANDE DIFERENÇA ou PEQUENA DIFERENÇA (ou INCOMPATIBILIDADE):

. entre Razão de Descida e Altitudes

* se PEQUENA DIFERENÇA, e como a Razão de Descida tem Prioridade sobre Altitudes, as Altitudes serão atualizadas para então assim se tornarem compatíveis com a Razão de Descida;

. entre Razão de Descida e GP (Angulo da Trajetória)

* se PEQUENA DIFERENÇA, e como a Razão de Descida tem prioridade sobre GP, a GP será atualizada para compatibilizar-se com a Razão de Descida (utilizar os Cálculos Auxiliares se necessário for).

4. Facilidades de Manutenção dos Dados de Procedimentos IAL (identificados por Local, da Tabela de Locais, e por Identificador de Descida):

. Cadastramento/Construção de Novos Procedimentos

. Eliminação de Procedimento Inteiro (por não mais interessar mantê-lo em memória)

. Alteração de Procedimento já  cadastrado, modificando-se dados de Posições/Pontos já  existentes.

5. Rápida obtenção de Relatório em que cada Tela mostra os Dados Atuais de cada Posição/Ponto de um Procedimento já cadastrado, na forma de "Lista Proc. IAL".

6. Cálculos Auxiliares envolvendo

. Altitudes

. Tempos entre Posições

. GP

. Gradiente

. Velocidade

. Razão de Descida

. Distância na Trajetória entre Posições

. Distância Horizontal entre Posições

nas Combinações (ou Opções) abaixo:

* VI, VA, Altitude-Pressao (AP), Temperatura no FL (TFL)

>> Opção  VIVA

* GP, Distância Horizontal (DTHO), Diferença de Altitudes (DALT)

>> Opção  GPDT

* GP, Gradiente (GRADI)

>> Opção  GPGR

* Distância Horizontal (DTHO), Altitude da Posição / Ponto (ALT),    
          Elevação do Aeródromo (EAD), Distância na Trajetória até Estação   
          (DME)

>> Opção  HODM

* Gradiente (GRADI), Razão de Descida (RAZ) e Velocidade (VEL)

>> Opção  GRRA

* Distância Horizontal (DTHO), Distância na Trajetória (DTTR), GP

>> Opção  GPTR  .

7. Enquanto Cadastrando, Construindo ou Verificando um Procedimento IAL, total FLEXIBILIDADE quanto a Modificação de:

. qualquer Variável de Posição do Procedimento

. Velocidade da Aeronave (para VI, VA ou outro valor qualquer)

. Curva Padrão: Tipo de Curva em Gráus por Segundo

8. Enquanto executando um Procedimento IAL (em Vôo), total flexibilidade quanto a:

. modificação da Velocidade da Aeronave (para VI, VA ou outro valor qualquer)

. modificação do Tipo de Curva quanto a Gráus por

Segundo, para os casos de Curva chamada Padrão e Curva chamada Base

. a qualquer momento, recalculo da VA  à  partir da VI

. atualização ou ajuste dos próximos alarmes das próximas posições / pontos do Procedimento IAL, com o intuito de efetuar qualquer correção entre o Procedimento Teórico (ou como foi construído / cadastrado) e o Procedimento Real, enquanto está  sendo realizado.

9. Rápida obtenção do Gráfico que permite VISUALIZAR todo o Procedimento IAL:

. Enquanto Cadastrando, Construindo ou Verificando um Procedimento IAL

. Enquanto Executando um Procedimento IAL, na forma de um Gráfico "Animado", que  sinaliza as Posições já  alcançadas.

10. Total Segurança na OBSERVÂNCIA do Procedimento IAL enquanto em Vôo, pois os ALARMES AUTOMÁTICOS (utilizando um CRONÔMETRO INTERNO) indicam a Cada Posição:

. Ações a tomar quanto a eventuais

* Curvas a realizar

>> até  qual RUMO

>> de que TIPO, em Gráus por Segundo

* Correções de Velocidade

* Correções de Altitude

* Correções de Razão de Descida

. Condições a Manter

* Altitude, se Razão de Descida for Zero

* Velocidade

* Rumo Magnético (RM) .

11. Flexibilidade na CRIAÇÃO DO GRÁFICO do Procedimento IAL quanto a Inclusão ou não dos valores de Rumo Magnético (RM) .

12. Possibilidade de se construir um NOVO PROCEDIMENTO IAL, e aos poucos ir se APROXIMANDO DO PROCEDIMENTO VIÁVEL ou correto, variando os valores das Variáveis de Posição / Ponto, até  que o Módulo Automático COMPLETE os Dados de

. Tempo até  Próxima Posição

. Razão de Descida

. Altitude

. Distância até  Próxima Posição

para todas as Posições do Procedimento IAL, enquanto se verificam os Resultados Intermediários através de

. Relatório para as Posições do Procedimento

. Gráfico de todo o Procedimento.

2. MODO DE ACIONAMENTO

Opção   IAL   da Página 01 do Menu Principal do Sistema NAV-P8S4.

3. MENU DO MÓDULO DE PROCEDIMENTO IAL (com 2 Páginas):

+----------------------------------------+

¦ MANU   CALC   VEL  RAZ C   VERIF LISTA ¦

+----------------------------------------¦

¦ RMGR   GRAFI INICIA  ?     FIM         ¦

+----------------------------------------+

+---------------------------------+

¦ Mod.Proced.IAL                  ¦ Tela de Entrada no Módulo

¦                                 ¦ de Procedimentos IAL,

¦                                 ¦ ao ser acionada essa

¦                                 ¦ Opção

+---------------------------------¦

¦ MANU CALC  VEL RAZ C VERIF LISTA¦

+---------------------------------+

AJUDA (Teclas       AJUDA  )  fornecerá  para cada página de Menu:

+----------------------------------+

¦ MANUT IAL>Ins,Elim,Alt           ¦

¦ CÁLCULOS Aux.>Novo Ial           ¦

¦ Vel >Modif/>VI/>VA               ¦ -----------------+

¦ RAZ Curva>Qq/Padrão/?            ¦                  ¦

¦ VERIF-Inicia Proc.IAL            ¦

¦ LISTA Proc. IAL                  ¦                 TECLA

+----------------------------------¦                 +---+

¦ MANU CALCU VEL RAZ C VERIF LISTA ¦                 ¦NXT¦

+----------------------------------+                 +---+

+----------------------------------+                  ¦

¦ RMGR>Põe/Não Põe RM Gr.          ¦                  ¦

¦ GRÁFICO IAL Atual/Mos            ¦                  ¦

¦ INICIA Proc IAL Atual            ¦                  ¦

¦  ?                               ¦ -----------------+

¦ FIM > Retorna Menu               ¦

+----------------------------------¦

¦ RMGR GRAFI INICIA  ?  FIM        ¦

+----------------------------------+

4. OPÇÃO  MANU

+--------------------------------+

¦  Manut.Proc. IAL               ¦ Que é  a Tela de Entrada

¦                                ¦ com as 3 Opções de Manu-

¦                                ¦ tenção de Procedimentos

¦                                ¦ mais o Fim dessa Opção.

+--------------------------------¦

¦  INSE ALTE ELIM  ?  FIM        ¦

+--------------------------------+

4.1  >> OPÇÃO INSE:

+-------------------------------+

¦ Pesq.Tab.LOCAIS               ¦  Informar o Local a que

¦                               ¦  corresponde o Procedi-

¦                               ¦  mento IAL .

¦                               ¦  Obs.: Esse Local deve

¦                               ¦  deve estar previamente

¦ LOCAL=XXXX<                   ¦  cadastrado na Tabela

+-------------------------------¦  de Locais.

¦ INSE ALTE ELIM  ?  FIM        ¦         ¦

+-------------------------------+       +-----+

¦ENTER¦

+-----+

+--------------------------------+        ¦

¦ LOCAL=XXXX                     ¦ Para esse Local (da

¦                                ¦ Tabela de Locais)

¦                                ¦ informar o Tipo de

¦                                ¦ Descida (ou seja,

¦                                ¦ o Identificador de

¦                                ¦ 4 posições):

¦ DESCIDA=XXXX                   ¦        ¦

+--------------------------------¦      +-----+

¦ INSE ALTE ELIM  ?  FIM         ¦      ¦ENTER¦

+--------------------------------+      +-----+

¦

e se já  não existir esse Procedimento IAL, então inicia-se a série de perguntas sobre as Variáveis de cada Posição / Ponto do Procedimento.

4.2  >>>  OPÇÃO   ALTE:

+--------------------------------+

¦ INFORME:                       ¦ Informar o Local que

¦                                ¦ identifica inicialmente

¦                                ¦ o Procedimento IAL

¦                                ¦         ¦

¦                                ¦       +-----+

¦ LOCAL=XXXX<                    ¦       ¦ENTER¦

+--------------------------------¦       +-----+

¦ INSE ALTE ELIM  ?   FIM        ¦         ¦

+--------------------------------+         ¦

+--------------------------------+         ¦

¦ INFORME:                       ¦  Informar o Identificador

¦                                ¦  de 4 posições para   a

¦                                ¦  Descida, completando assim

¦                                ¦  a Identificação do Proce-

¦                                ¦  dimento.

¦ DESCIDA=XXXX<                  ¦         ¦

+--------------------------------¦       +-----+

¦ INSE ALTE ELIM   ?    FIM      ¦       ¦ENTER¦

+--------------------------------+       +-----+

¦

e se existir esse Procedimento IAL, então inicia-se a série de perguntas  sobre as Variáveis de cada Posição do Procedimento.

4.3 SÉRIE DE PERGUNTAS sobre as Variáveis de cada Posição / Ponto do Procedimento IAL, tanto no caso da Opção

INSE

como no caso da Opção

ALTE  :

+-------------------------------+

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX         ¦  Opção INSE

¦ XXXX:XXXX   > XXX             ¦  Opção ALTE

¦                               ¦

¦                               ¦  A - Informar o Identifi-

¦                               ¦  cador de 3 posições alfa-

¦                               ¦  béticas para a primeira

¦ DESIGNADOR OU SPC?XXXX<       ¦  passagem sobre o Auxilio-

+-------------------------------¦  Rádio que é  parte   do

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM      ¦  Procedimento.

+-------------------------------+

B - No caso de ser uma Posição sem estar na Vertical de um Auxilio - Rádio ou no caso de ser a 2a. ou mais passagem sobre a Vertical do Auxilio - Rádio já informado, então sugere-se informar um número de ordem crescente, identificando as sucessivas posições do Procedimento IAL.

OBS.: No caso  A , será  desenhada  uma LINHA VERTICAL no Gráfico IAL identificando a Vertical do Auxilio - Rádio.    ¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

¦

¦

+--------------------------------+

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX          ¦  Opção  INSE

¦ XXXX:XXXX                      ¦  Opção  ALTE

¦                                ¦

¦                                ¦  Informar Altitude em

¦                                ¦  Pés. Se Altitude for

¦ ALT_ft=XXXXX<                  ¦  desconhecida, então

+--------------------------------¦  informar -1 (menos

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦  um), que não pode ser

+--------------------------------+  o caso da primeira e

Última Posição   do

Procedimento completo. Isto é , é  obrigatório saber-se em que Altitude começa e em que Altitude termina (MDA ou DA) todo o Procedimento IAL.

¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

¦

+--------------------------------+        ¦

¦ LOCAL:XXXX   DESC=XXXX         ¦  Opção  INSE

¦ XXXX:XXXX                      ¦  Opção  ALTE

¦                                ¦

¦                                ¦  Informar a Razão de Descida em Pés

¦                                ¦  por Minuto. Se Vôo Nivelado, então

¦ RAZ_ft/min=XXXX<               ¦  informar zero . Se Razão desconhe-

+--------------------------------¦  cida, informar então zero também.

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦        ¦

+--------------------------------+      +-----+

¦ENTER¦

+-----+

+--------------------------------+        ¦

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX          ¦  Opção  INSE

¦ XXXX:XXXX                      ¦  Opção  ALTE

¦                                ¦

¦                                ¦  Informar o Angulo da Trajetória. Se

¦                                ¦  só  se tem dados de Gradiente,então

¦ GP=XXXX<                       ¦  utilizar a Opção de CÁLCULOS INTER-

+--------------------------------¦  MEDIÁRIOS para a obtenção do Valor

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦  Exato de GP . Se Vôo Nivelado ,

+--------------------------------+  informar GP=zero. Se GP desconhecido,

informar também zero.

¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

+--------------------------------+        ¦

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX          ¦  Opção  INSE

¦ XXXX:XXXX                      ¦  Opção  ALTE

¦                                ¦  Informar Tempo de Vôo em Segundos até

¦                                ¦  Próxima Posição do Procedimento.  Se

¦                                ¦  Tempo desconhecido, informar zero.

¦ TEMPO_seg=XXX<                 ¦        ¦

+--------------------------------¦      +-----+

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦      ¦ENTER¦

+--------------------------------+      +-----+

+--------------------------------+        ¦

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX          ¦  Opção  INSE

¦ XXXX:XXXX                      ¦  Opção  ALTE

¦                                ¦  Informar a Distância Horizontal (ou

¦                                ¦  uma aproximação dela) em Milhas

¦ DT.HOR_nm=XXXX<                ¦  Náuticas, até  a próxima Posição do

+--------------------------------¦  Procedimento. Informar zero se essa

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦  Distância for desconhecida.

+--------------------------------+        ¦

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

+--------------------------------+        ¦

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX          ¦  Opção  INSE

¦ XXXX:XXXX                      ¦  Opção  ALTE

¦                                ¦  Informar o Rumo Magnético a Manter

¦                                ¦  na ausência de Curvas, ou informar

¦ RM=XXX<                        ¦  o Rumo Magnético que deverá   ser

+--------------------------------¦  obtido ao FINAL de uma Curva. Sempre

¦ INSE ALTE ELIM   ?  FIM        ¦  informar o RM para todas as Posições

+--------------------------------+  do Procedimento.

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

+--------------------------------+          ¦

¦   LOCAL:XXXX  DESC=XXXX        ¦    Opção  INSE

¦   XXXX:XXXX	          	   ¦	   Opção  ALTE

¦                                ¦    Informar o Tipo de Curva:

¦                                ¦      . se para a DIREITA (D)

¦   CURVA(D/E/N>Não)?X           ¦  	. se para a ESQUERDA (D)                      ¦   	     		  		   ¦	     . ou se NÃO HÁ  CURVA a

+--------------------------------¦        a fazer (N).

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦    ...obrigatoriamente devendo-se

+--------------------------------+    preencher uma das 3 alternativas

(D,E,N) para todas as Posições do Procedimento IAL.

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

Na Opção INSER , ao se terminar cada Posição, haverá a pergunta se deseja

Inserir mais Posições / Pontos no Procedimento IAL sendo cadastrado:

+---------------------------------+

¦ LOCAL:XXXX  DESC=XXXX           ¦  Se se desejar fornecer dados de mais

¦                                 ¦  Posições, basta acionar

¦                                 ¦         ENTER

¦                                 ¦  e nova série de Perguntas surgirá .

¦ FIM(S/N)?N                      ¦

+---------------------------------¦

¦ INSE ALTE ELIM  ?   FIM         ¦

+---------------------------------+

Se se desejar FINALIZAR com a Última Posição fornecida do Procedimento

IAL, basta

> Digitar "S"  e   ENTER

e volta-se  à tela de Entrada da Manutenção de Procedimentos IAL.

Na Opção  ALTER , ao se chegar  à Última posição cadastrada do Procedimento

Atual, AUTOMATICAMENTE volta-se  à Tela de Entrada da Manutenção   de

Procedimentos IAL.

4.4 >> OPÇÃO  ELIMI :

+--------------------------------+

¦ INFORME:                       ¦  Informar o Local que identifica

¦                                ¦  inicialmente o Procedimento IAL

¦                                ¦  a eliminar

¦                                ¦               ¦

¦                                ¦               ¦

¦ LOCAL=XXXX<                    ¦               ¦

+--------------------------------¦             +-----+

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦             ¦ENTER¦

+--------------------------------+             +-----+

+--------------------------------+               ¦

¦ INFORME:                       ¦  Informar o IDENTIFICADOR de 4

¦                                ¦  posições alfanuméricas para  a

¦                                ¦  Descida, completando assim   a

¦                                ¦  Identificação do Procedimento

¦ DESCIDA=XXXX<                  ¦               ¦

+--------------------------------¦             +-----+

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦             ¦ENTER¦

+--------------------------------+             +-----+

e por fim o Procedimento IAL é  ELIMINADO da Memória do Sistema

Navegacional e retornando  à Tela de Entrada da Manutenção de Procedimentos

IAL.

4.5  >> OPÇÃO  FIM :

A qualquer momento, retorna  à Tela de Entrada do Módulo de

Procedimentos IAL:

+--------------------------------+

¦ Mod.Proced.IAL                 ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦ MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦
  +--------------------------------+

4.6  AJUDA  (Teclas        AJUDA)

Fornecerá  para o Menu de Manutenção de Procedimentos IAL:

+--------------------------------+

¦ INSERE Novo Proc. IAL          ¦

¦ ALTERA Proc. IAL               ¦

¦ ELIMINA Proc. IAL              ¦

¦ ?                              ¦

¦ FIM >Retorna Menu              ¦

+--------------------------------¦

¦ INSE ALTE ELIM   ?   FIM       ¦

+--------------------------------+

5. >>  OPÇÃO  CALCU   :

Junto com AJUDA (Tecla        AJUDA) , fornecerá  para o Menu   de

Cálculos Auxiliares:

+--------------------------------+

¦ VIVA :VI>VA                    ¦

¦ GPDT :GP>DTHO>DALT             ¦

¦ GPGR :GP>GRADI                 ¦ -------------+

¦ HODM :DTHO>ALT>EAD>DME         ¦              ¦

¦ GRRA :GRADI>RAZ>VEL            ¦              ¦

¦ GPTR :DTHO>DTTR>GP             ¦              ¦

+--------------------------------¦              ¦

¦ VIVA GPDT GPGR HODM GRRA GPTR  ¦              ¦

+--------------------------------+              ¦

+--------------------------------+            TECLA

¦  ?                             ¦            +---+

¦ FIM >Retorna Menu              ¦            ¦NXT¦

¦                                ¦            +---+

¦                                ¦              ¦

¦                                ¦ -------------+

+--------------------------------¦

¦  ?  FIM                        ¦

+--------------------------------+

Os Cálculos Auxiliares são úteis enquanto se cadastra um Procedimento ou

se CONSTRÓI um NOVO Procedimento IAL, pois esses cálculos vão permitir

se conhecer os Valores a Informar no Cadastramento das Posições / Ponto

de NOVOS PROCEDIMENTOS, de maneira indireta, através do CONHECIMENTO de

Variáveis NÃO DIRETAMENTE cadastráveis no Procedimento.

5.1  >> VARIÁVEIS

As Variáveis CADASTRÁVEIS no Procedimento são:

* ALT - Altitudes em Pés

* Tempo entre Posições em Segundos

* GP  - Glide Path Angle ou Angulo de Trajetória

* RAZ - Razão de Descida em Pés por Minuto

* DT.HOR - Distância Horizontal entre Posições

* RM  - Rumo Magnético a Manter ou a Obter ao FINAL de uma Curva

e também

* Velocidade válida para todo o Procedimento .

As Variáveis MODIFICÁVEIS antes e durante a Execução do Procedimento

IAL são :

* Velocidade

* Gráus/Segundo para Curvas ditas Padrão e Base .

As Variáveis Não Cadastráveis no Procedimento IAL mas envolvidas nos

Cálculos Auxiliares são:

>> Opção  VIVA :

. AP  - Altitude Pressão

. TFL - Temperatura no FL

. VI  - Velocidade Indicada

. VA  - Velocidade Aerodinâmica

>> Opção  GPDT :

. DALT - Diferença em Pés de Altitudes

>> Opção  GPGR :

. GRADI - Gradiente Percentual

>> Opção  HODM :

. EAD  - Elevação do Aeródromo

. DME  - Distância na Trajetória até  Auxilio - Rádio, medida com

Equipamento DME

>> Opção  GRRA :

. GRADI - Gradiente Percentual relacionado com Velocidade   da

Aeronave e Razão de Descida.

>> Opção  GPTR :

. DTTR - Distância na Trajetória até  próxima Posição ou

Posições seguintes .

OBSERVAÇÕES:

. DTHO - Distância Horizontal até  próxima Posição (cadastrável) ou

até  próximas Posições

. DTTR e DME poderão se confundir  às vezes.

5.2 >>  OPÇÃO  VIVA :

O mesmo Calculo de VA  à partir da VI , já  visto no Capitulo 01.

Permite a qualquer instante se conhecer, por exemplo, a Velocidade Real da Aeronave ou Velocidade Aerodinâmica, cujo conhecimento poderá  melhorar a ACUIDADE dos Tempos entre Posições do Procedimento IAL.

+-------------------------------+

¦                               ¦  Lembrando também que qualquer

¦                               ¦  Variável poderá  ser a incógnita,

¦                               ¦  para a BUSCA DE SOLUÇÃO.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ VI  AP  TFL  VA  FIX          ¦  em fundo claro, indicando ser um

+-------------------------------+  Menu de Variáveis do MÓDULO AUTO-

MÁTICO DE CALCULO (sobre esse Módulo, vide Cap.01   ) .

OBS>: Unidades das Variáveis

VI e VA  -  mesma unidade (km/h , knot, etc)

AP       -  sempre em Pés (ft)

TFL      -  sempre em Gráus Centígrados .

5.3 >>  OPÇÃO  GPDT :

+-------------------------------+

¦                               ¦  Onde:

¦                               ¦    . GP   - Angulo de Trajetoria

¦                               ¦    . DTHO - DistΓncia Horizontal

¦                               ¦    . DALT - Diferenca de Altitude

¦                               ¦

¦                               ¦  Estao relacionadas entre si, sendo

¦                               ¦  que qualquer uma das 3 variaveis

+-------------------------------¦  podera' ser a Incognita. Geralmente,

¦ GP  DTHO DALT                 ¦  estaremos interessados em acionar a

+-------------------------------+  Busca de Solucao para GP, para entao

ser essa Variavel cadastrada no Procedimento.

O Desenho abaixo ilustra o relacionamento entre as 3 variaveis:

DALT

GP

DTHO

IMPORTANTE: Nesse caso, como em outros, e' preciso estar atento para as

UNIDADES utilizadas. Acima,

. DALT - geralmente em Pes

. DTHO - podera' estar em KM ou NM, por exemplo.

CONV

Com a Tecla     +---+

¦CST¦

+---+

pode-se facilmente fazer CONVERSOES DE UNIDADES, por exemplo

DTHO  -  para Pes.

Ver Capitulo 01     sobre Conversoes de Unidades.

OBS.:  UNIDADES

DALT e DTHO - sempre na MESMA Unidade (Pes, Metros, KM, etc)

GP          - Graus (SEM Unidade para o Sistema) .

5.4 >> OPCAO  GPGR :

+-------------------------------+

¦                               ¦  Onde:

¦                               ¦   . GP    - Angulo da Trajetoria

¦                               ¦   . GRADI - Gradiente Porcentual

¦                               ¦

¦                               ¦  Normalmente, o Gradiente e' uma

¦                               ¦  porcentagem a ser aplicada 'a

+-------------------------------¦  Velocidade da Aeronave (em Nos)

¦  GP  GRADI                    ¦  num calculo aproximado, para se

+-------------------------------+  obter a Razão de Descida (em

Pés/Minuto).

Na verdade, um Gradiente tambem define uma trajetória (FIXA) de Vôo

descendente (no presente caso). E essa trajetória naturalmente possui

um ANGULO, que e' o próprio GP . Portanto, conhecendo-se o Gradiente,

através dessa Opção, pode-se buscar a SOLUÇÃO AUTOMÁTICA para o Angulo

correspondente da TRAJETÓRIA (GP), ou mesmo vice-versa.

OBS.: Unidades

. GP    - Gráus (sem Unidade para o Sistema)

. GRADI - Porcentagem (sem Unidade para o Sistema) .

Portanto, nessa Opção, não há  necessidade de conversão eventual de

Unidades.

TRAJETÓRIA

GP e GRADI definem o mesmo

ângulo de trajetória

5.5 >>  OPÇÃO  HODM :

+------------------------------+

¦                              ¦  Onde:

¦                              ¦   . DTHO - Distância Horizontal

¦                              ¦   . ALT  - Altitude da Aeronave

¦                              ¦   . EAD  - Elevação do Aeródromo
    ¦                              ¦   . DME  - Distância DME da

¦                              ¦            Aeronave  à Estação

¦                              ¦            (que pode ser igual a

+------------------------------¦            DTTR a seguir)

¦ DTHO ALT  EAD  DME  FIX      ¦

+------------------------------+

Permite obter a Distância Horizontal até  a Estação ,  à partir  das

informações de Altitudes e Distância DME  àquela Estação. Qualquer outra

Variável (além de DTHO) também poderá  ser a incógnita, cujo valor   se

deseja conhecer.

OBS.: Unidade >> Todas as 4 variáveis deverão estar na mesma Unidade

(seja ela qual for).

Ilustrando:

ALT                                Onde GP estará  apenas

DME             implícito na solução

obtida.

EAD                                   GP

DTHO

Se, por outro lado, desejarmos saber qual é  a trajetória implícita na

solução acima, podemos utilizar a Opção

GPDT    (anterior)

fazendo

DALT = ALT - EAD

e apenas solicitar a BUSCA DE SOLUÇÃO para GP :

DALT

GP

DTHO

5.6  >>  OPÇÃO  GRRA :

+-----------------------------+  Onde:

¦                             ¦   . GRADI - Gradiente Percentual

¦                             ¦   . RAZ   - Razão de Descida

¦                             ¦   . VEL   - Velocidade da Aeronave

¦                             ¦

¦                             ¦

+-----------------------------¦

¦ GRADI RAZ  VEL              ¦

+-----------------------------+

OBS.: Unidades

. GRADI - Porcentagem (sem Unidade para o Sistema)

. RAZ e VEL - Razão de Descida e Velocidade DEVEM estar sempre

na mesma unidade, em

ft/min - Pés por Minuto

km/h   - Quilômetros por Hora

knot   - Nos

nm/h   - Nos

etc.

Utilizar tecla

CONV / CST   para conversões (ver Capitulo 01)

Fazendo RAZ e VEL com a mesma unidade , o cálculo se torna exato e não

mais aproximado.

Uso das Unidades:

. estando VEL em Nos, a Busca Automática de Solução fornecerá   uma

solução para

RAZ

em Nos também. RAZ é  a incógnita mais usual, no caso desta Opção.

. então, para obter-se o Valor de RAZ em ft/min (Pés/Minuto), basta

fazermos a conversão

knot >> ft/min

através da tecla

CONV/CST .

5.7  >> OPÇÃO  GPTR :

+------------------------------+

¦                              ¦  Onde:

¦                              ¦   . DTHO - Distância Horizontal

¦                              ¦   . DTTR - Distância na Trajetória

¦                              ¦   . GP   - Angulo da Trajetoria

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

+------------------------------¦

¦ DTHO DTTR  GP  FIX           ¦

+------------------------------+

OBS.: Unidades

. GP - em Graus (sem unidade para o Sistema)

. DTHO e DTTR sempre na mesma unidade (nm, km, etc) .

Podemos, como exemplo, ter DTHO como a Incógnita, ter uma Distância DME

(numa carta IAL) e o Angulo de Trajetória (também obtida de uma Carta IAL,

como exemplo). Temos portanto DTTR (que no caso é  a Distância DME) e GP

e basta solicitar-se a Busca Automática de Solução para DTHO .

DTTR

GP

DTHO

5.8  >> OPCAO  FIM :

Faz retornar ao Menu do Modulo de Procedimentos IAL, isto e', 'a

Tela de Entrada desse Modulo.

6.   >> OPCAO  VEL :

+--------------------------------+

¦                                ¦

¦                                ¦  Digitar um Valor que se deseja para

¦                                ¦  Velocidade e diferente de VI e VA,e

¦                                ¦

¦                                ¦                 VEL

¦                                ¦

¦                                ¦  e apresenta o  Valor   Atual   da

+--------------------------------¦  Variavel .

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA ¦

+--------------------------------+

6.1  >>  OPÇÃO        VEL  :

Automaticamente, faz VEL = VI , e apresenta os Valor   Atual   da

Variável .

6.2  >>  OPÇÃO        VEL  :

Automaticamente, faz VEL = VA , e apresenta os Valor   Atual .

6.3  >>  APRESENTAÇÃO DOS VALORES ATUAIS das Variáveis de Velocidade e

Razão de Curva (Padrão e Base), sempre após as 3 Opções

anteriores:

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦  Esse  valor   permanece  na Pilha

¦                               ¦  de Calculos ate' ser   apagado  .

¦                               ¦  Utilizar tambem a Tecla

¦                               ¦             CST/CONV

¦        VEL_knot:XXXX          ¦  para eliminação de rótulos das

¦        Razao Curva:XX         ¦  Variaveis.

+-------------------------------¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦

+-------------------------------+

7. >> OPÇÃO  RAZ C :

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦  Digitar um Valor diferente de 3, que

¦                               ¦  se deseja para a Razao em Graus por

¦                               ¦  Segundo para o Padrao de Curva, e

¦                               ¦

¦         Razao Curva o/s:XX    ¦                 RAZ C

+-------------------------------¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦  apresentacao do novo valor para  a

+-------------------------------+  Razão de Curva.

7.1 >>  OPÇÃO       RAZ C  :

Automaticamente faz a Curva ter uma Razão (normal) de 3 Gráus /

Segundo, apresentando a seguir a  Variável  conforme (7)  .

7.1 >>  OPÇÃO       RAZ C  :

Apresenta o Valor Atual para a Razão de Curva .

8. >>  OPÇÃO  VERIF  :

+-------------------------------+

¦INFORME:                       ¦  Esta opção possibilita a VERIFICAÇÃO

¦                               ¦  do Procedimento IAL recém-construido

¦                               ¦  ou recem-cadastrado:

¦                               ¦

¦                               ¦  onde se pede o LOCAL que identifica

¦LOCAL=XXXX<                    ¦  inicialmente o Procedimento IAL  a

+-------------------------------¦  verificar     ¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦              +-----+

+-------------------------------+              ¦ENTER¦

+-----+

+-------------------------------+                ¦

¦INFORME:                       ¦  onde se pede o identificador de 4

¦                               ¦  posições alfanuméricas, para    a

¦                               ¦  Descida, completando assim    a

¦                               ¦  IDENTIFICAÇÃO do Procedimento

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦              +-----+

¦DESCIDA=XXXX<                  ¦              ¦ENTER¦

+-------------------------------¦              +-----+

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

Eventualmente, poderão aparecer Mensagens como as que se seguem:

+-------------------------------+

¦PEQ.DIF.RAZ*ALT>ALT.AT.        ¦  informando que foi verificada uma

¦                               ¦  pequena discrepância entre Razão

¦                               ¦  de Descida informada e Altitudes

¦                               ¦  informadas. Como a informação  de

¦                               ¦  Razão é  PRIORITÁRIA, foi feita uma

¦                               ¦  atualização no Valor de Altitude.

+-------------------------------¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦

+-------------------------------+           OU...

+-------------------------------+

¦GRANDE DIF.RAZ*ALT:            ¦  informando que foi detectada

¦                               ¦  GRANDE discrepância entre Razão

¦                               ¦  de Descida e Altitudes INFORMADAS.

¦                               ¦

¦                               ¦  Nenhuma ação foi tomada nesse caso.

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦           OU...

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦PEQ.DIF.RAZ*GP>GP AT.          ¦  informando que foi descoberta uma

¦                               ¦  PEQUENA discrepância entre Razão

¦                               ¦  de Descida e GP informados, e que

¦                               ¦  manteve-se a Razão como INFORMAÇÃO

¦                               ¦  PRIORITÁRIA, e promoveu-se pequena

¦                               ¦  correção no Valor de GP .

+-------------------------------¦

¦MANU CALC VEL  CURV VERIF      ¦            OU...

+-------------------------------+

+-------------------------------+

¦GRANDE DIF.RAZ*GP:             ¦  informando que foi verificada GRANDE

¦                               ¦  discrepância entre Razão de Descida

¦                               ¦  e GP informados.

¦                               ¦

¦                               ¦  Nenhuma ação foi tomada nesse caso.

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦

+-------------------------------+

Em qualquer caso, segue-se a Tela abaixo, sempre após teclar-se

CONT

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ...enquanto são CRIADOS:

¦                               ¦    >>> Gráfico IAL conforme dados

¦                               ¦        fornecidos e completados /

¦                               ¦        alterados pelo Módulo

¦                               ¦        Automático

¦                               ¦

+-------------------------------¦    >>> Alarmes das Posições Críticas

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦        e cadastradas no Procedimento

+-------------------------------+        IAL

Acione <CONT> para                Apresentando a Mensagem que informa

INÍCIO Cronometragem              estar o Sistema preparado para

Proc.IAL                          terminar a VERIFICAÇÃO do Procedi-

mento IAL com o início da

CRONOMETRAGEM através da tecla

CONT .

MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA

+-------------------------------+

¦Mod.Proc.IAL>Menu Voo          ¦  apresentando, por fim, a Tela  de

¦                               ¦  Entrada no Menu de Vôo, para

¦                               ¦  EXECUÇÃO do Procedimento IAL

¦                               ¦  inicialmente solicitado, cuja

¦                               ¦  CRONOMETRAGEM ja' foi acionada na

¦                               ¦  Tela Anterior .

+-------------------------------¦

¦VEL  VIVA RAZ C GRAF INIC ATUAL¦

+-------------------------------+

8.1 MENU DE VÔO do Procedimento IAL com 2 Páginas:

+---------------------------------+

¦ VEL  VIVA RAZ C GRAF INIC ATUAL ¦

+---------------------------------¦

¦ RMCA ALAR  ?  FIM               ¦

+---------------------------------+

Ajuda (Teclas        AJUDA)  fornecerá  para cada Página de Menu:

+-------------------------------+

¦VEL >Modif/VI/VA               ¦

¦VIVA :VI > VA                  ¦

¦RAZ Curva>Qq/Padrao/?          ¦

¦GRAFICO IAL>Visual/Cur         ¦ ----------------+

¦INICIA Cron.Proc.IAL           ¦                 ¦

¦ATUALIZA Prox.Alarmes          ¦                 ¦

¦                               ¦                Tecla

+-------------------------------¦               +---+

¦VEL  VIVA RAZ C GRAF INIC ATUAL¦               ¦NXT¦

+-------------------------------+               +---+

¦

+-------------------------------+                 ¦

¦RMCA>Poe/Nao poe RM Gr.        ¦                 ¦

¦ALARMES>Menu,<CONT>            ¦                 ¦

¦ ?                             ¦                 ¦

¦FIM >Retorna Menu              ¦ ----------------+

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦RMCA ALAR   ?   FIM            ¦

+-------------------------------+

8.2  >>  OPÇÃO  VEL :

+-------------------------------+

¦                               ¦  Digitar um Valor que se deseja para

¦                               ¦  Velocidade e diferente de VI e VA, e

¦                               ¦               +---+

¦                               ¦               ¦VEL¦

¦                               ¦               +---+

¦         VEL_knot:XXXX         ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦VEL  VIVA RAZ C GRAF INIC ATUAL¦  Apresenta Valor Atual da Variavel.

+-------------------------------+

8.2.1  >>  OPÇÃO       VEL :

Automaticamente faz VEL = VI  e apresenta o  Valor   Atual  da

Variável .

8.2.2  >>  OPÇÃO       VEL :

Automaticamente faz  VEL = VA  e apresenta os Valores Atuais das

Variáveis.

8.2.3  APRESENTAÇÃO DOS VALORES ATUAIS das Variáveis de Velocidade

e Razão de Curva (Gráus/segundo) sempre após as 3 opções

anteriores:

+-------------------------------+

¦                               ¦  Esses valores permanecem na Pilha

¦                               ¦  de Cálculos até  serem apagados.

¦                               ¦  Utilizar também a tecla

¦                               ¦             CST/CONV

¦        VEL_knot:XXXX          ¦  para eliminação de Rótulos   das

¦        Razao Curva:XX         ¦  Variáveis.

+-------------------------------¦

¦VEL  VIVA RAZ C GRAF INIC ATUAL¦

+-------------------------------+

8.3  >>  OPÇÃO  VIVA  :

O mesmo calculo de VA  à partir de VI, já  visto no Capitulo 01 .

Permite a qualquer instante se conhecer, por exemplo, a Velocidade

Real da Aeronave ou Velocidade Aerodinâmica, cujo conhecimento poderá

melhorar a acuidade dos Tempos entre Posições do Procedimento IAL

(dependendo naturalmente também de qual a base utilizada para a construção

do Procedimento IAL: VI, VA, etc) .

+--------------------------------+

¦                                ¦

¦                                ¦  Obs.: qualquer variável poderá

¦                                ¦        ser escolhida como

¦                                ¦        incógnita para a Busca de

¦                                ¦        Solução.

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦VI  AP  TFL  VA  FIX            ¦

+--------------------------------+

OBS.: Unidades

. VI e VA > sempre a mesma unidade (km/h, knot, nm/h, etc)

. AP      > sempre em Pés (ft)

. TFL     > sempre em Gráus Centígrados.

8.4   >>  OPÇÃO  RAZ C :

+-------------------------------+

¦                               ¦  Digitar um valor diferente de 3

¦                               ¦  (Gráus/segundo) que se deseja

¦                               ¦  para a Razão de Curva e

¦                               ¦

¦                               ¦             RAZ C

¦                               ¦

¦            Razao Curva:XX     ¦

+-------------------------------¦

¦VEL VIVA  RAZ C  GRAF INIC ATUA¦  Apresentação das Variáveis conforme

+-------------------------------+  (9.2.3)

8.4.1  >>  OPÇÃO       RAZ C  :

Automaticamente faz a Curva ter uma Razão (normal) de 3 Gráus/segundo,   
   apresentando a seguir as Variáveis conforme (8.4) .

8.4.2  >>  OPÇÃO       RAZ C  :

Apresenta o Valor Atual para Razão de Curva.

8.5  >>  OPÇÃO  GRAFI :

Apresenta no Modo de Visualização apenas o Gráfico do Procedimento

IAL Completo, com a Marcação  das Posições como foram cadastradas.

Tecla     SAI  faz sair desse

Gráfico e retorna ao Menu de Vôo

do Procedimento IAL.

8.5  >>  OPÇÃO       GRAFI :

Apresenta o mesmo Gráfico ATUAL do Procedimento IAL, apenas que dentro

do Módulo Automático de Modificação Gráfica Interativa, com o cursor

gráfico .

8.6  >>  OPÇÃO  INICIA  :

Prepara o Procedimento IAL de forma semelhante ao item (8) .

8.7  >>  OPÇÃO  ATUAL :

Ao se perceber que estamos adiantados ou atrasados em relação a uma

dada Posição do Procedimento IAL, poderemos aguardar o momento exato que

consideramos devemos estar ultrapassando a próxima Posição do Procedimento

IAL para então acionarmos a Opção acima. Assim, estaremos atualizando

ou corrigindo os PRÓXIMOS ALARMES para as PRÓXIMAS POSIÇÕES do Procedimento

IAL.

Obs.: Muito cuidado ao utilizar essa Opção, pois a Marcação de Tempo de

todo o RESTANTE do Procedimento IAL estará  sendo modificada, e na

verdade isso apenas deveria acontecer enquanto estivermos construindo

e checando um NOVO Procedimento IAL.

8.8  >>  OPÇÃO  RMCA :

Permite estabelecer o parâmetro para sempre colocar Rumos Magnéticos

no Gráfico de Procedimento IAL .

8.8.1  >>  OPÇÃO       RMCA :

Permite estabelecer o parâmetro para não colocar Rumos Magnéticos no

Gráfico de Procedimentos IAL .

8.9  >>  TECLA          TIME  :

Atua como uma opção ALARMES e permite o acesso ao Módulo Automático

de Gerenciamento de Alarmes  para conhecer

- ALARMES FUTUROS     e

- ALARMES JÁ ULTRAPASSADOS   .

Ver Item (18) do Capítulo 08 de Correções de Proa para uma discussão

mais ampla a respeito.

8.9.1  >>  OPÇÕES  ALAR e          ALAR   :

Apresenta um Relatório de Alarmes Atuais .

A opção       ALAR  irá acionar um menu específico de funções   para

alarmes.      Ver também Item (18.1) do Capítulo 08 de Correções   de

Proa .

8.10 >>  OPÇÃO  FIM  :

Essa Opção faz retornar ao Menu da Tela de Entrada do Módulo de

Procedimentos IAL, ou ao Menu de um outro Módulo de onde se tenha chamado

o Menu de Vôo do Procedimento IAL (por exemplo, do Menu do Módulo   de

Correções Automáticas, situação que certamente ocorrerá  quando  em Vôo

Real.

9.  >>  OPÇÃO  LISTA :

+-------------------------------+

¦INFORME:                       ¦  Informar o LOCAL (com identificador

¦                               ¦  de 4 posições alfanuméricas)  que

¦                               ¦  identifica inicialmente o

¦                               ¦  Procedimento IAL a listar

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦            +-----+

¦                               ¦            ¦ENTER¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦            +-----+

+-------------------------------¦              ¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦

+-------------------------------+

¦INFORME:                       ¦  Informar o Identificador de  4

¦                               ¦  posições alfanuméricas para  a

¦                               ¦  Descida, completando assim   a

¦                               ¦  Identificação do Procedimento

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦DESCIDA=XXXX<                  ¦           +-----+

+-------------------------------¦           ¦ENTER¦

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦           +-----+

+-------------------------------+              ¦

¦

+-------------------------------+              ¦

¦Dados do Proc.IAL:             ¦  onde cada Posição do Procedimento

¦>>XXXX:XXXX                    ¦  IAL é  listada conforme essa Tela

¦Desig=XXX ALT_ft=XXXXX         ¦              ¦

¦RAZ-DC_ft/min=XXXX             ¦              ¦

¦GP=XXXX  Tempo_seg=XXX         ¦            +----+

¦DT.HOR_nm=XXXX RM=XXX          ¦            ¦CONT¦

¦CURVA(D/E/N)=X                 ¦            +----+

¦                               ¦  continua a exposição de telas  das

+-------------------------------¦  próximas Posições ou encerra esse

¦MANU CALC VEL RAZ C VERIF LISTA¦  relatório quando da Última tela ou

+-------------------------------+  posição do Procedimento.

10.  >>  OPÇÃO  RMGR :

Permite que na Criação do Gráfico do Procedimento IAL sejam apostos

os Rumos Magnéticos (RM's) de cada trecho do Procedimento.

10.1 >>  OPÇÃO         RMGR  :

Permite que na Criação do Gráfico do Procedimento IAL, não sejam

colocados os Rumos Magnéticos (RM's) de cada trecho do Procedimento.

10.2  >>  EXEMPLOS DE GRÁFICOS IAL:

COM RUMOS MAGNÉTICOS                  SEM RUMOS MAGNÉTICOS

11.  >>  OPÇÃO  GRAFI   :

Semelhante ao item (8.5) .

11.  >>  OPÇÃO         GRAFI   :

Semelhante ao item (8.5.1) .

12.  >>  OPÇÃO  INICIA  :

Semelhante ao item (8) .

13.  >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna ao Menu do Módulo de onde se tenha chamado o Menu do Módulo de

Procedimentos IAL.

12.  EXEMPLO :

Temos o Procedimento IAL mostrado no quadro abaixo :

LOCAL: YYYY      DESCIDA: DEL1

PONTO                      EE5      1        2        3         4

ALT. Início (pés)          4000’    4000’    3400’    2800’     2320’

RAZÃO (pés/min)            0        600      450      450       0

GP (GRAD-DC) (gráus)       0        0        1.7º     1.7º      0

TEMPO até prox. Pto (seg)  80 s     60 s     80 s     64 s      37 s

DIST até prox. Pto (nm)    3.3 nm   2.5 nm   3.3 nm   2.66 nm   1.54 nm

RM ao final                235º     055º     055º     055º      055º

CURVA À DIR.               N        E        N        N         N

CURVA À ESQ.               ---      ---      ---      ---       ---

Seguindo os dados    da

tabela acima, iremos

introduzi-los. Acionamos

MANU e chegamos a ... ®

...onde digitamos o nome

do local (YYYY) desejado

e ENTER , aparecendo a 2a.

pergunta, respondida  com

DEL1  e  ENTER .

A seguir, surgirá a pergunta sobre qual o

designador da primeira posição ou ponto (EE5) .

Sucessivas digitações de valores e ENTER’s

farão surgir as telas abaixo :

...informando-se  a   ...informando-se  a  ...informado-se o GP...

altitude...           razão de descida...

...informando-se  o   ...informando-se o    Respondendo-se  que

tempo em segundos...  RM até o prox. Pto.   não há início de curva.

Ao final da série de perguntas sobre o primeiro

ponto EE5 , surge a pergunta ao lado, respondida

com Não pois ainda há mais pontos a serem

inseridos , o segundo dele o ponto 1 :

Designador 1 ...      Altitude 4000 pés...  Razão 600 pés/min ...

GP zero gráus...      Tempo de 60 seg até   Distância horizontal

próximo Ponto ...     de 2.5 nm até próximo

Ponto .

E após a pergunta sobre o RM, surge a tela ao

lado sobre se há curva, que no caso há e para

a esquerda.

Após a introdução de dados do Ponto 4 , que é o

último, surge a tela ao lado ...

...onde respondemos Sim,

pois inserimos todos os

dados. Após, surge a tela à

direita, em que digitamos

ZZZZ e ENTER para indicarmos

que não há mais locais com procedimentos a inserir.

Feito isto, voltamos ao Menu de Manutenção IAL .

Um FIM retorna ao Menu IAL onde nele acionamos a

opção  LISTA  para listar os dados recém-introduzidos, e onde CONT continua para o próximo

Ponto :

Ponto EE5             Ponto 1               Ponto 2

Ponto 3               Ponto 4

E o último CONT  encerra  a

exposição desses dados .

Tendo já cadastrado os dados de um Procedimento IAL, poderemos

solicitar a sua Verificação e Execução com a opção  VERIF :

A tela com AJUDA  nos mostra que  a opção  VERIF

também irá iniciar um Procedimento IAL de teste .

Ao ser acionada VERIF  já

aparecerão as perguntas  de

Local e Descida, digitamos

e ENTER em cada caso ...

Após um breve processamento, surgem duas verificações dos dados

introduzidos, continuando-se com CONT ...

Outro Processamento e já aparece a mensagem para se dar início à

cronometragem estando-se no Ponto EE5 ...

...o que nos levará ao Sub-Módulo Inicia IAL,

cuja tela de AJUDA está à esquerda .

Já começa a cronometragem

no Ponto 1 com o Gráfico

“animado” ao lado ...

Os Relatórios de Cronome -

tragem sugerem ações a tomar

em cada Ponto, com a respec-

tiva localização gráfica em

seguida sempre ...

Temos agora o Relatório  do

Ponto 3 e a sua localização

gráfica ao lado ...

O Ponto 4 é o último Ponto

do Procedimento IAL  que foi

informado ...

E agora atingimos o ponto de

decisão, numa tela sempre

precedida como as anteriores

de um sinal sonoro ...

CONT encerra esta fase    de

cronometragem .

Atentando aos Relatórios acima, vemos que a

velocidade está em  7 kt (!!??).

Acionando apenas VEL aparece

a velocidade de 7 kt.  Mas

digitando-se 150 e VEL

acertaremos esta variável.

À direita, acionamos a opção

GRAFI  e entramos assim

no Módulo de Modificação Gráfica Interativa,

agora para Gráficos IAL. Nesse Gráfico, movemos o

cursor gráfico por exemplo até a posição EE5 ...

...onde verificamos aproxi-

madamente a Altitude em Y:

e distância praticamente

zero em X: . À direita fi-

zemos o mesmo para o Ponto

3 .

Os valores assim lidos são aproximados pois há uma

precisão por “pixel” nos gráficos acima .

SAI/ON  faz sair desse Módulo Gráfico .

FIM encerra e sai do Módulo de Procedimentos IAL .

----------------------------------------