5.  MODULO DE MARCAÇÕES CRUZADAS

1.  INTRODUÇÃO AO MODULO

Este é   um Modulo que possibilita uma ampla variedade de opções:

. MARCAÇÕES CRUZADAS

>> Simultâneas     -  com 2 estações diferentes

>> Nao-Simultâneas -  com 2 estações diferentes

ou

com a mesma estação, numa semelhança com  o

Calculo Isolado de Marcações Sucessivas

. COM ESTAÇÕES VOR  e/ou  ADF

>> 2 Estações VOR

>> 2 Estações ADF

>> 1 Estação VOR e 1 Estação ADF

. O mesmo Menu, dentro do Modulo Automático de Busca de Solução de

Incógnita, possibilita vários usos:

>> introdução de dados para qualquer tipo de Marcação Cruzada

>> uso adicional para calculo de verificação com Marcações

Sucessivas

. O Modulo de Marcações Cruzadas já  está  preparado para automatica-

mente passar dados para o Modulo de Correções Automáticas de Proa

. opção, para fins de cálculos, entre Escolha/Designação de Estações

Planejadas, ou o fornecimento direto de coordenadas das Estações -

Radio

. Rápida verificação de designação de Estações e coordenadas em Tela

com informações completas

. se opção por informar coordenadas das Estações, haverá  o Menu

dentro do Modulo Automático de Busca de Solução de Incógnita,  com

alternativa adicional de obtenção de distancia (em nm) e Rumo

Verdadeiro entre Estações

. acesso direto a cálculos isolados com DME para verificações   e

checagens

. opção  MVOR  também transforma radiais em marcações relativas

. utiliza o mesmo Sub-Modulo de Escolha e Designação de Estações, que

outros Módulos

. uso de Estações designadas intercambiavel com o uso apenas de

coordenadas informadas das Estações, onde opção  EFETI  faz retornar

às coordenadas originais das Estações designadas

2.  DESCRIÇÃO :

2.1  As Opções    SIMU   NSIM   MVOR

acessam o mesmo Menu de Variáveis, do Modulo Automático de Busca

de Solução de Incógnita.

Isso dá  flexibilidade alem de adicionar a possibilidade de nesse

mesmo Menu fazer cálculos paralelos de Marcações Sucessivas, porem

não validos para a determinação das coordenadas da Aeronave.

2.2  A Opção   ESCE

À  semelhança de outros Módulos, também permite a chamada do mesmo

Sub-Modulo de Escolha de Estações.

2.3  A Opção   COOR

Chama um outro Menu de Variáveis do Modulo Automático de Busca de

Solução de Incógnita, que também permite em paralelo a obtenção

de distancia em nm e Rumo Verdadeiro da EST1  para  EST2  .

2.4  Deve-se tomar cuidado ao utilizar a Opção

COOR

e ao modificar as coordenadas nesse Menu de Variáveis.

Após esse tipo de utilização, sempre acionar as Opções

ESCE    e    EFET

para restabelecer para finalidade de cálculos as legitimas

coordenadas das Estações designadas

EST1    e    EST2  .

2.5  Com relação ao Item anterior, a Opção

VERF

irá  permitir a rápida verificação

>>  de Estações Designadas      e

>>  das coordenadas para calculo que correspondem no momento

para cada Estação designada  .

2.6  Ao contrario do Modulo de Correções Automáticas de Proa, não ha'

no Modulo de Marcações Cruzadas

>> Menu de Variáveis de Marcação automático, que já' identifique

Estações VOR e ADF .

A menos da Opção  MENA , que reproduz a mesma situação daquele

Modulo aqui no Modulo de Marcações Cruzadas .

Por outro lado, esse Modulo de Marcações Cruzadas oferece total

flexibilidade alem de cobrir necessidades de cálculos práticos e

teóricos .

2.7  A Opção

MVOR

aceita, através do mesmo Menu de Variáveis, dados de Radiais.

Uma vez introduzidas

RAD1   e/ou   RAD2     e     PV

deve-se acionar a tecla

CONT

para continuar o processamento e assim fazer-se a transformação de

>> RADIAIS  em  MARCAÇÕES RELATIVAS  .

Terminado esse processamento de transformação, aciona-se o tipo de

Marcação Cruzada desejada com as Opções

SIMU    ou     NSIM

surgindo inicialmente o mesmo Menu de Variáveis da Opção  MVOR

para o caso de eventualmente completar-se dados quando uma das

Estações for ADF .

Após acionar também a tecla

CONT

para a continuação do processamento até  a obtenção da

>>  Tela de Resultados de Marcação Cruzada

já  com a posição da Aeronave calculada com exatidão .

2.8  A Opção

DME

dá  acesso aos cálculos isolados DME , para alguma verificação

ou checagem dos Resultados da Marcação Cruzada .

2.9 A Opção

RESUL

mostra os Resultados da ultima Marcação Cruzada feita através da

mesma

>> Tela de Resultados de Marcação Cruzada  .

Isto poderá  ser solicitado a qualquer instante.

2.10  Desejando-se fazer uma Marcação Cruzada no estilo do Menu

Automático de Variáveis de Marcação Cruzada

>> do Modulo de Correções Automáticas de Proa

basta acionar a Opção

MENA  .

2.11  DE1  -  Distancia até  a Estação 1

DE2  -  Distancia até  a Estação 2

>>  são sempre em nm  .

3. MODO DE ACIONAMENTO

Opção   MARC    da pagina  01   do    Menu Principal.

4. MENU DO MODULO DE MARCAÇÕES CRUZADAS   com 2 paginas :

+------------------------------------+

¦ ESCE  SIMU  NSIM  VERF  COORD MVOR ¦

+------------------------------------¦

¦ DME   RESUL MENA   ?    FIM        ¦

+------------------------------------+

+-------------------------------+

¦Mod.Marcacoes Cruzadas         ¦

¦Apos opcoes                    ¦  Tela de Entrada no

¦SIMU  NSIM  COORD  MVOR        ¦  Modulo de Marcações Cruzadas

¦<CONT> p/ processar.           ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦<C>                            ¦

+-------------------------------¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦

+-------------------------------+

Ajuda  (Teclas            AJUDA )  fornecerá   :

+-------------------------------+

¦ESCE> Escolhe Estacoes         ¦

¦SIMU> Marc.Simultaneas         ¦

¦NSIM> Marc.Nao-Simult.         ¦----------------+

¦VERF> Verifica Estacoes        ¦                ¦

¦COORDENADAS p/Estaçoes         ¦                ¦

¦MVOR> Marcaçoes c/ VOR         ¦              +---+

¦                               ¦              ¦NXT¦

+-------------------------------¦              +---+

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+             +-----+

¦DME > Calc.Isolado             ¦           + ¦AJUDA¦

¦RESULTADOS Atuais              ¦             +-----+

¦MENA> Menu Autom.Var.Marc.     ¦                ¦

¦ ?                             ¦                ¦

¦FIM > Retorna Menu             ¦                ¦

¦                               ¦ ---------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦DME  RESU MENA  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

5.  >>  OPÇÃO  ESCE  :

Esta Opção permite o Planejamento de Estações-Radio de Apoio através da

Escolha / Designação das

ESTAÇÃO 1    -   EST1

ESTAÇÃO 2    -   EST2

através de pesquisa na Tabela de Locais .

Acionando a Opção

ESCE

surgirá

+-------------------------------+

¦Sub-Modulo Escolhe Estac.      ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

... e Ajuda  (Teclas          AJUDA )  fornecerá   :

+-------------------------------+

¦EST1> Escolhe Estac.1          ¦

¦EST2> Escolhe Estac.2          ¦

¦EFETIVA Coord.EST1/2           ¦

¦RESULTADOS Atuais              ¦

¦ ?                             ¦

¦FIM > Retorna Menu             ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

5.1  >>  OPÇÃO  EST1  :

Aciona o Modulo de Pesquisa da Tabela de Locais para escolha e designação

>>  da Estação  1    ou

>>  1a. Estação      ou

>>  Estação no Horário  1 (ou 1o. Horário) :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais                ¦

¦                               ¦  Digita-se a Identificação   do

¦                               ¦  Local/Estação   e   ENTER

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Indicando a BUSCA da Estação   na

¦                               ¦  Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦  Ao fim do processamento, já  estará

¦                               ¦   . designada e planejada a Estação 1.

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

5.2  >>  OPÇÃO  EST2  :

Aciona o Modulo de Pesquisa da Tabela de Locais para Escolha   e

Designação

>>  da Estação 2      ou

>>  2a. Estação       ou

>>  Estação no Horário 2 (ou 2o. Horário) :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais                ¦

¦                               ¦  Digita-se a Identificação   do

¦                               ¦  Local/Estação   e   ENTER

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦                ¦

+-------------------------------¦                ¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Indicando a BUSCA da Estação   na

¦                               ¦  Tabela de Locais

¦                               ¦

¦                               ¦  Ao fim do processamento, já  estará

¦                               ¦   . designada e planejada a Estação 2.

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

5.3  >>  OPÇÃO  EFETI  :

Uma vez que tenham sido fornecidas as

>>  coordenadas das Estações

diretamente através da opção  COOR , ao invés de designa-las com as

opções

EST1     e/ou  EST2

numa próxima utilização dessas coordenadas de Estações Designadas

>>  para fins de cálculos

será  necessário retornar aos VALORES ORIGINAIS

>>  de LATITUDES  e  LONGITUDES

das Estações  1  e  2   através da Opção

EFETI .

5.4  >>  OPÇÃO  RESUL :

Mostra os Resultados da ultima Marcação Cruzada alem das Estações Atuais e

Coordenadas Atuais :

+-------------------------------+

¦EST1>XXXX  MR1=XXX             ¦  Tela de Resultados de Marcação

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦  Cruzada .

¦EST2>XXXX  MR2=XXX             ¦  Onde  "p"  e' o ponto cardeal

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦    n - NORTE     s - SUL

¦ACFT:   PV=XXX   PM=XXX        ¦    w - OESTE     e - LESTE  .

¦DE1=XXXXnm  DE2=XXXXnm         ¦

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

5.5  >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna ao Modulo "chamador", no caso ao Modulo de Marcações Cruzadas.

6.  >>  OPÇÃO  SIMU  :

Se houver alguma marcação com VOR, antes  deve-se acionar a Opção

MVOR

que fará  a transformação

+-- RAD1                 +-- MR1

DE-¦          - - - - -  EM-¦

+-- RAD2                 +-- MR2

Ao acionar, entao, a Opcao

SIMU

será  apresentado então o mesmo Menu de Variáveis de Marcações Cruzadas

>>  agora para receber os dados finais de Estações  ADF

MR's   PM   DMG   PV

ou também

VEL    HOR1   HOR2

se for o caso de Marcações Simultâneas .

A Tecla  CONT  continua o processamento, após a ultima introdução   de

dados,  e

>>  Realiza cálculos usando os dados do Menu de Variáveis com vistas a

* Uma Marcação Cruzada Simultânea .

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Indicando o Calculo de Marcação

¦                               ¦  Cruzada.

¦                               ¦       >>  SIMULTÂNEA .

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+

¦Var.Marc.Cruz.Simult.          ¦

¦MR1=XXX  MR2=XXX               ¦

¦RAD1=XXX  RAD2=XXX             ¦  Aparecendo inicialmente a Tela

¦HORA=XX,XXh  **                ¦  Inicial da Marcação Cruzada ,

¦HORA1 = XX,XXh                 ¦  sendo que nesse caso de SIMULTÂNEAS,

¦HORA2 = XX,XXh  **             ¦  os Horários 1  e  2  não tem grande

¦PM=XXX  VEL=XXXXkt  <C>        ¦  importância.   ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦              +----+

+-------------------------------+              ¦CONT¦

+----+

+-------------------------------+                 ¦

¦EST1>XXXX  MR1=XXX             ¦  Apresentando finalmente a Tela de

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦  Resultados de Marcação.

¦EST2>XXXX  MR2=XXX             ¦  Onde  "p"  e' o ponto cardeal

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦    n - NORTE     s - SUL

¦ACFT:   PV=XXX   PM=XXX        ¦    w - OESTE     e - LESTE  .

¦DE1=XXXXnm  DE2=XXXXnm         ¦                 ¦

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦                 ¦

+-------------------------------¦              +----+

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦              ¦CONT¦

+-------------------------------+              +----+

... e retorna ao Menu do Módulo de Marcações Cruzadas .

7.  >>  OPÇÃO  NSIM  :

Se houver alguma marcação com VOR, antes  deve-se acionar a Opção

MVOR

que fará  a transformação

+-- RAD1                 +-- MR1

DE-¦          - - - - -  EM-¦

+-- RAD2                 +-- MR2

Ao acionar, entao, a Opcao

NSIM

será  apresentado então o mesmo Menu de Variáveis de Marcações Cruzadas

>>  agora para receber os dados finais de Estações  ADF

MR's   PM   DMG   PV

ou também

VEL    HOR1   HOR2

se for o caso de Marcações Nao-Simultâneas .

No caso da Opção  NSIM  torna-se importante o fornecimento correto  de

HOR1  -  Hora da 1a. Marcação

HOR2  -  Hora de 2a. Marcação  .

A Tecla  CONT  continua o processamento, após a ultima introdução de

dados,  e

>> realiza cálculos usando os dados do Menu de Variáveis, com vistas a

. Uma MARCAÇÃO NÃO SIMULTÂNEA  .

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Indicando o Calculo de Marcação

¦                               ¦  Cruzada

¦                               ¦    >>  NÃO SIMULTÂNEA

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦

+-------------------------------+               ¦

¦Var.Marc.Ñ-Simult.             ¦               ¦

¦MR1=XXX  MR2=XXX               ¦               ¦

¦RAD1=XXX  RAD2=XXX             ¦  Aparecendo inicialmente a Tela

¦HORA=XX,XXh                    ¦  Inicial da Marcação Cruzada ,

¦HORA 1=XX,XXh                  ¦  sendo que nesse caso de NÃO SIMUL-

¦HORA 2=XX,XXh                  ¦  TANEAS, os Horários 1 e 2   são

¦PM=XXX  VEL=XXXXkt  <C>        ¦  fundamentais para um calculo correto

+-------------------------------¦                 ¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦              +----+

+-------------------------------+              ¦CONT¦

+----+

+-------------------------------+                 ¦

¦EST1>XXXX  MR1=XXX             ¦  Apresentando finalmente a Tela de

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦  Resultados de Marcação.

¦EST2>XXXX  MR2=XXX             ¦  Onde  "p"  e' o ponto cardeal

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦    n - NORTE     s - SUL

¦ACFT:   PV=XXX   PM=XXX        ¦    w - OESTE     e - LESTE  .

¦DE1=XXXXnm  DE2=XXXXnm         ¦                 ¦

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦                 ¦

+-------------------------------¦              +----+

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦              ¦CONT¦

+-------------------------------+              +----+

... e retorna ao Menu do Módulo de Marcações Cruzadas .

Se houve a introdução de RADIAL de alguma Estação com a Opção

MVOR

então a Tela acima apresentará  a Radial informada já  transformada

para MARCAÇÃO RELATIVA,

>>  o que terá  também um sentido de verificação / checagem  da

posição relativa da Estação  VOR .

8. >>  OPÇÃO  VERF  :

Esta Opção apresenta rapidamente a

+-------------------------------+

¦EST1>XXXX  MR1=XXX             ¦

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦  Tela de Verificação de Estações

¦EST2>XXXX  MR2=XXX             ¦  Onde  "p"  e' o ponto cardeal

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦    n - NORTE     s - SUL

¦                               ¦    w - OESTE     e - LESTE  .

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦

+-------------------------------+

... que permite confirmar

>> as Estações Designadas e Planejadas     versus

>> as Coordenadas de Estações validas no momento para calculo .

Conforme o Item (5.3), é  muito importante essa confirmação ,

principalmente se houve uso da opção  COOR  , pois nesse caso   as

coordenadas apresentadas não irão corresponder aquelas das Estações

designadas.

9.  >>  OPÇÃO  COOR  :

Quando não se deseja fazer uma ESCOLHA de Estacao-Radio para fins   de

Planejamento, ou mesmo porque

>>  não se deseja Pesquisar a Tabela de Locais

. pelo fato de nessa Tabela não existir ainda a Estação desejada

. ou ainda por não se querer gastar tempo de processamento  nessa

Pesquisa de Tabela,

então poderemos utilizar a Opção

COOR

que acionará  o Modulo Automático de Busca de Solução de Incógnita ,

apresentando então :

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦  O Menu de Variáveis  para

¦                               ¦  Coordenadas de Estações , com

¦                               ¦  a função adicional de Calculo de

¦                               ¦  Distancia em nm e Rumo Verdadeiro

¦                               ¦  da Estação 1 para 2

¦                               ¦

+-------------------------------¦------------------+

¦LAT1 LON1 LAT2 LON2 >HMS HMS>  ¦                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

+-------------------------------+                  ¦

¦                               ¦                  ¦

¦                               ¦                +---+

¦                               ¦                ¦NXT¦

¦                               ¦                +---+

¦                               ¦                  ¦

¦                               ¦ -----------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦DTRV LAT LONG HOR2 DATA EXPR=  +---- também com funções adicionais

+-------------------------------+

***: MUITO CUIDADO ao se utilizar essa Opção, pois com ela estaremos

alterando as coordenadas de Estações-Radio validas para cálculos .

É  útil sempre após o uso da Opção  COOR  acionar-se imediatamente após

os cálculos desejados, as Opções

ESCE     EFET   .

Obs.: Automaticamente, ao abandonar-se o Modulo de Marcações Cruzadas,

haverá  o retorno dessas coordenadas  às coordenadas originais

das  Estações Designadas para Planejamento de Vôo .

10.  >>  OPÇÃO  MVOR  :

Apresenta o mesmo Menu de Variáveis de Marcação Cruzada, da mesma forma

que as Opções

SIMU   e   NSIM  .

Nesse Menu, entre outras  variáveis, poderemos introduzir os valores  das

RADIAIS

RAD1   e/ou  RAD2    E      PV  .

Uma vez acionada a Tecla  CONT  em seguida estaremos transformando

RAD1     em    MR1    e

RAD2     em    MR2 .

Após isto, poderemos então utilizar as Opções

SIMU    e/ou NSIM

para efetivar os cálculos de Marcação Cruzada.

11.  MENU DE VARIÁVEIS DE MARCAÇÃO  :

Esse Menu é apresentado ao serem acionadas as Opções

SIMU     NSIM     MVOR

e pertence ao

>>  Modulo Automático de Busca de Solução de Incógnita  .

Vide Capitulo   01     para maiores informações sobre esse Modulo

Automático.

Em qualquer uma das 3 opções, surgirá  :

+-------------------------------+

¦EQ: { 'DE=HMS3(HMS2( .......   ¦

+-------------------------------¦  A primeira Tela ou Pagina do Menu

¦                               ¦  que exatamente contem todas   as

¦4:                             ¦  variáveis para CÁLCULOS ISOLADOS

¦3:                             ¦  de Marcações Sucessivas .

¦2:                             ¦  O Calculo de Marcação Sucessiva

¦1:                             ¦  (Capitulo 01    )

+-------------------------------¦  também apresenta o mesmo

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦   >> Menu de Variáveis de Marcação

+-------------------------------+  e tanto lá  como aqui, poderá   ser

acionado com a mesma flexibilidade ;

>> Os Cálculos de Marcações Sucessivas

talvez mesmo para uma verificação ou checagem adicionais .

As Teclas             AJUDA  fornecerão os valores listados de todas as

variáveis dessa primeira pagina do Menu :

+-------------------------------+

¦EQ: { 'DE=HMS3(HMS2( .......   ¦

¦VEL: XXXXXXX                   ¦

¦MR1 :XXXXXXX                   ¦            +---+

¦HOR1:XXXXXXX                   ¦            ¦NXT¦

¦MR2: XXXXXXX                   ¦            +---+

¦HOR2:XXXXXXX                   ¦              ¦

¦DE:  XXXXXXX                   ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦{HOME P8S3  HALT CUST  PGS3}   ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦4:                             ¦           +-----+

¦3:                             ¦           ¦AJUDA¦

¦2:                             ¦           +-----+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦RAD1 RAD2  PV  DMG   PM   >HMS ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦EQ: {'DE=HMS3(HMS2(......      ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦RAD1:XXXXXXX                   ¦ -------------+

¦RAD2:XXXXXXX                   ¦

¦PV:  XXXXXXX                   ¦ -------------+

¦DMG: XXXXXXX                   ¦            +---+

¦PM:  XXXXXXX                   ¦            ¦NXT¦

+-------------------------------¦            +---+

¦RAD1 RAD2  PV  DMG  PM  PMPV   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦ -------------+

¦                               ¦

¦                               ¦   Onde aparecem mais funções

¦                               ¦   adicionais

+-------------------------------¦

¦>HMS HMS> HMS+ HMS- EXPR=      ¦

+-------------------------------+

12.  >>  OPÇÃO  DME  :

Esta Opção aciona o

>>  Modulo DME

mas apenas os CÁLCULOS ISOLADOS .

Esta Opção ainda poderá  ter utilização, por exemplo, para a obtenção de

alguma coordenada  à partir da  Leitura

>> das Cartas de Radio-Navegacao

onde podem estar anotadas

>> as coordenadas da ORIGEM  (Fixo de Posição ou Estação)

>> e se Fixo de Posição, isto eqüivale a considerar como Aeronave, na

nomenclatura dos CÁLCULOS ISOLADOS DME

>> Distancia DME  (em nm)

>> Desejando-se calcular as coordenadas do Ponto Desconhecido .

13.  >>  OPÇÃO  RESUL :

Apresenta a

>>  Tela de Resultados

da ultima Marcação Cruzada feita:

+-------------------------------+

¦EST1>XXXX  MR1=XXX           --+---+

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦   +- Confirma  ESTAÇÕES  versus

¦EST2>XXXX  MR2=XXX             ¦   ¦  COORDENADAS correspondentes

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp     --+---+  para cálculos

¦ACFT:   PV=XXX   PM=XXX      --+---+

¦DE1=XXXXnm  DE2=XXXXnm         ¦   +- Apresenta os dados de

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp     --+---+  localização da Aeronave

+-------------------------------¦      através da Marcação Cruzada .

¦DME  RESU MENA  ?   FIM        ¦

+-------------------------------+

14.  >>  OPÇÃO  MENA  :

Como forma de se ter, já  no Modulo de Marcações Cruzadas, acesso ao

mesmo

>> Menu Automático de Variáveis de Marcação

do

>> Modulo de Correções Automáticas de Proa

é  que fica  à disposição a Opção

MENA

que permite fazermos marcações cruzadas da mesma forma como demonstrado

no  Capitulo  08 .

15.  >>  OPÇÃO  FIM  :

Retorna ao Menu do Modulo de onde foi chamado o Modulo de Marcações

Cruzadas.

16.  EXEMPLOS  :

16.1  -  ESTAÇÕES  ADF

Estação 1 >> LIME (Limeira)       Freqüência = 1020 khz  NDB

Longitude =  22º36’12’’s (+22,3612)

Latitude  = 047º24’41’’w (+47,2441)

Estação 2 >> PIRA (Pirassununga)  Freqüência =  310 khz  NDB

Longitude =  21º59’02’’s (+21,5902)

Latitude  = 047º20’37’’w (+47,2037)

... sendo ambas as Estações já  existentes na Tabela de Locais.

Foi feita uma Marcação Cruzada Simultânea  com essas 2 Estações NDB,

obtendo-se

* A Marcação Relativa com a 1a. Estação = 309º

* A Marcação Relativa com a 2a. Estação = 337º

e no momento da Marcação tínhamos

* DMG = 18 W  ou  DMG=+18  (conforme convenção no Capítulo 01 )

* PM  = 335º

ou fornecemos diretamente o valor da PV  ou a obtemos dentro do próprio

Modulo Automático de Busca de Solução de Incógnita.

Acionamos a Opção  ESCE  :

+-------------------------------+

¦Sub-Mod.Escolhe Estac.         ¦

¦                               ¦

¦                               ¦    Acionamos a Opção

¦                               ¦            ¦

¦                               ¦         +----+

¦                               ¦         ¦EST1¦

¦                               ¦         +----+

+-------------------------------¦            ¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦            ¦

+-------------------------------+            ¦

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais                ¦  E para escolher  EST1  digitamos

¦                               ¦  LIME      ¦

¦                               ¦            ¦

¦                               ¦            ¦

¦                               ¦        +-----+

¦LOCAL=LIME<                    ¦        ¦ENTER¦

+-------------------------------¦        +-----+

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦            ¦

+-------------------------------+            ¦

Após a Pesquisa/Busca, acionamos a Opção     +----+

¦EST2¦

+----+

¦

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais                ¦  E para escolher  EST2 digitamos

¦                               ¦  PIRA      ¦

¦                               ¦            ¦

¦                               ¦        +-----+

¦                               ¦        ¦ENTER¦

¦                               ¦        +-----+

¦LOCAL=PIRA<                    ¦            ¦

+-------------------------------¦  Após a Pesquisa/Busca, acionamos

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦  a Opção

+-------------------------------+          RESU

+-------------------------------+            ¦

¦EST1>LIME  MR1=XXX             ¦            ¦

¦LAT=22.36s  LONG=47.24w        ¦  Que é  a Tela de Confirmação  de

¦EST2>PIRA  MR2=XXX             ¦  Estações  e  Resultados de Marcação.

¦LAT=21.59s  LONG=47.20w        ¦

¦ACFT:   PV=XXX   PM=XXX        ¦  Onde tambem as informacoes preenchi-

¦DE1=XXXXnm  DE2=XXXXnm         ¦  das com  "XXXX" significam nao  ter

¦LAT=XX,XXp  LONG=XXX,XXp       ¦  validade no momento  .

+-------------------------------¦

¦EST1 EST2 EFET RESU  ?   FIM   ¦

+-------------------------------+

Retornamos ao Menu Principal com a Opção  FIM  e após acionamos a Opção

SIMU

+-------------------------------+

¦EQ: { 'DE=HMS3(HMS2( .......   ¦

+-------------------------------¦  Digitamos  MR1= 309     e após

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦            +---+

¦3:                             ¦            ¦MR1¦

¦2:                             ¦            +---+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+

¦MR1 : 309.00                   ¦  Confirmamos o Valor de MR1  e

+-------------------------------¦  digitamos  MR2= 337     e após

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦            +---+

¦3:                             ¦            ¦MR2¦

¦2:                             ¦            +---+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+

¦MR2 : 337.00                   ¦  Confirmamos o valor de MR2  e

+-------------------------------¦  acionamos a Tecla

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦            +---+

¦3:                             ¦            ¦NXT¦

¦2:                             ¦            +---+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+

¦DMG : 18.00                    ¦

+-------------------------------¦  Digitamos DMG = 18      e após

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦            +---+

¦3:                             ¦            ¦DMG¦

¦2:                             ¦            +---+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦  Confirmamos o valor de  DMG

¦RAD1 RAD2  PV  DMG   PM  PMPV  ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦

+-------------------------------+              ¦

¦PM : 335.00                    ¦              ¦

+-------------------------------¦  Digitamos   PM = 335     e após

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦            +---+

¦3:                             ¦            ¦PM ¦

¦2:                             ¦            +---+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦  Confirmamos o valor de  PM

¦RAD1 RAD2  PV  DMG   PM PMPV   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

e para termos o valor de PV calculado, basta acionar a opção  PMPV

na  2a. página desse Menu.

Fazendo          AJUDA   obtemos :

... confirmando então o cálculo da PV .

O Sistema somente irá calcular a PV  se

esta estiver com o valor -1 .

Igualmente, o Sistema somente irá calcular

a PM se esta estiver com o valor também -1 .

Na Entrada do Módulo de Marcações Cruzadas , PM e PV  são  sempre

inicializadas com -1 .

Os valores de RAD1 e RAD2  nesse caso não tem significado .

Após a introdução dos dados

.  MR1  MR2   PV

continuamos o processamento de cálculos com a Tecla   CONT

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Indicando o Calculo de Marcação

¦                               ¦  Cruzada

¦                               ¦    >>  SIMULTÂNEA

¦                               ¦               ¦

+-------------------------------¦               ¦

¦RAD1 RAD2  PV  DMG  PM PMPV    ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦Var.Marc.Cruz.Simult.          ¦               ¦

¦MR1=309 MR2=337                ¦               ¦

¦RAD1=XXX RAD2=XXX              ¦  Aparecendo a Tela Inicial  de

¦Hora=XX.XXh **                 ¦  Marcação Cruzada

¦Hora 1=XX.XXh                  ¦                 ¦

¦Hora 2=XX.XXh **               ¦                 ¦

¦PM=335 VEL=XXXXkt    <C>       ¦                 ¦

+-------------------------------¦                 ¦

¦RAD1 RAD2  PV  DMG  PM PMPV    ¦              +----+

+-------------------------------+              ¦CONT¦

+----+

+-------------------------------+                 ¦

¦EST1>LIME  MR1=309             ¦  Apresentando finalmente a Tela de

¦LAT=22.36s  LONG=47.24w        ¦  Resultados Finais dos Cálculos de

¦EST2>PIRA  MR2=337             ¦  Marcação Cruzada Simultânea, e "p" e'

¦LAT=21.59s  LONG=47.20w        ¦    n - NORTE     s - SUL

¦ACFT:   PV=317   PM=335        ¦    w - OESTE     e - LESTE  .

¦DE1=76nm    DE2=78nm           ¦  A Tecla  CONT  encerra esse cálculo

¦LAT=22.31s  LONG=46.03w        ¦  de Marcação Simultânea, retornando ao

+-------------------------------¦  Menu do Modulo de Marcacoes Cruzadas.

¦RAD1 RAD2  PV  DMG PM PMPV     ¦

+-------------------------------+

16.2  -  ESTAÇÕES  ADF  +  VOR

Estação 1 >> COORDENADAS                --------+       Freqüência de ADF

Longitude = 06º14’06’’s (+6.1406)  ¦

Latitude = 057º46’31’’w (+57.4631) +------- mesmas coordenadas

¦

Estação 2 >> COORDENADAS                --------+        Freqüência de VOR

Longitude =  06º14’06’’s (+6.1406)

Latitude  = 057º46’31’’w (57.4631)

Desejamos fazer uma

>>  MARCAÇÃO CRUZADA NAO-SIMULTANEA

onde

. no Horário 09:52 h  ou  9.52  (HOR1)

obtemos    036º     como  MR1

. no Horário 09:57 h  ou  9.57  (HOR2)

obtemos    075º     como  RAD2  (não esquecendo, sempre radiais FROM ).

Observamos  uma Velocidade INDICADA  de  125 0t   (VEL)

e uma  PV  de  194º  , considerando a DMG = 18º W .

16.2.1  1a. ETAPA  :

Inicialmente, devemos introduzir as coordenadas das Estações :

+-------------------------------+

¦                               ¦  Opção  COOR

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

+-------------------------------¦           ¦

¦ESCE SIMU NSIM VERF COOR MVOR  ¦           ¦

+-------------------------------+           ¦

+-------------------------------+           ¦

¦LAT1: 6.1406                   ¦           ¦

+-------------------------------¦  Digitamos LAT1 = 6.1406  e após

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦         +----+

¦                               ¦         ¦LAT1¦

¦                               ¦         +----+

¦                               ¦           ¦

+-------------------------------¦   Confirmamos o valor de LAT1

¦LAT1 LON1 LAT2 LON2 >HMS HMS>  ¦           ¦

+-------------------------------+           ¦

+-------------------------------+           ¦

¦LON1: 57.4631                  ¦           ¦

+-------------------------------¦  Digitamos LON1 = 57.4631 e após

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦         +----+

¦                               ¦         ¦LON1¦

¦                               ¦         +----+

+-------------------------------¦   Confirmamos o valor de LON1

¦LAT1 LON1 LAT2 LON2 >HMS HMS>  ¦           ¦

+-------------------------------+           ¦

+-------------------------------+           ¦

¦LAT2: 6.1406                   ¦           ¦

+-------------------------------¦  Digitamos LAT2 = 6.1406   e após

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦         +----+

¦                               ¦         ¦LAT2¦

¦                               ¦         +----+

+-------------------------------¦   Confirmamos o valor de LAT2

¦LAT1 LON1 LAT2 LON2 >HMS HMS>  ¦           ¦

+-------------------------------+           ¦

+-------------------------------+           ¦

¦LON2: 57.4631                  ¦           ¦

+-------------------------------¦  Digitamos LON2 = 57.4631 e após

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦         +----+

¦                               ¦         ¦LON2¦

¦                               ¦         +----+

+-------------------------------¦   Confirmamos o valor de LON2

¦LAT1 LON1 LAT2 LON2 >HMS HMS>  ¦           ¦

+-------------------------------+           ¦

Agora, se desejarmos, poderemos obter

.  A Distancia em nm  da Estação 1  para a Estação  2

.  O Rumo Verdadeiro da  Estação 1  para a Estação  2   , bastando

acionar a opção  DTRV  desse Menu , após acionar  NXT  :

... demonstrando então que houve um erro  de

cálculo, pois afinal as Estações 1 e 2  tem as

mesmas coordenadas  e não faz sentido solicitar-

mos esse cálculo .

De onde voltamos para o Menu de Marcações Cruzadas com a Tecla  CONT .

16.2.2  2a.  ETAPA  :

Agora devemos introduzir

RAD2    e   PV

com a Opção  MVOR  :

+-------------------------------+

¦ EQ: { 'DE=HMS3(HMS2(...       ¦

+-------------------------------¦

¦                               ¦            +---+

¦                               ¦            ¦NXT¦

¦                               ¦            +---+

¦                               ¦              ¦

¦                               ¦              ¦

+-------------------------------¦              ¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦RAD2: 75.00                    ¦  Digitamos  RAD2 = 075    e opção

+-------------------------------¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦           +-----+

¦3:                             ¦           ¦RAD2 ¦

¦2:                             ¦           +-----+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦   Confirmamos o valor de RAD2

¦RAD1 RAD2  PV  DMG  PM PMPV    ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦PV: 194.00                     ¦  Digitamos  PV = 194      e opção

+-------------------------------¦              ¦

¦                               ¦              ¦

¦4:                             ¦           +-----+

¦3:                             ¦           ¦ PV  ¦

¦2:                             ¦           +-----+

¦1:                             ¦              ¦

+-------------------------------¦   Confirmamos o valor de PV

¦RAD1 RAD2  PV  DMG  PM PMPV    ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

Digitamos  -1  e opção  PM ,  18  e opção  DMG  e após  a outra opção  PMPV  para assim provocarmos o cálculo de Proa Magnética .

... após, acionamos a Tecla  CONT  para continuarmos o processamento  e

transformarmos  RAD2  em  MR2  .

16.2.3  3a. ETAPA  :

Após, acionamos finalmente a Opção   NSIM

para completar os dados faltantes :

. HOR1

. HOR2

. MR1

. VEL

+-------------------------------+                ¦

¦VEL: 125                       ¦                ¦

+-------------------------------¦  Digitamos  VEL = 125   e opção

¦                               ¦                ¦

¦4:                             ¦             +----+

¦3:                             ¦             ¦VEL ¦

¦2:                             ¦             +----+

¦1:                             ¦                ¦

+-------------------------------¦  Confirmamos o Valor de  VEL

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦MR1: 36.00                     ¦                ¦

+-------------------------------¦  Digitamos  MR1 = 036   e opção

¦                               ¦                ¦

¦4:                             ¦             +----+

¦3:                             ¦             ¦MR1 ¦

¦2:                             ¦             +----+

¦1:                             ¦                ¦

+-------------------------------¦  Confirmamos o Valor de  MR1

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦HOR1: 9.52                     ¦

+-------------------------------¦  Digitamos  HOR1 = 9.52 e opção

¦                               ¦                ¦

¦4:                             ¦             +----+

¦3:                             ¦             ¦HOR1¦

¦2:                             ¦             +----+

¦1:                             ¦                ¦

+-------------------------------¦  Confirmamos o Valor de  HOR1

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦HOR2: 9.57                     ¦

+-------------------------------¦  Digitamos  HOR2 = 9.57 e opção

¦                               ¦                ¦

¦4:                             ¦             +----+

¦3:                             ¦             ¦HOR2¦

¦2:                             ¦             +----+

¦1:                             ¦                ¦

+-------------------------------¦  Confirmamos o Valor de  HOR2

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

Apenas como verificação/checagem, podemos solicitar ainda no

>> Menu de Variáveis de Marcação

o Calculo de Marcação Sucessiva

>> para  DE  -  Distancia em  nm  para a Estação

bastando acionar as Teclas

DE

e obtendo :

+-------------------------------+

¦ Zero                          ¦  Mas lembrando que este calculo,

¦                               ¦  apesar de muito simples para ser

¦                               ¦  utilizado,

¦                               ¦   >> não fornece as coordenadas  da

¦                               ¦      Aeronave .

¦                               ¦

¦                  DE: 43.99    ¦  Mas, para tanto, basta acionar  a

+-------------------------------¦  Tecla     CONT

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦              ¦

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+              ¦

¦Var.Marc.Cruz.N-Simult.        ¦              ¦

¦MR1=036  MR2=044               ¦  ... após um breve processamento,

¦RAD1=XXX RAD2=075              ¦  surge a Tela Inicial da Marcação

¦Hora=XX.XXh                    ¦  Cruzada, confirmando os Horários

¦Hora 1=9.52h **                ¦  das Marcações .

¦Hora 2=9.57h **                ¦              ¦

¦PM=212 VEL=125kt   <C>         ¦           +----+

+-------------------------------¦           ¦CONT¦

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦           +----+

+-------------------------------+              ¦

+-------------------------------+

¦EST1>LIME  MR1=036             ¦

¦LAT=6.14s   LONG=57.46w        ¦  Apresentando a Tela de Resultados

¦EST2>PIRA  MR2=044             ¦  Finais da Marcação Cruzada Não-

¦LAT=6.14s   LONG=57.46w        ¦  Simultânea.

¦ACFT:   PV=194   PM=212        ¦  Obs.: DE1 = DE2 pois sao a distancia

¦DE1=44nm    DE2=44nm           ¦  a uma mesma estacao no horario HOR2 .

¦LAT=5.50s   LONG=57.09w        ¦  Observar que as coordenadas ante -

+-------------------------------¦  riores de LIME  e  PIRA  foram anula-

¦VEL  MR1  HOR1 MR2  HOR2  DE   ¦  das para permitir o calculo desse

+-------------------------------+  exemplo . De qualquer maneira,  as

opções do Menu do Módulo de Marcações Cruzadas

ESCE   EFETI   RESUL  vão mostrar o restabelecimento das coorde -

nadas originais .

16.3  EXEMPLO COM MENU AUTOMÁTICO :

Suponhamos as mesmas Estações do Exemplo (16.1), apenas que

EST1 >>  LIME  (identificação)    FREQ = 1020 khz (NDB)

EST2 >>  PIRA  (identificação)    FREQ =  310 khz (VOR)  .

Efetuamos o cadastramento dessas Estações na Tabela de Locais (conforme

Capitulo 03 ) e após designamos ambas as Estações  agora

conforme Item (5) .

Isto feito, podemos já  utilizar a Opção   MENA  , supondo que isso

esteja sendo feito logo após a execução do Exemplo 16.1  :

...que após alguns segundos já apresenta o Menu

Automático e nele digitamos  309  e  opção  MR1 ,

337  e  opção  MR2 , nada e opção  HORA (hora

atual),  335  e  opção  PM , e finalmente a opção

MOST  ...

... assim fazendo, iremos obter esta 2ª tela ao

lado, onde poderemos confirmar os dados de entrada .

No presente caso, as informações de   RAD1    RAD2

Hora 1  e  VEL  devem ser desprezadas pois  não

apresentam significado para  este exemplo .

... acionando a mesma tecla  CONT  2 vezes, iremos

assim retornar ao Menu de Marcações Cruzadas .

Logo, poderemos estar acionando a opção desse Menu

SIMU  e após  a  tecla  CONT  , obtendo novamente

a tela ao lado, de confirmação de dados, mas que irá

conduzir à última tela seguinte ...

... através da qual irão surgir os resultados finais

desta Marcação Cruzada Simultânea , iniciada  com  o

Menu Automático de Variáveis de Marcação .

Um último  CONT  e a opção  FIM  retornam ao Menu

Principal do Sistema ( NAV ) .

-----------------------------------