7.  MODULO DE MINI-MAPAS  -  MENU GRÁFICO

1. INTRODUÇÃO AO MODULO

Este Modulo permite funções inovadoras e surpreendentes associadas   a

cálculos avançados (isolados e para Navegação Real) :

1. É um Modulo que desenha ou recria a qualquer momento  e rapidamente

>>  Mini-Mapas na própria Tela ou Visor

permitindo total visualização de todos os aspectos de um Vôo

2. Permite total flexibilidade quanto a presença simultânea ou não de

>>  Pontos do Plano de Vôo  -  Aeródromos e Fixos

>>  Estações-Radio designadas (EST1 e EST2)

>>  Outros Locais identificados automaticamente

.  para estarem dentro do Mini-Mapa Atual

ou então

.  para estarem dentro de um circulo de até  X nm  (informado

pelo próprio Piloto)

para apoio radio ou pouso de emergência  .

3. Permite chamar o Modulo de Correções Automáticas de Proa e lá

utilizar opções gráficas para unir ou não os Pontos do Mapa,

definidos acima.

4. Possibilidade de ampliar o Mapa Atual bastando apenas pressionar a

Tecla   ENTER   em 2 Posições do Cursor Gráfico, definindo assim

um retângulo de ampliação .

5. Função ZOOM de Redução ou Ampliação, bastando informar em que

porcentagens dos limites do Mapa Atual queremos ampliar (+)   ou

reduzir (-), sendo esses limites

>> as LONGITUDES extremas esquerda e direita

>> as LATITUDES  extremas acima    e abaixo

6. Numa emergência qualquer, existe a Opção de identificar Locais

Próximos (com o Cursor Gráfico posicionado + ENTER, ou não ) para

pouso de emergência ou para apoio radio (desde que esses   Locais

existam na Tabela de Locais)

7. A qualquer momento, permite introduzir novos elementos gráficos

ao Mapa Atual

>> limpando esse Mapa e começando do inicio novamente

>> ou não, apenas adicionando esses elementos ao que já  existe

no Mapa Atual

8. Para a introdução de novos elementos gráficos ou alterações   dos

parâmetros de confecção do Mapa, podemos utilizar as Opções

disponíveis no

>> Modulo de Mini-Mapas  -  Menu Gráfico

>> Modulo de Correções Automáticas de Proa

Sub-Modulo de Mapas para Vôo (opção  MAPA )

>> Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

9. Permite apresentar o Mapa Atual com ou sem o Cursor Gráfico , ou

seja, dentro ou fora do Modulo Automático de Modificação Gráfica

Interativa .

10. Possibilita a Opção de adicionar ou não  escalas

. no centro do Mini-Mapa

. com escala em valores inteiros ou não

. no envoltório do Mini-Mapa

- Quando dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica

Interativa,

permite a leitura imediata

>> das coordenadas decimais da Posição do Cursor no momento ,

na forma  (long , lat)

12. Havendo 1 ou 2 pontos no Mapa marcados com

>> CURSOR  e  tecla  X (opcional)  +  ENTER

e após o segundo ponto com ENTER ,  também a opção

LINE  (opcional)

então se poderá  obter

>> a conversão de coordenadas da forma decimal (leitura direta no

Visor do Mapa) para a forma  Graus,minutos segundos

>> Distancias em nm e Rumo Verdadeiro ,  se fornecidos os 2 pontos

no Mapa

13. Para fácil leitura

. pontos do Plano de Vôo

. Estações-Radio

. Fixos de Marcação-Radio

. Outros Locais (para emergências, por exemplo)

são identificados por símbolos diferentes

14. Há  a opção entre

>> menção no Mapa do símbolo do Ponto Graficado E nome do Local

ao lado

>> menção apenas do símbolo do Ponto

15. No Modulo de Inicialização, haverá  também a possibilidade    de

definir-se o numero de telas que comporão todo o Mini-Mapa , conforme

também disponibilidades de memória:

. 1 tela

. 4 telas

. 9 telas

e nos dois últimos casos podendo-se visualizar todo o Mapa (e qual-

quer outro Gráfico) tela a tela .

16. Para rever o Plano de Vôo Atual, existe fácil acesso ao Modulo   de

Plano de Vôo através da opção  PLAN  .

17. O acesso ao Modulo de Correções Automáticas de Proa permite também

o acesso  às opções gráficas dos parâmetros adicionais de confecção

de Mini-Mapas .

2. DETALHES

2.1 Como cada tipo de Ponto Graficado tem seu símbolo respectivo,

abaixo está  listada essa correspondência:

PONTO                                SÍMBOLO NO MAPA

> pontos do Plano de Vôo                   

> Estacoes-Radio                           L

> Local/Fixo de Posição                    

> Fixos de Marcação Radio                  *

> Locais identificados automaticamente     Ä

para pouso/apoio de emergência

2.2 As Opções

PPLN    ESTAC   LOCAL     MARC

provocam:

. inclusão sempre do tipo de ponto correspondente, toda vez que

o Mini-Mapa for refeito

. recriação do Mini-Mapa .

A inclusão do ponto é  um

>> parâmetro de confecção do Mini-Mapa, modificado pelas opções

acima ou a seguir.

As Opções

PPLN                ESTAC                  LOCAL

MARC

provocam:

. ausência sempre do tipo de ponto correspondente toda vez que o

Mini-Mapa for refeito

. recriação do Mini-Mapa .

2.3 A Opção   LIMPA

. zera os 4 parâmetros do item anterior

. deixa o Modulo preparado para nova definição dos limites do

Mini-Mapa (Latitudes e Longitudes máximos e mínimos)

inicializando assim os parâmetros de confecção do Mini-Mapa

(aqueles definidos neste Modulo de Mini-Mapas) e finalmente

. limpa ou apaga o Gráfico Atual (Mini-Mapa ou outro Gráfico

qualquer)  .

2.4 No Modulo de Inicialização do Sistema, podemos deixar definido que

. toda vez que houver recriação automática do Mini-Mapa

será  apresentado

. o Mini-Mapa dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica

Interativa e portanto com o Cursor Gráfico

ou então será  apresentado

. o Mini-Mapa apenas para visualização  e portanto fora   do

Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa,   e

portanto ainda sem o cursor gráfico .

- Ainda assim, a Opção  MAPA  apresenta o Gráfico/Mini-Mapa Atual

com o cursor  gráfico  e a Opção        MAPA   apresenta   o

Gráfico/Mini-Mapa apenas para visualização, sem o cursor gráfico

independente do item (2.4). Nessas 2 opções, não há  recriação

do Mini-Mapa .

2.6 Os parâmetros para

>> união ou não dos pontos do Plano de Vôo

>> união ou não das Estacoes-Radio com o Fixo de Marcação

>> união ou não dos Fixos de Marcação

ficam definidos, e assim permanecem, no

* Modulo de Correções Automáticas de Proa

Sub-Modulo de Mapas para Vôo  .

2.7 Um outro parâmetro do Mini-Mapa ficará  estabelecido com a opção

SO SI

que faz aparecer apenas os símbolos dos Locais, Fixos e Pontos ,

e com a opção

SO SI

que faz aparecer alem dos símbolos os Nomes respectivos .

2.8 Estando no Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa,

movimenta-se o CURSOR de forma a posicionar com a   tecla

ENTER

2 pontos no Mini-Mapa que definem um retângulo ou uma reta   e

vai permitir o uso a seguir da Opção

AMPLI

para ampliar o Mini-Mapa conforme o retângulo definido, ou então

vai permitir o uso a seguir da Opção

CONV

para obter em RELATÓRIO

>> as coordenadas convertidas para a forma graus,minutos se-

gundos,  dos 2 pontos

>> a distancia em nm entre os 2 pontos

>> o rumo verdadeiro do 1o. ponto para o 2o. ponto, na ordem

de posicionamento no Gráfico  .

2.9 Admitindo-se uma Leitura de coordenadas decimais na forma

( long , lat )

então, uma vez que estejamos dentro do Modulo Automático de

Modificação Gráfica Interativa ,  é  possível ter-se     a

todo momento as coordenadas do CURSOR, que irão mudando  conforme

movimentemos esse Cursor no Mini-Mapa .

Desejando-se alem disso uma apresentação mais usual de coordenadas,

basta em seguida  à MARCAÇÃO da posição do cursor gráfico  com a

tecla  ENTER , acionar simplesmente a Opção  CONV  .

2.10 Ainda com relação ao item (2.8), para a opção   AMPLI existem  2

formas de marcarmos as posições do cursor :

>> 1o. - Teclas

dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

e

* ENTER  para a 1a. posição do cursor

* Teclas                      novamente

* ENTER  para a 2a. posição do cursor

* Tecla  SAI/ON

* Opção  AMPLI

irá  ampliar o retângulo assim definido, mas sem visualizá-lo

antes no próprio Mini-Mapa

>> 2o. - Teclas

dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

e

* Tecla   X  (opcional)

* ENTER para a 1a. posição do cursor

* Teclas                                  novamente

* Opções   EDIT    BOX    PICT

do Modulo Automático de Modificação Gráfica

Interativa   (opcional)

irá  desenhar assim um retângulo no Mini-Mapa para visualizar-

mos a área que será  ampliada

* ENTER para a 2a. posição do cursor

* Tecla  SAI/ON

* Opção  AMPLI

irá  permitir a ampliação do retângulo visualizado no Mini-

Mapa .

Também para a Opção

CONV

vai existir 2 formas de marcarmos a posição do cursor:

>> 1o. - Teclas

dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

e

* ENTER  para a 1a. posição do cursor

* Teclas

novamente

* ENTER  para a 2a. posição do cursor

* Tecla  SAI/ON

* Opção  CONV

irá  apresentar um RELATÓRIO contendo as coordenadas conver-

tidas de cada posição do cursor alem da distancia em nm   e

rumo verdadeiro da 1a. posição para a 2a. posição .

>> 2o. - Teclas

dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

e

* Tecla   X  (opcional)

* ENTER para a 1a. posição do cursor

* Teclas

novamente

* Opção   EDIT   LINE   PICT

do Modulo Automático de Modificação Gráfica

Interativa   (opcional)

irá  desenhar assim uma linha no Mini-Mapa para visualizarmos

os 2 pontos assim unidos

* ENTER para a 2a. posição do cursor

* Tecla  SAI/ON

* Opção  CONV  .

2.11 A função  ZOOM  obtida com a Opção  ZOOM  é  totalmente flexível

pois tendo  os limites abaixo

Latitude  Superior

Longitude                                   Longitude

Esquerda                                    Direita

Latitude  Inferior

... bastará  fornecermos para cada um desses limites uma

porcentagem

+- %  de cada limite

que aplicada sobre o limite atual fornecerá  os NOVOS LIMITES .

Sendo que

>> %'s positivas  --> AMPLIAÇÃO

>> %'s negativas  --> REDUÇÃO  .

2.12 A Opção  ESCA  permite a adição de escalas no Mini-Mapa exatamente

no centro deste, não definindo assim normalmente números inteiros

mas sim fracionários  .

+---------------------------+

¦            ¦              ¦

¦            ¦              ¦

¦            ¦              ¦

¦------------+--------------¦

¦            ¦              ¦

¦            ¦              ¦

¦            ¦              ¦

¦            ¦              ¦

+---------------------------+

A Opção          ESCA   procura fazer algo semelhante  à opção

acima, mas tornando os eixos de escala coincidirem com

números inteiros  .

+---------------------------+

¦       ¦                   ¦

¦       ¦                   ¦

¦-------+-------------------¦

¦       ¦                   ¦

¦       ¦                   ¦

¦       ¦                   ¦

¦       ¦                   ¦

¦       ¦                   ¦

+---------------------------+

Finalmente, a Opção         ESCA  constrói escalas no envoltório

do Mini-Mapa:

+---------------------------+

¦+--------------------------¦

¦¦                          ¦

¦¦                          ¦

¦¦                          ¦

¦¦                          ¦

¦¦                          ¦

¦¦                          ¦

+---------------------------+

2.13 Uma função extremamente poderosa e muito útil em situações de

emergência  é  aquela ativada pela Opção

LOCAL

que permitirá  a BUSCA AUTOMÁTICA de Locais presentes na Tabela

de Locais em 2 possibilidades:

>> os Locais de pouso/apoio de emergência serão buscados  e

graficados desde que estejam na região delimitada pelo

Mini-Mapa Atual

ou então

>> os Locais de pouso/apoio de emergência serão buscados  e

graficados desde que estejam a até  X nm  da

* da posição do cursor marcada com  ENTER  dentro   do

Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

e após acionando   SAI/ON   e   opção   LOCAL

sendo que também ficará  desenhado no Mini-Mapa o CIRCULO

assim definido .

3. MODO DE ACIONAMENTO

Opção   MAPA    da página 01  do Menu Principal ( NAV ) .

- MENU DO MÓDULO DE MINI-MAPAS   com  3  páginas :

PPLN  ESTAC  AMPLI  ZOOM   LOCAL  MARC

LIMPA ESCAL   VÔO   CONV   MAPA   PLAN

SO SI   ?     FIM

+-------------------------------+

¦Mod.Grafico>Mini-Mapas         ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  A Tela de Entrada  no

¦                               ¦  Modulo de Mini-Mapas

¦                               ¦  Menu Gráfico

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPLI ZOOM LOCAL MARC¦

+-------------------------------+

A Tecla de Ajuda  (        AJUDA )  fará  aparecer :

+-------------------------------+

¦PPLN>Inclui Ptos Plano         ¦-----------+

¦ESTACOES>Inclui Mapa           ¦           ¦

¦AMPLIA Mapa>2*Cursor           ¦         +---+

¦ZOOM>em + -%'s Limites         ¦         ¦NXT¦

¦LOCAL>Mapa,x_nm Cursor         ¦         +---+

¦MARCACOES>Inclui Mapa          ¦           ¦

¦                               ¦        +-----+

+-------------------------------¦        ¦AJUDA¦

¦PPLN ESTA AMPLI ZOOM LOCAL MARC¦        +-----+

+-------------------------------+           ¦

+-------------------------------+           ¦

¦LIMPA Mapa, Inicializa         ¦           ¦

¦ESCALAS>Cen/Int/Envolt         ¦           ¦

¦VOO >Correcoes Automat         ¦-----------+

¦CONVERTE Coord,DT-RV           ¦-----------+

¦MAPA >Sem/Com Cursor           ¦           ¦

¦PLAN>Chama Plano Voo           ¦         +---+

¦                               ¦         ¦NXT¦

+-------------------------------¦         +---+

¦LIMPA ESCAL VOO CONV MAPA PLAN ¦           ¦

+-------------------------------+           ¦

+-------------------------------+        +-----+

¦So Simbolo Pto/Normal          ¦        ¦AJUDA¦

¦ ?                             ¦        +-----+

¦FIM >Retorna Menu              ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦           ¦

¦                               ¦-----------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦SO SI   ?  FIM                 ¦

+-------------------------------+

5.1  >>  OPÇÃO  PPLN  :

Esta Opção faz surgir ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

... enquanto

. estabelece o parâmetro para que o Mini-Mapa contenha sempre os

Pontos do Plano de Vôo

. mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

. recria o Mini-Mapa tendo os Pontos do Plano de Vôo

até  obter, por exemplo

OBS.: Utilizar antes a opção  LIMPA se for

necessária a criação de um Novo Mini-

Mapa , por exemplo no caso de um Novo

Plano de Vôo . Essa observação vale

também para todas as opções que

recriam  o Mini-Mapa . Para mostrar o Mini-Mapa, após o

“Processando...”  acionar a opção   MAPA .

5.2  >>  OPÇÃO        PPLN

Provoca :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

... enquanto

. estabelece o parâmetro para que o Mini-Mapa não contenha mais os

Pontos do Plano de Vôo

. mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

. recria o Mini-Mapa não mais contendo os Pontos do Plano de Vôo

até  obter, por exemplo

... supondo que tínhamos

inicialmente Pontos do

Plano  e  Estações-Rádio .

Antes ...              ... depois da opção        PPLN .

6.1  >>  OPÇÃO  ESTA  :

Esta Opção faz surgir :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

... enquanto

. estabelece o parâmetro para que o Mini-Mapa contenha sempre os

as Estacoes-Radio atualmente designadas

. mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

. recria o Mini-Mapa tendo as Estações atualmente designadas

até  obter, por exemplo

Supondo que tínhamos no

início Pontos do Plano

de  Vôo e Marcações -

Rádio . Mostrar o Mini-

Mapa com a  opção  MAPA.

...antes ...      ...depois da opção  ESTAC .

6.2  >>  OPÇÃO          ESTAC

Provoca:

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

... enquanto

. estabelece o parâmetro para que o Mini-Mapa não contenha mais as

Estações-Rádio atualmente designadas

. mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

. recria o Mini-Mapa não mais contendo as Estacoes-Radio atualmente

designadas

até  obter, por exemplo

Supondo que no início

tínhamos Pontos do Plano

e Estações-Rádio .

... antes            ...e depois da opção       ESTAC .

Opção  MAPA  permite visualizar o Mini-Mapa      após o

“Processando...”  .

7. >>  OPÇÃO  AMPLI :

Conforme já  visto nos itens (2.8) e (2.10), temos, por exemplo,  um

Mini-Mapa dentro do Modulo Automático de Modificação Gráfica Interativa

... onde localizamos o Cursor na  Posição indicada por um X  pois...

nela fizemos

ENTER

X

... a seguir localizamos o Cursor na

2a. Posição e ...

ENTER

e  EDIT  BOX  PICT

... formando com isso o retângulo visualizado, que será  ampliado .

Mas lembrando sempre (conforme o Item adiante   sobre o Módulo

Gráfico de Modificação Interativa ) que a  tecla

faz   o Mini-Mapa em TELA CHEIA, sem o Menu de Modificação

Gráfica, temporariamente  até  acionarmos a mesma tecla

novamente .

Com  a Tecla    SAI/ON    e a  Opção    AMPLI

provocamos ...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... indicando o processamento para

¦                               ¦  NOVO Mini-Mapa, correspondente  ao

¦                               ¦  retângulo acima, agora ampliado...

¦                               ¦

¦                               ¦  ... deixando de fora o que nao

¦                               ¦  estava no retangulo de ampliacao .

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

... e finalmente a opção  MAPA  nos mostrará

o retângulo acima agora ampliado para tomar

a área de todo o novo Mini-Mapa .

8.  >>  OPÇÃO  ZOOM  :

Suponhamos o Mini-Mapa abaixo, no qual faremos a leitura direta   de

coordenadas decimais na forma

( long , lat )

e usando as teclas

... posicionamos o Cursor conforme

indicado, fornecendo a LEITURA de

coordenadas

>> Lat. Inf. = 34.08 decimal sul

>>Long. Esq. = 56.64 decimal oeste

+

+   ... e com as teclas

obtemos em diagonal a nova posição

do cursor com a leitura das

coordenadas:

>>   Lat. Sup. = 32.26 decimal sul

>>  Long. Dir. = 53.40 decimal oeste

Com essas informações, saberemos

Lat.Sup.                 os limites do Mini-Mapa , mas

32.26 dec.sul            ATENCAO , em coordenadas decimais

Long.Esq.             Long.Dir.

56.64                 53.40

dec.oeste             dec.oeste

Lat.Inf.

34.08 dec.sul

Desejamos uma ampliação (linear) de 30% e portanto acionamos a tecla e

opção      SAI/ON   ZOOM

+-------------------------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦  ... informando a mesma porcentagem

¦Long.Esq.= 30                  ¦  em cada linha,  e...

¦Long.Dir.= 30                  ¦                ¦

¦Lat. Sup.= 30                  ¦                ¦

¦ Lat.Inf.= 30                  ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... indicando o processamento para

¦                               ¦  um NOVO Mini-Mapa, em que a área

¦                               ¦  do Mini-Mapa ATUAL ficará reduzida

¦                               ¦  de 30%,tendo portanto o NOVO Mini-

¦                               ¦  Mapa uma

¦                               ¦     >>  ABRANGÊNCIA MAIOR

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

... sempre após as modificações feitas

no Mini-Mapa, acionando-se a opção

MAPA  .

Por outro lado, se nós invertermos o sinal da porcentagem, teremos com a

Tecla     SAI/ON   e a  Opção    ZOOM     novamente

+-------------------------------+

¦                               ¦

+-------------------------------¦  ... informando a mesma porcentagem

¦Long.Esq.=-10                  ¦  em cada linha,  e...

¦Long.Dir.=-10                  ¦                ¦

¦Lat. Sup.=-10                  ¦                ¦

¦ Lat.Inf.=-10                  ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... indicando o processamento para

¦                               ¦  um NOVO Mini-Mapa, em que a área

¦                               ¦  do Mini-Mapa ATUAL ficará ampliada

¦                               ¦  de 10%, de forma semelhante aquela

¦                               ¦  da opção

¦                               ¦     >>  AMPL

¦                               ¦  retornando o Mapa  à uma situação

+-------------------------------¦  próxima da anterior  à redução de

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦  10% :

+-------------------------------+

As porcentagens sobre cada limite do Mini-Mapa podem ser diferentes em cada caso, quem sabe para se ter limites, por exemplo, coincidentes

com alguma CARTA AERONÁUTICA  .

9.1  >>  OPÇÃO  LOCAL  :

Conforme item (2.13), esta opção permite

. a BUSCA automática na Tabela de Locais

de Locais para pouso/apoio de emergência

. sendo que esses Locais estarão dentro dos limites do Mini-Mapa Atual

ou então

. esses Locais estarão a até  X nm da Posição do Cursor marcada  no

Mini-Mapa com a Tecla  ENTER

. sendo também que X nm é  informado pelo Piloto .

Dessa forma, acionamos a Opção

LOCA

+-------------------------------+

¦Resp:S/N                       ¦

+-------------------------------¦  onde concordamos com a resposta

¦                               ¦  atual com  "S"  e apenas acionamos...

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦Dentro Lim.Mapa?S<             ¦             ¦ENTER¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  ... indicando primeiramente

¦                               ¦   >> a BUSCA de Locais dentro dos

¦                               ¦      limites atuais do Mini-Mapa

¦                               ¦  enquanto

¦                               ¦   >> estabelece o parâmetro para que

¦                               ¦      seja feita sempre a Busca  de

¦                               ¦      Locais de pouso/apoio de emer-

+-------------------------------¦      gencia e para que o Mini-Mapa

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦      sempre contenha esses Locais

+-------------------------------+      (se encontrados na Tabela   de

Local)

>> mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

>> recria o Mini-Mapa contendo agora também os Locais pesquisados automa-

ticamente ...

... até  obter por exemplo :

... onde foram localizados automaticamente

dois locais dentro dos limites do Mini-Mapa

atual ,  que são  SARA   e  TRÊS  .

Observar a simbologia :  X  .

Imaginando agora uma situação diferente, inicialmente acionamos a Opção

MAPA

para obter :

Fazemos      MAPA  para ativarmos o Módulo de Modificação Gráfica

Interativa ...

e onde movimentamos o CURSOR até a Posição indicada e a marcamos com   ENTER    e mais

mais 3 toques de      e opções

EDIT  BOX  teclas  NXT  NXT  e opção  PICT .

Se não marcarmos a posição com  ENTER, o Sistema despreza o pedido.

Confirmamos suas coordenadas com a opção  (X,Y)  sempre  na   forma

( long , lat ) decimais .  SAI/ON  para voltar ao Menu de Mini-Mapas

e acionamos novamente a Opção    LOCAL

+-------------------------------+                ¦

¦Resp:S/N                       ¦                ¦

+-------------------------------¦  onde digitamos "N"  e acionamos

¦                               ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦Dentro Limite Mapa?N           ¦             ¦ENTER¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Informe:                       ¦  onde informamos que desejamos

¦                               ¦  pesquisar Locais que estejam a até

¦                               ¦  100 nm da posição do CURSOR

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦Dist.Cursor(nm)?100            ¦             ¦ENTER¦

+-------------------------------¦             +-----+

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Indicando primeiramente

¦                               ¦   >> a BUSCA de Locais distantes  da

¦                               ¦      Posição marcada pelo Cursor em

¦                               ¦      até  100  nm

¦                               ¦  enquanto estabelece o parâmetro para

¦                               ¦  que seja feita sempre a Busca   de

¦                               ¦  Locais de pouso/apoio de emergência

+-------------------------------¦  e para que o Mini-Mapa sempre conte-

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦  nha esses LOCAIS (se encontrados  na

+-------------------------------+  Tabela de Locais)

>> mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

>> recria o Mini-Mapa contendo os Locais pesquisados automaticamente

até obter dois Locais marcados

com  X  e parte do círculo das

100 nm  , não sem antes ativar

o Módulo de Modificação Gráfica Interativa para

eventuais confirmações ou reintrodução de coordenadas . A mensagem

“Processando...” aparece até o Sistema encontrar (ou não) Locais Automá-

ticamente .

Desejando-se movimentar    a Longitude Extrema Direita mais para fora

do Mini-Mapa, faremos...

... opção  ZOOM  e introduzimos conforme os dados

mostrados nesta tela  e   ENTER  ...

... para então  termos novamente a seqüência  de

telas abaixo ...

Respondendo  N   e    ... 100 nm e ENTER   ... e finalmente abrindo

ENTER ...                                  o Mini-Mapa mais para a

direita , após “Processando”.

Lembrar que o Módulo de Modificação Gráfica Interativa é acionado sempre

logo após a Pergunta “Dist.Cursor?” para confirmações . Neste caso,  o

Local  SARA  já tinha sido identificado na pesquisa “dentro do Mini-

Mapa” .

9.2  >>  OPÇÃO       LOCAL  :

Desativa a Opção anterior, tal como nos itens  (5.2)  e  (6.2)  e

+-------------------------------+  provoca...

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦  Enquanto

¦                               ¦   >> estabelece o parâmetro para que

¦                               ¦      não seja feita  a Busca   de

¦                               ¦      Locais de pouso/apoio de emer-

+-------------------------------¦      gencia e para que o Mini-Mapa

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦      não contenha mais esses Locais

+-------------------------------+

>> mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

>> recria o Mini-Mapa não mais  contendo os Locais pesquisados automa-

ticamente .

10.1  >>  OPÇÃO   MARC  :

Provoca :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Enquanto

¦                               ¦   >> estabelece o parâmetro para que

¦                               ¦      o Mini-Mapa contenha sempre os

¦                               ¦      Fixos calculados por Marcação

+-------------------------------¦      Radio

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

>> mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

>> recria o Mini-Mapa contendo os Fixos de Marcação-Radio até obter

por exemplo :

Antes...              ...e depois da opção  1a. ampliação para maior

MARC .         clareza...

Sendo que em cada caso de tela

estaremos fazendo a mesma seqüência do item (9.1) , além

do uso da opção  AMPLI .

Resultado da 1a.       Resultado da 2a.

ampliação e retângulo  ampliação .

da 2a. ampliação .

10.2  >>  OPÇÃO         MARC  :

Provoca :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦  Enquanto

¦                               ¦   >> estabelece o parâmetro para que

¦                               ¦      o Mini-Mapa não contenha mais os

¦                               ¦      Fixos calculados por Marcação

+-------------------------------¦      Radio

¦PPLN ESTA AMPL ZOOM LOCA  MARC ¦

+-------------------------------+

>> mantém inalterados os outros parâmetros do Mini-Mapa

>> recria o Mini-Mapa contendo os Fixos de Marcação-Radio até  obter

por exemplo :

E dessa maneira, conseguimos

retirar os pontos de Marcação

Rádio do Mini-Mapa . Natural-

mente, visualizamos o Mini -

Mapa com a opção  MAPA .

Antes...              ... e depois   da

opção

MARC  .

11.  >>  OPÇÃO  LIMPA :

Conforme o já  visto no Item  (2.3), esta Opção

. limpa ou apaga o Gráfico Atual (Mini-Mapa ou outro Gráfico qualquer)

e inicializa os parâmetros para a definição de um NOVO Mini-Mapa

. zerando o 4 parâmetros que definem a presença ou não no Mini-Mapa dos

4 tipos de pontos graficados. Zerar parâmetros significa que inicia-

liza sem a presença de todos os 4 tipos de pontos graficados .

. e deixando o Modulo preparado para NOVA definição dos limites   do

Mini-Mapa, no caso

>> LATITUDES Superior e Inferior

>> LONGITUDES  à esquerda e  à direita   .

IMPORTANTE: Antes de se criar um novo Mini-Mapa, sempre  acionar esta

opção, para assim sinalizar ao Sistema a existência

> de um NOVO Mini-Mapa para um NOVO Plano de Vôo ,

ou mesmo para refazer o Mini-Mapa atual .

12.1  >>  OPÇÃO  ESCAL :

Conforme o Item  (2.12), esta opção constrói escalas

. de Latitude

. de Longitude

exatamente no centro do Mini-Mapa, nesse caso não importando se o Ponto

de interseção definido pelo cruzamento das 2 Escalas tenha coordenadas

decimais

>> INTEIRAS ou FRACIONARIAS .

Lembrar que essa Escala estará  em coordenadas decimais .

Por exemplo, a Opção  ESCAL  gerará  o Mini-Mapa abaixo (para mostrar as

coordenadas do cursor dentro do Módulo de Modificação Gráfica Interativa ,

acionar opção  (X,Y)  ou tecla       ) :

Antes...              ...e depois da        Coordenadas do cursor

opção  ESCAL .        no cruzamento das 2

Escalas (não-inteiras).

Coordenadas do Cursor na marca sobre o 53 .

Por outro lado, as opções de escalas sempre oferecem em inteiros aproximadamente as variações

de longitudes e de latitudes .

12.2  >>  OPÇÃO       ESCAL :

Conforme o mesmo Item  (2.12), esta opção constrói escalas

. de Latitude

. de Longitude

o mais próximo possível do centro do Mini-Mapa, fazendo com que o Ponto

de Interseção definido pelo cruzamento das 2 Escalas tenha

>> COORDENADAS DECIMAIS INTEIRAS sempre .

Por exemplo, a Opção

ESCAL

gerará  o Mini-Mapa abaixo  :

Antes e depois da opção

ESCAL . As coordenadas

do cursor mostra o cruzamento  de :

. Longitude 054ºw

. Latitude   33ºs  .

OBS.: Qualquer variação de  ESCAL  faz apresentar apenas rótulos com

números inteiros . Após a colocação de Escalas, sair do Mini-Mapa

com  SAI/ON  e  digitar  2       FIX , voltando a seguir    ao

Mini-Mapa com

MAPA  . Isso fará mostrar duas casas decimais.

12.3  >>  OPÇÃO         ESCAL :

Conforme ainda o mesmo Item  (2.12), esta opção constrói escalas

. de Latitude

. de Longitude

em torno  do Mini-Mapa ou seja, no seu envoltório, podendo o Ponto  de

de Interseção definido pelo cruzamento das 2 Escalas ter

>> COORDENADAS DECIMAIS INTEIRAS ou FRACIONARIAS .

Por exemplo, a Opção

ESCAL  gerará  o Mini-Mapa abaixo  :

Antes...              ... e depois.         Coordenadas do cursor

no cruzamento das

Escalas.

13.1  >>  OPÇÃO  SO SI  :

Conforme já  visto no Item (2.7) ,  esta Opção   SO SI  quando acionada

. estabelece o parâmetro para que, correspondendo aos Pontos do Gráfico,

sejam desenhados apenas os seus SÍMBOLOS respectivos

e portanto

>> LOCAIS

>> ESTACOES-RADIO designadas no momento

>> LOCAIS/FIXOS de Posição Planejados

>> FIXOS de Marcacões-Radio

>> LOCAIS para pouso/apoio de emergência

não serão identificados pelo seu Nome ou por Horário que lhes corresponda,

. mas sim serão localizados apenas por símbolos que os caracterizem .

Por exemplo :

Após acionar SO SI , acionar LIMPA  PPLN

ESTAC MARC  MAPA  .

Antes...              ...e depois de SO SI .

13.2  >>  OPÇÃO       SO SI  :

Desfazendo o que ficou estabelecido com a Opção   SO SI ,  a opção

SO SI

quando acionada

>> estabelece o parâmetro para que, correspondendo aos Pontos do

Gráfico, sejam desenhados

* os símbolos respectivos

* acompanhados por nomes ou horários identificadores .

Portanto, todos os tipos de Pontos Graficados

>> ficarão localizados inicialmente pelo símbolo correspondente

>> e ao lado já  ficarão perfeitamente identificados .

A decisão entre só  apresentar SÍMBOLOS ou não  vai depender

. da facilidade de reconhecimento dos Pontos presentes no Mini-Mapa ,

independente de suas identificações

. do numero de Telas que determina o tamanho do Mini-Mapa

. do excesso de Pontos e eventual poluição visual .

Por exemplo:

Após acionar        SO SI ,

acionar LIMPA  PPLN

ESTAC MARC  MAPA  .

Antes...             ... e depois .

14.  >>  OPÇÃO  CONV  :

Conforme já  visto nos itens (2.8) e (2.10), temos por exemplo um Mini-

Mapa dentro do Modulo de Modificação Gráfica Interativa ...

... onde localizamos o Cursor na  Posição indicada por um X  pois nela fizemos

ENTER  e

... a seguir localizamos o Cursor  na 2a. Posição e novamente    ENTER   e   no Menu do Módulo   de

Modificação Gráfica Interativa a opção    LINE ...

... visualizando com isso uma RETA unindo os 2  pontos marcados  com  o Cursor ,  lembrando sempre  (conforme Capitulo 10, Item 4.2.2 ) conforme   as

opções de inicialização do Sistema ali mencionadas

as opções que recriam o Mini-Mapa fazem o Mini-

Mapa em TELA CHEIA, sem o Menu de Modificação Gráfica  ,

temporariamente, até  acionarmos a opção

MAPA  , que fará

apresentar o Mini-Mapa com  o Cursor Gráfico , e portanto dentro  do

Módulo de Modificação Gráfica Interativa .

com a tecla   SAI/ON   faremos aparecer a tela

ao lado, que mostra os dois pares de coordenadas

decimais que correspondem aos dois pontos selecionados no Mini-Mapa e que formam a reta acima .

Acionando a opção   CONV  provocaremos...

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦

¦                               ¦ ... e logo apos serao mostradas   as

¦                               ¦ coordenadas convertidas para a  forma

¦                               ¦ graus , minutos   e do 1o.  para o 2o.

¦                               ¦   . distancia em nm

¦                               ¦   . rumo verdadeiro  ...

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦LIMPA ESCAL VOO CONV MAPA PLAN ¦

+-------------------------------+

Mostrando as coordenadas convertidas

para a forma    graus , minutos

e do 1o. para o 2o. Ponto também

. distancia em nm  e  rumo verdadeiro  .

Numa situação mais simples, teríamos por exemplo o Mini-Mapa abaixo :

Onde localizamos o Cursor    na   Posição

Desejada,  e ...

ENTER

...para marcar essa Posição .  Com a  tecla

...fazemos a leitura das coordenadas decimais dessa Posição (sem mudar a localização do Cursor) na forma  ( long , lat )  .

Com a tecla  SAI/ON  faremos surgir:

...o par de coorde-  Opção CONV faz sur-  Tecla  APAGA  volta à

nadas decimais  na   gir a conversão  de  Pilha de Cálculos com

Pilha de Cálculos.   Coordenadas nesse    o par de coordenadas

Relatório.           Transformado.

Mas CUIDADO: se aplicarmos novamente a opção  CONV  ao último par

de coordenadas, iremos obter um resultado errôneo pois que calculado

à partir de um par de coordenadas já transformado  .

Na existência de um único ponto marcado , como acima, será

apresentada  apenas a Conversão de coordenadas do Ponto marcado

com o Cursor .

15.1  >>  OPÇÃO        MAPA   :

Apresenta o Mini-Mapa dentro do Modulo de Modificação Gráfica Interativa

e portanto com todos os recursos desse Modulo alem naturalmente da

presença do CURSOR GRÁFICO .

Por exemplo :

A Tecla    SAI/ON

abandona esse Modulo Automático

voltando ao Menu do Modulo de

Mini-Mapas  -   Menu Gráfico .

15.2  >>  OPÇÃO   MAPA  :

Apresenta o Mini-Mapa fora do Modulo Automático de Modificação Gráfica
Interativa  e portanto sem a presença do CURSOR GRÁFICO , servindo para

uma rápida visualização do Mini-Mapa Atual .

As Teclas  APAGA   SAI/ON

apagam o Mini-Mapa de Visualização .

16.  >>  OPÇÃO  PLAN  :

Para Acionar o Modulo de Plano de Vôo  e assim rever o Plano de Vôo Atual

basta acionar a Opção

PLAN

entrando assim no Módulo de Plano

de Vôo .

17.  >>  OPÇÃO  VÔO  :

Para acionar o Modulo de Correções Automáticas de Proa  e assim acionar

a sua Opção

MAPA

que chamará  o Sub-Modulo de Mapas para Vôo , para então ter acesso  às

opções gráficas dos parâmetros desse Sub-Modulo,

... bastará  acionar a Opção

VÔO

entrando assim no Módulo   de

Correções Automáticas de Proa .

18.  >>  OPÇÃO  FIM  :

Faz retornar ao Menu do Modulo de onde foi chamado (se o foi mesmo) o

Módulo de Mini-Mapas   -   Menu Gráfico .

19.  EXEMPLOS

Estando já no Módulo de Mini-Mapas, acessamos o Plano de Vôo Atual  com

PLAN  e suponhamos já  cadastrado o Plano de Vôo seguinte :

Tela de Entrada no   ...após acionar  a  ...após acionar   a

Módulo de Plano de   opção ESCOL .       opção  VERF ,verificamos

Vôo.                                     o Plano de Vôo Atual.

Retornamos ao Módulo de Mini-Mapas com  FIM   FIM  :

...onde com  opções  ...e com a  opção   ...uma ampliação nas

LIMPA PPLN e MAPA    ZOOM faremos   no   longitudes, para melhor

vemos acima...       sentido horizontal  visualização do Plano de Vôo

Acessamos o Módulo de Correções de Proa com a opção  VÔO  :

Tela de Entrada no   Com NXT acionamos   ...entrando  no Sub-Modulo

Módulo de Correções  ESCOL ...           Escolhe Estações e acionamos

de Proa.                                 EST1 e EST2 para ANAP e BRAS

...e após a designação de Estações-Rádio ,

abandonamos o Módulo de Correções de Proa com

a opção  DESIS  e respondendo sim ( S ) e ENTER.

Comentários: acionamos a Opção  PPLN  para termos uma visualização gráfica do Plano de Vôo cadastrado , sendo que será  mostrado o Mini-Mapa, após

alguns segundos de processamento , e após acionar a opção  MAPA .

Acessamos o Modulo de Correções Automáticas de Proa com a Opção  VÔO  para cadastrarmos as Estações-Rádio Planejadas . A tecla  SAI/ON  faz sair  de

qualquer tipo de Mini-Mapa, com ou sem Cursor Gráfico .

De volta ao Modulo de Mini-Mapas - Menu Gráfico, acionamos  a opção

ESTAC  para termos no Mini-Mapa além do Plano de Vôo visualizado, também   a posição geográfica das Estações-Rádio designadas :

Surge esse Mini-Mapa após alguns segundos de processamento , e após a opção  MAPA  .

Nesse caso específico, não aparece a 2a. Estação BRAS.

Para tanto, utilizamos a opção  ZOOM ...

...e informando +15% para   a

latitude superior e  ENTER  ,

teremos uma apresentação visual mais completa com MAPA

Acionamos a Opção  SO SI  para termos o mesmo Mini-Mapa agora apenas com os SÍMBOLOS    dos Pontos

Graficados . Para provocar a recriação do Mini-Mapa nessas NOVAS condições, bastará acionar  a  Opção

PPLN    ou    ESTAC novamente, e após  MAPA  .

Conforme instruções do Item (7), desenhamos um retângulo marcando as 2 posições em diagonal, com o Cursor Gráfico e também com  ENTER  ,  e a seguir

acionamos a tecla  SAI/ON  e obtemos ...

...a seguir as coordenadas decimais para serem utilizadas pela opção  AMPLI , que após alguns segundos faz voltar ao Menu de  Mini-Mapas .

A opção  MAPA  permite a visualização gráfica

do Mini-Mapa ampliado .

Para retornarmos ao Mapa anterior, acionamos

SAI/ON   e   opção    ZOOM  ...

...introduzimos os dados  à

esquerda mais  ENTER  e alguns segundos depois, temos a   volta ao Mini-Mapa original , bastando  MAPA ...

Teremos assim, após a ampliação com  AMPLI  uma volta aproximada  ao

Mini-Mapa original antes da ampliação, com a opção  ZOOM .

Supondo o Vôo já  em andamento, então teremos registrados  02  Fixos de

Marcação-Radio, que poderão ser visualizados com a Opção   MARC  ,

fazendo aparecer...

O Mini-Mapa com símbolos apenas  e...

contendo

. os pontos do Plano de Vôo

. as Estações designadas

. os Fixos de Marcação-Radio

Agora desejamos Pontos Graficados com símbolos e identificadores.

Também queremos retirar do Mapa as Estações designadas, incluindo por

outro lado uma BUSCA AUTOMÁTICA de Locais de Apoio dentro dos limites

do Mini-Mapa .

Para tanto, faremos :

SAI/ON    mais opções        SO SI          ESTAC

e finalmente

LOCAL ...

...onde respondemos  “S”  e

ENTER  para pesquisar Locais

dentro dos Limites do Mini -

Mapa. Mais algum tempo de processamento e  MAPA ...

Fazemos sobre esse Mini-Mapa uma ESCALA no centro do Mapa com a Opção

ESCA . Se acionarmos a Opção

ESCA

em seguida

iremos superpor as duas

Escalas e poluir o Mini-Mapa .

Para fazermos de outra forma, devemos seguir a seqüência :

SAI/ON

LIMPA           apaga  o Mapa Atual

MAPA            mostra o Mapa vazio

SAI/ON          abandona o Mapa vazio

PPLN            recria o Mapa com os Pontos do Plano de Vôo apenas

MARC            recria o Mapa adicionando os Fixos de Marcação-Radio

LOCAL  + ENTER  recria o Mapa adicionando os Locais de Apoio dentro

dos limites do Mini-Mapa, encontrados automaticamente:

...obtendo-se uma 1a. Modificamos os limi-  Aceitamos a Busca Automáti-

versão do Mini-Mapa.  tes do Mini-Mapa com  ca de Locais dentro dos

os dados acima e      limites do Mini-Mapa .

ENTER  .

Obtemos o Mini-Mapa  à

esquerda, mas ainda

queremos aumentar o

limite da Latitude

Superior em +10% ...

Ainda não aparece                           Agora já aparece  o Local

o Local  BRAS .                             BRAS .

e finalmente

ESCA   adiciona as escalas no

envoltório do Mini-Mapa .

Para retirarmos apenas a Escala de Envoltório, basta acionar

. a opção  PPLN  (por exemplo)

. responder ( S )  à pesquisa dentro do Mini-Mapa

. e finalmente aguardar a visualização automática .

Conforme orientações do Item (14), LINE faz uma RETA unindo  as Posições 1 e 2  marcadas com o CURSOR e também com  ENTER .

...e após  SAI/ON   CONV  ,

obtendo-se o RELATÓRIO  à direita.

A tecla  APAGA  abandona esse relatório e mostra o par de coordenadas

já transformado  mas agora na Pilha de Cálculos.

À direita,       MAPA

mostra novamente o

mesmo Mini-Mapa com

cursor gráfico e

coordenadas decimais do ponto marcado .

SAI/ON  e  MAPA  mostra mais uma vez o mesmo Mini-

Mapa agora sem o cursor e apenas para visualização

---------------------------