# 4 - MODULO PLANO DE VÔO

## 1. INTRODUÇÃO AO MODULO :

Permite:

. Acesso direto ao Modulo de Tabela de Locais , enquanto se faz  o

Plano de VÔO ;

. Cadastramento das Informações do Plano de VÔO quanto a:

> LOCAIS/FIXOS que compõem a Rota Planejada

> Dados que dependem da Aeronave e Condições do Momento do VÔO

. Informar os Dados do Plano de VÔO passo a passo, evitando assim

enganos

. Completar automaticamente Dados do Plano de VÔO, conforme algumas

Condições de Entrada desses Dados ;

. Mostrar rapidamente em RELATÓRIO condensado os Dados fornecidos

para o Plano de VÔO, antes ou depois de serem completados automa-

ticamente  ;

. Optar entre:

> simular um Plano de VÔO, com os Dados fornecidos, mas sem

prepará-lo para ser realizado num VÔO Real

> executar um Plano de VÔO, com os Dados fornecidos e completados,

preparando-o para ser realizado num VÔO Real

. Acesso direto ao Modulo de VÔO / Correções Automáticas de Proa ,

após a execução do Plano de VÔO desejado ;

. Acesso direto ao Modulo Gráfico de Mini-Mapas, como APOIO e

VISUALIZAÇÃO do Plano de VÔO idealizado (inclusive com leitura de

coordenadas decimais, diretamente na Tela) ;

. Acesso direto ao Modulo DME - Sub-Modulo de Cálculos Isolados, para

se verificar ou simular alguma leitura DME de alguma Estação VOR /

DME ao longo da Rota Planejada .

## 2.  DESCRIÇÃO

1. O Acesso ao Modulo de Tabela de Locais se faz segundo o que está

exposto no Capitulo 3 - Modulo de Tabela de Locais .

Esse acesso será  útil também para situações em que se impõem

TOC e/ou TOD (Ponto de Nivelamento > Top of Climb ; Ponto   de

Descida > Top of Descent) num Plano de VÔO, e as coordenadas desses

pontos deverão ser atualizadas na Tabela de Locais .

2. A Escolha de Locais para

PARTIDA  -  Opção  DEP

DESTINO  -  Opção  ARR

ALTERNATIVA - Opção ALTR

é  simples e livre para qualquer Local que esteja cadastrado  na

Tabela de Locais .

3. A Escolha de Fixos de Rota, num Plano IFR (ou mesmo num Plano VFR)

é  livre para qualquer local que esteja também cadastrado na

Tabela de Locais .

Poderão existir até  7 FIXOS, incluindo TOC e TOD , que deverão

estar cadastrados respectivamente como TOCC e TODD .

4. Rapidamente, se poderá  verificar a ROTA CADASTRADA através  da

Opção  VERF de Verificação do Plano de VÔO .

5. Automaticamente o Sistema ordena os FIXOS PLANEJADOS (inclusive

TOC e TOD), se esses Fixos tiverem sido fornecidos. Essa ordenação

se dá  em Distancias crescentes do Aeródromo de PARTIDA (DEP) ,

checando assim a ORDEM dos Fixos entre DEP e ARR, parte da  Rota

Planejada.

6. Graficamente, poderíamos ter a Situação abaixo:

+------+      +----+         +----+

¦FIXO 2+------¦TOCC+---------¦TODD¦

+---+     +------+ +------+      +----+         +----+

¦DEP+-----¦FIXO 1+----+                         +------+

+---+     +------+                              ¦FIXO 5¦

+------+

+------+    +------+

¦FIXO 6+----¦FIXO 7¦

+------+    +------+

+----+                   +---+

¦ALTR+-------------------¦ARR¦

+----+                   +---+

+------+      +------+      +----+         +------+

¦FIXO 1+------¦FIXO 2+------¦TOCC+---------¦FIXO 4¦

+------+      +------+      +----+         +------+

+---+                                      +----+

¦DEP¦                                      ¦TODD¦

+---+                                      +----+

+------+

¦FIXO 6¦

+------+

+----+                      +---+

¦ALTR+----------------------¦ARR¦

+----+                      +---+

7. A Rota Cadastrada no Plano de VÔO naturalmente não sofre influencia

de Condições do momento ou de uma particular Aeronave (a menos de

considerações de fixos dependentes de espaços aéreos) ;

8. Portanto, quase que independente dessa Rota, a Opção  INFOR permite

cadastrar os Dados do Plano de VÔO ligados diretamente  à Aeronave

utilizada e  às Condições do momento, tais como :

. o fato de a Aeronave ser Jato ou Não (Jato=S ou N)

. Hora de Partida Prevista (HDEP)

. Consumo horário de Combustível (CONS)

. Velocidade Indicada em Nos (VI)

. Velocidade Aerodinâmica em Nos (VA)

. Direção do Vento (DV)

. Velocidade do Vento em Nos (VV)

. Temperaturas em Graus Centígrados, no  DEP  ou no

FL>ARR   (TEMP)

. Razão de Subida  e Descida em Pés por Minuto (RAZ)

. FL de VÔO até  Destino (ARR) ou até  Alternativa (ALTR) .

9. Quanto ao Item acima, os Dados serão fornecidos para as 4 FASES

do VÔO (se existirem todas elas) :

> FASE DE SUBIDA (SUBIDA)

>> que não existirá  se for informado CONS = zero   ou

FL = zero , para essa fase

> FASE DE VÔO DE CRUZEIRO ATE' DESTINO (FL>ARR)

> FASE DE DESCIDA (DESCIDA)

>> que não existirá  se for informado CONS = zero   ou

FL = zero , para essa fase

> FASE DE VÔO DE CRUZEIRO ATE' ALTERNATIVA (FL>ALTR)

10. Quanto ao calculo automático do Ponto de TOCC (TOC) na fase  de

SUBIDA, devemos ter CONS > zero  e  FL > zero  (maiores que zero).

Quanto ao calculo automático do Ponto de TODD (TOD) na fase  de

DESCIDA, devemos ter  CONS > zero  e  FL > zero .

Estas são CONDIÇÕES que devem existir para o caso de não terem

sido fornecidos nem TOC nem TOD e se desejar o CALCULO AUTOMÁTICO

desses Pontos da Rota .

11. É  bom então lembrar que na  Opção  ESCOL  >  FIXOS ,

LOCAL = XXXX< ,

Local poderá  ser

. Qualquer Local da Tabela de Locais

. TOCC - simbolizando o TOC e já  cadastrado na Tabela de Locais

com Latitude e Longitude desejadas

. TODD - simbolizando o TOD e já  cadastrado na Tabela de Locais

com Latitude e Longitude desejadas

. ZZZZ - que significa desistência de se fornecer Fixos, ou então

FIM dos Fixos Informados .

12. A Opção  SIMUL  -  Simula Plano , permite uma checagem previa de

todos os dados de Rota, Aeronave e Condições do Momento fornecidos

ao Sistema, sem preparar TODAS as Condições necessárias para   o

VÔO Real (o que demanda mais tempo de processamento) .

Ainda assim, essa Opção já  permite o calculo automático de TOC e

TOD , se necessários, alem de outros Cálculos que visam completar

os Dados fornecidos ao Sistema .

13. Alem de todos os Cálculos automáticos acionados pela Opção SIMUL ,

a Opção  EXEC  prepara TODAS as Condições para que o VÔO Real tenha

inicio a qualquer instante.

Após essa Opção  EXEC  ter sido acionada, o Sistema fica então  à

espera de que o VÔO Real correspondente ao VÔO recém - planejado

seja iniciado a qualquer instante. Em outras palavras, a Opção

EXEC  faz a ligação entre os

+---- Plano de VÔO

Módulos de ----¦         e

+---- Correções Automáticas

dando total subsidio de Informações ao Piloto em Comando    da

Aeronave para que :

> O Plano idealizado inicialmente seja seguido através de

CORREÇÕES que se fizerem necessárias

> Se tenha TOTAL DOMÍNIO GRÁFICO (através de Múltiplos Recursos

de Mini-Mapas) e contando também com RELATÓRIOS completos,

que informarão as CONDIÇÕES passadas, atuais e previstas

para o VÔO

> Se tenha auxilio imediato no caso de algum tipo de EMERGÊNCIA

em VÔO .

*** E' importante lembrar sempre de acionar a Opção EXEC  antes

da Opção VÔO  e antes ainda disso, deve-se acionar a Opção

INIC após pedirmos NAV ou o retorno a ela.

14. A Opção MOSTR  apresenta em forma de RELATÓRIO os Dados informados

antes ou depois do Sub-Modulo de Cálculos Automáticos ter completado

alguns desses Dados .

Isso e' feito para cada uma das 4 Fases do VÔO :

. SUBIDA

. FL>ARR

. DESCIDA

. FL>ALTR

15. Os CÁLCULOS AUTOMÁTICOS realizados pelo Plano de VÔO e as Condições

impostas ao Sistema sob as quais eles se realizam são as seguintes:

CÁLCULOS AUTOMÁTICOS             CONDIÇÕES EM QUE SE EFETIVA ESSE

CALCULO

a. de Ponto TOCC (TOC)              . se TOCC não foi fornecido como

um dos Fixos do Plano de VÔO

. se na SUBIDA  CONS > zero  e

FL > zero

b. de Ponto TODD (TOD)              . se TODD não foi fornecido como

um dos Fixos do Plano de VÔO

. se na DESCIDA  CONS > zero  e

FL > zero

c. Razão de Subida                  . se TOCC foi fornecido como um

dos Fixos do Plano de VÔO.

O valor da Razão de Subida vai

depender do TOCC fornecido.

d. Razão de Descida                 . se TODD foi fornecido como um

dos Fixos do Plano de VÔO.

O valor da Razão de Descida vai

depender do TODD fornecido.

e. Temperatura no FL>ARR            . se TFL = 999     e

(TFL em Graus Centígrados)       . se Temp.DEP < 999

f. Temperatura no DEP               . se TDEP = 999    e

(TDEP em Graus Centígrados)      . se TFL  < 999

g. Temperatura no ARR               . SEMPRE calcula

(Temp-ARR em Graus Centígrados)

h. Temperatura no FL>ALTR           . SEMPRE calcula

(TFL-ALTR em Graus Centígrados)

i. Razão de Subida                  . se há   SUBIDA, isto e',

CONS > zero e FL > zero

. se informado RAZ-SU = zero

então se fará  com que

RAZ-SU = 500 pés/minuto

j. Razão de Descida                 . se há  DESCIDA, isto é ,

CONS > zero e FL > zero

. se informado RAZ-DC = zero

então se fará  com que

RAZ-DC = 500 pés/minuto

## 3. MODO DE ACIONAMENTO

Opção  PLAN da Pagina 01   do Menu Principal acionado pela Tecla

NAV  .

## 4. MENU DO MODULO PLANO DE VÔO com 2 paginas :

+-------------------------------+

¦LOCAI ESCOL INFO SIMU EXEC MOST¦

+-------------------------------¦

¦RELAT VÔO   MAPA DME   ?   FIM ¦

+-------------------------------+

+--------------------------------+

¦Plano de VÔO: Opções            ¦ Tela de Entrada no Modulo Plano de

¦                                ¦ VÔO ,  ao ser acionada essa Opção.

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦LOCAI ESCOL INFO SIMU EXEC MOST ¦

+--------------------------------+

Ajuda (Teclas          AJUDA)  fornecerá  para as 2 paginas desse Menu:

+--------------------------------+

¦LOCAIS>Mod.Tab.Locais           ¦

¦ESCOLHE Locais Plano            ¦-------------+

¦INFORMA Dados Plano             ¦             ¦

¦SIMULA Plano                    ¦           +---+

¦EXECUTA Plano Definit.          ¦           ¦NXT¦

¦MOSTRA Dados Plano              ¦           +---+

+--------------------------------¦             ¦

¦LOCAI ESCOL INFO SIMU EXEC MOST ¦             ¦

+--------------------------------+

+-----+

+--------------------------------+         ¦AJUDA¦

¦RELATORIO Plano Atual           ¦         ¦     ¦

¦VOO >Corr.Autom.Em Voo          ¦         +-----+

¦MAPA>Mod.Mini-Mapas             ¦             ¦

¦DME >Calc.Isolado               ¦             ¦

¦ ?                              ¦             ¦

¦FIM >Retorna Menu               ¦             ¦

¦                                ¦ ------------+

+--------------------------------¦

¦RELAT VΓO  MAPA DME   ?   FIM   ¦

+--------------------------------+

## 5. OPÇÃO LOCAIS   :

Permite acesso direto via Modulo Plano de VÔO ao Modulo Tabela de

Locais (ver Capitulo 03 ) :

+--------------------------------+

¦Tab.LOCAIS>Manutencao           ¦  O retorno pela Opção  FIM  acionada

¦                                ¦  no Modulo de Tabela de Locais,  faz

¦                                ¦  voltar ao Menu de Entrada do Modulo

¦                                ¦  Plano de VÔO.

¦                                ¦  A opcao  FIM  esta na segunda pagina

¦                                ¦  do Menu ao lado .

+--------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ?   ¦

+--------------------------------+

## 6. OPÇÃO ESCOL

+--------------------------------+

¦Escolhe Locais>Plano            ¦  Tela de Entrada ao ser acionada essa

¦                                ¦  Opção.        ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦              +---+

¦                                ¦              ¦NXT¦

+--------------------------------¦              +---+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF   ?   ¦                ¦

+--------------------------------+                ¦

+--------------------------------+                ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦----------------+

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦FIM                             ¦

+--------------------------------+

...e Ajuda com a Tecla  AJUDA  fornecerá :

+--------------------------------+

¦DEP >Local Partida              ¦----------------+

¦FIXOS>Sid/Rota/IAL              ¦                ¦

¦ARR >Local Chegada              ¦              +---+

¦ALTR>Local Alternativa          ¦              ¦NXT¦

¦VERF>Verifica Plano             ¦              +---+

¦ ?                              ¦                ¦

+--------------------------------¦                ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF   ?   ¦             +-----+

+--------------------------------+             ¦AJUDA¦

+--------------------------------+             +-----+

¦FIM >Retorna Menu               ¦                ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦                ¦

¦                                ¦----------------+

¦                                ¦

¦                                ¦

+--------------------------------¦

¦FIM                             ¦

+--------------------------------+

Nas Opções

DEP   FIXOS   ARR   ALTR

sempre aparecerá  a Tela

+--------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais:                ¦  ...que indica que o Nome do Local

¦                                ¦  fornecido como Escolha para    o

¦                                ¦  Plano de VÔO (formação de Rotas)

¦                                ¦  será  buscado ou pesquisado  na

¦                                ¦  Tabela de Locais.

¦LOCAL=XXXX<                     ¦

+--------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF   ?   ¦

+--------------------------------+

### 6.1  >>  OPÇÃO  DEP  :

+--------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais:                ¦  Onde se pede o Nome do LOCAL que será

¦                                ¦  o inicio do VÔO, isto é , que será

¦                                ¦  o local de partida.

¦                                ¦  "ZZZZ" desiste da escolha de Local

¦                                ¦  de Partida, não alterando o  Local

¦LOCAL=XXXX<                     ¦  de Partida previamente cadastrado.

+--------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF   ?   ¦             "XXXX"

+--------------------------------+               ¦

+--------------------------------+            +-----+

¦                                ¦            ¦ENTER¦

¦                                ¦            +-----+

¦                                ¦               ¦

¦                                ¦  Se esse Local existir, entao retorna-

¦                                ¦  se ao Menu do Sub-Modulo de Escolha

¦                                ¦  de Locais para o Plano de VÔO  ,

+--------------------------------¦  juntamente com a Pilha de Cálculos.

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF   ?   ¦

+--------------------------------+

E o Sistema fica então  à espera de outros Locais para se tornarem outros

pontos da Rota que está  sendo cadastrada, ou se...   ¦

+---+

+--------------------------------+                 ¦NXT¦

¦                                ¦                 +---+

¦                                ¦                   ¦

¦                                ¦                 +---+

¦                                ¦  e Opção        ¦FIM¦

¦                                ¦                 +---+

¦                                ¦                   ¦

+--------------------------------¦  finalizaremos a "montagem" da Rota

¦FIM                             ¦  de VÔO planejada .

+--------------------------------+

### 6.2  >>  OPÇÃO  FIXOS :

+--------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais:                ¦  Onde se pede o Nome do Local (que

¦                                ¦  deve estar na Tabela de Locais) para

¦                                ¦  se tornar o primeiro Fixo de Posição

¦                                ¦  Planejado. Poderá  ser:

¦                                ¦   . Fixo de Procedimento SID

¦LOCAL=XXXX<                     ¦   . Fixo em Rota (conforme Cartas de

+--------------------------------¦     Radionavegação ou vertical   de

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF   ?   ¦     localidades)

+--------------------------------+   . Fixo de entrada ou saída de TMA

¦

+--------------------------------+                "XXXX"

¦Pesq.Tab.Locais:                ¦                  ¦

¦                                ¦               +-----+

¦                                ¦               ¦ENTER¦

¦                                ¦               +-----+

¦                                ¦                  ¦

¦LOCAL=XXXX<                     ¦  Retorna-se  à Tela anterior, se  a

+--------------------------------¦  ultima pesquisa de Nome de Local não

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?    ¦  provocou nenhum erro de busca  na

+--------------------------------+  Tabela.

Nessa Tela, espera-se o fornecimento de um segundo Fixo Planejado (se

houver).

Essa repetição de Telas atinge até  7 vezes, se também forem informados

TOCC e TODD .

De maneira que:

+------

Um Nome de LOCAL pode ser  -¦  . qualquer local da Tabela de Locais

¦  . TOCC - Top of Climb ou TOC  e deverá

¦    estar cadastrado na Tabela de Locais

¦  . TODD - Top of Descent ou TOD e deverá

¦    estar cadastrado na Tabela de Locais.

¦  . ZZZZ - para encerrar a informação  de

¦    Fixos Planejados, ou então para desistir

¦    de informar Fixos. Nesse caso, volta-se

¦    ao Menu do Sub-Modulo Escolhe Locais

¦    mais Pilha de Cálculos.

+------         ¦

¦

+-------------------------------+

¦                               ¦

¦                               ¦

¦4:                             ¦

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?   ¦

+-------------------------------+

### 6.3  >>  OPÇÃO  ARR  :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais:               ¦  Onde se pede o Nome do Local que

¦                               ¦  será  o Destino Final do VÔO.

¦                               ¦  Esta Opção é  semelhante  à

¦                               ¦  Opção DEP .

¦                               ¦

¦                               ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦

+-------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?   ¦

+-------------------------------+

### 6.4  >>  OPÇÃO  ALTR :

+-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais:               ¦  Onde se pede o Nome do Local que

¦                               ¦  será  a Alternativa Planejada.

¦                               ¦  Esta Opção é  semelhante  à

¦                               ¦  Opção DEP .

¦                               ¦

¦LOCAL=XXXX<                    ¦

+-------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?   ¦

+-------------------------------+

### 6.5  >>  OPÇÃO  VERF  :

+-------------------------------+

¦ DEP=XXXX  ARR=XXXX            ¦  Esta Opção permite verificar a

¦ ALTR=XXXX                     ¦  Rota Cadastrada .

¦ FIXOS=                        ¦               ¦

¦ XXXX XXXX XXXX XXXX           ¦            +-----+

¦ XXXX XXXX XXXX                ¦            ¦APAGA¦

¦                               ¦            +-----+

+-------------------------------¦               ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?   ¦               ¦

+-------------------------------+               ¦

+-------------------------------+               ¦

¦                               ¦  Retorna ao Menu do Sub-Modulo  de

¦                               ¦  Escolha de Locais junto com a

¦4:                             ¦  Pilha de Cálculos.

¦3:                             ¦

¦2:                             ¦

¦1:                             ¦

+-------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?   ¦

+-------------------------------+

### 6.6  >>  OPÇÃO  ?  :

+-------------------------------+

¦ Escolhe Locais>Plano          ¦  Esta Opção, em qualquer caso, nos faz

¦                               ¦  lembrar em qual modulo estamos.

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦APAGA¦

¦                               ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?   ¦  Apaga a mensagem e mostra a Pilha de

+-------------------------------+  Cálculos.

### 6.7  >>  OPÇÃO  FIM  :

+-------------------------------+

¦ Plano de Voo: Opçoes          ¦  Faz retornar  à Tela de Entrada do

¦                               ¦  Modulo Plano de VÔO.

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

¦                               ¦

+-------------------------------¦

¦LOCAI ESCOL INFO SIMU EXEC MOST¦

+-------------------------------+

## 7.  >>  OPÇÃO  INFOR :

Depois de informada a Rota de VÔO Planejada, devemos fornecer os Dados

que dependem da Aeronave a ser utilizada e das Condições esperadas  no

momento da partida.

As seguintes Telas se sucedem para que os dados possam ser digitados e

após ser acionada a Tecla  ENTER :

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦S ou N                        ¦ ¦DEP                            ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦JATO? X                       ¦ ¦HORA=XX,XX<                    ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦CONS=XXXXX<                   ¦ ¦VI_kt=XXX<                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VA_kt=XXX<                    ¦ ¦DV=XXX<                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VV_kt=XXX<                    ¦ ¦CONS=XXXXX<                    ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VI_kt=XXX<                    ¦ ¦VA_kt=XXX<                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦DV=XXX<                       ¦ ¦VV_kt=XXX<                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦DESCIDA                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦CONS=XXXXX<                   ¦ ¦VI_kt=XXX<                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦DESCIDA                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VA_kt=XXX<                    ¦ ¦DV=XXX<                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VV_kt=XXX<                    ¦ ¦CONS=XXXXX<                    ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ALTR                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VI_kt=XXX<                    ¦ ¦VA_kt=XXX<                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ALTR                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦DV=XXX<                       ¦ ¦VV_kt=XXX<                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DEP                           ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦TEMP_oC=XXX<                  ¦ ¦RAZ_ft/min=XXXX<               ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦FL=XXX<                       ¦ ¦TEMP_oC=XXX<                   ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦RAZ_ft/min=XXXX<              ¦ ¦FL=XXX<                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

O ultimo  ENTER  (da ultima Tela) faz retornar ao Menu do Modulo de

Plano de VÔO junto com a Pilha de Cálculos:

+------------------------------+

¦                              ¦

¦                              ¦

¦4:                            ¦

¦3:                            ¦

¦2:                            ¦

¦1:                            ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

## 8.  >>  OPÇÃO  SIMUL :

Esta Opção é  em quase tudo semelhante  à Opção seguinte

EXECU

apenas que será  feita uma simulação do Plano de VÔO para o qual:

. foi informada a Rota desejada

. foram informados os Dados da Aeronave e das Condições  do

momento .

Como é  uma SIMULAÇÃO, ao contrario da Opção  EXECU , não haverá

nenhuma preparação para o VÔO Real relacionado com o Plano de VÔO recém -

cadastrado no Sistema (Opção VÔO ) .

## 9.  >>  OPÇÃO  EXECU  :

Esta Opção e' semelhante 'a Opção anterior

SIMUL

apenas que :

. A Rota cadastrada   - Opção  ESCOL

. Os Dados informados - Opção  INFOR

gerarão

. Cálculos Automáticos

. Resultados em RELATÓRIOS

. Preparação para o VÔO Real para esse Plano de VÔO recém - completado.

Tanto para a Opção  SIMUL

quanto para a Opção EXECU

...as Telas que surgirão serão as seguintes :

+-------------------------------+

¦Processando...                 ¦  Já  indicando o inicio dos Cálculos

¦                               ¦  Automáticos:

¦                               ¦  1-se CONS > zero  e  FL > zero  na

¦                               ¦    SUBIDA e não fornecido TOCC

¦                               ¦     >>>  calcula Ponto TOC

¦                               ¦  2-se CONS > zero  e  FL > zero  na

¦                               ¦    DESCIDA e não fornecido TODD

+-------------------------------¦     >>>  calcula Ponto TOD

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOSTR¦  3-se TOCC fornecido

+-------------------------------+     >>>  calcula RAZÃO DE SUBIDA

4-se TODD fornecido, >>>  calcula RAZÃO DE DESCIDA

5-se TFL (TEMP no FL>ARR) = 999  e TDEP (TEMP no DEP) diferente de 999

>>>  calcula TFL .

6-se TDEP (TEMP no DEP) = 999  e  TFL (TEMP no FL>ARR) diferente  de

999,   >>>  calcula TDEP .

7-sempre calcula TEMP no ARR .

8-sempre calcula TEMP no FL>ALTR .

9-se RAZ-SU = zero,  >>>  faz RAZ-SU = 500 pés/minuto .

10-se RAZ-DC = zero,  >>>  faz RAZ-DC = 500 pés/minuto .

11-se VA = zero ,  >>>  calcula VA  à partir de VI-AP-TFL .

12-automaticamente o Sistema ordena os Fixos Planejados (inclusive

TOC e TOD) em distâncias crescentes do Aeródromo de partida ,

verificando assim a seqüência correta desses Fixos entre

PARTIDA (DEP) e DESTINO (ARR) .

Após a execução de todos os Cálculos acima, é  mostrado cada trecho do

Plano de VÔO que foi cadastrado, agora na forma de RELATÓRIOS completos

com todos os Dados para o Piloto seguir em VÔO.

Como esses RELATÓRIOS formam o Plano de VÔO completo e totalmente já

calculado em todos os detalhes de cada trecho planejado, aconselha-se

que esses RELATÓRIOS sejam impressos, inclusive como documentação  do

VÔO Pretendido.

De qualquer maneira, os ALARMES AUTOMÁTICOS de Fixos Planejados

(no Modulo de Correções Automáticas) avisarão ao Comandante da Aeronave

dos momentos em que se deve estar sobre cada Fixo da Rota Planejada.

Além disso, os Alarmes Automáticos de Correção de Proa (no mesmo Modulo

de Correções Automáticas) auxiliarão e lembrarão ao Piloto das necessárias

Correções para que o Plano Original de VÔO seja seguido, a menos   de

eventuais alterações de caráter emergencial ou não. Para maiores detalhes,

vide o Modulo de Correções Automáticas de Proa .

+------------------------------+

¦DE:XXXX  HORA:XX,XXh          ¦  Tecla  CONT

¦ATE:XXXX  HORA:XX,XXh         ¦  faz passar para a Tela seguinte  ou

¦DIST=XXXXXnm  COMB=XXXXX      ¦  finalizar a Apresentaçao do RELATORIO

¦PM=XXX  RV=XXX  CD=XX         ¦  do Plano de VOO .

¦VA=XXX   VS=XXX  TV=XX,XX     ¦

¦RAZ/FL=XXX  TEMP=XXX C        ¦  Esta e' a Tela ou RELATORIO para cada

¦ALT(2¯,1ñ)=XXXXXft  <C>      ¦  trecho do Plano de VΓO, onde se

+------------------------------¦  informa:

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦    . DE:XXXX >> Local ou Fixo de inicio

+------------------------------+                 do Trecho

. HORA=XX,XX >> Horario ao iniciar o trecho

. ATE:XXXX >> Local ou Fixo ao final do trecho

. HORA=XX,XX >> Horario ao final do trecho

. DIST=XXXXXnm >> distancia em milhas nauticas para esse trecho

. COMB=XXXXX >> Combustível queimado nesse trecho (na unidade de medida

escolhida: litros, galoes, etc) .

. PM=XXX  >> Proa Magnética a seguir para que esse trecho possa   ser

cumprido no VOO Real.

. RV=XXX  >> Rumo Verdadeiro para esse trecho de "DE" para "ATE'" .

útil para confirmaçoes em Carta Aeronautica.

. CD=XX   >> eventual Correçao de deriva levando-se em conta os Ventos

de Previsao .

. VA=XXXkt >> VA - Velocidade Aerodinâmica, em nos, adotada para esse

trecho.

. VS=XXXkt >> VS - Velocidade Resultante no Solo em nos, calculada para

esse trecho, em decorrência dos Ventos de Previsao  e da

VA .

. TV=XX,XX >> TV - Tempo de VOO em hh,min calculado para esse trecho.

. RAZ/FL=XXXX >> Se SUBIDA - Razao de Subida em pés/minuto.

Se DESCIDA- Razao de Descida em pés/minuto.

Se VOO em Cruzeiro - indica o FL (Flight Level) a ser

utilizado nesse trecho.

. Alt(2¯,1n)=XXXXXft >>  Indica:

Þ a altitude que vai ser alcancada no final

do trecho de SUBIDA ou de DESCIDA, isto

e', no ponto  2  desses trechos;

Þ a altitude no inicio do trecho indicado

por esta tela, ou seja, no ponto  1 desse

trecho.

. <C>   >>   indica apenas a necessidade de ser acionada a tecla  CONT .

Apos a ultima Tela do ultimo Trecho do Plano de VOO, surgira' a Tela de

TOTALIZAÇOES abaixo :

+------------------------------+

¦XXXX > XXXX > XXXX            ¦

¦Totais:                       ¦

¦TV=XX,XXh                     ¦

¦Dist=XXXXnm                   ¦

¦Comb=XXXX                     ¦

¦<C>                           ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Onde:

. TV - Tempo de VÔO Total em horas,min (hh,mm) até  alternativa

>> soma dos TV's de cada trecho

. DIST - Distancia Total em nm até  Alternativa

>> soma das distancias de cada trecho.

. COMB - Combustível Total de Abastecimento da Aeronave, inclusive

Reservas, conforme Jato ou Aeronave Convencional.

Tecla  CONT  finaliza a Apresentação do Plano de VÔO calculado e já

pronto para ser seguido em VÔO Real, e faz retornar ao Menu do Modulo de

Plano de VÔO, junto com a Pilha de Cálculos:

+------------------------------+

¦                              ¦

¦                              ¦ 'A espera de uma nova Opçao ou

¦4:                            ¦  calculo.

¦3:                            ¦ E isto apos as mensagens...

¦2:                            ¦  "Processando..."   e

¦1:                            ¦  "OK! Plano Terminado" , bastando

+------------------------------¦ apagar esta ultima mensagem com a

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ tecla  APAGA  .

+------------------------------+

No caso de se ter acionado a Opção

EXEC

já  fica preparado o Plano para o VÔO Real, que uma vez iniciado se deverá

acionar a Opção  VÔO da segunda pagina do Menu do Modulo de Plano de VÔO.

Ainda na Opção  EXEC , ao se tentar executar dois Planos seguidos sem ter

havido um VÔO Real finalizado entre eles, surgirá a Mensagem:

+------------------------------+

¦Plano ja' executado           ¦

¦                              ¦  que uma vez respondida com "S"

¦                              ¦             +-----+

¦                              ¦             ¦ENTER¦

¦                              ¦             +-----+

¦Insiste(S?N)?N                ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

¦

+------------------------------+

¦Processando...                ¦  Faz com que o ultimo Plano em Execuçao

¦                              ¦  seja aquele valido para o VOO Real.

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Se Respondido  "N"  e   ENTER  faz com que o Plano anteriormente executado

com sucesso seja aquele valido para o VÔO Real a seguir.

## 10.  >>  OPÇÃO  MOSTR :

Essa Opção permite mostrar em forma de RELATÓRIO completo todos os dados

informados, antes ou depois do Sub-Modulo de Cálculos Automáticos ter

completado alguns desses dados, no caso das Opções  SIMU ou EXEC .

A Apresentação dos dados dependentes da Aeronave e das Condições   do

momento se dá  para as 4 Fases do VÔO:

. SUBIDA   - se existir

- se não,  CONS = zero  e  FL = zero .

. FL>ARR

. DESCIDA  - se existir

- se não,  CONS = zero  e  FL = zero .

. FL>ALTR

Assim:

+------------------------------+

¦Plano Vôo:SUBIDA  <C>         ¦

¦HDEP=XX,XX  JATO=X            ¦

¦CONS=XXXXX  RAZ/FL=XXXX       ¦   Descreve a SUBIDA. Variaveis com

¦VI=XXXXkt  VA=XXXXkt          ¦   valor zero indicam que nao ha'

¦TEMP=XXXX C                   ¦   subida (ver abaixo) .

¦Vento>DV=XXX  VV=XXXkt        ¦

¦Temp.>> DEP-Se ?,TEMP=999     ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Onde:

. HDEP - Hora de Partida Prevista em horas,min (hh,mm)

. JATO - JATO=S  se Aeronave a Reaçao

JATO=N  se Aeronave Convencional

. CONS - Consumo de Subida (na unidade horaria escolhida)

. RAZ/FL - Razao de Subida em pés/minuto

Obs.:  	CONS = zero  e  RAZ/FL = zero >> nao ha' subida

. VI   - Velocidade Indicada na Subida em nos

. VA   - Velocidade Aerodinâmica na Subida em nos

Obs.: Se VA = zero, VA sera' calculada automaticamente

. TEMP(DEP) - Temperatura em Graus Centígrados no Local de Partida (DEP)

Obs.: Se TEMP(DEP) = 999 >> TEMP(DEP) e' considerada

desconhecida (conforme mensagem na ultima linha da

Tela de Subida)

. DV   - Direçao do Vento na Subida

. VV   - Velocidade do Vento em nos na Subida

Tecla  CONT  apresenta a próxima tela:

+------------------------------+

¦Plano Voo:FL>ARR   <C>        ¦

¦                              ¦

¦CONS=XXXXX  RAZ/FL=XXXX       ¦    Descreve VOO em FL .

¦VI=XXXXkt  VA=XXXXkt          ¦

¦TEMP=XXXX C                   ¦

¦Vento>DV=XXX  VV=XXXkt        ¦

¦-Se ?,TEMP=999                ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Onde:

. CONS  - Consumo no FL (na unidade horária escolhida)

. RAZ/FL - FL aprovado para o VÔO até  o Destino (ARR)

. VI    - Velocidade Indicada de Cruzeiro em nos

. VA    - Velocidade Aerodinâmica de Cruzeiro em nos

Obs.: se VA = zero, VA será  calculada automaticamente

. TEMP(FL) - Temperatura em Graus Centígrados no FL

Obs.: Se TEMP(FL) = 999 >> TEMP(FL) é  desconhecida

(conforme mensagem na ultima linha da Tela de

FL>ARR)

. DV    - Direção do Vento no FL até  ARR

. VV    - Velocidade do Vento em nos no FL até  ARR

Tecla  CONT  apresenta a próxima Tela:

+------------------------------+

¦Plano Voo:DESCIDA  <C>        ¦

¦                              ¦ Descreve a DESCIDA. Variaveis com

¦CONS=XXXXX  RAZ/FL=XXXX       ¦ valor zero indicam que nao ha'

¦VI=XXXXkt  VA=XXXXkt          ¦ descida (ver abaixo) .

¦TEMP=XXXX C                   ¦

¦Vento>DV=XXX  VV=XXXkt        ¦

¦Temp.>> ARR-Se ?,TEMP=999     ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Onde:

. CONS - Consumo de Descida (na unidade horária escolhida)

. RAZ/FL - Razão de Descida em pés/minuto

Obs.: Se CONS = zero e RAZ/FL = zero >> não há  Descida

. VI   - Velocidade Indicada na Descida em nos

. VA   - Velocidade Aerodinâmica na Descida em nos

Obs.: Se VA = zero, VA será  calculada automaticamente.

. TEMP - Temperatura em Graus Centígrados no Destino (ARR) .

É  calculada automaticamente.

. DV   - Direção do Vento na Descida

. VV   - Velocidade do Vento em nos na Descida

Tecla  CONT  apresenta a ultima Tela:

+------------------------------+

¦Plano Voo:FL>ALTR   <C>       ¦

¦                              ¦   Descreve VOO no FL para a

¦CONS=XXXXX  RAZ/FL=XXXX       ¦   Alternativa.

¦VI=XXXXkt  VA=XXXXkt          ¦

¦TEMP=XXXX C                   ¦

¦Vento>DV=XXX  VV=XXXkt        ¦

¦-Se ?,TEMP=999                ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Onde:

. CONS - Consumo no FL (na unidade horária escolhida)

. RAZ/FL - FL aprovado para o VÔO até  Alternativa (ALTR)

. VI   - Velocidade Indicada de Cruzeiro em nos

. VA   - Velocidade Aerodinâmica de Cruzeiro em nos

Obs.: Se VA = zero, VA será  calculada automaticamente.

. TEMP - Temperatura em Graus Centígrados no FL .

É  calculada automaticamente.

. DV   - Direção do Vento no FL até ALTR

. VV   - Velocidade do Vento em nos no FL até  ALTR

Tecla  CONT  encerra a Apresentação das 4 Telas que mostram os Dados

dependentes da Aeronave e das Condições do momento, retornando ao Menu

do Modulo de Plano de VÔO, junto com a Pilha de Cálculos.

## 11  >>  OPÇÃO  RELAT :

Esta é uma forma rápida de novamente apresentar as telas do RELATÓRIO

completo do PLANO DE VÔO ,telas estas que já foram apresentadas quando

do acionamento das Opções  EXECU ou SIMUL .

## 12. >>  OPÇÃO  VÔO  :

Após:

. Cadastramento da Rota Desejada

. Informação dos Dados da Aeronave e das Condições do Momento

. Execução do Plano de VÔO e Preparação para o VÔO Real

e' possível então acionarmos a Opção

VÔO

para entrarmos no Modulo de Correções Automáticas de Proa em VÔO Real.

Para tanto, vide Capitulo   08   , do Modulo de Correções Automáticas.

## 13.  >>  OPÇÃO  MAPA  :

Após já  termos um Plano de VÔO totalmente preparado, como no caso da

Opção  VÔO , poderemos acionar a Opção

MAPA

para  à partir do Menu Gráfico de Mini-Mapas podermos visualizar , ler

coordenadas diretamente no Mini-Mapa e enfim

> verificarmos a Rota escolhida comparando-a com a Carta Aeronáutica

correspondente.

Para tanto, vide Capitulo  07  , do Modulo de Mini-Mapas ou Menu Gráfico.

## 14.  >>  OPÇÃO  DME  :

Essa Opção é  útil para estabelecermos as coordenadas de um Fixo  de

Rota IFR,  à partir de:

. Estação VOR/DME

. Radial FROM

. Distancia DME

encontrados numa Carta de Rádio-Navegação. Desta Maneira, poderemos

cadastrar esse Fixo (se ele já  não existir) na Tabela de Locais bastando

acionar, após essa Opção  DME , a Opção

LOCAI   .

Ver Capitulo  06   do Modulo de Tabela de Locais para maiores esclareci-

mentos  sobre como cadastrarmos novos Locais ou Fixos.

## 15.  >>  OPÇÃO  ?  :

Utilizar essa Opção quando se desejar relembrar em qual Modulo estamos

no momento.

## 16.  >>  OPÇÃO  FIM  :

Essa Opção permite o abandono do Modulo de Plano de VÔO e retorno   ao

Modulo de onde chamamos o Modulo Plano de VÔO, se existir.

### 17.1  EXEMPLO  VFR  :

Temos abaixo o enunciado para o Plano de VÔO VFR, que será  o primeiro

exemplo:

Aeronave Convencional parte  às 13:15 de Araxá  (Lat=19 33'37'' S

Long=46 57'55'' W) com destino  à Fazenda Santo Antonio (Lat=17 36'30'' S

Long=45 39' W) e alternativa Pirapora (Lat=17 20'19' S  Long=44 55'56'' W).

Velocidade Indicada de Cruzeiro é  de 157 Km/h. Vôo no FL 055. Temperatura

em Araxá  é  de 25ºC. Consumo de 35 gal/h.

Vento no DEP: DV=070º VV=15kt. Vento calmo na alternativa.

Utilizou a  vertical de Patos de Minas (Lat=18 38'09'' S  Long=46 29'55'' W ) como FIXO VISUAL .

Com esses dados, execute o PLAN (Plano de Vôo).

Declinações Magnéticas:

> ARAXÁ - 18ºw

> Fazenda Santo Antonio - 19ºw

> Pirapora - 20ºw

> Patos de Minas - 19ºw

Inicialmente, iremos cadastrar

. DEP

. ARR

. ALTR

. FIXO VISUAL

com a Opção  LOCAI  do Menu Plano de VÔO, e acionamos a seguir a

Opção  INSE  (SEMPRE acionando a tecla  ENTER entre uma tela e outra):

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦ ¦Dados do Local:ARAX            ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦LOCAL=ARAX<                   ¦ ¦LAT(S+,N-)= 19,3337<           ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA ?  ¦ ¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ?  ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦Dados do Local:ARAX           ¦ ¦Dados do Local:ARAX            ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦LONG(W+,E-)=  46,5755<        ¦ ¦DMG(W+,E-)= 18,0<              ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ? ¦ ¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ?  ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦Dados do Local:ARAX           ¦ ¦Dados do Local:ARAX            ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦EAD-ft= 3274<                 ¦ ¦FREQ=     0<                   ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ? ¦ ¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ?  ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

...e o ultimo  ENTER  provoca:

+------------------------------+

¦                              ¦

¦                              ¦

¦4:                            ¦

¦3:                            ¦

¦2:                            ¦

¦1:                            ¦

+------------------------------¦

¦INSE ELIM ALTE LISNO LISDA  ? ¦

+------------------------------+

De modo semelhante, fazemos o cadastramento dos Locais:

. FASA

. PIRA

. PATO

e ao final acionamos a opção  FIM  para retornarmos ao Modulo Plano de

Vôo.

Acionamos a opção    ESCOL  :

+------------------------------+

¦Escolhe Locais>Plano          ¦  E acionamos a Opçao

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ DEP ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

¦

+------------------------------+              ¦

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Escolhendo o DEP (PARTIDA)

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=ARAX<                   ¦              ¦

+------------------------------¦           +-----+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦    Opção  ¦FIXOS

+------------------------------+           +-----+

+------------------------------+              ¦

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Escolhendo o FIXO VISUAL

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=PATO<                   ¦              ¦

+------------------------------¦          +------+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦          ¦"ZZZZ"¦

+------------------------------+          +------+

+-----+

¦ENTER¦

+-----+

¦

+---+

Opção  ¦ARR¦

+---+

¦

+------------------------------+             ¦

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Escolhendo o ARR (DESTINO)

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=FASA<                   ¦              ¦

+------------------------------¦           +----+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦    Opção  ¦ALTR¦

+------------------------------+           +----+

+------------------------------+              ¦

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Escolhendo o ALTR (ALTERNATIVA)

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=PIRA<                   ¦              ¦

+------------------------------¦           +----+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦    Opção  ¦VERF¦

+------------------------------+           +----+

¦

+------------------------------+              ¦

¦Dep> ARAX    Arr> FASA        ¦  E confirmamos a Rota Cadastrada.

¦Altr> PIRP                    ¦              ¦

¦Fixos:                        ¦           +-----+

¦  PATO >                      ¦           ¦ NXT ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦              ¦

+------------------------------¦           +----+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦    Opção  ¦FIM ¦

+------------------------------+           +----+

+------------------------------+              ¦

¦Plano de VΓO: Opçoes          ¦  E retornamos 'a Tela de Entrada do

¦                              ¦  Modulo de Plano de VOO.

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Com a Rota de VÔO já  cadastrada, já  poderemos fornecer os Dados que

dependem da Aeronave utilizada e das Condições do momento (previstas).

Fazemos isso com a Opção

INFOR

que fornecerá  a seguinte sucessão de Telas nas quais digitamos cada

informação solicitada e após sempre acionamos a Tecla  ENTER :

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦S ou N                        ¦ ¦DEP                            ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦JATO? N                       ¦ ¦HORA=13,15                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦CONS=0                        ¦ ¦VI_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VA_kt=0                       ¦ ¦DV=0                           ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VV_kt=0                       ¦ ¦CONS=35                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VI_kt= 85                     ¦ ¦VA_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦DV=070                        ¦ ¦VV_kt=15                       ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦DESCIDA                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦CONS=0                        ¦ ¦VI_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦DESCIDA                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VA_kt=0                       ¦ ¦DV=0                           ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VV_kt=0                       ¦ ¦CONS=35                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ALTR                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VI_kt= 85                     ¦ ¦VA_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ALTR                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦DV=0                          ¦ ¦VV_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DEP                           ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦TEMP_ C=25                    ¦ ¦RAZ_ft/min=0                   ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦FL=055                        ¦ ¦TEMP_ C=999                    ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦RAZ_ft/min=0                  ¦ ¦FL=055                         ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

O ultimo  ENTER  faz retornar ao Menu do Modulo Plano de VÔO junto

com a Pilha de Cálculos.

A Opção  SIMUL  :

+------------------------------+

¦Processando...                ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

nos mostra as seguintes Telas de Resultados do Plano de VÔO Calculado:

+------------------------------+

¦DE:ARAX  HORA=13,15h          ¦

¦ATE:PATO  HORA=13,59          ¦

¦Dist=61nm  Comb=26            ¦

¦PM=050  RV=025  CD=6          ¦             +----+

¦VA=95  VS=84  TV=0,43         ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=055  Temp=21 C         ¦             +----+

¦Alt(2¯,1n)=3274ft  <C>       ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

¦

¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:PATO  HORA=13,59h          ¦                ¦

¦ATE:FASA HORA=14,56h          ¦                ¦

¦Dist=78nm  Comb=33            ¦                ¦

¦PM=062  RV=038  CD=5          ¦                ¦

¦VA=95  VS=82  TV=0,57         ¦             +----+

¦Raz/FL=055  Temp=21 C         ¦             ¦CONT¦

¦Alt(2¯,1n)=3274ft  <C>       ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:FASA  HORA=14,56h          ¦                ¦

¦ATE:PIRA HORA=15,24h          ¦                ¦

¦Dist=44nm  Comb=16            ¦                ¦

¦PM=088  RV=068  CD=0          ¦                ¦

¦VA=95  VS=95  TV=0,27         ¦             +----+

¦Raz/FL=055  Temp=21 C         ¦             ¦CONT¦

¦Alt(1^ ,2n)=5500ft  <C>       ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦ARAX > FASA > PIRA            ¦                ¦

¦Totais:                       ¦                ¦

¦TV=2,09h                      ¦                ¦

¦Dist=184nm                    ¦                ¦

¦Comb=102                      ¦             +----+

¦                              ¦             ¦CONT¦

¦<C>                           ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦  Retornando ao Menu do Plano de VOO,com

+------------------------------+  a mensagem "OK!Plano Terminado" .

A tecla  APAGA  elimina essa tela informativa.

A Opção  MOSTR  mostra os Dados informados com a Opção  INFO (alguns

deles já  transformados):

+------------------------------+

¦Plano Vôo: SUBIDA  <C>        ¦

¦HDEP=13,15 Jato=N             ¦

¦CONS=0  Raz/FL=500            ¦

¦VI=0kt  VA=0kt                ¦

¦Temp=25 C                     ¦             +----+

¦Vento > DV=000  VV=0kt        ¦             ¦CONT¦

¦Temp > DEP-Se?,TEMP=999       ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano de Vôo: FL>ARR  <C>     ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=35  Raz/FL=055           ¦                ¦

¦VI=85kt  VA=95kt              ¦                ¦

¦Temp=20,5 C                   ¦             +----+

¦Vento > DV=070  VV=15kt       ¦             ¦CONT¦

¦-Se?,TEMP=999                 ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: DESCIDA  <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=0 Raz/FL=500             ¦                ¦

¦VI=0kt  VA=0kt                ¦                ¦

¦Temp=31,5 C                   ¦             +----+

¦Vento > DV=000  VV=0kt        ¦             ¦CONT¦

¦Temp > ARR-Se?,TEMP=999       ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: FL > ALTR  <C>     ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=35  Raz/FL=055           ¦                ¦

¦VI=85kt  VA=95kt              ¦                ¦

¦Temp=20,5 C                   ¦             +----+

¦Vento > DV=000  VV=0kt        ¦             ¦CONT¦

¦-Se?,TEMP=999                 ¦             +----+

+------------------------------¦  Retornando ao Menu do Plano de VOO.

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Com a Opçao  MAPA  nos conduzimos ao Modulo de Mini-Mapas e acionando

as suas Opções  LIMPA  PPLN  MAPA  iremos visualizar a Rota Planejada,

Que e' o Mini-Mapa Simples . Por outro lado,   se

desejarmos visualizar esse mesmo Mini-Mapa  com  o

cursor grafico e tambem com as coordenadas decimais,

faremos

MAPA   para obtermos a figura abaixo

que nos mostra assim que estamos no Modulo de Modi-

ficacao Grafica Interativa , e dessa maneira aciona-

mos a opcao  (X,Y)  para termos a tela abaixo com

as coordenadas decimais do cursor grafico(normalmen-

te inicializado no centro)...

aparecendo no fundo do Mini-Mapa as coordenadas

decimais  na forma

X:longitude      Y:latitude

e poderemos deslocar o cursor grafico para que

possa coincidir com a posicao de PATO (que sera'

no canto superior esquerdo do simbolo)...

... onde entao poderemos ler as coordenadas

decimais de  PATO  na forma (long , lat) .

A Tecla  ON  faz retornar ao Menu do Modulo

Grafico, onde acionaremos a opcao  FIM  para

finalmente retornarmos ao Modulo Plano de Voo.

Procedendo dessa maneira, teremos uma forma excepcional de confirmacao

grafica do Plano de Voo adotado, inclusive com leituras diretas   de

Longitudes e Latitudes decimais  no próprio Mini-Mapa. E isto mostra

o potencial do SISTEMA NAV-P8S4 como auxilio e confirmacao de dados.

Repetindo, a Tecla  SAI/ON   e  Opçao  FIM   fazem retornar 'a Tela de

Entrada do Modulo de Plano de VÔO,  apos alguns segundos .

Obs.: para mais detalhes sobre o Modulo de Mini-Mapas, ver

Capitulo 07    .

Finalmente, preparamos o nosso Plano de VÔO para o VÔO Real com   a

Opção

EXEC

que além dessa preparação repetirá  para confirmação os Dados    e

resultados já  apresentados através da Opção  SIMUL.

Dessa forma, poderemos iniciar o nosso VÔO Real com a Opção

VÔO  .

### 17.2  EXEMPLO  IFR  :

Neste exemplo teremos todas as fases de VÔO:

. SUBIDA

. FL>ARR

. DESCIDA

. FL>ALTR  .

Fazer um Plano de Vôo para uma Aeronave  à Reação, partindo do Aeroporto

Santos Dumont (RJ) com destino a Congonhas (SP) e alternativa Campinas

(SP) . Os FIXOS adotados são BOTOM, USABA, TRIGO e SANTOS .

Calcular os pontos  TOC  e  TOD  .

Velocidades Indicadas:

. de Subida >>  210 kt

. de Cruzeiro até  Destino >>  228 kt (Mach 0,71) .

. de Descida >>  248 kt

. de Cruzeiro até  Alternativa >>  246 kt (Mach 0,62) .

Temperatura em Santos Dumont é  de 25º C .

FL até  o Destino é  360 e FL até  a alternativa é  260 .

Os Consumos são:

. de Subida >>  8500 lbs/h

. de Cruzeiro até  Destino  >>  7000 lbs/h

. de Descida  >>  3500  lbs/h

. de Cruzeiro até  Alternativa  >>  4000  lbs/h .

Os Ventos de Previsão são :

. de Subida  >>  250º  e  25 kt

. de Cruzeiro até  Destino  >>  220º  e 45 kt

. de Descida  >>  200º   e 40 kt

. de Cruzeiro até  Alternativa  >>  280º   e 35 kt .

Razão de Subida é  de 2000 pés/minuto e de Descida de 1500 pés/minuto.

De maneira semelhante ao exemplo anterior, efetuaremos o cadastramento

de:

. DEP   >>  SDUM

. ARR   >>  SPSP

. ALTR  >>  SBKP

com a Opção   LOCAI e Opção  INSE .

Teremos os Fixos abaixo entre  DEP E ARR :

. BOTOM

. USABA

. TRIGO

. SANTOS .

Por exemplo, para o Fixo BOTOM sabemos da Carta de Rádio-Navegação que:

. BOTOM fica na Radial FROM 212º do VOR/DME  Pirai (Lat=22 27'12'' S

e Long=043 50'36'' W) e com Declinação Magnética de 19º W

. a uma distancia DME de  54 nm .

Com esses dados, poderemos acionar a Opção  DME  para obtermos   as

coordenadas do Fixo BOTOM  (se já  não as tivermos):

+-------------------------------+

¦ORIGEM:                        ¦  Onde digitamos "E" para ser  a

¦                               ¦  Estação a ORIGEM da Marcação /

¦                               ¦  Radial        ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Acft/Estaçao(A/E)?E            ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦ESTAÇAO:                       ¦  Onde informamos a Latitude da

¦                               ¦  Estação "Pirai"

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Lat=22,2712                    ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦ESTAÇAO:                       ¦  Onde informamos a Longitude da

¦                               ¦  Estação "Pirai"

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦Long=43,5036                   ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦TIPO ESTAÇAO:                  ¦  Onde informamos tratar-se   de uma

¦                               ¦  Estação VOR/DME com "V"

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦VOR/ADF(V/A)?V                 ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦DMG=19                         ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦RAD0=212                       ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+                ¦

¦DIST.DA ESTACAO:               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦                ¦

¦                               ¦             +-----+

¦                               ¦             ¦ENTER¦

¦DE_nm=54                       ¦             +-----+

+-------------------------------¦                ¦

¦RELA VOO  MAPA DME   ?   FIM   ¦                ¦

+-------------------------------+                ¦

+-------------------------------+

¦ESTAÇAO:        14,23h         ¦   E finalmente, através dessa Opção

¦LAT=22,27s LONG=43,50w         ¦   DME do Plano de Vôo, ficamos saben-

¦FREQ=0,00   DMG=19w            ¦   do das coordenadas do Fixo BOTOM ,

¦EAD=0ft       DE=54nm          ¦   que sao:

¦AERONAVE:  PM=206              ¦     Þ Lat: 23 19' sul

¦LAT=23,19s   LONG=44,03w       ¦        Long: 044 03’ oeste

¦Ult.Pos.ACFT Atualiz.          ¦

+-------------------------------¦   Tecla  APAGA  elimina esta ultima

¦RELAT VOO  MAPA  DME   ?   FIM ¦   tela informativa .

+-------------------------------+

Se necessario, faríamos de maneira semelhante para qualquer outro

Fixo Planejado, ou mesmo para qualquer outro tipo de Confirmação  de

Fixo que possa ser necessária.

Obs.: O Modulo Completo DME poderá  ser acionado com a Opção DME

do Menu Principal ou como opção  DME  do Menu do Plano de Vôo

(neste caso como cálculos isolados ) .

Ver Capitulo 06 para informações detalhadas sobre o Modulo DME .

Com a Opção  LOCAI e INSE cadastramos os Fixos e Locais abaixo:

FIXO    LAT          LONG         DMG    EAD    FREQ

BOTO    +23,20s      +44,03w      18w    0ft    0

USAB    +23,37s      +44,59w      18w    0ft    0

TRIG    +23,51s      +45,47w      17w    0ft    0

SANT    +24,00s      +46,1848w    17w    0ft    115,8

SPSP    +23,3724s    +46,3918w    17w    2990ft 112     (ARR)

SBKP    +23,0030s    +47,0742w    17w    2400ft 117,3   (ALTR)

SDUM    +22,5435s    +43,0944w    18w    9ft    0       (DEP)

Para cadastrarmos nossa Rota Planejada de VÔO, fazemos uso da

Opção  ESCO  :

+------------------------------+

¦Escolhe Locais > Plano        ¦  E acionamos a Opçao

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ DEP ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

+------------------------------+  Escolhendo o Aeródromo de

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Partida (DEP)

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=SDUM<                   ¦              ¦

+------------------------------¦           +-----+

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦    Opção  ¦FIXOS¦

+------------------------------+           +-----+

+------------------------------+  Escolhendo o primeiro Fixo do

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Procedimento de Subida.

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=BOTO<                   ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

+------------------------------+  Escolhendo o segundo  Fixo do

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Procedimento de Subida.

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=USAB<                   ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

+------------------------------+  Escolhendo o terceiro Fixo do

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Procedimento de Subida.

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=TRIG<                   ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

+------------------------------+  Escolhendo o quarto   Fixo do

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  Procedimento de Subida.

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=SANT<                   ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

¦

¦

¦

+------------------------------+  E digitando "ZZZZ" para encerrar

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  a INTRODUÇAO de Fixos.

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=ZZZZ<                   ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

+------------------------------+  Escolhendo o Aeródromo de Destino

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  (ARR) com a Opcao...

¦                              ¦              ¦

¦                              ¦            +---+

¦                              ¦            ¦ARR¦

¦                              ¦            +---+

¦LOCAL=SPSP<                   ¦              ¦

+------------------------------¦              ¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦              ¦

+------------------------------+              ¦

¦

+------------------------------+  Acionamos por último a opçao ALTR

¦Pesq.Tab.Locais:              ¦  para escolher o Aeródromo de Alter-

¦                              ¦  nativa...

¦                              ¦           +-----+

¦                              ¦           ¦ENTER¦

¦                              ¦           +-----+

¦LOCAL=SBKP<                   ¦              ¦

+------------------------------¦  ... retornando ao Menu de Escolha de

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦  Locais do Plano de Vôo com a Pilha de

+------------------------------+  Calculos.   ¦

¦

...retornando assim ao Menu da Opção  ESCOL  do Plano de VÔO. Mais a

opção  FIM  e voltamos à tela de Entrada do Módulo Plano de Vôo .

Visualizamos a Rota cadastrada com a Opção  MAPA  (que nos leva ao

Modulo de Mini-Mapas) e onde então acionamos as Opções  LIMPA  e PPLN

que provocam a limpeza do último Mini-Mapa (se este houver) e     a

construção do Mini-Mapa a seguir, visto  nos Modos Simples e de

Modificação Gráfica Interativa :

Modo de Modificação Gráfica Interativa

Modo Simples

Lembrando sempre que as coordenadas estarão quando agregadas ao Mini-

Mapa sempre na forma  (Long , Lat) e sempre  decimais  ...

...Onde podemos confrontar com a Carta Aeronáutica correspondente.

A Tecla  SAI/ON  abandona quaisquer dos dois tipos de Mini-Mapas .

Com a Opção  FIM  do Menu Gráfico de Mini-Mapas, voltamos  à Tela

de Entrada do Modulo de Plano de VÔO, após alguns segundos.

***OBS.: Aconselhamos SEMPRE o confronto do Mini-Mapa com Cartas

Aeronáuticas pois estas ultimas devem ser o INSTRUMENTO

BÁSICO de Orientação para o Piloto, sendo os Mini-Mapas

um Poderoso Auxilio, automático e flexível.

+------------------------------+

¦Dep> SDUM    Arr> SPSP        ¦  Com a Opcao  VERF  verificamos     o

¦Altr> SBKP                    ¦  Plano de Voo Cadastrado ...

¦Fixos:                        ¦

¦  BOTO > USAB > TRIG > SANT > ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

+------------------------------¦

¦DEP  FIXOS ARR  ALTR VERF  ?  ¦

+------------------------------+

A Opção  INFOR apresentará  a seguinte seqüência de Telas, todas

seguidas por  ENTER  :
   +------------------------------+ +-------------------------------+

¦S ou N                        ¦ ¦DEP                            ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦JATO? S                       ¦ ¦HORA=21,35                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦CONS=08500                    ¦ ¦VI_kt=210                      ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VA_kt=0                       ¦ ¦DV=250                         ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦SUBIDA                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VV_kt=25                      ¦ ¦CONS=07000                     ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VI_kt=228                     ¦ ¦VA_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦DV=220                        ¦ ¦VV_kt=45                       ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦DESCIDA                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦CONS=3500                     ¦ ¦VI_kt=248                      ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦DESCIDA                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VA_kt=0                       ¦ ¦DV=200                         ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VV_kt=40                      ¦ ¦CONS=4000                      ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ALTR                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦VI_kt=246                     ¦ ¦VA_kt=0                        ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ALTR                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦DV=280                        ¦ ¦VV_kt=35                       ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DEP                           ¦ ¦SUBIDA                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦TEMP_ C=25                    ¦ ¦RAZ_ft/min=2000                ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦FL>ARR                        ¦ ¦FL>ARR                         ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦FL=360                        ¦ ¦TEMP_ C=999                    ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

+------------------------------+ +-------------------------------+

¦DESCIDA                       ¦ ¦FL>ALTR                        ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦                              ¦ ¦                               ¦

¦RAZ_ft/min=1500               ¦ ¦FL=260                         ¦

+------------------------------¦ +-------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦ ¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST ¦

+------------------------------+ +-------------------------------+

O ultimo  ENTER  faz retornar ao Menu do Modulo de Plano de Vôo

junto com a Pilha de Cálculos.

A Opção  MOSTR  nos informa os dados fornecidos antes dos cálculos

automáticos:

+------------------------------+

¦Plano Vôo: SUBIDA  <C>        ¦

¦HDEP=21,35  Jato=S            ¦

¦CONS=8500  Raz/FL=2000        ¦

¦VI=210kt  VA=0kt              ¦             +----+

¦TEMP=25 C                     ¦             ¦CONT¦

¦Vento > DV=250  VV=25kt       ¦             +----+

¦Temp > DEP-Se?, TEMP=999      ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: FL>ARR   <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=7000  Raz/FL=360         ¦                ¦

¦VI=228kt  VA=0kt              ¦             +----+

¦Temp=999 C                    ¦             ¦CONT¦

¦Vento > DV=220  VV=45kt       ¦             +----+

¦-Se?,TEMP=999                 ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: DESCIDA  <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=3500  Raz/FL=1500        ¦                ¦

¦VI=248kt  VA=0kt              ¦             +----+

¦Temp=31,5 C                   ¦             ¦CONT¦

¦Vento > DV=200  VV=40kt       ¦             +----+

¦Temp > ARR-Se?, TEMP=999      ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

¦

¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: FL>ALTR  <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=4000  Raz/FL=260         ¦                ¦

¦VI=246kt  VA=0kt              ¦                ¦

¦Temp=20,5 C                   ¦             +----+

¦Vento > DV=280  VV=35kt       ¦             ¦CONT¦

¦-Se?, TEMP=999                ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦  Retornando ao Menu do Plano de Vôo.

+------------------------------+

Ja' desejando efetivar o Plano de Vôo e prepara-lo para o Vôo Real,

acionamos a Opcao  EXECU :

+------------------------------+

¦Processando...                ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

¦                              ¦

+------------------------------¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦

+------------------------------+

Que nos mostra as seguintes Telas de Resultados do Plano de Vôo

calculado:

+------------------------------+

¦DE:SDUM  HORA=21,35h          ¦

¦ATÉ:BOTO  HORA=21,47h         ¦

¦Dist=55nm  Comb=1804          ¦

¦PM=261  RV=243  CD=1          ¦             +----+

¦VA=285  VS=260  TV=0,12       ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=2000  Temp=25 C        ¦             +----+

¦Alt(2¯,1ñ)=25463ft  <C>      ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:BOTO  HORA=21,47h          ¦                ¦

¦ATÉ:TOCC  HORA=21,53h         ¦                ¦

¦Dist=23nm  Comb=746           ¦                ¦

¦PM=270  RV=252  CD=0          ¦             +----+

¦VA=285  VS=260  TV=0,05       ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=2000  Temp=25 C        ¦             +----+

¦Alt(2¯,1ñ)=35993ft <C>       ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

¦

¦

¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:TOCC  HORA=21,53h          ¦                ¦

¦ATÉ:TODD  HORA=21,54h         ¦                ¦

¦Dist=9nm  Comb=165            ¦                ¦

¦PM=267  RV=252  CD=-3         ¦             +----+

¦VA=416  VS=377  TV=0,01       ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=360  Temp=-47 C        ¦             +----+

¦Alt(2¯,1ñ)=35993ft  <C>      ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:TODD  HORA=21,54h          ¦                ¦

¦ATÉ:USAB  HORA=21,58h         ¦                ¦

¦Dist=22nm  Comb=231           ¦                ¦

¦PM=265  RV=252  CD=-5         ¦                ¦

¦VA=366  VS=340  TV=0,04       ¦             +----+

¦Raz/FL=1500  Temp=19 C        ¦             ¦CONT¦

¦Alt(2¯,1ñ)=30060ft  <C>      ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:USAB  HORA=21,58h          ¦                ¦

¦ATÉ:TRIG  HORA=22,06h         ¦                ¦

¦Dist=46nm  Comb=474           ¦                ¦

¦PM=265  RV=252  CD=-5         ¦             +----+

¦VA=366  VS=341  TV=0,08       ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=1500  Temp=19 C        ¦             +----+

¦Alt(2¯,1ñ)=17866ft  <C>      ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:TRIG  HORA=22,06h          ¦                ¦

¦ATÉ:SANT  HORA=22,12h         ¦                ¦

¦Dist=30nm  Comb=313           ¦                ¦

¦PM=265  RV=253  CD=-5         ¦             +----+

¦VA=366  VS=341  TV=0,05       ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=1500  Temp=19 C        ¦             +----+

¦Alt(2¯,1ñ)=9828ft <C>        ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

¦

¦

¦

¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:SANT  HORA=22,12h          ¦                ¦

¦ATÉ:SPSP  HORA=22,16h         ¦                ¦

¦Dist=29nm Comb=267            ¦                ¦

¦PM=332  RV=320  CD=-5         ¦             +----+

¦VA=366  VS=385  TV=0,04       ¦             ¦CONT¦

¦Raz/FL=1500  Temp=19 C        ¦             +----+

¦Alt(2¯,1ñ)=2967ft  <C>       ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦DE:SPSP  HORA=22,16h          ¦                ¦

¦ATÉ:SBKP  HORA=22,24h         ¦                ¦

¦Dist=45nm  Comb=508           ¦                ¦

¦PM=338  RV=325  CD=-4         ¦                ¦

¦VA=381  VS=355  TV=0,07       ¦             +----+

¦Raz/FL=260   Temp=-27 C       ¦             ¦CONT¦

¦Alt(2¯,1ñ)=26000ft  <C>      ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦SDUM >> SPSP >> SBKP          ¦                ¦

¦Totais:                       ¦                ¦

¦TV=0,49h                      ¦                ¦

¦Dist=260nm                    ¦             +----+

¦Comb=6906                     ¦             ¦CONT¦

¦                              ¦             +----+

¦<C>                           ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+  Retornando ao Menu do Plano de Vôo,

mas antes apresentando a mensagem OK! Plano Terminado , que deverá ser

apagada com a tecla  APAGA  .

A Opção  MOSTR  mostra os Dados informados com a Opção  INFO (alguns

deles já  transformados), agora já completados pelos Cálculos

Automáticos :

+------------------------------+

¦Plano Vôo: SUBIDA  <C>        ¦

¦HDEP=21,35  Jato=S            ¦

¦CONS=8500  Raz/FL=2000        ¦

¦VI=210kt  VA=285kt            ¦             +----+

¦TEMP=25 C                     ¦             ¦CONT¦

¦Vento > DV=250  VV=25kt       ¦             +----+

¦Temp > DEP-Se?, TEMP=999      ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: FL>ARR   <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=7000  Raz/FL=360         ¦                ¦

¦VI=228kt  VA=416kt            ¦             +----+

¦Temp=-47 C                    ¦             ¦CONT¦

¦Vento > DV=220  VV=45kt       ¦             +----+

¦-Se?,TEMP=999                 ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: DESCIDA  <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=3500  Raz/FL=1500        ¦                ¦

¦VI=248kt  VA=366kt            ¦             +----+

¦Temp=19 C                     ¦             ¦CONT¦

¦Vento > DV=200  VV=40kt       ¦             +----+

¦Temp > ARR-Se?, TEMP=999      ¦                ¦

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦                ¦

+------------------------------+                ¦

+------------------------------+                ¦

¦Plano Vôo: FL>ALTR  <C>       ¦                ¦

¦                              ¦                ¦

¦CONS=4000  Raz/FL=260         ¦                ¦

¦VI=246kt  VA=381kt            ¦                ¦

¦Temp=-27 C                    ¦             +----+

¦Vento > DV=280  VV=35kt       ¦             ¦CONT¦

¦-Se?, TEMP=999                ¦             +----+

+------------------------------¦                ¦

¦LOCAI ESCO INFO SIMU EXEC MOST¦  Retornando ao Menu do Plano de Vôo.

+------------------------------+

Agora as Opcoes MAPA  e  PPLN  nos mostrara' a Rota Planejada já  com

os pontos de TOCC e TODD calculados automaticamente:

Opcao  MAPA               Opcao              MAPA

...com as coordenadas

decimais de TODD (que

aparece encoberto por USAB e que estao       na forma (Lat,Long) ).

Novamente, a tecla  SAI/ON  abandona o Mini-Mapa, e a opcao  FIM

faz voltar ao Modulo de Plano de Voo .

Obs.: para mais detalhes sobre o Modulo de Mini-Mapas, ver

Capitulo 07    .

Assim, estaremos aptos a iniciar o nosso Vôo Real com a Opcao VÔO .

------------------------------