# INTRODUÇÃO GERAL

Apresentamos nesse Manual um completo  “software” para Computador Eletrônico Portátil  HP-48GX , equipamento esse que é respeitado mundialmente pelo seu alto padrão de qualidade.

É um Sistema Aeronáutico experimental,  para Cálculos, Planejamento e Execução .

Está escrito em Português, tendo a ver a como é praticada a atividade aeronáutica   em

nosso país  e  portanto voltado a essa realidade. Possui  Recursos Gráficos Avançados

para CONFIRMAÇÃO  com elementos obrigatórios de Vôo  (Cartas, Procedimentos,

etc.), estes sim fonte fundamental de informação .

Por ser modularizado ,  torna-se mais acessível. Assim,  acompanha este Manual  , no

Módulo Padrão Inicial,  um  Cartão de Memória   com todo o Sistema NAV-P8S4  já

gravado e auto-instalável  no equipamento principal.  Admite, além disso, a  agregação

de outros periféricos  (impressoras, sensores, etc.) .

As diversas Áreas Previstas neste Sistema são :

. Plano de Vôo  e  ROTAER Eletrônico (*)

. Correções Automáticas de Proa

. Mini-Mapas Eletrônicos

. Cálculos com DME,  GPS(*), etc.

. Marcações-Rádio de qualquer tipo

. Triângulo de Vento Instantâneo, inclusive com Gráficos

. Cálculos Gerais de qualquer natureza, cobrindo todas as funções do tradicional “computador de

Vôo”  (que na verdade é uma régua de cálculo circular),   e   muito  mais

. Absolutamente qualquer tipo de conversão de unidades, contando com um Banco de Dados     de

cerca de 300 Unidades

. Teclado compacto e completo, e adaptado ao usuário

. Órbitas de Espera com Cronometragem e Gráficos Automáticos

. Procedimentos IAL com cronometragem e gráficos, além de sub-módulo que viabiliza      novos

procedimentos

. Controle de Vôos Planejados e Realizados, com Gráficos e Relatórios

. Peso e Balanceamento, de forma Manual e Automática, com variados cálculos

(Gráficos + Relatórios)

. Opção por Tipo de Rota: Ortodrômica (ou do Círculo Máximo) e Loxodrômica (ou de     Rumos

Constantes), uma ou outra para baixas ou altas latitudes

. Inicialização e Adaptação Instantânea do Sistema a situações particulares, ou

seja, para cada usuário uma forma diferente de melhor utilizar o Sistema

. Comunicação Eletrônica de Dados com  GPS(*),  PC’s,  inclusive para sistemas de

Controle em Terra .

(*) Significa que estão em Fase de Implementação em Futuras Versões.

Por ser um Sistema Experimental  ,  seu uso deve  ser :

.  AUXILIAR de Cálculo, Planejamento e Execução de Vôo

.  NUNCA  como Sistema Principal, único e determinante

.  mas  SEMPRE  como um Sistema de CONFIRMAÇÃO adicional (quando assim for viável)  dos

resultados dos procedimentos rigorosamente mantidos, oferecidos, sugeridos e obrigatórios pelos

meios aeronáuticos oficiais .

Este é o teclado como será utilizado pelo Sistema  NAV-P8S4 . As duas teclas coloridas no canto inferior esquerdo (com flechas) quando acionadas ativam logo a seguir as funções de cor correspondente, como   AJUDA  ,  CANC  ,  TROCA    e     CLEAR  .

A Tecla  ALFA  mantém ativo o teclado alfanumérico até ser novamente acionada.

O restante de teclas são de acionamento direto.

Visor    com

8.384 pixels chegando até a 75.456

pixels(9 telas).

Teclas de Opções de Menu

que acionam as

escolhas apre -

sentadas na Tela

do Visor .

Teclas     de

acionamento

direto (cor

preta).

Letras são

acessíveis

após acionada

a tecla ALFA.

ON         0            .          SPC

1           2           3

4           5           6

7            8          9

ENTER             +/-           EEX

SIN          COS         TAN                             YX           1/X

‘                      EVAL

NXT

HEWLETT

PACKARD     48GX                                                       128K RAM

OFF            NAV-P8S4    -    SISNAV

NAV-P8S4    -    SISNAV

S           T          U          V         W         X

“ “

Y          Z

SAI/ON                                   PI

TIME

ALFA                                                     ( )

CLEAR

ASIN  ACOS  ATAN  X2 X Y  10X LG  Ex LN

FIX     CANC                        AJUDA TROCA TROCA

NAV  APAGA CONV  -MEN  CONT  PG+--

M         N          O         P           Q         R

G          H          I           J           K          L

A         B          C           D         E          F

Esta é a máscara do teclado

Teclas de aciona-

mento direto, não

redefinidas.

Teclas que quan-

do acionadas ati-

vam as funções de cor orrespon-

dente, na másca-ra  de teclado.

Tecla    que

aciona por sua

vez o teclado

alfanumérico.

Tecla      de

Espaço   em

Branco .

Obs.: HP-48GX  é marca registrada da Hewlett-Packard Company.

A Tecla              é de Correção de Caracteres. Também apaga a Linha   1:    da Pilha de Cálculos.

Cálculos simples ou complexos  (por exemplo,  99 dividido por 3 )  poderão ser realizados    de  2 Formas :

1º)  Forma Algébrica

Tecla              99                  3       ENTER         EVAL

2º)  Forma da Pilha de Cálculos

99      ENTER       3

O  CARTÃO DE MEMÓRIA   que contém  o  Sistema  NAV-P8S4  está esquematizado abaixo :

SALIÊNCIAS

DEVEM FICAR

PARA FORA

DO EQUIPA -

MENTO QUANDO

DA COLOCAÇÃO

DO CARTÃO .

256K  RAM

SMI

PROTEÇÃO

METÁLICA

DOS CONTA-

TOS NO LADO

OPOSTO .

Este Cartão deverá ser colocado apenas no SLOT 2  ,  com a Máquina  desligada   .

Ao ser religada,  o Sistema  automaticamente  se  auto-instalará ,  preparando , entre

outras coisas, o Teclado  (conforme Máscara em Anexo), a Memória do Usuário,  definindo uma senha de acesso, que deverá ser memorizada, e finalmente deixará  o

Sistema na Tela de Entrada ou Principal  (Menu NAV ) .  Toda essa operação deverá

levar alguns minutos, e é de extrema importância que ela ocorra sem interrupções .

Este Cartão possui bateria própria ,  sendo que a alimentação de energia é compartilhada entre esta fonte e o conjunto de baterias do equipamento principal .

Abaixo estão os termos que constam do ENVELOPE cujo conteúdo é o CARTÃO DE MEMÓRIA, o SISTEMA NAV-P8S4 nele gravado e a MÁSCARA DE TECLADO :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENVELOPE  CONTENDO CARTÃO DE MEMÓRIA COM SISTEMA NAV-P8S4 + MÁSCARAS DE

TECLADO.  IMPORTANTE: LEIA ANTES DE ABRIR .

A ABERTURA DESTE ENVELOPE VAI SIGNIFICAR  A ACEITAÇÃO IMPLÍCITA E EXPLÍCITA DOS TERMOS NELE CONSTANTES.

LICENÇA DE USO DO SISTEMA NAV-P8S4 :  O SOFTWARE GRAVADO NO CARTÃO DE MEMÓRIA DE 256Kb  PARA

EQUIPAMENTO HP-48GX  (MARCA REGISTRADA DA HEWLETT-PACKARD COMPANY) TEM SUA LICENÇA        DE

UTILIZAÇÃO RESTRITA E CEDIDA PELO AUTOR. VOCÊ, ADQUIRENTE, PASSA A SER POSSUIDOR DO CARTÃO  DE

MEMÓRIA FÍSICO, MAS O AUTOR RETÉM A PROPRIEDADE, DOMÍNIO E DIREITOS SOBRE O SOFTWARE E    TODA

DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA A ELE.  A PERMISSÃO ORA CONCEDIDA É DE USO DO SISTEMA NAV-P8S4 APENAS

NO CARTÃO DE MEMÓRIA AQUI CONTIDO, NÃO SENDO PERMITIDO, SOB AS PENAS DA LEI, A CÓPIA, MANIPULAÇÃO, ALTERAÇÃO, FRAGMENTAÇÃO OU QUALQUER USO DIFERENTE DA SIMPLES UTILIZAÇÃO DESSE

SISTEMA. ASSIM, É PROIBIDA QUALQUER OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO CÓDIGO GRAVADO (SOFTWARE)

NO CARTÃO DE MEMÓRIA QUE O TORNE PERCEPTÍVEL HUMANAMENTE; TAMBÉM PROIBIDA É QUALQUER

OPERAÇÃO COMERCIAL, ECONÔMICA OU FINANCEIRA DE VENDA, ALUGUEL, ARRENDAMENTO OU MESMO     A

CRIAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS, ISTO VALENDO PARA O ADQUIRENTE E PARA TERCEIROS. NÃO É PERMITIDO

QUALQUER TIPO DE TRANSMISSÃO DESTE SOFTWARE ENTRE EQUIPAMENTOS OU EM REDE. ESTA LICENÇA

TERMINARÁ AUTOMÁTICA, IMEDIATAMENTE E SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SE OS TERMOS AQUI PRESENTES NÃO

FOREM RESPEITADOS, PARCIAL OU TOTALMENTE, PELA PARTE ADQUIRENTE.

SOB NENHUMA HIPÓTESE, CIRCUNSTÂNCIA OU NEGLIGÊNCIA, HAVERÁ QUALQUER  RESPONSABILIZAÇÃO   POR

DANOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTAIS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS, PROVENIENTES DO NÃO-USO,  DO

USO OU DA INABILIDADE DE USO DO SISTEMA NAV-P8S4 OU DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA ,

MESMO SOB O AVISO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

TODA E QUALQUER COGITAÇÃO DE VALORES POR PARTE DO ADQUIRENTE JAMAIS PODERÁ EXCEDER O VALOR

COMERCIAL DO PRESENTE MATERIAL.

É VEDADA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER MATERIAL IMPRESSO QUE ACOMPANHA OU QUE VENHA A ACOMPANHAR  O SOFTWARE CITADO.

SERÁ CONCEDIDA A REGRAVAÇÃO POR ATÉ 2 (DUAS) VEZES DO SOFTWARE INSTALADO NO PRESENTE CARTÃO DE MEMÓRIA POR MOTIVOS DE DEFEITOS DO SOFTWARE GRAVADO, DE QUALQUER NATUREZA, CONHECIDA OU

DESCONHECIDA NO MOMENTO DA CESSÃO DESTA LICENÇA, DESDE QUE ESSA REGRAVAÇÃO SEJA DA MESMA

VERSÃO BÁSICA  (V1.X, ONDE X VARIA DE 0 A 9, POR EXEMPLO) E DESDE TAMBÉM QUE TODO E QUALQUER CUSTO

SEJA DE TRANSMISSÃO, TRANSPORTE, ENVIO, COMUNICAÇÃO OU OUTRO CUSTO NÃO PREVISTO, INCORRA TOTAL

E GLOBALMENTE POR PARTE DO ADQUIRENTE E BENEFICIÁRIO  DESTA LICENÇA DE CESSÃO DE DIREITOS      DE

USO SIMPLES E RESTRITO.

O SISTEMA NAV-P8S4 É UM SOFTWARE EXPERIMENTAL E PORTANTO SEU USO DEVE SER RESTRITO. ASSIM,  É DE

TOTAL, EXCLUSIVA E NÃO-EXTENSÍVEL  RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE E BENEFICIÁRIO DA PRESENTE

LICENÇA PARA USO RESTRITO, QUANTO A TODA E QUALQUER UTILIZAÇÃO, PREVISTA OU NÃO, QUE O ADQUIRENTE VENHA A FAZER DESTE SOFTWARE, BEM COMO QUANTO A TODA, TOTAL E QUALQUER CONSEQÜÊNCIA ADVINDA DO ATO DESTA UTILIZAÇÃO, OU NÃO, SEJA ELA QUAL FOR.

Por ser um Sistema Experimental  ,  seu uso deve  ser   AUXILIAR de Cálculo, Planejamento e Execução de Vôo,   NUNCA  como Sistema Principal, único e determinante,   mas  SEMPRE  como um Sistema de CONFIRMAÇÃO adicional (quando assim for viável)  dos  resultados dos procedimentos rigorosamente mantidos, oferecidos, sugeridos e obrigatórios pelos   meios aeronáuticos oficiais .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------