MANUAL DE INSTALAÇÃO DA TRELIÇA ISOSTÁTICA

- Grave os arquivos “ CLV, MULTI, EXCO, COMM e CRO” no diretório HOME. Pois sem os mesmos, o programa não roda;

- Jamais apague os arquivos e diretórios de execução ( ERAS, TRE, VARIA, TEMP);

- Recomenda-se que você tenha sempre guardado em seu computador.

# MANUAL DE EXECUÇÃO DA TRELIÇA ISOSTÁTICA

Ex. Para a treliça figurada, calcule os esforços em todas as barras.

10tf

CONVENSÃO DA HP

3

5m										( + )

1	               2		          4       7tf

5tf

5m		    5m

- Numere todos os nós;

- Entre no programa TRELIÇA, teclando TRELI.

- Tecle ERAS, para limpar os dados lançados anteriormente. Se preferir limpar a área de trabalho, tecle CLV.

- Tecle TRE e depois NOS;

- Digite as coordenadas (x,y) para cada nó numerado em seqüência;

0 0           	  coordenada do nó 1             (na hp faça:     0 espaço 0)

5 0	            coordenada do nó 2	       (outra linha    5 espaço 0)

5 5	            coordenada do nó 3		(	       5 espaço 5)

10 0	           coordenada do nó 4		(		10 espaço 0)

- Nós Barras (ligação das barras)

No caso, segue-se a ordem já numerada:

Na HP faça:

1 2

1 3

2 3

2 4

3 4

- Tecle DESE, para confirmar o desenho da treliça em questão.

- Tem-se a necessidade de atribuir esforços à treliça, portanto:

8.1) No nó 1 tem-se uma reação horizontal e uma vertical.

Tecle 1 e na seqüência RH;

Tecle 1 e na seqüência RV;

8.2) No nó 4, tem-se uma reação vertical

Tecle 4 e na seqüência RV.

8.3) No nó 3, tem-se uma força aplicada de 10 tf de cima para baixo

Tecle 3 espaço –10 e na seqüência FV

8.4) No nó 2, tem-se uma força aplicada de 5 tf de baixo para cima

Tecle 2 espaço 5 e na seqüência FV

8.5) No nó 4, tem-se uma força horizontal de 7tf da esquerda para direita

Tecle 4 espaço –7 e na seqüência FH

- Caso tenha alguma incógnita (por exemplo, uma carga P aplicada no nó 4. Tecle {P} e na seqüência DECL. (P, tem que estar entre chaves { } )

Depois tecle 4 espaço  - P na seqüência FV (ou FH – dependendo da sentido da força aplicada). Este último, os resultados aparecerão em função da carga P;

- Para calcular tecle READY;

- Tecle VARIA;

- Tecle em ESFOR para ver os esforços em todas as barras e as reações de apoio;

- Tecle TRAÇÃO, para ver as barras que possuem esforços de tração (quando a mesma for dimensionado por um “P” admissível a tração, através da tecla );

- Tecle COMP, para ver as barras que possuem esforços de compressão (quando a mesma for dimensionado por um “P” admissível a compressão, através da tecla );

- Depois disto, poderá se ver o intervalo de validade, teclando INTER;

- Tecle em EQUA, para ver o cálculo escritos dos esforços das barras.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Estou terminado de atualizar uma outra versão (3.1) (que é executado em sintonia com o PROGRAMA DE INÉRCIA.

Esta versão que estou lhe enviando, é muito boa. Vai servir para você treinar os procedimentos. Qualquer dúvida, comunique-se comigo. Um abraço.

sidneyfc@zaz.com.br (047)-422-39-24 – residência  - JOINVILLE/SC

tel/fax     (047)-433-41-06 – escritório