*********** Geodetic48 **********************

Programa para cálculos Geodésicos

O objetivo deste programa é permitir uma rápida alternativa

para excluir dúvidas que se tenham em conversões de Sistemas

Geodésicos, coordenadas, etc.

Com uso de programas simples, pois é muito mais rápido (e para dados de grande volume

realizar estas tarefas computacionalmente).

Geodetic48, trata-se de um diretório que contém os seguintes arquivos:

- GNormal: programa que calcula a Grande Normal  (N) e o Raio da Seção Meridiana (M), para o sistema de referência desejado;

- flh®XYZ: programa que converte coordenada geodésicas para coordenadas cartesianas de um mesmo elipsóide de referência;

- XYZ®flh: programa que converte coordenadas cartesianas para coordenadas geodésicas de um mesmo elipsóide de referência;

- Molodenski: programa que converte as coordenas geodésicas de um sistemas de Referência para outro;

- SAUX: é um sub diretório no qual estão arquivos que são listas contendo os parâmetros dos principais elipsóides utilizados no Brasil, se desejar incluir outro é so entrar no diretório criar uma lista contendo:

1º O semi-eixo maior do elipsóide (a);

2º O Semi-eixo menor do elipsóide (b);

3° A primeira excentricidade (e2);

Exemplo Explicativo:

Converter as  seguintes coordenadas Geodésicas para Coordenadas Cartesianas no Sistemas WGS-84:

f = 22°07’ 19.45210” S

l = 51° 24’ 26.34609” W

h = 441.2323 m

1° Rodando o programa apareçe a seguinte tela com os elipsóides disponíveis, pressione a teclas correspondente ao necessário (observe que o diretório é o SAUX), em seguida pressione a SETA PARA BAIXO:

2º Com o cursor no segundo campo o da latitude, entraremos com os valores, devendo se pressionar a SETA PARA BAIXO, até não haver mais campos a serem preencidos:

3° Não havendo mais campos a serem preenchidos pressione ENTER para executar a rotina, obtendo assim os seguintes resultados.

4° A maioria das rotinas retorna os valores de cálculos auxiliares, se as mesmas não aparecerem no DISPLAY, deve-se ativar a Pilha Interativa, apertando a tecla SETA PARA CIMA.

Com o exemplo acima serve para a execução de todas as outras rotinas.

Por favor dúvidas, sugestões, críticas, serão todas bem-vindas:

Elivagner Barros de Oliveira

4° ano: Engenharia Cartográfica

UNESP - Presidente Prudente - SP

elivagner@hotmail.com.

elivagner@yahoo.com.