ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO DEI PROGRAMMI

-------------------------------------------

Questo  archivio  contiene  programmi  per la calcolatrice HP48 provenienti

da varie fonti, tra cui BBS, Goodies Disks della EduCALC, etc.

I files sono compressi con il programma PKZIP. Per decompattare il

programma desiderato digitare:

PKUNZIP nome_programma directory_di_destinazione

I  files  sono  contraddistinti  in  base  alla  loro estensione secondo la

seguente convenzione:

.    Se il file non ha alcuna estensione significa che puo' essere caricato

direttamente in modo binario con il KERMIT o con XMODEM/YMODEM

.48  Si tratta del file originale, con istruzioni incluse (di solito)

.BIN si tratta di codice eseguibile, da trasferire con un cavo seriale

alla calcolatrice, usando il kermit in modo binario

.COD si tratta di codice eseguibile, da trasferire alla calcolatrice

usando un cavo seriale e il kermit in modo testo.

Talvolta il programma con questa estensione e' privo dei marcatori

di codice, percio' sara' trasferito come stringa: basta, una volta

che e' nella calcolatrice, editarlo in modo opportuno.

.TXT si tratta della documentazione del programma, eventualmente con il

programma in forma commentata, oppure di programmi non direttamente

scaricabili nella calcolatrice.

.ASC e' un programma pronto per essere trasferito nella calcolatrice, dove

verra' trasformato in forma eseguibile con il programma ASC-> (vedi

nota a fondo pagina). In alternativa (consigliabile) e' possibile

convertire il file direttamente sul PC con il programma ASC2BIN

.SRC e' il codice sorgente del programma, in RPL e a volte con commenti.

.LIB e' una libreria da caricare in modo binario. Per le istruzioni riguardo

l'installazione e la cancellazione di librerie consultare il secondo

volume del manuale d'uso dell'HP48 o vedere la nota riassuntiva

a fondo pagina.

.UUE si tratta di un programma codificato con UUENCODE. Per ottenere il

programma originale e' necessario decodificarlo con UUDECODE

.GX  si tratta di un programma che funziona esclusivamente sull'HP48 GX

E' possibile che esistano altri tipi di estensione.Per sapere se il file e'

ASCII o binario e' sufficiente editare il programma.

Per sicurezza e' sempre meglio verificare il contenuto di un file prima di

caricarlo sulla calcolatrice.Per fare questo basta usare un editor di testi

qualunque (PCTOOLS,EDIT del Dos,etc.) e controllare se il file e' di testo

o binario,se contiene i caratteri di controllo HP (%%HP,etc.),se i dati dei

GROB sono sulla stessa linea,etc.

A volte puo' essere necessario "tagliare" dal file .48 (o equivalente) le

parti sovrabbondanti in modo da rendere il programma che resta direttamente

caricabile sull'HP48.

Durante il trasferimento di alcuni file il kermit puo' segnalare un "syntax

error".   In  questo  caso controllate che i dati delle funzioni GROB siano

tutti  sulla  stessa  linea (attenzione!  alcuni editor TRONCANO le righe a

1024  bytes  corrompendo il file) e se cio' non basta provate a ri-estrarre

il programma dal file .48

USO DEL PROGRAMMA ASC->:

------------------------

1) Caricare il programma ASC-> sulla calcolatrice. Se non si disponesse di

una copia del programma caricabile direttamente in modo binario, leggere

attentamente le istruzioni riportate nel file ASC.TXT.

2) Caricare il programma che si desidera (es.PIPPO) con il Kermit in modo

testo

3) Sull'HP48:   premere VAR

premere [blue-shift][PIPPO]

premere [ASC->]

premere [orange-shift][PIPPO]

Ora il programma e' memorizzato nella variabile PIPPO ed e' pronto per

essere utilizzato. E' consigliabile a questo punto farne una copia sul

PC in modo da non dovere ripetere ogni volta i passaggi appena visti.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI LIBRERIE

------------------------------------------

1) Trasferire la libreria come un normale programma (usando il Kermit)

ad es. FFT.LIB

2) Sull'HP48 premere [VAR] e successivamente |FFT.LIB|. In catasta

apparira' qualcosa come Library nnn:.....

3) Digitare port [STO], dove port e' il numero della porta dove volete

memorizzare la libreria (se non avete espansioni l'unica porta

disponibile e' la porta 0).

4) A questo punto cancellare la variabile originale (premere ' |FFT.LIB|

[ENTER]   [left-shift][PURGE])

5) Spegnere e riaccendere la calcolatrice.

6) La libreria e' ora installata ed e' accessibile dal menu [LIBRARY]

ISTRUZIONI PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI DAL COMPUTER TRAMITE KERMIT

--------------------------------------------------------------------

(Estratto dal file KERMIT.TXT)

PROCEDURE

---------

You may need to refer to your calculator and computer manuals to help you

follow this procedure.

1.  Connect the 4-pin end of the serial interface cable to your HP 48;

connect the 9-pin end of the cable to the COM1 or COM2 port on your

computer. (This may require the 25-pin adapter.)

2.  Run Kermit on the computer.  (From the prompt for the directory in

which Kermit was installed, type KERMIT and press [ENTER].)

3.  Configure the Kermit port setting to match the port to which the

serial cable was connected in step 1, and configure the Kermit baud

setting to match the computer's setting.  (You can use the Kermit SET

command to do both of these--see the "EXAMPLE" section below.)

NOTE:  The default baud for the HP 48 is 9600.  So, unless you need

to use another setting for your system, you should set your computer

and Kermit to 9600 baud also.

4.  Make sure the HP 48 baud matches the setting from step 3.  Also, make

sure the IR/wire transmission mode is set to "wire."  (Both of these

parameters can be viewed and set using the I/O SETUP menu on the HP 48.)

5.  Follow the instructions in the "HP 48 Owner's Manual" for transferring

data between an HP 48 and a computer.

6.  When you're finished, type Q and press [ENTER] to quit Kermit.

KERMIT HELP

-----------

To get help in Kermit on the computer, type a question mark (?) and press

[ENTER].  Kermit displays a list of commands.  To get help on a specific

command, type the name of the command followed by a space and then a question

mark, and then press [ENTER].  For example, type SET ? and press [ENTER] to

get help on the SET command.

EXAMPLE

-------

This example assumes that you've connected the serial cable both to your

calculator and to the COM1 port in the computer and that you have a

variable in your HP 48 VAR menu named DATA1.  It also assumes that the HP 48

baud and the computer baud are set to 9600 and that you've prepared for a file

transfer as described in the "HP 48 Owner's Manual."

Here are the keystrokes to transfer the file DATA1 from the HP 48 to the

computer:

Computer Keystrokes:    KERMIT [ENTER]          Runs Kermit protocol.

SET PORT 1              Sets Kermit port to COM1.

SET BAUD 9600           Sets Kermit baud to 9600 to

match the calculator and the

computer.

RECEIVE [ENTER]         Prepares the computer

to receive a file.

Calculator Keystrokes: [VAR] ['] {DATA1}        Recalls the variable to be

transferred to the stack.

[left-shift][I/O]        Selects the I/O menu and

{SEND}                   transfers the file to the

computer.  The file DATA1 is

copied into the directory in

which Kermit resides.

Now assume that you quit Kermit and edited the file DATA1 on your computer.

Here are the keystrokes to send it back to the HP 48:

Computer Keystrokes:    KERMIT [ENTER]          Runs Kermit protocol.

SET PORT 1

SET BAUD 9600

SEND DATA1 [ENTER]      Transfers the edited DATA1

to the HP 48, where it shows

up in the VAR menu.  (If the

old DATA1 still exists, the

new DATA1 is given an

extension so the old version

isn't overwritten.)

Calculator Keystrokes:  [left-shift][I/O]       Prepares the HP 48 to receive

{RECV}                  a file.

---------------------------------------------------------------------

mailing list italiana: http://it.groups.yahoo.com/group/lista_hp48/

ISCRIVITI:  lista_hp48-subscribe@yahoogroups.com

see ya,

acrux

---------------------------------------------------------------------