Newsgroups: comp.sources.hp48

From: Alexander Fein <fein@novell1.rz.fht-mannheim.de>

Subject:  v07i003:  hf1_af - RF-Network-,Noise-,Signal and TRL-Calculator v1.0, Part01/02

Message-ID: <cshp48-v07i003=hf1_af.193617@seq.uncwil.edu>

Date: Mon, 7 Sep 1992 23:36:59 GMT

Approved: spell@seq.uncwil.edu

Checksum: 3839655526 (verify with brik -cv)

Submitted-by: Alexander Fein <fein@novell1.rz.fht-mannheim.de>

Posting-number: Volume 7, Issue 3

Archive-name: hf1_af/part01

BEGIN_RDM hf1.rdm

HF1 is a extendend RF-Network design & analysis tool, written for rf-

education purposes at the Fachhochschule fuer Technik in Mannheim,

Germany, Dept. Telecommunications engineering; Author: C.C. Timmermann

For use in education and ham-radio apps. it's free of charge, but it

is NO public domain. Copyright at the author. A memory extension is

required, because the object HF1 has 54KB!

The following documentation is in german language.

Dokumentation Rev. 28.8.92 A. Fein

END_RDM

BEGIN_DOC hf1.doc

Institut fuer Hochfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik

Fachhochschule fuer Technik Mannheim

C.C. Timmermann

Programm  "HF1"

(Version 2.0)

Signal- und Rauschanalyse mit dem HP48 SX

-----------------------------------------

Das Programm HF1 ist ein begleitendes Programmpaket zu den Vorlesungen

Hochfrequenztechnik 1,2 und wurde an der FHT Mannheim entwickelt.

Das Programm kann fuer Lehrzwecke verwendet werden. Der Urheberschutz

bleibt davon unberuehrt.

erforderl. Speicherbedarf:   HF1          :  ca. 52 KByte

davon Unterprogramm TWOP ohne TRL:  ca. 25 KByte

Praktisch ist der Rechner mit bzw. ohne 32K-Zusatzkarte jeweils

nahezu voll ausgenutzt, da noch anderer Speicherbedarf besteht.

TWOP dient der Signal-uud Rauschanalyse bei fester Frequenz und

festem Arbeitspunkt.

HF1 ist eine Oberflaeche fuer graphische Darstellung im Zeit- und

Frequenzbereich. Die Analyse bei verschiedenen Frequenzen kann

dabei auf zweierlei Weise erfolgen

a) Freie Programmierung der p-Abhaengigkeit des Vierpols in VPF

durch 4 frei definierbare komplexe Funktionen fuer die 4 VP-Parameter

(S,Z,Y- Form waehlbar) oder freie Programmierung von 5 Funktionen

Z1(p) bis  Z4(p) eines Kettenleiters mit einer beliebig

gesteuerten Stromquelle G(p) am Ausgang,

alternativ

b) Numerische  Eingabe der VP-Daten von Teil-Vierpolen  (diverse

Faelle fuer Trans., Leitungen etc. erfasst), numerische Vernetzung der

VPe in TWOP/CASC fuer mehrere Frequnzen von Hand (typ. 3 bis 8 Freq-

enzen) und Abspeicherung in einem Mehrfach-Matrixspeicher.

Dann Aufruf eines aufwendigen Matrizen-Interpolationsprogramms, das

bei n  eingegebenen Matrix-Speichernummern plus zugehoerigem

Frequenzwert  zwischen allen  beigezogenen  Matrizen mit Polynomen

n-1 ten Grades interpoliert und somit alle Matrizen verbindet.

Frei definierbare,  p-abhaengige Torimpedanzen sind in beiden Faellen

vorgesehen. REPOR organisiert die komplexe Frequenzdarstellung von 12

Ausgabegroessen am Vierpol, TIM wickelt die Zeitbereichsdarstellung mit

amplitudenrichtiger Impuls- und  Sprungantwort ab.

Flags (als Umschalter):

1 ONOFF in TWOP CASC  automatische VP-Abspeicherung an/aus

2 OFON  in HF1 MINT   Abspeicherrichtung interpolierter Matrizen

4 READ  in HF1        Betrag/Phase bei Frequenzplot

7  MODE   in HF1      VP-Daten von analyt. Formeln/interpol. Matrizen

1. Leistungsmerkmale des Programms

----------------------------------

a) DIR TWOP  (ohne NOISE)

-------------------------

Z-GA, GA-Z    : Umwandlung von Z in Reflexionsfaktor und umgekehrt

GAIN,GOUT     : Eingangs/Ausgangsreflexionsfaktor

ZG,ZL         : VP-Torimpedanzen

DATS,DATY,DATZ: freie Vierpoleingabe in s,y oder z-Form + Umwandlung

+ Speicherung

DATT          : 5-Element-Giacoletto-ESB-Eingabe ; Sij,Yij,Zij-Berechnung

DATL          :  Leitungseingabe mit Wellenwiderstand ZW und Gamma*L ,

Umwandlg. s,z,y-Speicherung

DATO          : VP-Parameter fuer OP (modifizierte Spannungsverstaerkungs-

form) ...

YE-B,YE-C     : VP-Drehungen: Umwandlungen von Emitter- in Basis/Kollektor-

schaltung

SZ,SY;ZS,YS   : VP-Umwandlungen

S11 .. Z22    : Sij,Yij,Zij=Arbeits-VP: Parameter-Speicherung passend

organisiert

YIJ           : y-VP-Matrixspeicher; Matrixzahl=Listenlaenge (selbst

einstellen)

SAVEY, RCLY   : Ein-und Auslesen (fuer DATY) der y-Parameter des Arbeits-VPs

CASC : Verzeichnis vernetzt Vierpole (Kette/Serie/Parallel)

AMP  : CALC berechnet alle Verstaerkungen, Kreisverstaerkung,

Torimpedanz,

UAMP : CALC: Stabilitaetsfaktor k + DeltaS

SCAT: verallgemeinerte Streuparameter SGij, Stabilitaetskreise

GADS/VPDS: Entwurf von ZG/ZL ueber Ga bzw. Vp (Gonzales)

ANOI : Rausch-Vierpolberechnung: UR,IR (unkorreliert) + Korrel-

ationsleitwert YK incl. Rauschkreis : Mittelpunktsvektor CFF,

Radius RF aus Fmin bei opt. ZG=1/YGOS und F bei reellem ZG=1/YG

BNOI : wie ANOI, nur mit Gamma Gen.opt.=GGOS und RN50=Rn/50

YG   : CBPT,CFET= 4-Element-Giacoletto-ESB-Erzeugung aus

VP-Parametern fuer Bipolartrans. (Yce=0) und J-FET (rgg=0).

Der Zyklus DATT (s-Parameter aus ESB) .. YG (ESB aus s-Parameter)

liefert   e x a k t (!)   wieder alte s-Parameter

SPICE: CALCT berechnet fuer Bipolartrans mit DC-Werten

IC,UCE,UBE, und Frequenz

6 arbeitspunktangepaate Spiceparameter NF,BF,CJC,TF,RB,IS

(stimmt am Arbeitspkt mit SPICE-ESB am besten ueberein)

CALCF analog fuer J-FET ..

b) NOISE in TWOP (Vertiefung zu ANOI,BNOI)

------------------------------------------

Unterverzeichnisse:

PNOI:  direkte Berechnung des Rausch-VPs aus Sij, falls Vierpol passiv!

Der VP kann auch nicht-reziprok sein.

TURN:  Drehung des rauschenden VPs incl. Rauschvierpol (analog zu YE-B, YE-C)

I1I2:  Hin-und Rueckrechnung von teilkorrelierte Parallelrauschstromquelle

in Rausch-VP

KASK:  Ketten/Parallelschaltg. von rauschenden VPn mit VPn + Rauschvierpolen,

die von anzugebender Stelle beigezogen werden

SNR :  CALC1: Berechng. von Rauschz. F(ZG), Stoerabst. SN .. aus Rausch-VP

CALC2: Vorgabe von F(ZG) und Berechng. von SN ..

c) TRL (Leitungsberechngen)

---------------------------

diese Programme schieben Wellenw. und Gamma*L fuer DATL formatrichtig

in den Stack:

KOAX:  Koax.-Leitg

WIRE:  Draht ueber leitender Ebene

MS  :  Mikrostreifenleitung incl. Dispersion

CPW2,3 coplanare 2/3-Drahtleitung

d) MINT (Matrixinterpolation)

-----------------------------

SETN:  1) Eingabe der Zahl der VP-Matrizen, die zu interpolieren sind

2) Eingabe der jeder Matrix zugeordneten Frequenz(X1,X2..) und

VP-Speichernummer in YIJ, von wo die Matrizen geholt werden;

X kann auch ein Arbeitspunktwert sein.

Wenn z.B. 7 VPe in Yij vorbereitet  wurden, legt SETN anschliessend

fuer die 4 y-Parameter 4 komplexe Polynome 6. Grades in Form von

symbol. Ausdruecken mit Z als Variable an; die 4 Polynome speichert

die Liste EQN . Zur Loesung werden 4 Gleichungssysteme 6-ten Grades

geloest. Der Interpolationsgrad muss mindestens 1 sein (2 Matrizen).

CALC:  Frequenzeingabe + CALC errechnet interpol. VP und speichert ihn in allen

Formen in S11 .. Z22 nach TWOP oder ggf. auch nach YIJ (umschaltbar

mit Flag 2= OFON in MINT).

CALC wird als Programm fuer Analyse ANA aufgerufen

e) INTER (Graphikabwicklg)

--------------------------

hoechstens benutzen:

GO  :  Umschaltung von Betrags- auf Phasenplot und umgekehrt; sonst UP

Im uebrigen  Anzeige beachten...

2. Benutzung der Oberflaeche

----------------------------

a) Mit Matrixinterpolation MINT

-------------------------------

Mit MODE auf Matrixinterpolation umschalten.

Zunaechst sind fuer die verschiedenen Frequenzstuetzpkte die Matrizen in YIJ

bereitzustellen; mehr als 2..3 VPe sollte man nicht vernetzen, weil die

Vernetzung fuer verschiedene Frequenzen durchzufuehren ist;

Nach der Matrixinterpolation MINT sind Sweepgrenzen X1,2 gespeichert;

TOR1: mit P=j*2*PI*f muss jetzt ZG(p) hereineditiert werden

TOR2: analog ZL(P); wenn X keine Frequenz ist, sind TOR1,2 nur komplexe

Konstanten

ANA  : startet die Analyse zwischen X1..X2 mit genau 11 Stuetzpunkten

(begrenzt wegen der Rechenzeit, dauert 3 min) und berechnet die

wesentlichsten Groessen am (vernetzen) VP; Speicherung aller

Werte in DAT

REPOR: Reporteditor; Anwahl der interessierenden Groesse (1. Zahl)

und Ausgabeart Stack, Drucker, Graphik (2. Zahl)

READ : Text und gleichzeitig Umschalter fuer Betrag/Phase bei Graphik

Achtung: f-Graphik nur in INTER bebutzen; Stuetzpkte nur mit BESTFIT (von HP)

verbinden, wenn Kurve einigermassen glatt; nach BESTFIT kann man

HP-Graphik-  und SOLVER-Menue voll anwenden; alles passt zueinander;

Differentiation der Verlaeufe moeglich, Nullstellen  ..;

oft ist aber BESTFIT ganz ungeeignet!

b) Mit frei definierten Vierpolen VPF

-------------------------------------

Mit  MODE umschalten auf frequenzabhaengigen VP (VPF).  Damit wird

Flag   7  umgestellt  und  beim  Frequenzsweep  nicht   auf   die

Interpolationsgleichungen  in  EQN,  sondern  direkt auf  die  p-

abhaengigen  VP-Gleichungen  in VPF zugegriffen.  In  beiden  Faellen

endet das Verfahren mit einer Einspeicherung der  s,z,y-Parameter

in  TWOP fuer den jeweiligen Frequenzpkt.  beim Sweep.  Mit PRG in VPF

legt man  fest,  welche  Form gewaehlt wird.  Man kann  4  unabhaengige

Vierpolgleichungssaetze gleichzeitig speichern,  allerdings nur in

unterschiedlicher Form.

Danach weiter wie bei a).

3. TIM (Fourierruecktransformation)

----------------------------------

REPOR erzeugt von der  gewaehlten Groesse noch eine Liste mit 11 Elementen

fuer eine Fourierruecktransformation; geloest wird das Fourierintegral

nach Simpson;  BW= autom. eingespeicherte Integrationsbandbreite=

obere Frequenzsweepgrenze X2.

SET    : prueft erst den zu transformierenden Verlauf, speichert

Zeitbereich T1 .. T2 , Bandbreite BW etc.  ein;

falls Verlauf Besonderheiten aufweist,  wird eine Warnung

ausgegeben:

1) untere  Frequenzgrenze zu  hoch

2) Spektrumabfall bei Null zu schnell (zu wenig Stuetzpunkte)

3) Spektrum bei f=BW noch nicht weit genug abgefallen

Wenn man sich ueber die Verhaeltnisse im Klaren ist, kann

man mit CONT weitermachen und die Warnung uebergehen.

Dann gibt SET noch die allein durch die endliche Bandbreite BW

(nicht durch den Vierpol) bedingte Anstiegszeit tan und

die Wiederholzeit der Impulsantwort aus.

CALC  :  berechnet vom letzten REPORT-Wertes die Imulsantwort auf

einen Diracimpuls am Eingang (Flaeche=1 Vs oder 1 As) hin

und  die Sprungantwort auf einen Sprung von 0 nach  1 V

bzw. 1 A am Eingang.

Anwahl mit DIRAC  bzw. STUFE; dann GRAPH

FOUR1  : Zeit in sek ENTER + FOUR1 druecken ergibt Impulsantwort g(t)

zum eingegebenen Zeitpunkt im Stack; guenstig fuer

Zwischenwertberechnung ( Dauer ca. 2.8 sek)

EXACT  : Doppelte Genauigkeit; zu den 11 Spektrumspunkten werden

10 Punkte dazugerechnet (Transformation mit 21 Punkten);

Rueckschaltung auf einfache Genauigkeit nicht moeglich;

SET nicht anwenden; T1,2 laesst sich immer wieder aendern;

CALC + DIRAC,STUFE,FOUR1 dann moeglich.

4. HPPC (Organisation der Datenspeicherung auf dem PC)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Vorausgesetzt wird, dass ein Schnittstellenprogramm zu einem PC da ist.

SAVE  : zieht alle wesentlichen Daten  des mit ANA analysierten Problems

fuer    in DATA zusammen (Ein- und Ausgabedaten des Problems);

MINT    DATA schickt man dann (im ASCII-Format am besten) zum PC;

vorher speichert man in TEX einen kleinen Kommentar ein;

bevor man DATA rueckueberspielt, ist DATA im HP48 zu loeschen.

Wenn die Daten  n i c h t  von einer Matrixinterpolation herkommen,

sondern von VPF mit p-abhaengigen Gleichungen, ist SAVE nicht anwendbar.

Die Speicherung lohnt gar nicht, weil nur 4 kleine Gleichungen in VPF +

TOR1,2 + X1,2 das Problem beschreiben. Bei Neuauflage eines alten

Problems muss man die Werte wieder neu eingeben und mit ANA neu

analysieren.

RANA  : = Restore ANA; speichert die Werte (alle Vierpole, alle

wichtigen Rechenergebnisse, alle  Eingangsdaten, alle

MINT    Inter-polationsgln.  zurueck und gibt den Kommentar aus;

man kann mit REPOR sofort wieder weiterarbeiten

RYIJ  : speichert nur die komplexen Vierpolmatrizen (ca. 20 typ.)

nach YIJ zurueck, sonst nichts

5. HELPs

- - - - -

An wesentlichen Stellen wurden HELPS eingebaut, die gut zu beachten

sind.

6. Zuverlaessigkeit

-------------------

Das Kernprogramm TWOP gehoert seit einigen Jahren  bei allen

Studenten der Nachrichtentechnik/Elektronik an der FHT Mannheim zur

Standardausruestung. Es ist durch viele Klausuren und Uebungen erprobt.

Bei auftretenden Fehlern in diesem Teil sind daher Bedienungs- oder

Interpretationsfehlern sehr wahrscheinlich.

END_DOC