************************************************************

*                      MARÇO 2001                          *

*                                                          *

*   Guia de Construção do Cabo Serial para HP 48 G Series  *

*   -----------------------------------------------------  *

*            Por: Marcos Humberto Gomes Peres              *

************************************************************

1 - Pinagem:

+--------------------------------+

|  -----------+                  |	A pinagem da HP 48 pode ser vista ao lado:

|             | \                |

|  -------+   |  |               |

|         |   |  |               |

|         |  >|()| INFRA         |

|         |   |()| VERMELHO      |

|         |   |  |               |

|    LCD  |   |__|               |

|         |   | -+-- GND ---     |	GND   - Sinal de referência (0V);

|         |   | -+-- RX  -<<     |	RX    - Recepção de Dados;

|         |   | -+-- TX  ->>     |	TX    - Transmissão de Dados;

|         |   |_-+-- MALHA -     |	MALHA - Chamado de blindagem.

|  -------+   |  |               |           Usado para reduzir interferências,

|             | /                |		 não é necessário neste cabo;

|  -----------+                  |

+--------------------------------+

2 - Conectores para o PC e para HP:

Agora sabido como é a pinagem da sua HP 48, iremos para a estruturação do cabo.

* Arranje um mouse estragado (o fio dele tem que estar em bom funcionamento) e retire o cabo dele;

* O conector para a HP deve ser improvisado com um cabo de áudio de cd-rom

(Este cabo de áudio é barato - na CLC de Goiânia ele custa R$ 3.40, uma exigência é que compre o cabo de cd-rom Universal, pois tem dois tipos de conectores);

Conector PC:

|-------------- Sinal GND

|   |---------- RX (Receptor - Entrada)

|   | |-------- TX (Transmissor - Saída)

__5_4_3_2_1__

Conector 1       \ O O O O O /

\ O O O O /  <-------------- Conector Serial do fio do Mouse;

-9-8-7-6-

* Obs.: A numeração acima significa a seqüência de

números para os soquetes do conector *

Conector HP:

_________

Conector 2	| o o o o |  <------------------ Conector Serial do Cabo de CD-Rom

\_______/			      (O conector tem que ser do pequeno);

^ ^ ^

| | |

| | |_________ TX (Transmissor)

| |___________ RX (Receptor)

|_____________ Sinal GND

3 - As Ligações:

Tendo o fio do mouse, o conector do cabo de cd-rom prossiga da seguinte maneira:

Utilizando um Ferro de Solda ligue os fios do cabo do mouse aos pontos de conexão do conector 2.

Conecte:

- TX (PONTO 2 no Conector 1) do fio do mouse com o TX do conector 2;

- RX (PONTO 3 no Conector 1) do fio do mouse com o RX conector 2;

- GND (PONTO 5 no Conector 1)do fio do mouse com o GND do conector 2;

Utilizando um Ohmímetro, verifique uma variação na sua medição para ver se o fio corresponde ao ponto certo. Faça isso nos três fios. Certifique-se que eles estão ligados corretamente.

4 - Teste:

!!! O teste é de extrema importância !!!

Pegue o Ohmímetro e teste fio por fio para ver se eles correspondem ao diagrama da página anterior. Se não corresponder, verifique a conexão dos fios disposta e compare com o diagrama da página anterior.

5 - Responsabilidade:

A responsabilidade é toda sua na construção e utilização do cabo explicitado aqui. Por isso, tome muito cuidado. Lembre-se, a responsabilidade é toda sua. Qualquer dano que venha a ocorrer não é responsabilidade do autor deste texto.

De agora em diante tudo depende da sua criatividade.

Marcos Humberto Gomes Peres

Engenharia Elétrica – UFG

gperes10@hotmail.com

Dúvidas, mande-me um e-mail.

Nota: Você assumirá todo o risco quando tentar fazer este cabo. Tome cuidado no manuseio do material. Não me responsabilizo por qualquer dano ou

mal-funcionamento da sua calculadora que possa acontecer por mau uso do material, ou uso indevido, inexperiência ou outros problemas.

Um gênio é feito de 1% de inspiração e 99% de transpiração.

- Tomas Alva Edison