Hier is een diagram van wat er binnenin de Saturn processor zit:

Als je hierboven kan zien zijn er verschillende onderdelen, elk in zijn eigen doos: Elk deel heeft een naam zoals D0, D1, RSTK, enz.

Als eerste: wat is er in de processor van de HP? Niet alleen is het verbonden met het geheugen (het werken met informatie in het geheugen), maar het is alsook verbonden met het toetsenbord en de buzzer!

Dus we hebben 2 belangrijke delen: als eerste de processor, wat ook wel de CPU genoemd wordt, wat staat voor ‘Central Processing Unit’ en als tweede het geheugen.

Een gemakkelijke uitleg is dat jouw assembly programma informatie leest van het geheugen (of een invoer toestel),  het wijzigt ook simpele operaties (typisch logische of algebraïsche), om het dan terug te schrijven naar het geheugen of naar een uitvoer toestel.

Dus het werk van de Saturn processor is het uitvoeren van instructies, wat programma’s zijn, en het werken met gegevens in het geheugen.

24.1 Processor registers

Binnenin de processor zijn er kleine gebieden, zoals het geheugen dat je toelaat om informatie op te slaan in de vorm van nibbles. Er zijn 3 soorten registers: sommige worden ‘aanwijzingen’ genoemd andere worden gewoon ‘registers’ genoemd en dan weer andere worden ‘sla op registers’ genoemd.

24.1.1 Aanwijs registers

De Saturn processor heeft twee aanwijs registers: D0 en D1. elke aanwijzing kan 20 bits opslaan. Als we dat delen door 4 (om pakketjes van 4 te krijgen, nibbles genaamd) dan krijgen we 5. Dit betekent dat, gesproken over de hardware, de Saturn 2 aanwijs registers heeft en elk 5 nibbles kan ontvangen om iets aan te wijzen in het geheugen.

Als voorbeeld, als ik een nibble wil lezen opgeslagen in het adres ABCDE, dan zal ik dat adres in D0 of D1 zetten gebruik makend van dit assembly instructie:

D0= ABCDE			of 	D1= ABCDE

Als ik nu nibbles lees, dan zal ik hen lezen in het geheugen adres ABCDE.

Dus een adres is iets dat vijf nibbles heeft, dus de Saturn processor kan elke nibble in de ROM of RAM van #00000h tot #FFFFFh aanwijzen, dus hebben we 1 048 576 nibbles. We zullen meer leren over het geheugen later.

Er is nog een andere aanwijzing genaamd PC. PC betekent “program counter”. Het is een zeer belangrijk register: het bevat het adres in het geheugen van de huidige uitgevoerde instructie. De processor gebruikt om te weten waar het is, en nog belangrijker, waar het naar toe gaat.

24.1.2 Het berekenen van bytes, KB

Laten we 1 048 576 delen door 1024. Waarom?

In computers en de meeste toestellen die geheugen hebben, moeten we zeggen hoeveel ruimte er beschikbaar is.

1.	Je weet dat 4 bits een nibble vormen.

2.	twee nibbles te samen vormen een byte.

De byte is een soort van een stelsel eenheid. Als tijd vooruitgaat, krijgen computers als maar meer geheugen, dus gebruiken we exponenten om toch nog gemakkelijk een getal te plakken op die nummers.

Als we 2 maal 2 doen dan krijgen we deze waarden:

1024 is een zeer belangrijk nummer voor ons omdat we met het binaire stelsel werken.

Het voorzetsel “kilo” betekent 1000 keer de waarde van de waarde die er voor staat. Als voorbeeld: een kilogram is duizend grammen. Hoewel wanneer men verwijst naar het geheugen is het meer 1024 i.p.v 1000!

Dit is belangrijk: een kilobyte is niet 1000 keer de byte, maar 1024 keer de bytes grootte.

Dus we hebben een ‘byte’ (twee nibbles). Van een byte kunnen we een kilobyte maken, afgekort KB, wat 1024 bytes is.

Wanneer je BYTES start, gebruik makend van [Linker-Shift] [VAR] [BYTES] geeft de HP de grootte en de CRC van het object die het eerste op de stapel ligt. We zullen meer leren over de CRC en hoe we het moeten berekenen in de Assembly taal later.

Om uit te vinden hoeveel KB een object gebruikt, start de BYTES commando en deel dan het door 1024.

Wanneer je een 48G met 32KB hebt, dan heb je 32*1024 bytes RAM, dat is 32768 bytes. Door dat getal met 2 te vermenigvuldigen kunnen we uitvinden hoeveel er nibbles zijn in de 48G: namelijk 65536.

24.1.3 Aanspreekbare ruimte

Hoeveel geheugen ruimte is de Saturn bekwaam om toegang toe te verschaffen? We weten dat de processor twee aanwijs registers heeft namelijk D0 en D1, we weten ook dat ze een 5-nibblige waarde hebben binnenin. 5 nibbles kunnen 1 048 576 verschillende waarden hebben. Omdat de HP-48 werkt met nibbles, dus we hebben toegang tot 1 048 576 nibbles, of 524 288 bytes. Deel dat door 1024 en wat krijg je? Goed! 512 KB.

Dus de Saturn, op elk moment van uitvoering, kan allen maar 512 KB geheugen beheren. (Later zullen we trucjes leren om meer dan 512 KB te beheren.)

Dit wordt de aanspreekbare ruimte genoemd.

24.1.4 Werk registers

Deze registers worden ook wel eens berekening registers genoemd. Het is waar de processor zijn werk doet! Als je een waarde van een deel van het geheugen aan een andere wil toevoegen dan moet je:

- Lees de eerste en het tweede gegeven ( als er een tweede is) in een werk registers

- Werk er mee

- Doe wat je wilt met het bekomen bedrag

Dus als je waarden wilt bijvoegen of aftrekken, bits wilt shiften, of logische operaties wilt uitvoeren enz., dan moet je de waarde in de werk register hebben. In de Saturn worden deze werk registers A, B, C en D genoemd.

Dus we hebben 4 werk registers. Elk register is 64 bits of 16 nibbles groot.

Je ziet, de Saturn is in staat om met 64 bits in ene keer te werken binnenin een werk register. Het is een goede processor, maar de tijd vliegt vooruit en zal het niet zo een goede zijn als over 10 jaar.

24.1.5 Op sla registers

Er zijn 5 sla op registers: R0, R1, R2, R3 en R4.

Deze registers worden gebruikt om de gegevens in de processor te bewaren, en dus (on)rechtstreeks het bevrijden van werkregisters zo dat deze nieuwe gegevens kan opslaan. Als je werk ruimte wilt bevrijden is het beter om een sla op register te gebruiken door het bewegen van nibbles van een werk register naar een sla op register dan het schrijven van nibbles ergens anders in het geheugen. Dit is omdat wat er binnenin de processor bewaard word sneller is dan enige ruilhandel van geheugen buiten de processor.

Natuurlijk heeft iedere sla op register dezelfde grootte als de werk registers: 64 bits of 16 nibbles. Dit betekent dat elke sla op register een werk register kan bewaren.

Dus we hebben geleerd:

- A, B, C en D zijn werkregisters; nibbles worden bewerkt in die registers.

- We kunnen 1 van de 5 sla op registers gebruiken om 1 of meerdere werk registers op te slaan voor een kleine periode in tijd. ( het is tijdelijk gebied)

- D0 en D1 worden gebruikt om het even welk adres in de saturn processor aan te wijzen dat toegang verschaft tot gebruik makend van vijf nibbles.

- PC is ook een aanwijs register, maar het kan alleen aanwijzen naar de huidige instructie (het wordt telkens ge-update als de machine taal wordt uitgevoerd).

- Wanneer of te wel D0 of D1 naar een gebied in het geheugen aanwijst, kunnen we nibbles schrijven of lezen van het adres dat wordt aangewezen of aanwijst naar een werk register.

25 Het veld van werk registers

We weten dat werk registers nibbles in zich kunnen hebben. hun grootte is 64 bit of 16 nibbles.

Maar vaak hoeven we niet te werken met al die 16 nibbles of een register. Misschien willen we werken met alleen maar 5 nibbles, twee nibbles, of misschien maar 1 nibble.

Wat wij een veld noemen is een deel van een werk register. Als de register 16 nibbles groot is, bijvoorbeeld noem een 5 nibbelige grote selectie een een veld van het werk register.

De Saturn proccesor heeft reeds voor gedefinieerde velden dus is het makkelijker om daarmee te werken.

Voordat we beginnen te leren over velden. Wil ik jullie vertellen over een vreemd ding in de Saturn proccesor: nibble inversie. BLIJF WAKKER VOOR DIT DEEL!

25.1 Nibble inversie

Dit is een deel dat gecompliceerd mag lijken voor sommigen. De Saturn inverteert de volgorde van de nibbles wanneer hij ze leest van of schrijft naar het geheugen. Wat ik “lezen van nibbles” noem is het verhuizen van nibbles van een adres in het geheugen naar een werk register en “schrijven van nibbles” het verhuizen van nibbles van een werk register naar een adres in het geheugen.

Werk registers kunnen tot 16 nibbles op slaan. Elke nibble binnenin de register heeft een nummer als je zult leren in de diagrammen hieronder. Het nibble nummer nul is de eerste (de LSB nibble) en nibble nummer #Fh is de laatste (the MSB byte). De nibbles zijn genummerd van rechts naar links.

Hier zijn de 16 nibbles van elke werk register:

Merk op dat ze genummerd zijn van rechts naar links zo dat de start van het register de uiterst rechtse nibble is en het einde de uiterst linkse nibble.

Hoewel dat wij (behalve onze Arabische/Hebreeuwse/Chinese/Japanse lezers) lezen van links naar rechts, begint de Saturn met het verhuizen van nibbles van de LSB nibbles (nibble nummer 0, 1 enz.)

Bijgevolg leest en schrijft de Saturn processor van links naar rechts. Voor de Saurn de eerste nibble is de uiterst rechtse.

Laten we de C register nemen. Het is 16 nibbles lang, dus we kunnen ons C voorstellen als de afbeelding hieronder:

Nu denk dit hier in het geheugen:

Als ik 15 nibbles lees in het C register, startend met het adres 00100, dan zal C de volgende waarden bevatten.

Het nibble nummer #Fh is niet veranderd, maar je kan zien dat de Saturn nibbles laadt van rechts naar links. Als we 1B01C 022F0 00033 in het geheugen hebben, krijgen we 33000 0F220 C10B1 in ons werk register. (Merk op dat ik de nibble #Fh verwijderd heb omdat ik alleen maar met 15 nibbles werk in dit voorbeeld). Onthou dat we de inhoud van een register van links naar rechts lezen.

25.2 Beschikbare velden

De tekening hieronder is ongelooflijk belangrijk, dus je zou het moeten leren om het na te kunnen produceren in jouw hersenen. Ik leerde het de eerste keer dat ik het zag, in navolging van het advies van een andere programmeur, dit zorgde er voor dat ik niet de ganse tijd moest zoeken naar deze informatie. Om het simpel te maken leer dit!

25.2.1 Het W veld

Dit veld is gemakkelijk; het is de hele register van 64 bits.

Als we een nummer geven aan elke nibble, startend van 0 tot en met 15, omdat we 16 nibbles hebben. W is 16 nibbles (alle dus…)

W betekent woord (ook wel eens wijd)

Wanneer we moeten werken met een een instructie dat werkt met alle 16 nibbles van een werk register, gebruiken we het W veld.

25.2.2 Het A veld

Dit is het meest gebruikte veld van allemaal. Het is 5 nibbles groot en natuurlijk betekent A adres.

Het lijkt op dit:

Onthoud aub dat de eerste nibble 0 is en niet 1, dus als we aan het A veld denken, hebben we vijf nibbles: De eerste is 0, de tweede is 1, de derde is 2, enz.

Vergeet het niet het is van rechts naar links.

25.2.3 Het B veld

Dit is een ander zeer bruikbaar veld: het is de byte ene 

Als je weet, twee nibbles vormen één byte, dus het B veld is 2 nibbles wijd:

Kan je nog de MSB en LSB herinneren?  We kunnen zeggen dat het B veld een deel is (of helemaal) van het LSB van het werk register 

25.2.4 Het X veld

Dit veld is 3 nibbles groot. Het is zeer bruikbaar om het te gebruiken met een ander component van de processor: OUT

OUT zal gebruikt worden om een knop v/h toetsenbord te testen of om een geluid te maken d.m.v de buzzer. OUT zal 3 nibbles als gegevens krijgen, dus het X veld zal gebruikt worden met OUT. Zeer bruikbaar en voor andere dingen ook… geloof mij 

X= eXponent (zie ook M veld hierbeneden)

25.2.5 Het XS veld

Het XS veld is de 3de nibble van het register, dat is de MSB van het X register.

XS = eXponent Sign

25.2.6 Het M veld

Dit is het Mantissa veld nibbles 3 tot 14

Dit veld komt van de manier waarop de HP71 nummers behandelde met zijn Saturn processor: S werd gebruikt voor het teken, M voor Mantissa en X voor de eXponent.

Nu weet je waarom deze letters daar zijn. 

25.2.7 Het S veld

Het S veld is de laatste nibble van het werk register, nummer 15.

25.2.8 Besluit velden

Dus onthoud dit:

- werk register kunnen opgedeeld worden in velden.

- We zullen vaak een instructie tot een veld reduceren.

- De velden hier hebben vaste afmetingen.

Onthoud, de afmetingen zijn:

26 Het P en WP register

We hebben zeven gedefinieerde velden, welke alle hierboven beschreven zijn. Er is één veld,WP, welke de afmetingen bepaald kan worden door de programmeur, gebruikmakend van de P register.

Als eerste zal ik P uitleggen. Dit register kan alleen maar 1 nibble opslaan, maar het is zeer speciaal. Zijn waarde can van 0 tot F gaan.

- We kunnen P gebruiken als een veld. Als P een waarde n bevat, dan is het P veld het nibble nummer van de werk register. Voorbeeld: als P=2, dan gebruik makend van het P veld leest of schrijft 1 nibble, nibble nummer 2 (dat is, het derde nibble van het register, omdat de eerste 0 is, enz.)

- P definieert de afmetingen van WP. WP is Wijd-P. Zijn afmetingen in nibbles gaat van de eerste nibble to nibble n.
Voorbeeld: Als P=5 dan is de WP nibble 0 tot 5, dus kunnen we met 6 nibbles werken gebruik makend van WP.

WP is bruikbaar voor het lezen van informatie met afmetingen die nog als eens kunnen afwijken, zoals een lezen van een geheel binair getal.

Onthoud:

- Wanneer je een nibble wilt lezen die niet de eerste is van een register, laden we de positie van het nummer in P, en dan lezen we het. Als voorbeeld: als we een nibble nummer 8 willen lezen, zullen we moeten P=8 doen en dan een nibble lezen gebruik makend van het P veld (ik zal je tonen hoe je dat moet doen later)

- P definieert de afmetingen van het WP veld. van 0 tot n, met n als waarde van P. Als je m nibbles wilt schrijven of lezen, kan je P=(m-1) doen en dan het WP veld gebruiken.

Nu iets heel belangrijk over de waarde van P.

Wanneer je programma start is P=0 en wanneer je programma eindigt moet je zeker zijn dat P gelijk is aan 0. Dus als je de waarde wijzigt van P dan moet je terug het aan 0 gelijk stellen.

Waarom? wanneer je gegevens in een register laadt, zal P zeggen waar de gegevens moet beginnen gelaad worden.

Der is een instructie om nibbles in een C of A register te laden, maar niet om nibbles te laden in een B of D. Als je nibbles wilt laden in B of D zal je eerst de nibbles moeten laden in C of A and dan de nibbles kopiëren in B of D.

Als je P naar 0 zet en je laadt #A3Bh in C dan krijg je:

Maar als p naar 2 wordt gezet en je laadt dan #A3Bh in C:

En als P naar E is gezet en je laadt dan #A3Bh in C, krijg je:

WAT?

Ja…de 3 nibbles zijn geladen geweest starten bij nibble E en omdat we 3 nibbles laden, twee zijn er geladen in #Eh en #Fh en de laatste werd geladen in het begin van het werk register.

Dit introduceert:

27 Rondgaande behandeling van nummers binnenin de processor

* ZEER BELANGRIJK DEEL * LEES TWEE KEER INDIEN NODIG *

Wanneer we werken met velden, stellen we limiet vast op het nummer nibbles dat we zullen gebruiken.

Het B veld werkt met 2 nibbles. Elke instructie, zoals een waarde toevoegen, zal alleen maar werken met die 2 nibbles en zal niet de overige 14 nibbles beïnvloeden van dat register.

Als een register  #FFh in zijn B veld afmetingen bevat, wat zal er dan gebeuren met I als ik bijvoorbeeld 1 toevoeg? Herinner dat we het B veld gebruiken dus we kunnen niet van #FFh naar #100h gaan, omdat dat 3 nibbles zou gebruiken.

Wat zou ons prettige Saturn vriend doen? Hij doet dit:

#FFh+1 = #00h (wanneer we werken op een B veld ) en zoiets als de carry zal op 1 gezet worden.

De carry is een vlag: vlaggen zijn indicatoren binnenin de processor dat je kan testen. Ze worden later beschreven.

Als ik zou werken met het A veld en A bevat #00000h, 1 verwijderen zou #FFFFFh teruggeven binnenin het A veld en de carry vlag zou op 1 worden gezet.

Als je #FEAh binnenin het X veld hebt van een register en je zou #20h hebben, zou je #00Bh krijgen in het X veld van het register.

Merk op dat wanneer je werkt op een register en operaties uitvoert (zoals toevoegen of aftrekken) als er een verlies is van informatie omdat we “rond gaan” binnenin een veld (zoals #FFh + 1 #00h geeft als resultaat wanneer men een B veld gebruikt) de Processor zet de carry vlag opo 1 om jou te waarschuwen.

Er is een ander ding dat kan leiden tot verliezen van informatie:  het shiften van bits.

Ik zal dat beschrijven wanneer ik je instructies geef. Ik zal je een complete beschrijving geven van elke instructie, hoe het wordt geprogrammeerd, hoeveel cycles het gebruikt, en zo voort.

Als we een overzicht doen over wat we geleerd hebben over de Saturn processor:

- Vier werk registers: A, B, C en D

- Vijf sla op registers: R0, R1, R2, R3 en R4

- P is diegene die je toegang geeft tot om het even welk nibble van een register en de afmetingen van het WP veld definieert

- WP is diegene dat van nibble 0 tot nibble (n-1) met n als de waarde die werd opgeslagen in P

- D0 en D1 zijn de aanwijs registers en laten je toe om naar een nibble in de RAM/ROM aan te wijzen (van #00000h tot #FFFFFh)

- PC die de huidige instructie bevat die wordt uitgevoerd.

Nu moeten we leren over RSTK, ST, HS, OUT en IN.

Laten we beginnnen:

28 RSTK

RSTk betekent “Return STacK.” (nu even geen vertaling)

Eerst wat is een “stack?” Hopelijk als een HP gebruiker, gebruiken we reeds een stapel wanneer we onze HP gebruiken. De stapel wordt heel veel gebruikt in computers wegens de geheugen structuur. Dit zal veranderen wanneer 3D chips zullen worden geïntroduceerd.

De RSTK is een LIEU stapel. LIEU betekent Laatste in Eerste Uit.

Zoals onze HP stapel, als je een nummer invoert in de RSTK, de eerste die er uit zal floepen is de laatste die erin gevoerd is.

Om het op een ander manier voor te stellen, het is als munten in een buis te steken en dan ze er weer uit halen. Een ander soort van stapel is de EIEU of de Eerste in de Eerste Uit. Het is als munten in een buis te steken en ze aan de andere kant weer uit te halen. De eerste die er ingestoken werd zal er als eerste weer uitgehaald worden.

Deze RSTK is te vergelijken met de HP zijn RPL stapel. Hoewel het is gelimiteerd in grootte: er zijn 8 niveaus beschikbaar en elke heeft een vaste grootte namelijk 5 nibbles.

Dit wordt gebruikt door subroutines. Wanneer je een subroutine oproept van een assembly programma, neemt de processor op waar we zijn, slaat het op in de RSTK en springt naar de subroutine. Wanneer de subroutine terug wilt naar waar het opgeroepen werd, haalt hij de return adres van de return stapel en springt er naar. Omdat het een adres is hebben we alleen maar 5 nibbles per niveau nodig op de RSTK stapel.

Wanneer een adres boven water wordt gehaald van de stapel wordt het bovenste van de niveaus vervangen met nullen. Nog zo iets de stapel heeft zoiets genaamd als “rondgaand gedrag”, dus wanneer de stapel overlopen is, kan je altijd de laatste adressen lezen. Als voorbeeld, stel je voor dat je schrijft 1, dan 2, dan 3, 4, 5, 6 ,7 8 en 9 naar de RSTK. Je kan nu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 0. Met andere woorden je leest de acht overige niveaus, plus een nul, omdat nullen de stapel vullen wanneer het gedropt wordt.

Dus de RSTK bevat acht 5-nibbelige adressen. Het ingrijp (= onderbreking) systeem van de HP gebruikt twee niveaus wanneer het geroepen wordt en sommige keren een derde niveau wordt gebruikt, dus behalve wanneer we niet toelaten dat er ingrepen (= onderbrekingen) gebeuren, worden we alleen maar toegelaten om 5 niveaus te gebruiken.

RSTK is bruikbaar om snel tijdelijke informatie op te slaan. We zullen dit later nog vermelden.

29 Vlaggen: ST, HST en Carry

Vlaggen zijn speciale bits die alleen maar twee waarden kunnen hebben, namelijk 1 of 0. Wanneer een vlag wordt gezet, heeft het een waarde van 1. Wanneer een vlag gewist is, heeft het een waarde van 0.

29.1 Carry

Deze bit is een vlag in zich zelf. Elke keer dat een operatie( zoals tovoegen, aftrekken of wanneer we een overflow* krijgen in een register) een carry heeft, wordt de carry bit gezet om ons te zeggen dat er aan de ene kant ofwel een carry is gezet of aan de andere kant een overflow is voorgekomen.

- Overflow is hierboven uitgelegd. Wanneer we werken met een veld van een werkregister, als iets toevoegen of verwijderen van een waarde ons “laten rondgaan” wordt de carry op 1gezet. Als een veld A of C #FFFFFh bevat, zal het toevoegen van 1 in het veld A of C er voor zorgen dat de waarde #00000h wordt gezet en de carry op 1 zal gezet worden.

Alsook elke keer dat we een test uitvoeren, als de test waar isdan wordt de carry gezet op 1, als de test vals was dan werd de carry op 0 gezet.

29.2 ST (Status Bits)

DE ST vlaggen bestaan uit 4 nibbles. Daarvoor hebben we 16 bits beschikbaar, met elk één als vlag.

Als een programmeur ben je toegelaten om de vlaggen van 0 tot 11 te gebruiken. Vlaggen 12 tot 15 hebben een speciale betekenis en kunnen gevaarlijk zijn als ze verkeerd gebruikt worden.

Hier is de betekenis van bits 12 tot 15:

bit 12: Geforceerde wakker worden procedure (doet de diepe slaap mode te niet)

bit13: wordt gezet als een onderbreking is voorgekomen

bit14: wordt gezet in afwachting van een onderbreking

bit 15: Wordt op 1 gezet als onderbrekingen van toepassing zijn of 0 wanneer ze uitgeschakeld zijn.

ST bits 0 tot 11 kunnen je alle waarden geven die je wilt. Je kan later ze testen, met elke ene een vlag wezend met de betekenis die jij er aan geeft. 

De saturn behandelt bits 12-15. We zullen bit 15 soms een keer gebruiken, maar je prutst beter niet met de andere.

29.3 HST (Hardware Status Bits)

Deze vlag heeft 1 nibble of vier bits. De Saturn gebruikt deze vier bits om speciale hardware gebeurtenissen te behandelen. De vier bits zijn:

bit 0: XM (mist eXterne Module)

bit 1: SB (Sticky Bit)

bit 2: SR (Service aanvRaag)

bit 3: MR (Module Pulled)

De enige bit die door ons op 0 kan gezet worden is de XM. We zullen een instructie gebruiken genaamd RTNXSM (keeR Terug eN zet XM) (= Engels return en set XM)

Je zal de SB zeer bruikbaar vinden: wanneer we een bit shiften rond een register, als een bit van MSB naar de LSB gaat of omgekeerd, zal de Saturn de SB op 1 zetten om ons te waarschuwen of er een verlies aan informatie tijdens het proces (van het shiften van de bit). Dit zal gebeuren wanneer bit 1 van de LSG rond gaat en in de MSB nibble geraakt.

30 OUT en IN

De saturn is in staat om informatie te wisselen met het keyboard en geluid te produceren. Twee registers binnenin de processor worden dan gebruikt namelijk OUT en IN. Zij hebben specifieke groottes:

OUT is 3 nibbles groot (12 bits)

IN is 4 nibbles groot (16 bits)

Wanneer we een toets willen testen, zullen we een waarde (van een tabel van waarden) in een register zoals C steken en dan naar het OUT register sturen. Dan zal er elektrische kracht worden gegeven aan lijnen in het toetsenpad en wanneer een toets wordt ingedrukt zal het resultaat in the IN register worden gestoken. We zullen die waarde lezen, omdat het ons zal zeggen of er een toets werd ingedrukt en als het zo is diegene die werd ingedrukt.

31 Hoe een processor werkt: het leven van een instructie

Hoe voert de Saturn een instructie uit?

We kennen de PC register (program counter) die wordt door de processor gebruikt om te zeggen waar hij is. De processor zal altijd deze updaten om te weten waar hij moet kijken voor de volgende instructie om uit te voeren.

Dit is de kring(loop) die de processor gebruikt om een instructie uit te voeren:

- De PC register vertelt aan de processor waar de locatie is van de volgende instructie die uitgevoerd moet worden.

- Dit adres wordt gezonden naar de ‘bus’ van de Saturn processor. De ‘bus’ is een lijn dat de processor verbindt met het RAM, ROM, de invoer/uitvoer componenten enz.

- De Saturn ontvangt de instructie die hij moet uitvoeren in een interne register. Het moet gedecodeerd worden.Dit is verplicht omdat de processor de instructie moet decoderen gebruik makend van gespecialiseerde stroombanen.

- Als de stroombaan bezig is met het decoderen, heeft de instructie reeds zijn werk gedaan van het decoderen, zij geven de instructie aan het eenheid dat aan het commando staat van een reeks commando’s binnenin een processor. Deze eenheid gebruikt een kwartz frequentie om een commando uit te voeren. (de HP-40/49/48g heeft een 4MHZ kwarts de HP-48s/sx een 2MHZ kwarts)

- De eenheid dat aan het commando staat van een reeks commando’s stuurt opdrachten door het oproepen en het gebruiken van de LAE ( De Logische Aritmetische Eenheid). Deze eenheid staat aan het hoofd van logische operaties (aanvullingen, logische OR/AND/NOT, enz.) en aritmetische operaties (aftrekken, toevoegen, enz.)

- Het resultaat wordt opgeslagen in één van de registers van de processor. PC wordt verhoogd naar de volgende instructie.

En we herhalen 

Dit introduceert het concept van:

32 Wat is een kringloop van een processor?

Wanneer we de processor iets vraag om iets te doen mag dat soms wel simpel lijken voor ons (zoals bijvoorbeeld 1 aan een waarde van een register toevoegen) voor de processor is dit een complex gegeven. De instructie moet worden ontleedt, dan gedecodeerd worden, dan naar doorgegeven worden naar de eenheid dat de leiding heeft over de uitvoering ervan, enz.

Dus elk van deze stappen is opgedeeld in elementaire operaties en elke wordt gedaan in één kring. Sommige instructies hebben 11 kringen nodig, als voorbeeld, maar andere zullen dan weer meer of minder nodig hebben.

Elke kring is een ‘status’ of een impuls komende van de processor kwart’s.

Denk aan de HP-48G, welke de processor loopt aan ongeveer 4MHZ. Elke seconde worden 4 miljoen impulsen elke instructie neemt een voorbestemd nummer van kringen voor zijn rekeningen om te voltooien.

Merk op dat de hoeveelheid kringen gegeven voor elke instructie niet de exacte hoeveelheid is omdat het virtueel onmogelijk is om de juiste hoeveelheid te tellen. De bijgeleverde kringen zijn bepaald door de Meta Kernel (bedankt JYA) en zouden dicht bij de waarheid liggen.

Als toevoeging de kringen kunnen variëren indien de instructie een even of een oneven adres is. en blablabla …