Part IV: De instructie set van de Saturn

33 Instructies van de werk registers

33.1 Het laden van een waarde binnenin een register

Het is zeer bruikbaar om in staat te zijn een waarde in een werk register te kunnen laden. Er zijn alleen maar 2 instructies beschikbaar en alleen maar de A en C registers kunnen geladen worden met een register.

De instructie LA (Laadt in A) wordt gebruikt om een waarde in A te laden en de instructie Lc wordt gebruikt om een waarde in C te laden.

Als voorbeeld om #ABCDE in een C register te laden schrijf:

Wanneer dat de code beëindigt is zal het C register op dit lijken, met elke nibble verhuist naar een register:

Zoals we gezien hebben wordt de register gelezen van links naar rechts en LA en LC  werken ook op deze manier.

Omdat de werk registers C en A 16 wijd zijn, zijn we niet in staat om meer dan 16 nibbles in één van hun te steken.

Laten we kijken wat er gebeurd. Steek een lege string op de stapel en lanceeer dan StringWriter of MiniWriter. Schrijf het zoals dit:

Je kunt de @ verkrijgen door op [ALPHA][Right-Shift][ENTER].

HP-ASM zal de @ als het einde van de bron code beschouwen, dus alles achter dat symbool zal worden genegeerd door de compileerder.

Nu typ ASM (of ->ASM als je HP-ASM 1.0 gebruikt) om het bestand te compileren.

Je zult een “bad size” vergissing krigen, omdat je geprobeerd hebt te veel nibbles te laden.

Op de stapel zal je het volgende te zien krijgen:

De string op het derde niveau is de orginele string, het 2de niveau bevat een binaire getal dat de plaats aanduidt waar de fout zich voorgedaan heeft en als laatste op het eerste niveau krijg je dan de fout.

Hier kunnen we het ED commando van HP-ASM gebruiken om de bron te verbeteren en de editor zal gaan naar de lijn waar de fout zich heeft voorgedaan, maar ED gebruikt de interne editor. :p

het is mogelijk om ED aan te passen om elke editor te gebruiken, maar dat vraagt een beetje kennis van “bibliotheek hacken” en Systeem-RPL programmeren. Misschien als er genoeg vraag naar is zal ik een gemodificeerde versie schrijven zodat je elke editor naar keuze kunt gebruiken.

Totdat je ED aanpast, zul je waarschijnlijk de eerste 2 niveau’s willen laten vallen en de string met je originele programma willen veranderen.

Je kunt dus LC of LA gebruiken om een waarde van 1 tot 16 bits te laden binnen in A of C. Er zijn geen instructies om een waarde in D of B te laden, dus zullen we eerst een waarde in A of C moeten laden en dan het verhuizen naar B of D.

Een belangrijk ding om rekening mee te houden wanneer dat je LA of LC gebruikt is de waarde van P. De waarde van P, wanneer je een programma start, zal 0 zijn. Je kan de waarde van P veranderen, maar als je het programma verlaat moet je het herstellen naar 0.

Als P=0, wanneer je dan iets laadt in A of C wordt het geladen van nibble 0 van het register. Als P=4 is dan zal het laden starten vanaf nibble 4.

Als voorbeeld dit zal gebeuren wanneer we ABCDE laden in C wanneer P=4 is:

Dus als je de waarde van p verandert ( en je zal het doen als je wenst nibbles te lezen van n positie in een register gebruik makend van WP) dan moet je opletten voor LA en LC instructies.

Alsook laden van een waarde overschrijft elke vorige waarde opgeslagen in dat register. Stel voor dat C deze waarde bevat:

Na het laden van 3 nullen in C, zal C dit bevatten:

De nibbles zijn niet “verhuisd” in het register wanneer dat je een waarde laadt, dus elke vorige waarde is overschreven.

Ik heb je een rondgaande kring is van het laden van nibbles in registers. Als we P de waarde geven van E en we laden 6 nibbles gebruik makend van LC ABCDEF zullen we dit krijgen:

Elke keer dat  er een instructie wordt getoond, worden vijf feiten gegeven:

- De naam van de mnemonic (hier “LA” en “LC”)

- Hoe het gecodeerd wordt in het geheugen, in hexadecimaal.

- Welke velden dat er kan gebruikt worden of welke velden het gebruikt.

- Of de carry bit is beïnvloedt

- Een schatting van de kringen die de processor nodig heft om de instructie uit te voeren.

33.1.1 LA, LC

1 is de eerste nibble die geladen wordt en n de laatste. Je hebt voorbeelden van hoe nibbles worden geladen hierboven. LA en LC modificeren de carry niet, ook niet wanneer een “kring laden” voorkomt.

Als je hier kan zien, LC is sneller dan LA. Het wordt gecodeerd met minder nibbles in het geheugen. Het is niet zeer belangrijk, alleen  wanneer jouw stukje code zeer snel moet zijn (zoals alles dat verbonden wordt met het beeld, meestal). Als je snelheid nodig hebt gebruikt dan LC in plaats van LA.

n is het nummer van nibbles dat moet verhuisd worden. Dit stukje code:

Zal 5 nibbles verhuizen naar het C register en heeft 3+1.5*5 (of 10.5 kringen) nodig om te voltooien.

33.1.2 Het zetten van een register naar 0

Hier gaan we leren hoe we een register moeten zetten, van 1 tot 16 nibbles, naar 0. De eerste letter zal de eerste letter zijn van het register, of A, B, C of D. Dan het gelijk aan teken (=) en 0 natuurlijk!!!!

Om heel het register C te wissen schrijf heel eenvoudig:



Onthoud dat W woord is (of wijd). Het is het veld dat het hele register beïnvloedt of 16 nibbles!

Hier zijn de velden, diegene die werden beschreven in deel 3:

Dus als we nu allemaal nullen in het X veld van het register B willen steken, gebruiken we:

Wat is f? f is het veld! 

Het A veld wordt anders behandeld dan de anderen, omdat het A veld zo vaak gebruikt wordt in de processor dat het zijn eigen specifieke hex vorm heeft.

Alsook je zult zien dat de “hex-vorm” kolom de hex nummers weergeeft, maar ook sommige keren letters. Je zult een tabel gebruiken om te weten welke letter gebruikt moet worden, overeenkomend met het veld.

Omdat er een ‘b’ is zal je de ‘b’ kolom moeten gebruiken. Kijk voor de S, en je zal “C” vinden, dus weet je dat de te doene instructie A=0  S is “AC0.”

Je hebt deze informatie niet nodig totdat je een “assembleerder” of een “deassembleerder” wilt programmeren. Maar als je één wilt maken hier heb je de informatie 

Als gewoonlijk, “n” is het nummer van nibbles dat gewist wordt naar 0.

Laten we programmeren 

We gaan iets programmeren dat het hele C register naar 0 en dan stopt. HP-ASM wilt 1 instructie per lijn dus elke keer dat je een complete instructie schrijft, moet je naar de volgende lijn gaan. zoals hier beneden:

Er zijn hier instructies gebruikt die je nog niet kent. Maar laten we het eerst compileren, OK? Als je geen fouten maakt, zal je een code object krijgen. 

Druk EVAL en het zal lopen! Het W veld van het register C zal worden gewist en dan zal de code stoppen.

Nu moet ik de 3 laatste instructies uitleggen.

Je weet dat de Saturn processor twee aanwijs register heeft: D0 en D1. (er is Pc ook nog, maar die gebruiken we hier niet) Als D0 ergens een gebied aanwijst, dan is DAT0 de data hiert. Het zelfde geldt voor D1. Als D1 wijst naar #ABCDE dan gebruiken we DAT1 om de nibbles daar te krijgen.

Laten we zeggen dat er vijf nibbles zijn:

Als we 3 nibbles willen lezen, laten we zeggen, drie nibbles van #80120h dan steken we hen in A we zullen dit programmeren:

Eerst, maken we dat D1 wijst naar #80120h en dan lezen we de 3 nibbles (X veld) in A.

Als we 10 nibbles willen lezen gebruik makend van C en D0 dan doen we dit:

(Je kan nummers in een veld locatie steken wat wel wijs is )

Laten we nu deze instructies uitleggen:

Wanneer een programma (jouw programma) wordt uitgevoerd, dan worden sommige registers en sommige aanwijzingen gebruikt door de HP:

D1 wijst naar het eerste niveau van de stapel

£D0 wijst naar het volgende object dat uitgevoerd moet worden

B wijst naar de terugkeer stapel van de RPL

D bevat het vrije geheugen in blokken van 5 nibbles

Wanneer dat je programma start, zullen die waarde gebruikt worden. Sommige keren zullen we sommige registers moeten opslaan, omdat als we B of D0 verliezen we in de problemen geraken ( de HP zal stoppen of erger crashen)

D0 wijst naar het volgende RPL object dat uitgevoerd moet worden. Wanneer dat we stoppen, moeten we het adres van het volgende adres lezen in A, dat is zoals dit:

Dus nu zal A het adres bevatten (er worden 5 nibbles gelezen vanwaar D0 naar wijst, A dat vijf nibbles groot is)

Nu dat we het gelezen hebben, moeten we D0 5 nibbles later verhuizen. Het is belangrijk om D0 te vermeerderen naar het volgende object. Wij gaan de huidige uitvoeren, dus de volgende instructie dat we gaan lezen van D0 moet van de goede zone komen  Het is daarom dat we D0 met 5 nibbles vermeerderen: wij hebben 5 nibbles gelezen dus moeten we het 5 nibbles later verhuizen.

De laatste instructie dat springt naar dat adres, gebruik makend van de PC aanwijzer. De Saturn processor, wanneer hij het nodig acht om te weten waar hij verder moet gaan, zal het lezen van de PC. Dus laten we PC aanwijzen naar A en de uitvoering gaat verder. Onthoud dat de volgende code de gebruikelijk code is om naar RPL terug te keren.

Je zal deze set van commando’s het meeste van de tijd gebruiken wanneer dat je wilt stoppen met het programma.

Andere kleine stukjes code zullen gegeven worden wanneer dat we meer instructies zoals de codes voor DROP en SWAP enz.

33.1.3 Het veranderen van de waarde van de bit

We kunnen de waarde van elke bit veranderen binnenin de eerste vier bits van een register A of C (niet B en D!). Zoals je geleerd hebt, wanneer een bit gelijk is aan 1, staat het aan als het gelijk aan nul is, is het gewist (staat het uit).

We zullen de instructies ABIT gebruiken (voor register A) en CBIT (voor register C). Wanneer we een bit aan wil zetten, doen we:

En om een bit te wissen/uit te zetten:

Waar n het nummer is van de bit om het op 0 of 1 te zetten en n mag waarden hebben van 0 tot 15 (nummer van de bit)

Hier zijn de mnemonics:

Voorbeeld: I wil de “ik-ben-bezig” indicatoren uitschakelen wanneer ik mijn code lanceer. Hoe kan ik dat doen?

Eerst moet je weten dat de indicatoren alleen maar bits zijn die zijn opgeslagen in een zeker gebied zijn van het RAM. Door bits een waarde van 1 te geven kunnen we de indicatoren aan zetten en door waarden van 0 te geven kunnen we hen uit zetten.

Ik zal dat nu uitleggen, zodat je over die bits en speciale waarden kunt leren.

In het adres #0010Ch is er een nibble en de waarde van de bits kan worden gebruikt om sommige indicatoren uit te doen of aan te zetten.

Dus als ik de “ik-ben-bezig” indicatoren wil uitschakelen, moet ik de nibbles lezen op #0010C zijn bit nummer naar 0 zetten en dan weg gaan.

Laten we dat doen! 

Als eerste moeten we D0 of D1 om hier naar toe te wijzen. Maar de HP gebruikt D0 en D1! D0 wijst naar de volgende RPL object en D1 wijst naar het eerste niveau van de stapel.

Dus moeten we de waarde van D1 (of D0) opslaan en het weer herstellen juist voor dat ik weer weg ga.

Ik ga C gebruiken om de nibbles te lezen en A om de waarde van D1 op te slaan zodat ik D1 naar ergens anders naar kan verwijzen.

Om de waarde van D1 te verhuizen, gaan we een instructie gebruiken die we nog niet gezien hebben: AD1EX. Deze instructie verhuist de 5 nibbles van D1 naar A en de 5 nibbles van A naar D1. Na het gebruik ervan, zal de vorige waarde van D1 in A worden bewaard. Deze instructie wordt gebruikt om de inhoud van D1 met A te verwisselen en zal later in dit document in détail worden uitgelegd. 

Als eerste verhuis de waarde van D1 naar A:

Dan wijs D1 naar #0010Ch en lees 1 nibble daar:

Waarom P? P is gelijk aan nul, dus wanneer we P gebruiken is het alsof we dit gebruiken:

Met andere woorden, het leest de eerste nibbles van het geheugen naar de locatie die verwezen werd door D1 en steekt het in C. Nu moet de waarde van de bit veranderd worden in C 0. We kunnen de instructie daarvoor gebruiken dat we daarnet gebruikt hebben:

Schrijf het terug naar het geheugen:

Geef dan D1 zijn oude waarde:

En ga dan terug naar RPL op de gewone manier:

Dus de code om de “ik-ben-bezig” indicator af te zetten en terug te keren naar RPL is:

Natuurlijk gaat dit ongelooflijk snel. Dus als je het wilt zien gebeuren, moeten we de code binnenin een variabele opslaan en dan wachten op een toets die wordt ingedrukt vooraleer we weg gaan.

Compileer de code en sla het op onder de naam BUIT (Bezig UIT). Nu laat het volgende gebruikers RPL programma lopen:

<< BUIT 0 WAIT DROP >>

En kijk naar de “ik-ben-bezig” indicator!!! 

Je zult << BUIT 0 WAIT DROP >> op de stapel zien en de ik ben bezig indicator zal uit zijn. 

33.1.4 Het verwisselen van twee registers

We kunnen twee register waarden verwisselen. We kunnen ofwel het hele register verwisselen ofwel een kleiner veld ervan.

Het nummer n is het nummer van nibbles dat moet verwisseld worden tussen het éne register en het andere.

We weten dat we niet een waarde kunnen laden in D omdat er geen LD is, dus kunnen we nibbles laden in C of A en ze dan gewoon verwisselen met D, zoals:

Dit verwisselt 3 nibbles tussen C en D, dus het “verhuizen van #124h in D. Als je twee registers wilt omruilen, zal je het W veld gebruiken natuurlijk. 

33.1.5 Het kopiëren van een register in een ander

Niet alleen kunnen we twee registers verwisselen, maar we kunnen ook direct nibbles overschrijven van de één naar de ander. Hier zijn de instructies om dat te doen:

Dat is veel, is het niet? 

Als je het een beetje dichter bekijkt, zie je dat register D alleen maar met C kan verandert worden.

B kan gebruikt worden met A of C, A kan gebruikt worden met B of C en kan gebruikt worden met A, B en D en zo kan D alleen gebruikt worden met C.

33.2 Werken met registers