Nombre: GROOTGX (Graphics ROOTs, GX version = Ra�ces gr�ficas, versi�n GX).

Tama�o: 1661 bytes, checksum # 45579d.

Autor: Javier Campos Delgado.

Utilidad: M�todo del lugar de las ra�ces.

Fecha: 31-7-95

Este programa es de utilidad en Teor�a de Sistemas; para m�s informaci�n

acerca del m�todo del lugar de las ra�ces, ver libros del tema en cuesti�n.

Esta versi�n funciona de la misma manera que la versi�n S/SX (GROOTSX), pero

�sta necesita las librer�as POLY.LIB y ARIT.LIB, de Mika Heiskanen, para

funcionar. Esto hace a la versi�n S/SX m�s grande, pero es la manera m�s

r�pida que he encontrado para calcular ra�ces de polinomios (�alguna

sugerencia al respecto?). La versi�n G/GX utiliza para encontrar las ra�ces el

propio comando PROOT. Otra peque�a diferencia entre versiones: en la S/SX los

polinomios se entran como listas de coeficientes, y en la G/GX, como vectores

con componentes reales. ( Aqu� hay una peque�a ventaja para la S/SX, debido a

las listas y las librer�as, se pueden entrar algebraicos del tipo: '1/3' como

coeficiente, cosa que un vector no acepta).

El programa dibuja el lugar de las ra�ces para un sistema del tipo:

/-------\                 __________

|\     /|                |  G1(s)+K |                         \

______|  \ / +|________________|  ------  |__________________________ \

|  / \  |                |   G2(s)  |                   |      /

|/  -  \|                |__________|                   |     /

\-------/                                               |

/|\                                                  |

|                                                   |

|                                                   |

|                     __________                    |

|                    |   H1(s)  |                   |

|____________________|  ------  |___________________|

|   H2(s)  |

|__________|

Es decir, un sistema con realimentaci�n, con dos polinomios de transferencia

en el dominio de s, G(s) y H(s). ( G1(s)=numerador de G(s), H2(s)=denominador

de H(s), y as� los otros). Lo que "var�a" es K.

Despu�s de cargar el programa, ir a su directorio, y entrar en el men� de

usuario (pulsando la tecla CST).

Hay dos programas: GROOT y DRAWGROOT. GROOT sirve para entrar los datos, y

DRAWGROOT dibuja el lugar de las ra�ces.

-GROOT: Ir� pidiendo sucesivamente, G1(s), G2(s), H1(s) y H2(s); si

simplemente nos dan una funci�n del tipo G(s)*H(s)=-1, hacer que H1(s) y H2(s)

sean 1. En la entrada de los polinomios hay valores por defecto, pulsando

ENTER se entrar�n.

Posteriormente, se pide el rango de K, y su salto (la mejor manera de entender

esto es suponiendo a la "K" como el intervalo donde se va a dibujar una

funci�n, y de cuanto en cuanto se va a incrementar la variable independiente).

Por defecto, el valor m�nimo de K es cero (para rangos de cero a infinito),

pero se puede cambiar por cualquier otro valor.

Despu�s se dibujar� el lugar de las ra�ces (los puntos del lugar se guardan en

la variable Puntos).

-DRAWGROOT: Si se quiere ver de nuevo un lugar almacenado en la variable

Puntos, pulsar esta tecla del men�.

COSAS A SABER:

-A m�s grado de los polinomios, m�s rango, y m�s definici�n (menor salto), m�s

se tardar� en terminar el c�lculo de la ra�z.

-Hay una rutina especial dentro del mismo programa por si acaso no hay

suficiente memoria para calcular todo el lugar; en este caso, saldr� un

peque�o mensaje, y se pedir� introducir de nuevo el rango de K, y su salto.

-Valores usuales: K de 0 a 20, con salto de 0.5, o 0.1.

-Tiempo de trazado: con los valores anteriores, y para polinomios

"normalitos", en una G/GX: de 1.5 a 2 minutos; en una S/SX: de 3 a 4 minutos.

(La memoria no es un factor determinante de la velocidad).

-El programa no es una panacea, valen m�s dos neuronas que una calculadora,

sea la que sea.

PR�XIMOS PROYECTOS:

-C�lculo de as�ntotas, polos, etc. (cuando estudie la asignatura en cuesti�n).

-Mejor presentaci�n de cara al usuario de una G/GX.

LISTADO DE LOS PROGRAMAS:

-GROOTGX:

%%HP: T(1)A(D)F(.);             @

�                               @

"�Numerador G(s)?               @ Entrada de los numeradores y denominadores

Entrada:  s�-s+5     �          @ de G(s) y H(s).

[[ 1 0 -1 5 ]]"          @

{ "[[1 ]]" 5 }                  @

INPUT OBJ�                      @

"�Denominador G(s)?"            @

{ "[[]]" 3 } INPUT              @

OBJ�                            @

"�Numerador H(s)?"              @

{ "[[1 ]]" 5 }                  @

INPUT OBJ�                      @

"�Denominador H(s)?"            @

{ "[[1 ]]" 5 }                  @

INPUT OBJ� SWAP 4               @ Operaciones con los polinomios, para poder

ROLL PMULT SWAP ROT             @ utilizarlos.

PMULT DUP SIZE 2                @ PMULT: peque�o programa para multiplicar

GET 'Puntos' PURGE              @ polinomios (en una S/SX, ser�a PMUL).

DO "�Rango de K?"             @ Se borra 'Puntos' por si no hay memoria

{                               @ suficiente.

":K m�n:0                       @

:K m�x:"                        @

{ 2 0 } V } INPUT               @

OBJ� OBJ� DROP SWAP             @

OBJ� DROP DUP2 7                @ Entrada del rango y salto de K.

ROLLD 6 ROLLD -                 @

"Salto                          @

Ej.:0.1,0.5,1.2,#"              @

{ "" } INPUT OBJ�               @

SWAP OVER / 1 +                 @ �Hay suficiente memoria?

FLOOR 100 /                     @

IF 3 PICK 1 -               @

OVER 2900 * * MEM -             @

-2500 >                         @

THEN CLLCD                  @

"Demasiados puntos,"            @ Si no hay, se repite la entrada del rango y

1 DISP                          @ salto de K.

"prueba de nuevo."              @

2 DISP 2 WAIT DROP2             @

5 ROLL DROP 4 ROLL              @

DROP 0                          @

ELSE 1                      @

END                         @

UNTIL                         @

END 0 � a b c d e             @

f                               @

� CLLCD                       @

"Trabajando#" 1                 @ Mensaje de "Trabajando..." + porcentaje

DISP "0%" 2 DISP                @ hecho + copyright.

"� Xabi'95" 7 DISP              @

FOR g b a g *               @

PSUMA PROOT OBJ�                @ PSUMA: peque�a rutina para sumar dos

DROP 'f' INCR e / 1             @ polinomios ( en una S/SX ser�a PADD).

RND "%" + 2 DISP c              @ PROOT: c�lculo de las ra�ces (en una S/SX

1 - 1                           @ ser�a ROOTS).

FOR h h ROLL              @

IF DUP TYPE             @

NOT                             @ Todos los puntos como n�meros complejos.

THEN 0 R�C              @

END h ROLLD             @

-1                              @

STEP d                    @

STEP f c 1 - *              @

{ 1 } + �ARRY                   @

'Puntos' STO                    @ Se almacenan los puntos.

� DRAWGROOT                   @ Se dibujan.

�                               @

-DRAWGROOT:

%%HP: T(1)A(D)F(.);             @

� Puntos C�R 2 COL+             @ Para estar seguro que se dibujan los puntos,

'�DAT' STO MIN�                 @ se escoge como rango del dibujo los m�ximos

OBJ� DROP MAX� OBJ�             @ y los m�nimos de la "X" y la "Y".

DROP ROT                        @

IF DUP2 ==                    @

THEN .1 + SWAP .1             @

-                               @

END YRNG                      @

IF DUP2 ==                    @

THEN .1 + SWAP .1             @

-                               @

END XRNG CL�                  @

ERASE { # 0d # 0d }             @

PVIEW 1 Puntos SIZE             @ Se coge punto a punto, y se dibuja cada uno.

1 GET                           @ Ser�a mucho m�s r�pido utilizar un comando

FOR a Puntos a                @ como SCATRPLOT, pero es demasiado r�pido

GET PIXON                       @ para ver c�mo aparecen los puntos, cosa

NEXT PICTURE                  @ importante en este m�todo.

�                               @

-PMULT:

%%HP: T(1)A(D)F(.);             @

� DUP SIZE 2 GET �              @ Peque�a rutina para multiplicar dos

a                               @ polinomios en forma de vectores.

� 1 a 1 -                     @ (LLama a PSUMA).

FOR b DUP2 b                @

GET * 1 a b -                   @

START                     @

[ 0 ]                           @

OVER SIZE 2 GET 1 +             @

COL+                            @

NEXT 3 ROLLD              @

NEXT a GET * 2              @

a                               @

START PSUMA                 @

NEXT                        @

�                             @

�                               @

-PSUMA:

%%HP: T(1)A(D)F(.);            @

� OVER SIZE 2 GET              @ Peque�o subprograma para sumar dos polinomios

OVER SIZE 2 GET - �            @ en forma de vector.

a                              @

� a 0 <                      @

� SWAP                     @

� IFT                      @

IF a                       @

THEN 1 a ABS               @

START                    @

[ 0 ]                          @

1 COL+                         @

NEXT                     @

END                        @

� +                          @

�                              @

Javier Campos Delgado

Suarez Somonte 13, 2�

M�rida (Badajoz)

C.P. 06800