Programma:  RETI

Autore:     Edoardo Dimitri

Anno:       1993

Corso:      TEORIA DELLE RETI ELETTRICHE

Professore: SANTOMAURO

Nella directory RETI si trovano delle formulette, nel caso uno se le scordasse

proprio all'esame, e un disegno del circuito equivalente a 'T' per una

formulazione serie di un doppio bipolo.

Le cose interessanti le troverete comunque nella sottodirectory F1F2.

In essa ci tre programmini che per me sono stati molto utili all'esame:

NEWT:

Calcola una iterazione del metodo Newton-Rapson per la risoluzione di

equazioni non lineari.

Utilizza:

F1: prima funzione non lineare

F2: seconda funzione non lineare

X : valore di x da cui parte l'iterazione

Y : valore di y da cui parte l'iterazione

Esempio :

"V1^2-LOG(V2)=0"

"V1*V2=0"

valore di partenza V1=2 V2=0

inizializzare le variabili nel seguente modo:

F1 con 'X^2-LOG(Y)', F2 con 'X*Y', X con 2, Y con 0.

AVAL:

Calcola autovalori e autovettori di un sistema differenziale non lineare

nel punto di equilibrio introdotto dall'utente.

Utilizza:

F1: prima funzione

F2: seconda funzione

X : valore di x nel punto di equilibrio

Y : valore di y nel punto di equilibrio

Esempio :

"d(V1)/dt=V1^2-I1-1"

"d(I1)/dt=I1/(V1+I1)"

si ricavano facilmente i punti di equilibrio

V1=1,  I1=0

V1=-1, I1=0

per il primo di questi due punti inizializzare:

F1 con 'X^2-Y-1', F2 con 'Y/(X+Y)', X con 1, Y con 0.

Purtroppo gli autovalori calcolati non sono normalizzati.

Mi sembrava un impegno troppo grosso per un profitto troppo piccolo.

TRASF:

Calcola la funzione di trasferimento da un sistema differenziale lineare.

Utilizza:

F1 : sempre lei, la prima funzione

F2 : seconda funzione

OUT: equazione che lega l'uscita alle variabili di stato

ed all'ingresso

Esempio:

"d(V1)/dt=v1+I1-Vin

"d(I1)/dt=2*V1-I1"

"Vout=I1+Vin"

dove Vin e` l'ingresso e Vout l'uscita

inizializzare:

F1 con 'X+Y-U', F2 con '2*X-Y', OUT con 'Y+U'

La funzione e` calcolata in S in modo che possiate utilizzarla

direttamente con il vostro programmino per il disegno dei diagrammi

di Bode. Io avevo automatizzato cio` con un programma in CST.

JACOB:

Calcola lo jacobiano delle due funzioni nel punto (x,y).

E` utilizzato dai tre programmi sopra descritti.

N.B.: questi programmi non sono il massimo per velocita` ed efficienza

semplicemente perche` non sono un grande programmatore. Li ho fatti

perche` non li ho trovati da nessuna parte. In pratica sieti liberi,

anzi invitati, a migliorarli e personalizzarli.

"30 e Lode" a tutti !