DIMENSIONAMENTO

DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

AASHTO – AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS

(AASHTO Flexible Pavement Design)

1993 Edition

EQUAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO DA AASHTO.

(AASHTO flexible pavement design equation)

log(W18)=ZRS0+9,36log(SN+1)−0,20+logΔPSI4,2−1,50,40+1094(SN+1)5,19+2,32log(MR)−8,07

Dados de Entrada (Input):

W18		= tráfego (traffic, 18-kip esal)

S0				= desvio padrão (standard deviation)

MR			= módulo de resiliência  (resilient modulus, lbf/in2)

R				= confiabilidade (design reliability, %)

PSI	= perda da serventia (serviceability loss)

Dados de Saída (Output):

Zr 	= estatística

SN = número estrutural (structural number)

EXEMPLO (Example): Calcular o número estrutural SN para os seguintes dados: W18 = 5x106,   S0 = 0.35,  MR = 5000 psi,  R = 95%  e  PSI = 1,9.