AFORO DE UNA CORRIENTE DE AGUA POR EL METODO ABREVIADO 2-8

Por: Andrés R García M

E-MAIL: argarcia35@ucatolica.edu.co

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.

Este programa le servirá para calcular la velocidad, el caudal y el área de una sección dada de un río, canal o corriente de agua ayudados por el molinete de cazoletas el cual sirve para medir la velocidad puntual de flujo.

Para comprender mejor que es lo que hace el programa vamos a revisar un caso particular:

Se desea calcular la velocidad, el caudal y el área de la sección dada a continuación con los siguientes datos:

Vsup: Velocidades en la superficie

V20%: velocidades al 20% de la profundidad

V60%: Velocidades al 60% de la profundidad

V80%: Velocidades al 80% de la profundidad

Vfondo: Velocidades en el fondo.

Estos datos se supone, han sido tomados previamente en el sitio en donde se pretende hacer el aforo ayudados por el molinete de cazoletas.

| PUNTO | VELOCIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| · | VSUP | V20% | V60% | V80% | VFONDO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.35 | 0.5 | 0.28 | 0.2 | 0.1 |
| 2 | 0.4 | 0.55 | 0.3 | 0.15 | 0.05 |
| 3 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.25 | 0.1 |
| 4 | 0.6 | 0.85 | 0.58 | 0.42 | 0.1 |
| 5 | 0.9 | 1.1 | 0.82 | 0.61 | 0.26 |
| 6 | 1.1 | 1.25 | 0.95 | 0.6 | 0.25 |
| 7 | 1 | 1.2 | 0.95 | 0.85 | 0.4 |
| 8 | 0.9 | 1 | 0.85 | 0.5 | 0.25 |
| 9 | 0.8 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 0.25 |
| 10 | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |
| 11 | 0.5 | 0.65 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Patrón de aforo: 1.5 mts  Esta distancia es la separación entre verticales.

ECUACIONES UTILIZADAS:

Vv = (V2 + V8) / 2       Vsector = (Vvp + Vvp+1) /2             Area = ½ (hp + hp+1) * w

Qs = a*vs              Qtotal = qs

CRITERIO:

Ningún qs debe sobrepasar el 10% del QTOTAL

TABLA DE RESULTADOS:

| PUNTO | PROFUNDIDAD | Vv | AREAS | Vs | qs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.18 | 0.07 |
| 1 | 0.5 | 0.35 | 0.9 | 0.35 | 0.32 |
| 2 | 0.7 | 0.35 | 1.2 | 0.43 | 0.52 |
| 3 | 0.9 | 0.50 | 1.43 | 0.57 | 0.82 |
| 4 | 1 | 0.64 | 1.58 | 0.75 | 1.19 |
| 5 | 1.1 | 0.86 | 1.65 | 0.89 | 1.47 |
| 6 | 1.1 | 0.93 | 1.65 | 0.98 | 1.62 |
| 7 | 1.1 | 1.03 | 1.5 | 0.89 | 1.34 |
| 8 | 0.9 | 0.75 | 1.28 | 0.74 | 0.95 |
| 9 | 0.8 | 0.73 | 1.13 | 0.65 | 0.73 |
| 10 | 0.7 | 0.58 | 0.9 | 0.5 | 0.45 |
| 11 | 0.5 | 0.43 | 0.38 | 0.21 | 0.08 |
| 12 | 0 | 0.00 |  |  |  |

CAUDAL = 9.48

AREA TOTAL DEL SECTOR =  13.95

VELOCIDAD EN EL SECTOR =  0.68

Ahora nos vamos al programa en si:

Debes grabar el programa en tu calculadora hp 48G , HP48GX O hp 49G bajo el nombre de aforo.

Para empezar a correr el programa debes ejecutar el comando AFORO:

- Aparecerá la presentación del programa (presiona cancel)

- Aparecerá un grafico con un ejemplo de sección (presiona cancel)

- A continuación deberás escribir las velocidades al 20% de la profundidad con los delimitadores { } y cada una separada por un espacio. (presiona ENTER)

- Luego las velocidades al 80% de la profundidad de la misma forma.

- Luego deberás introducir las profundidades aforadas de derecha a izquierda de la misma forma. (Presiona ENTER)

- A continuación introduce el patrón de aforo que es la separación entre verticales sin ningún delimitador. (Presiona ENTER)

De esta manera tendrás todos tus cálculos terminados e instalados en el directorio actual.

Totalmente escrito este programa en USER RPL por Andrés R García M para parcial de Hidrologia.  UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA.

E-MAIL:   argarcia35@ucatolica.edu.co