ASD  Laminados (Versión 1.2)

Autor: Enrique Sepúlveda Bornand

Tema : ASD Laminados

Fecha: Enero de 2000

Tamaño : 11.08 kb

Género: Freeware

# Plataforma : HP-48G/GX

Versión : 1.2

- Descripción

ASD Laminados es un programa desarrollado para el diseño de Elementos de Acero Laminados en Caliente o Soldados del tipo IN–HN, usando el código AISC (American Institute of Steel Construction) por el método ASD (Método de Tensiones Admisibles).

Los elementos o perfiles IN-HN se pueden diseñar a los esfuerzos de Compresión pura, Flexión pura o a la Interacción Flexión-Compresión. El programa utiliza como dato interno el módulo de elasticidad del acero en 2.100.000  kg/cm2.

- Input del Programa

La entrada de datos al programa no requiere de mayor explicación	, ya que tiene una interfaz de entrada amigable y cada dato contiene su definición y con qué medidas ingresar. Excepto por la variable FC que es el coeficiente de tensión que lo dejo a criterio del usuario variando en el rango de 0.4 a 0.6 (se recomienda ocupar 0.6); y en la entrada de datos del análisis de momento para diseñar a flexión, en que los momentos 1 y 2 son los que pertenecen al tramo en estudio y cumpliendo para la entrada de datos que M1 < M2.

Figura 1. Perfil HN-IN

## Output del Programa

## Los resultados para Compresión, Flexión y la Interacción F-C se indican por pasos. Para el diseño a Compresión, después de ingresar los primeros datos se despliega una pantalla con los requerimientos  del perfil, con un área requerida y los radios de giro mínimo en ejes X e Y; mostrará después las esbelteces en ambos ejes, para finalmente mostrar un mensaje si el perfil cumple o no. Para el diseño a Flexión se desplegará una pantalla con el módulo resistente del perfil, el caso es análogo al anterior, mostrando los datos de la tensión admisible, de trabajo y el rendimiento del perfil para cada paso. En la Interacción F-C  se ve si el perfil cumple el rendimiento siendo este menor que 1.

## Nomenclatura

| B | : Ancho del perfil, cm. |
| --- | --- |
| Cm | : Coeficiente de momento M1, M2 |
| Ce | : Relación de esbelteces en columnas |
| e | : Espesor del ala, cm |
| Fy | : Tensión de fluencia del acero, kg/cm2. |
| Fa | : Tensión admisible en compresión, kg/cm2. |
| Fb | : Tensión admisible en flexión, kg/cm2. |
| FC | : Coeficiente de tensión. |
| FS | : Factor de seguridad. |
| Ft | : Tensión de trabajo, kg/cm2. |
| H | : Altura del perfil, cm. |
| ix | : Radio de giro en eje X, cm. |
| iy | : Radio de giro en eje Y, cm. |
| Kx | : Coeficiente de longitud efectiva eje X. |
| Ky | : Coeficiente de longitud efectiva eje Y. |
| L | : Longitud del Elemento, cm. |
| Lc | : Longitud de arriostramiento, cm. |
| M1 | : Momento 1 en el tramo con signo cuando corresponda, kg-cm. |
| M2 | : Momento 2 en el tramo con signo cuando corresponda, kg-cm. |
| P | : Carga Axial de diseño, kg. |
| Qa | : Relación entre el área efectiva y el área total del perfil. |
| Qs | : Factor de reducción de la tensión axial. |
| t | : Espesor del alma, cm. |
| W | : Módulo resistente, cm3. |
|  | : Rendimiento del Perfil, %. |
| x | : Esbeltez en eje X. |
| y | : Esbeltez en eje Y. |

Enrique Sepúlveda Bornand

Ingeniero Civil – Universidad del Bío-Bío – CHILE

Cualquier comentario o consulta hacerla llegar a cualquiera de los siguientes e-mail:

esepulve@123mail.cl

esepulveda@eml.cc