Manual

##### Barra48

Verificação de Perfís usuais para esforços de compressão e Tração

Versão 1.5

Marx Pio © 1999

## Conteúdo

1.	Direitos Autorais e Licença Para Uso

2.	Descrição

3.	Sistema de Eixos Convenções e Direção dos Esforços

4.	Introdução ao Barra48 …

5.	Introdução e Saída Dos Dados

6.	Alguns Exemplos

A.	Instalação

B.	Histórico

C.	Autor

D.     Agradecimentos

## Direitos Autorais e licença para uso

Todos os arquivos contidos na biblioteca Barra48 são protegidas por direitos autorais para © Marx Pio.

Barra48 é distribuido gratuitamente com a esperança de ser útil ao usuário na verifiacação de perfís usuais a esforços de compressão e Tração segundo a norma NB 14/86,  mas não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou qualquer problemas que possam ocorrer com a má utilização dos resultados emitidos pelo software..

Esta versão  de Barra48 é “Gospelengenfreeware”(Programa feitos por evangélicos para engenharia que não custam nada). Você pode usar o tempo que for necessário e por quantas vezes desejar sem que com isso seja devido ao autor qualquer ônus. Não é permitida a cópia deste programa para fins comerciais, no entanto as cópias do mesmo podem ser livremente distribuidas. As modificações no código podem ser feitas desde que sejam devidamente notificada ao autor e feita a modificação no status da versão atual.

## Descrição

O Barra48 é um programa simples,  que verifica alguns perfís para forças axiais de compressão e tração levando-se em conta a flambagem da barra na direção do menor raio de giração da seção do perfíl segundo a NB 14/86 com correções de 1988. Este programa foi desenvolvido numa HP48 GX e é  provavél que rode sem problemas na HP 48G, HP48G+ com o inform2 instalado.

O Barra48 fornece  o status da barra na qual atua uma força ND em função do tipo de apoio nas extremidades da barra (K) o grupo de perfís (Cantoneira. Cantoneira Dupla. Canal U laminado e Canal U Dobrado). O programa informa se a barra composta de um dado perfil passa ou não em função das características dos perfís e do carregamento..

Barra48 é completamente escrito em User_RPL e o código fonte poderé ser fornecido e aberto para quaisquer modificação que se façam necessárias.

## 3.  Sistemas de eixos, convenções  e direção dos esforços

Barra48 usa o sistema de coordenadas padrão X,Y na seção da barra e Z como direção do esforço axial

Y                                                        ND(Tração ou Compressão)

X

#### Dscrição

Na tabela abaixo estão descritas as variáveis de entrada  e saída de acôrdo com a interface do programa.

| Variável | Descrição | Unidades | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| K | Coeficiente que determina o tipo de apoio nas extremidades da barra. | Adimens. |  |
| ND | Carga atuante majorada (Tração ou Compressão) | Tf | SI |
| L | Comprimento da Barra | M | SI |
| GRUPO | Grupo inicial de escolha dos perfís | Adimens. | SI |
| AÇO | Tipo do aço do perfíl | Adimens. | SI |
| N(+) | Porcentagem que ND atua sobre a força máxima admissível a tração | % |  |
| N(-) | Porcentagem que ND atua sobre a força máxima admissível a compressão | % |  |
| Nmax(+) | Valor máximo a tração suportada pela barra | Tf |  |
| Nmax(-) | Valor máximo a compressão suportada pela barra | Tf |  |

Nota:

A entrada de dados deverá ser nas unidades descritas na tabela acima para que a saída do programa seja compativel com as unidades de entrada.

## Introdução ao Barra48

O programa Barra48 é extremamente simples de ser usado. Ele foi criado para orientação por menus tipo CHOOSE, em uma rotina INFORM2  que pede a entrada do grupo de perfís e tipo de aço, o coeficiente K a força axial e o comprimento da barra

A interface é amigável e para iniciar o programa basta escolher no menu library o nome BARRA e sequir com as escolhas .

o teclar BARRA no menu library surgirá a tela abaixo,

Figura 1. Tela de abertura do programa.

Existem 4 grupos de perfís disponíveis no programa;

CANTONEIRA-L		L19X19X3.42

L22X22X3.42

L25X25X4.72

L25X25X6.3

L32X32X4.72

L32X32X6.3

L38X38X4.72

L38X38X6.3

L51X51X4.72

L51X51X6.3

L51X51X8.0

L63X63X6.3

L63X63X8.0

L63X63X10

CANTONEIRA DUPLA-2L	2L16X16X3.42

2L19X19X3.42

2L22X22X3.42

2L25X25X4.72

2L25X25X6.3

2L32X32X4.72

2L32X32X6.3

2L38X38X4.72

2L38X38X6.3

2L51X51X4.72

2L51X51X6.3

2L51X51X8.0

2L63X63X6.3

2L63X63X8.0

2L63X63X10

CANAL LAMINADO-U	U76.2X35.8"

U76.2X40.5

U101.6X40.1

U101.6X43.7

U152.4X48.8

U152.4X54.8

U203.2X57.4

U203.2X64.2

U254.0X66.0

U254.0X77.0

CANAL DOBRADO-U	U100X50x3.42

U100X50x4.76

U127X50x3.42

U127X50x4.76

U150X50x3.42

U150X50x4.76

U200X50x3.42

U200X50x4.76

E existem 4 grupos de aço disponíveis no programa;

ASTM A7   ASTM A36   ASTM A242  e  DIN St52

.

Teclando-se FATOR temos a tela explicativa do tipo de apoio nas extremidades

Figura 3. Fator K

Em  resumo,

K=1          K=0.7	   K=2.0	K=0.5	     K=1.0

E finalmente a tecla SOBRE

Figura 3. Autor

## Introdução e saída dos dados

Para explicarmos a introdução dos dados usaremos um exemplo que nos poupará tempo e papel. Seja verificar os esforços em em uma barra com 1.25m composta de um perfíl U laminado de 101,6X48,7 submetida a uma força axial de compressão de 1,00 Tf  com o valor de k de 1.00 (apoio rotulado nas extremidades)`e aço ASTM A36 .

Teclamos BARRA48

Teclamos qualquer tecla exceto ON

Escolhemos o Grupo de perfís para Canal Laminado com CHOOS e teclamos OK

Escolhemos o tipo do aço para ASTM A36 com CHOOS e teclamos OK e novamente OK

Temos então  que escolher o perfil canal laminado U 101,6X48,7

Ao  teclarmos OK para confirmarmos o perfil do qual é composta a barra o programa claculará o status da barra em função do carregamento e as propriedades da seção escolhida

Na tela de resultados podemos interpretar que:

O perfil escolhido satisfaz as condições impostas pela norma pela solicitação de tração e compressão.

A tração a barra está sendo solicitada 3.24% do máximo que ela pode suportar.

A compressão a barra está sendo solicitada 3.69% do máximo que ela pode suportar.

Observamos então que a barra passa com folga em função da carga e esbeltez.

Ao teclarmos CANCL voltaremos ao menu de introdução de dados.

Ao Cancelamos com CANCL a execução do programa sirgirá a mensagem

Tecle OK e concorde comigo... Hallelujah!!!

## Alguns Exemplos

## Instalação

A biblioteca Barra48 pode ser instalada em qualquer porta disponível na HP, no entanto há um ganho significativo de performance se for instalada na porta 0. Para instalar siga os passos abaixo:

- Transfira o aquivo BARRA48V15.LIB do computador para a HP48 e ponha o biblioteca no stack

- Escolha o número da  porta  onde será instalado o Lajes48, coloque-o no stack.

- Pressione STO e ON C ( simultâneamente- Warmstart) ou desligue e ligue novamente a HP

- Purgue a variável que permaneceu no stack. Que lhe seja útil.

## Histórico

Barra48, na sua primeira versão, foi originalmente escrito para a HP48GX e as únicas alterações na primeira versão é a inclusão dos grupos perfís canal laminado e suporte ao inform2.

Na versão full, o software possui uma vasta lista de perfís Z, Z enrijecido, barras redondas, chatas, tubos e perfís I e H, tomando-se por base os dados das tabelas da CSN e de outros fabricantes.

## Autor

Marx Pio.

Rua Ayres de Almeida 828 Raiz

CEP 69067-130

Manaus AM Brasil

marxpio@manaus.br

marxpio@zipmail.com.br

## Agradecimentos

A Deus,

Maria Antônia

Marden Pio      		mardenpio@manaus.br

David Pio        		davidpio@manaus.br

Eric Rechlin    		eric@hpcalc.org