CAPACIDAD DE CARGA

(CIMENTACIONES SUPERFICIALES)

(TEORIA DE TERZAGHI)

LIB #1562

POR: ANDRES R GARCIA M

libeval@hotmail.com

www.angar18software.cjb.net

El autor no se hace responsable por los errores que se deriven del manejo e interpretación errados del programa o de sus resultados.

Hola de nuevo. Esta vez regreso con este programita útil para calcular la capacidad de carga o capacidad portante de un suelo basados en la teoría y las ecuaciones propuestas por su eminencia el Dr. Karl Von Terzaghi (1883-1963)

El programa le calculara la capacidad portante o capacidad de carga a la falla y la capacidad de carga admisible para los siguientes tipos de suelo y tipos de cimentación:

- Suelo cohesivo para una cimentación larga. Es decir L>>B

- Suelo cohesivo para una cimentación cuadrada

- Suelo cohesivo para una cimentación circular.

- Suelo friccionante para una cimentación larga. Es decir L>>B

- Suelo friccionante para una cimentación cuadrada.

- Suelo friccionante para una cimentación circular.

- Suelo cohesivo-friccionante (mixto) para una cimentación larga.

- Suelo cohesivo-friccionante (mixto) para una cimentación cuadrada.

- Suelo cohesivo-friccionante (mixto) para una cimentación circular.

Importante aclarar los siguientes puntos:

Las ecuaciones utilizadas para determinar estas capacidades de carga a la falla y capacidad de carga admisible son las siguientes:

1. Suelo cohesivo para una cimentación larga:

ECUACIÓN:

qf=5.7∗C+γ∗Df

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

C= Cohesión (Resistencia Del suelo cohesivo)

 = Peso especifico del suelo

Df = Profundidad de cimentación.

2. Suelo cohesivo cimentación cuadrada o circular:

qf=5.7∗C+γ∗Df

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

C= Cohesión (Resistencia Del suelo cohesivo)

 = Peso especifico del suelo

Df = Profundidad de cimentación.

3. Suelo friccionante cimentación larga (L>>B)

qf=γ1∗Df∗Nq+12∗B∗γ2∗Nγ

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

1= Peso especifico del suelo por encima del nivel de apoyo

Df= Profundidad de cimentación

Nq, N = Factores de capacidad de carga.

2= Peso especifico del suelo por debajo del nivel de apoyo

B= Base

# EN CASO DE QUE EXISTA NIVEL FREÁTICO COMO EN LA FIGURA SIGUIENTE

ENTONCES 1 SERA:

1= (D*h1+’*h2) / Df  DONDE:

1= PESO ESPECIFICO POR ENCIMA DEL NIVEL DE APOYO.

D= PESO ESPECIFICO DEL SUELO HUMEDO (“SECO”)

h1 y h2= ALTURAS RESPECTIVAS

’ = SAT-W  W=  Peso especifico del agua

Df= PROFUNDIDAD DE CIMENACION

Y 2 SERA:

2= SAT-W

AHORA VEAMOS SI HAY MAS DE UN ESTRATO:

ENTONCES 1 SERA:

1= (1*h1+1.1*h2) / Df

Y 2 SERA:

2= SAT-W

SI EL SUELO POR DEBAJO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN ESTUVIERA SECO ENTONCES SE COLOCA SU  CORRESPONDIENTE.

4. Suelo friccionante cimentación cuadrada:

qf=γ1∗Df∗Nq+0.4∗B∗γ2∗Nγ

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

1= Peso especifico del suelo por encima del nivel de apoyo

Df= Profundidad de cimentación

Nq, N = Factores de capacidad de carga.

2= Peso especifico del suelo por debajo del nivel de apoyo

B= Base

5. Suelo friccionante cimentación circular:

qf=γ1∗Df∗Nq+0.6∗R∗γ2∗Nγ

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

1= Peso especifico del suelo por encima del nivel de apoyo

Df= Profundidad de cimentación

Nq, N = Factores de capacidad de carga.

2= Peso especifico del suelo por debajo del nivel de apoyo

R= Radio de la cimentación

6. Suelo cohesivo-friccionante cimentación larga:

qf=C∗Nc+γ1∗Df∗Nq+0.4∗B∗γ2∗Nγ

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

C= Cohesión

1= Peso especifico del suelo por encima del nivel de apoyo

Df= Profundidad de cimentación

Nc, Nq, N = Factores de capacidad de carga.

2= Peso especifico del suelo por debajo del nivel de apoyo

B= Base

7. Suelo cohesivo-friccionante cimentación cuadrada:

qf=1.3∗C∗Nc+γ1∗Df∗Nq+0.4∗B∗γ2∗Nγ

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

C= Cohesión

1= Peso especifico del suelo por encima del nivel de apoyo

Df= Profundidad de cimentación

Nc, Nq, N = Factores de capacidad de carga.

2= Peso especifico del suelo por debajo del nivel de apoyo

B= Base

8. Suelo cohesivo-friccionante cimentación circular:

qf=1.3∗C∗Nc+γ1∗Df∗Nq+0.6∗R∗γ2∗Nγ

Donde:

qf=  Capacidad de carga a la falla

C= Cohesión

1= Peso especifico del suelo por encima del nivel de apoyo

Df= Profundidad de cimentación

Nc, Nq, N = Factores de capacidad de carga.

2= Peso especifico del suelo por debajo del nivel de apoyo

R= Radio de la cimentación

PARA CALCULAR LA CAPACIDAD DE CARGA EL PROGRAMA APLICA LA SIGUIENTE FORMULA:

qad = qf / Fs

donde:

qad = Capacidad de carga admisible

qf = Capacidad de carga a la falla

Fs = Factor de seguridad

Vamos entonces a lo que es el programa:

Al pulsar la tecla  inicio veremos la siguiente pantalla:

Vamos a suponer un ejemplo para una cimentación larga y un suelo friccionante:

Entonces elegimos la cimentación. En este caso será 1. Pulsamos 1 en el teclado y aparecerá la siguiente pantalla:

Elegimos el tipo de suelo. Para este caso es friccionante entonces pulsamos 2 en el teclado y aparecerá lo siguiente:

El primer dato que nos pide es . Este dato se pide para determinar los coeficientes de capacidad de carga.

Los demás datos ya los conocemos. Vamos a suponer los siguientes datos:

Luego presionamos OK y nos dará los resultados:

Las unidades en este caso son toneladas y metros (ton / m^2). Se pueden introducir los datos con cualquier unidad siempre y cuando sean dimensionalmente coherentes entre sí.

Los coeficientes de capacidad de carga son calculados según la tabla que aparece en el libro CIMENTACIONES.

AUTOR: BRAJA M. DAS

ESPERO QUE ESTE PROGRAMA LE SEA UTIL.

Envíeme sus comentarios y sugerencias a libeval@hotmail.com