# COLUMNAS UNIAXIALES

VERSIÓN 1.2

PARA HP-48G/GX

MANUAL DEL USUARIO

Por: José Antonio Solano Zapata

joseasolano@hotmail.com

Medellín - Colombia

2000

INTRODUCCIÓN

Esta versión, ha sido probada con varios tipos de sección de columnas y los resultados son satisfactorios. Pruébelo y por favor, envíeme cualquier error a :

joseasolano@hotmail.com

El programa ha sido probado en la HP-48GX, pero nunca en la HP-48S o SX, pero debe funcionar bien en ambas.

NOTA: El autor no se hace responsable de sus resultados así como de su uso.

2. CONCEPTOS

El programa COLUMNAS diseña columnas uniaxiales  de cualquier tamaño de sección rectangular.

3. USO DEL PROGRAMA

Copie el archivo COLUMAS en su calculadora usando Kermit o cualquier aplicación para la HP 48.

- INICIO : Ejecútelo siempre que comience La ejecución del programa. 
No es necesario borrar los datos anteriores ya que el programa esta diseñado para conservarlos y reemplazarlos si es el caso.

Presione cualquier tecla para comenzar.

con las flechas seleccione  DATOs, y presione ENTER

después la aparecerá una pantalla como la siguiente:

- Si es un sección nueva seleccione SECCION y presione ENTER .

- Si es la misma sección pero con diferentes cargas seleccione CARGAS y presione ENTER

Para SECCION:

Se introduce el valor de la  B(cm) “BASE DE LA SECCIÓN EN CENTÍMETROS” y se presiona  para seguir con los demás datos o se presiona  para corregir el dato de entrada.

Y Así sucesivamente dando todos los datos que le pida en esa pantalla.

H(cm) “ALTURA DE LA SECCIÓN EN CENTÍMETROS”

D(cm) “DISTANCIA DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA LA LOCALIZACIÓN DE LAS BARRAS A TRACCIÓN EN CENTÍMETROS”

D’(cm) “DISTANCIA DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA LA LOCALIZACIÓN DE LAS BARRAS A COMPESION EN CENTÍMETROS”

F’C(kg/cm2) “RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO EN KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO”

FY(kg/cm2) “RESISTENCIA A LA FLUENCIA EN EL ACERO KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO.”

Para SECCION o CARGAS:

PU(tn) “CARGA AXIAL MAYORADA EN TONELADAS”

MU(tn-m) “MOMENTO ÚLTIMO EN TONELADAS POR METRO”

Después se presiona CALCULAR.

Si se quiere ver el comportamiento de esa cuantía se selecciona GRAFICAR.

Si se quiere ver los resultados se va a RESULTADOS.

Donde:

PB y MB Son las Condiciones balanceadas en tn y tn-m

PMA es la carga máxima que resiste esa sección ese acero colocado en tn

PMI es la carga mínima de sección donde ya empieza a trabajar a flexión la sección y el (Coeficiente de reducción de resistencia) empieza a variar entre 0.7 (columnas) y 0.9 (Vigas) en tn

A: profundidad del bloque de compresión en cm

AST: área de acero total en cm2

Si se quiere cambiar de Cargas se va otra vez al menú datos y se selecciona CARGAS.

Y se pasa a CALCULAR y ver RESULTADOS y GRAFICAR (si se desea).

Para salir  Se va con el Ratón hasta SALIR y se presiona ENTER

Para ver una pequeña presentación del programa se va con el Ratón hasta ABOUT y se presiona ENTER.