## MANUAL DEL PROGRAMA

## CONCRETOI PARA DISEÑO DE

## VIGAS – SEGÚN EL CÓDIGO ACI

NO PUEDO DEJAR DE DAR GRACIAS AL DADOR DE LA VIDA POR LAS COSAS QUE GRACIAS A EL HE APRENDIDO, A DIOS GRACIAS CON TODO MI CORAZÓN.

## Nota:

## El programa no incluye el diseño por torsión, ni secciones distintas a la T y rectangular. Trabaja además necesariamente con el Programa VIGAG que por estas fechas estaba en la versión V4.1b, aprovecho además la oportunidad para dar mis reconocimientos al autor de tal programa, por ser un una herramienta de gran valor.

Dios les bendiga y espero que les sea útil este programa.

El programa Inicia con El Incr.

Además como pueden ver en la parte superior de la pantalla esta se encuentra en una carpeta llamado CONCRETOI.

Viga G, te lleva al tan conocido programa de VigaG para poder analizar la viga en sus momentos flectores y esfuerzos cortantes; por supuesto deberás ya tener instalada esta librería, además de esto si deseas ver los resultado sal de programa CIecobo y en Home podrás ver los resultados para la viga analizada.

Este Item nos da los Puntos De corte

Selección de tramos

Se muestran las ecuaciones que componen todo el diagrama de momentos de la viga, pero no así las ecuaciones en cada tramo, por lo que se coloca de la siguiente manera. Pudiendo analizarse un máximo de 4 tramos,

Los puntos de inflexión:

Mostrara los puntos de corte de momentos con el eje de la viga, (Mx = 0), para cada tramo tanto los izquierdos como los derechos.

* Puede ocurrir que se muestre más de una vez una misma medida, con lo que no hay mayor problema, sino el considerar los resultados más obvios o no considerarlos por tratarse del mismo punto.

Muestra los momentos máximos izquierdos y derechos de cada tramo, además los máximos intermedios.

Busca una posición de X para el cual el momento introducido existe, pudiendo darse al lado izquierdo y derecho del tramo elegido, o solo en uno de ellos.

Indica que los Momentos introducidos deben ser puestos con el signo que aparece dibujado según la VigaG. (+) positivos y (-) negativos

Se usa para hallar las CORDENADAS PARA CORTE DE LOS ACEROS DE MENOR DIAMETRO,

Resultando

Todos los menús sirven para regresar al menú principal.

Este ítem resuelve los siguientes casos:

Cuando la viga tiene acero solamente en la zona de tensión

  - Cuando conocemos: b, d, fc’, fy, Mμ, calcula As (área del acero necesario),

  - Cuando conocemos: b, d, fc’, fy, As, calcula Mμ (Momento Ultimo),

  - Cuando conocemos: As, fc’, fy, Mμ, calcula b y d (ancho y peralte de la viga),

La única salvedad, que podría indicar, ya que todo esta indicado en el programa para este acápite, es que si se indica que se debe ingresar datos en una lista { }, es por que se analizara un conjunto de datos al mismo tiempo, ocurriendo esto para los momentos últimos y las áreas.

LONGITUDES FINALES

Este capitulo hace el análisis de los extremos de las barras, analizando d y 12*db, y demás puntos que están indicados en el libro de Concreto 	armado de TEODORO E. HARSEN (PUCP) (Quien analiza las estructura con el CÓDIGO ACI), para hallar una longitud de anclaje optima para cada barra.

Se analizan en dos etapas, una para los aceros positivos o aceros inferiores de la viga y otro para los aceros negativos:

Este punto es donde se analiza los aceros positivos y negativos:

Al elegir los aceros positivos, nos pide el peralte efectivo de la viga en lo cual no hay problema, pero indicare que en el siguiente ingreso de datos:

Aquí se nos pide el número total de varillas positiva a analizar, sean esto de distintos diámetros o no, para nuestro ejemplo solo tres.

Se nos pide el f’c, que en el ejemplo es 210 kg/cm^2, y luego colocamos los límites de las barras:

Este es un ejemplo para la barra positiva en el tramo AB.

Las coordenadas Izquierda y derecha son las mismas donde se dan los puntos de inflexión o de M = 0, las coordenadas del punto de máximo refuerzo izquierdo y derecho, son para el caso de una sola barra, el punto donde se da el máximo momento, pero para el caso de dos  barras se debe colocar de la siguiente manera:

- Para el de mayor longitud: los puntos donde termina el de menor longitud.

- Para el de menor longitud: el punto medio donde se da el mayor momento

Como se indica en el siguiente grafico:

El la siguiente ventana se coloca el número de varilla con la que se esta trabajando, no importando su cantidad, solo su número:

Así se obtendra el resultado para cada barra, que se mostrara de la siguiente manera:

Para el acero negativo:

Luego se nos pide el peralte efectivo, la resistencia del concreto, el número de tramos a analizar, solo en el punto en que nos pide colocar el número de tipos de varilla, se debe colocar el numero de varillas que se analizara, esto en uno de los lados del tramo en análisis, el cual se indica en el ingreso de datos; este punto se refiere al número de varillas distintas (otro diámetro) a analizar mas no así al número total de las que esta en esta ubicación.

Como ya quedo establecido anteriormente se procede a colocar los datos de cada uno de los tipos de barra;  tanto para la derecha como para la izquierda del tramo,

# Varillas = numero de varillas

Varilla # = varilla numero

Dándonos para cada barra un resultado similar al siguiente, para nuestro ejemplo.

* Se debe notar que, ya que  el programa analiza los extremos izquierdo y derecho de un tramo, solo analizara la mitad (aproximada) de la barra en los apoyos, ósea que nos da la longitud del la mitad izquierda de la varilla y en el siguiente tramo el derecho; creo que esto esta mas detallado en el ejemplo adjunto en este archivo Zip. Dado en Word; pero cualquier consulta al respecto solo escríbeme y gustoso te responderé.

Observaciones:

- En caso de encontrarse con tramos intermedios donde no hay puntos de inflexión (M = 0), el programa sufrirá un defecto al buscar un punto que no existe, por lo que si se encuentra con ese defecto se debe buscar los puntos de corte con Mu -> X, que nos da la ubicación del momento que deseemos, para este caso Mu = 0, e indicamos el tramo en el que deseemos encontrarlo.

- Recordemos que cada viga nueva implica una nueva configuración de datos dentro del programa, por lo que recomiendo que cada vez que se introduzca una nueva viga, se haga todos los cálculos desde un inicio.

- Todos los menús que aparecen en las ventanas te llevan al menú principal.

Dentro del diseño de los refuerzos trasversales se tienen los siguientes Ítems:

Donde:

Selección de tramos al igual que en el diseño longitudinal del refuerzo, sirve para seleccionar los tramos y sus respectivas características,

CostsMaxExtrs sirve para visualizar los cortantes en los extremos de cada tramo;

X -> Vc sirve para hallar una distancia donde se ubica una cortante, dada esta ultima y otros datos que se piden.

Ref. Trans. Nos lleva a la siguiente pantalla:

Que sirve para en diseño de los diferentes tramos que se presentan en el análisis de las cortantes (revisar el ejemplo adjunto a este archivo, ósea el solucionarlo del examen);

Calc. Normal. Nos sirve para diseñar el tramo “normal” o dicho de otra manera, el que esta  mas cerca al apoyo.

Calc. Ref. Min. Sirve para diseñar el tramo en el que solo se necesita un acero mínimo para su adecuada respuesta.

Correc. Ref. Min. Hay algunos tramos en los que se puede o no usar este ítem, sirve para calcular una nueva distancia hasta donde solo se requerirá una distribución de acero mínimo.

Para el Ítem de Ayuda se tienen los siguientes puntos:

Área en Matriz nos muestra las equivalencias de los números de acero en cm para en diámetro, Pulg también para el diámetro, y su área en cm^2;

As -> ≠ d, S nos da varias posibles combinación de los números de aceros, solo necesita como dato el área en cm^2. además de darnos otros datos interesantes.

≠d -> As nos da el area de un numero de acero que deceemos, y para regresar al menú se debe presionar  y  osea cont.

Cargas C.P. y S.C. Nos sirve para hacer el metrado de cargas.

Regresando al menú principal, el item Respuestas nos proporciona archivos en String, (“”), el cual se puede exportar y ser presentados como hojas de calculo, y luego ser impresos por supuesto, ya que estan muchos de los resultados obtenidos en el proceso de diseño.

Para el caso de la Viga tipo T (VigT), que por cierto no está bien terminado, pero que posee lo necesario para un análisis adecuado.

Pero que luego de cargar los datos nos da un resultado parecido al siguiente:

Y con su respectivo acero usado:

* Nota final:

Ay un calculo que no incluyo dentro del programa y es el de análisis de acero en compresión, bueno lo dejo para después ya que por ahora tengo otras cosas planeadas, ustedes saben otros proyectos que desarrollar, pero espero que este programa les sea de gran utilidad.

Pero ya saben cualquier duda o sugerencia no duden en escribirme, es mas les agradecería tanto que lo hicieran ya que así sabré que no ha sido en vano el esfuerzo.

Bueno mis queridos amigos, espero que este granito de arena, lo cual hice con mucho cariño para ustedes, mis futuros queridos colegas, espero que les sirva en su desarrollo profesional, pero no quería despedirme sin antes de decirles que:

Si podemos:

- Salir de la miseria en la que vivimos;

- Lograr el desarrollo anhelado para nuestra tierra;

- Deshacernos del egoísmo;

- Confiar en los demás;

- Buscar un futuro mejor;

Además:

- De que si estamos mal es por que nos hemos apartado y hasta olvidado del verdadero camino … Dios; quien es el que nos enseña los principios, virtudes, moral, ética y nuestros valores como personas;

- Nos hemos olvidado que el amor es lo mas importante en nuestras vidas;

- Debemos saber que somos grandes, solo que no nos vemos como realmente somos, sino que nos vemos como los demás creen que somos, lo cual es falso;

- Que el verdadero cambio empieza con uno mismo, pero también empieza el momento que en que decimos, lo quiero;

Dios les Bendiga

….Dios Bendiga el Perú…