## EXAMEN DE APLAZADOS DE CONCRETO ARMADO I (IC - 426)

NO PUEDO DEJAR DE DAR GRACIAS AL DADOR DE LA VIDA POR LAS COSAS QUE GRACIAS A EL HE APRENDIDO, A DIOS GRACIAS CON TODO MI CORAZÓN.

## Nota:

## Estos diseños están realizados tomando en cuenta el código ACI.  Estos ejercicios están desarrollado con el programa CONCRETOI-ecobo, para la Hp49g, además de haber usado necesariamente la  ViGAG, aprovecho además la oportunidad para dar mis reconocimientos al autor de tal programa, por ser un una herramienta de gran valor.

## PROBLEMA  Nro: 1

Diseñar la viga que se muestra en la figura (refuerzo longitudinal, corte de refuerzo y refuerzo por corte). La viga esta sometida a una carga permanente de 1500 kg/m y una carga permanente de 2000 kg/m (no incluye peso propio), sobrecarga de 1.500 kg/m y una carga puntual:

P1 = 1200 kg (CM) + 600 kg (CV)

Usar:

f’c = 210 kg/cm^2,

fy = 4200 kg/cm^2

Solución:

* Metrado de cargas:

CARGA DISTRIBUIDA

. Cargas Muerta:

Peso propio = 2400(kg/m^3)*b (m)*h (m)

P.Pr. = 432 kg/m

Carga Permanente = 2000 kg/m

C.P. = 2000 kg/m

WD = C.P. + P.P. = 2432 kg/m

. Carga Viva:

Sobre carga = 1500 kg/m

WL = 1500 kg/m

. Carga Última:

Wų = 1.5*WD + 1.8*WL

Wų = 6348 kg/m

CARGA PUNTUAL

Carga Permanente ó Carga Muerta:

WD = 1200 kg

Sobrecarga ó Carga Viva:

WL = 600 kg

Carga Última:

Pų = 1.5*WD + 1.8*WL

Pų = 2880 kg

1.- ANÁLISIS PARA LOS REFUERZOS LONGITUDINALES:

De Donde aplicando las cargas últimas halladas obtengo el siguiente diagrama de momentos:

| MOMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntos de Inflexión | Puntos Máximos | Momento Último | Unid. |
| X(m) | X(m) | Mto. |  |
|  | 0 | 16018.269 | kg-m |
| 1.115 |  | 0 | kg-m |
|  | 2.367 | 8965.247 | kg-m |
| 4.048 |  | 0 | kg-m |
|  | 5 | 13038.462 | kg-m |
| 6.125 |  | 0 | kg-m |
|  | 7.388 | 5068.796 | kg-m |
| 8.652 |  | 0 | kg-m |
|  | 10 | 16577.885 | kg-m |
| 11.045 |  | 0 | kg-m |
|  | 13.022 | 12414.425 | kg-m |
| 15 | 15 | 0 | kg-m |

Con un valor de B1, para un f’c= 210 kg/cm^2 de:

B1 = 0.85

Dadas las condiciones para el diseño y las formulas usadas dadas por el código ACI obtenemos para cada momentos últimos, los aceros necesarios para resistirlos.

| ACEROS PARA RESISTIR LOS MOMENTOS ÚLTIMOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu (kg-m) | Apoyo A(M-) | Mayor (M+) Tramo AB | Apoyo B(M-) | Mayor (M+) Tramo BC | Apoyo C(M-) | Mayor (M+) Tramo CD | Apoyo D(M-) |
| W (Ind. de ref.) | 0.1032 | 0.0561 | 0.0829 | 0.0312 | 0.107 | 0.0787 | 0 |
| Mu (kg-m) | -16018.269 | 8965.247 | -13038.462 | 5068.796 | -16577.885 | 12414.425 | 0 |
| As (cm^2) | 8.356 | 4.5424 | 6.7162 | 2.5299 | 8.669 | 6.3782 |  |
| P | Falla dúctil: p:0.0052 < pmax: 0.0161 | Falla dúctil: p:0.0028 < pmax: 0.0161 | Falla dúctil: p:0.0041 < pmax: 0.0161 | Falla dúctil: p:0.0016 < pmax: 0.0161 | Falla dúctil: p:0.0054 < pmax: 0.0161 | Falla dúctil: p:0.0039 < pmax: 0.0161 | 0 |
| As (provisto), puede ser mínimo | 8.356 | 5.4386 | 6.7162 | 5.4386 | 8.669 | 6.3782 | 0 |
| Varillas Elegidas | 3#6 | 2#6 | 2# 6 + 1# 4 | 2# 6 | 1#8 + 2 # 5 | 3# 5 | 0 |
| Nuevas Áreas (cm^2) | 8.5506 | 5.7004 | 6.9672 | 5.7004 | 9.0257 | 6.6505 | 0 |

* En la tabla anterior se han elegido los diametros que se consideraron mas convenientes, pero como se sabe no es la única combinación de diametros de aceros que existe.

CORTE DE REFUERZO:

ó

| PARA EL CORTE DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 # 6 | 2 # 6 | 1 # 4 | 1 # 8 | 3 #5 | 2 # 5 |
| As (cm^2) | 8.5506 | 5.7004 | 1.2668 | 5.0671 | 5.9379 | 3.9586 |
| a (cm) | 6.706 | 4.471 | 0.994 | 3.974 | 4.657 | 3.105 |
| Mn (kg - m) | 18188.55063 | 12393.30268 | 2846.67069 | 11069.29217 | 12886.42639 | 8720.00222 |
| Mu ( kg - m) | 16369.69557 | 11153.97241 | 2562.00362 | 9962.36295 | 11597.78375 | 7848.002 |

Para el corte de los aceros de menor diámetro se realiza con las siguientes consideraciones:

| CORDENADAS PARA CORTE DE LOS ACEROS DE MENOR DIAMETRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| X(m) | Apoyo B(M-) | Apoyo C(M-) |
|  | Para: 1# 4 se hará con el Mu de 2# 6 | Para: 1# 8 se hará con el Mu de 2 # 5 |
| Mu ( kg - m) | 11153.97241 | 9962.36295 |
| X(m) Izq.(Tramo 1 - Tramo 2) | 4.885 | 4.565 |
| X(m) Der.(Tramo 2 - Tramo 3) | 0.128 | 0.367 |

A) Cálculos para hallar las longitudes finales de los aceros positivos o aceros inferiores:

* Los cálculos realizados aquí, se hicieron con el programa  CONCRETOI-ecobo

Barra Nro: 1.

Varilla # 6.

Área (cm^2):2.84

Diámetro (cm):.01905

LongDeDesarrollo (m):.84

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):.58

CoordPor (LDesIzq) (m):1.53

C (d o 12db) < C (LdesIzq);

* Nueva coordenada izquierda:

XizqBarra.1.:.58

CoordPor (d o 12db) (m):4.59

CoordPor (LDesDer) (m):3.21

C (d o 12db) > C (LdesDer);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.1.:4.59

Su longitud es: 4.01 m

Barra Nro: 2.

Varilla # 6.

Área (cm^2):2.84

Diámetro (cm):.01905

LongDeDesarrollo (m):.84

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):.59

CoordPor (LDesIzq) (m):1.55

C (d o 12db) < C (LdesIzq);

* Nueva coordenada izquierda:

XizqBarra.2.:.59

CoordPor (d o 12db) (m):4.19

CoordPor (LDesDer) (m):3.23

C (d o 12db) > C (LdesDer);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.2.:4.19

Su longitud es: 3.6

Barra Nro: 3.

Varilla # 5.

Área (cm^2):2.

Diámetro (cm):.01588

LongDeDesarrollo (m):.7

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d es d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):.51

CoordPor (LDesIzq) (m):2.32

C (d o 12db) < C (LdesIzq);

* Nueva coordenada izquierda:

XizqBarra.3.:.51

CoordPor (d o 12db) (m):5.54

CoordPor (LDesDer) (m):3.72

C (d o 12db) > C (LdesDer);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.3.:5.54

Su longitud es: 5.03 m

B) Cálculos para hallar las longitudes finales para los aceros negativos o aceros superiores:

Para este caso el acero se debe incrementar por el factor de aceros superiores ld*1.3, además de que el (ln) es la longitud libre del tramo en el que se esta trabajando, en este caso todos los tramos miden ln = 5.00 m.

Barra Nro. 4

Varilla #6.

Área (cm^2):2.84

Diámetro (cm):.01905

LongDeDesarrollo (m):1.092

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):1.66

CoordPor (LDesarrollo) (m):1.092

C (d y 12db) > C (ldesarrollo);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.1.:1.66

También:

CoordPor (ln/16) (m):.3125

C (ld) o C (d o 12db) > C (ln/16);

Su longitud es (m):1.66

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 5 (Lado izquierdo)

Varilla #6.

Área (cm^2):2.84

Diámetro (cm):.01905

LongDeDesarrollo (m):1.092

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):3.51

CoordPor (LDesarrollo) (m):3.798

C (ldesarrollo) > C (d o 12db);

* Nueva coordenada izquierda:

XderBarra.1.:3.51

También:

CoordPor (ln/16) (m):4.6875

C (ln/16) > C (ld) o C (d o 12db)   ;

Su longitud es (m):1.49

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 5 (Lado derecho)

Varilla #6.

Área (cm^2):2.84

Diámetro (cm):.01905

LongDeDesarrollo (m):1.092

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):1.67

CoordPor (LDesarrollo) (m):1.222

C (d y 12db) > C (ldesarrollo);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.1.:1.67

También:

CoordPor (ln/16) (m):.3125

C (ld) o C (d o 12db) > C (ln/16);

Su longitud es (m):1.67

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 6 (Lado izquierdo)

Varilla #4.

Área (cm^2):1.29

Diámetro (cm):.0127

LongDeDesarrollo (m):.728

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):4.35

CoordPor (LDesarrollo) (m):4.272

C (d y 12db) > C (ldesarrollo);

* Nueva coordenada izquierda:

XderBarra.2.:4.272

También:

CoordPor (ln/16) (m):4.6875

C (ln/16) > C (ld) o C (d o 12db)   ;

Su longitud es (m):.728

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 6 (Lado derecho)

Varilla #4.

Área (cm^2):1.29

Diámetro (cm):.0127

LongDeDesarrollo (m):.728

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):.67

CoordPor (LDesarrollo) (m):.728

C (ldesarrollo) > C (d o 12db);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.2.:.728

También:

CoordPor (ln/16) (m):.3125

C (ld) o C (d o 12db) > C (ln/16);

Su longitud es (m):.728

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyo

por lo menos 15cm (extremos)

Barra Nro. 7 (Lado izquierdo)

Varilla #8.

Área (cm^2):5.1

Diámetro (cm):.0254

LongDeDesarrollo (m):1.82

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):3.11

CoordPor (LDesarrollo) (m):2.75

C (d y 12db) > C (ldesarrollo);

* Nueva coordenada izquierda:

XderBarra.1.:2.75

También:

CoordPor (ln/16) (m):4.6875

C (ln/16) > C (ld) o C (d o 12db)   ;

Su longitud es (m):2.25

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 7 (Lado derecho)

Varilla #8.

Área (cm^2):5.1

Diámetro (cm):.0254

LongDeDesarrollo (m):1.82

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):1.59

CoordPor (LDesarrollo) (m):2.19

C (ldesarrollo) > C (d o 12db);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.1.:2.19

También:

CoordPor (ln/16) (m):.3125

C (ld) o C (d o 12db) > C (ln/16);

Su longitud es (m):2.19

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 8 (Lado izquierdo)

Varilla #5.

Área (cm^2):2.

Diámetro (cm):.01588

LongDeDesarrollo (m):.91

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):4.03

CoordPor (LDesarrollo) (m):4.09

C (ldesarrollo) > C (d o 12db);

* Nueva coordenada izquierda:

XderBarra.2.:4.03

También:

CoordPor (ln/16) (m):4.6875

C (ln/16) > C (ld) o C (d o 12db)   ;

Su longitud es (m):.97

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Barra Nro. 8 (Lado derecho)

Varilla #5.

Área (cm^2):2.

Diámetro (cm):.01588

LongDeDesarrollo (m):.91

Trabajo con fc (kg/cm^2):210.

El mayor entre db*12 y d

es: d=.54

CoordPor (d o 12db) (m):.91

CoordPor (LDesarrollo) (m):.91

C (ldesarrollo) > C (d o 12db);

* Nueva coordenada derecha:

XderBarra.2.:.91

También:

CoordPor (ln/16) (m):.3125

C (ld) o C (d o 12db) > C (ln/16);

Su longitud es (m):.91

Debe agregarse a esta longitud

la extensión hacia los apoyos

de por lo menos 15cm (si este

esta en uno los extremos de la

viga)

Resumen de coordenadas de las longitudes halladas para cara tipo de barra:

| POSICIÓN | #V-V# | BARRA | Xizq | Xizq' | Xder | Xder' | Xmas ref. Izq. | Xmas ref. Der. | Longitud |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayor AB | 2#6 | B1 | 1.12 | 0.58 | 4.05 | 4.59 | 2.37 | 2.37 | 4.01 |  |  |
| Mayor BC | 2# 6 | B2 | 1.13 | 0.59 | 3.65 | 4.19 | 2.39 | 2.39 | 3.6 |  |  |
| Mayor CD | 3# 5 | B3 | 1.05 | 0.51 | 5 | 5.54 | 3.02 | 3.02 | 5.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Long. Izq. | Long. Der. | Long. Total |
| Apoyo A(M-) | 3#6 | B4 | 0 | 0 | 1.12 | 1.66 | 0 | - |  | 1.66 | 1.66 |
| Apoyo B(M-) | 2# 6 | B5 | 4.05 | 3.51 | 1.13 | 1.67 | 0.13 | 4.89 | 1.49 | 1.67 | 3.16 |
| Apoyo B(M-) | 1# 4 | B6 | 4.89 | 4.272 | 0.13 | 0.728 | 0 | 5 | 0.728 | 0.728 | 1.456 |
| Apoyo C(M-) | 1#8 | B7 | 3.65 | 2.75 | 1.05 | 2.19 | 0.37 | 4.57 | 2.25 | 2.19 | 4.44 |
| Apoyo C(M-) | 2 # 5 | B8 | 4.57 | 4.03 | 0.37 | 0.91 | 0 | 5 | 0.97 | 0.91 | 1.88 |

#V.- Es el número de varillas

V#.- Varillas número

Finalmente hace falta verificar las longitudes de anclaje máximo (Haciéndose este análisis solamente para el acero positivo y en los puntos de inflexión):

| COMPROVACIÓN DE LONGITUDES DE DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | P. Inflexión | P. Inflexión | P. Inflexión | P. Inflexión | P. Inflexión | Apoyo |
| Aceros | 2#6 | 2#6 | 2#6 | 2#6 | '3#5.' | '3#5.' |
| Ø.Mn(kg-m) | 11153.9724 | 11153.97241 | 11153.97241 | 11153.97241 | 11597.7838 | 11597.7838 |
| Vu(kg) | 10827.94 | 10670.74 | 8020.62 | 8020.78 | 12551.92 | 12554.42 |
| La(m) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.15 |
| Ld máx (m) | 1.57 | 1.59 | 1.93 | 1.93 | 1.46 | 1.07 |
| ld según la ACI para f'c = 210kg/cm^2 y # de acero (m) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.7 | 0.7 |

Como se puede ver, ninguna de las longitudes de desarrollo dadas por la ACI supera a las máximas permitidas. Por lo que las longitudes halladas para los refuerzos son las correctas.

Notas:

* Aun que en los dibujos aparecen aceros distanciados unos de otros, es solo por cuestiones 	didácticas, ya que al momento de la obra y en el mismo análisis de la viga,  estos aceros 	están a una misma distancia de la parte superior de la viga, o en otras palabras están en 	una sola capa

* En la parte del apoyo simple (extremo izquierdo de la viga) se le adiciona una porción 	mas de viga, esto es a causa de que para el diseño se ha idealizado como si este pedazo no 	existiera, pero ya en la practica se le puede introducir los aceros en forma de gancho como 	se hizo en este caso.

* Para poder entender mejor el análisis realizado, sugiero que se revise el libro de Concreto 	armado de TEODORO E. HARSEN (PUCP).

2.- ANÁLISIS PARA LOS REFUERZOS TRANSVERSALES (Estribos):

| CORTANTES A LOS EXTREMOS DE LOS TRAMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Por la carga puntual |  |
| X(m) | V(kg) - Tramo I | V(kg) - Tramo II | V(kg) - Tramo III | X1(m) | X2(m) |
| 0 | 17905.962 |  |  | 2.5 | 2.5 |
| 2.367 | 0 |  |  | 2035.9615 | -844.0385 |
| 5 | -16714.038 | 15162.115 |  |  |  |
| 7.388 |  | 0 |  |  |  |
| 10 |  | -16577.885 | 19185.577 |  |  |
| 13.022 |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  |  | -12554.423 |  |  |

Además de estas cortantes se necesitan las cortantes a una distancia de “d” (peralte efectivo), los cuales se indican en la figura y es en este caso d=0.54 m

| CORTANTES A UNA DISTANCIA d = 0.54 m DE LOS EXTREMOS DE LOS TRAMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inflexión |  |  |  |
| X(m) | V(kg) - Tramo I | V(kg) - Tramo II | V(kg) - Tramo III |
| 0.54 | 14478.042 |  |  |
| 4.46 | -13286.118 |  |  |
| 5.54 |  | 11734.195 |  |
| 9.46 |  | -13149.965 |  |
| 10.54 |  |  | 15757.657 |
| 14.46 |  |  | -9126.503 |

Haciendo las siguientes operaciones obtenemos las cortantes que definirán, cortante ultima de diseño (ø*Vc) en un tramo y cortante divisoria de tramos (0.5*ø*Vc):

Vc =0.53*(fc) ^0.5*b*d kg

Vc =12442.296 kg

Ø *Vc =0.85*Vc kg

Ø *Vc =10575.952 kg

0.5* Ø *Vc =5287.976 kg

Con estos resultados hallamos las distancias para cada tramo de diseño (esto para cada tramo de la viga),

| DISTANCIAS DE LOS EXTREMOS d(m), PARA LAS CORTANTES ø*Vc Y 0.5* Ø *Vc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Ø *Vc |  |  |  |  |
| XExtr(m) | d(m) | V(kg) - Tramo I | V(kg) – Tramo II | V(kg) - Tramo III |
| 0 | 1.155 | 10575.952 |  |  |
| 5 | 0.967 | -10575.952 |  |  |
| 5 | 0.722 |  | 10575.952 |  |
| 10 | 0.945 |  | -10575.952 |  |
| 10 | 1.356 |  |  | 10575.952 |
| 15 | 0.312 |  |  | -10575.952 |
| Para 0.5* Ø *Vc |  |  |  |  |
| XExtr(m) | d(m) | V(kg) - Tramo I | V(kg) – Tramo II | V(kg) - Tramo III |
| 0 | 1.988 | 5287.976 |  |  |
| 5 | 1.8 | -5287.976 |  |  |
| 5 | 1.555 |  | 5287.976 |  |
| 10 | 1.778 |  | -5287.976 |  |
| 10 | 2.189 |  |  | 5287.976 |
| 15 | 1.145 |  |  | -5287.976 |

* Debemos notar que para cada tramo de la viga se presentan dos sub-tramos de diseño para los estribos, uno a cada lado, separados por el punto donde la cortante se hace cero; tenemos en este caso seis tramos de diseño para el refuerzo transversal;

* A su vez estos sub-tramos se divide por lo general (no siempre) en tres tramos:

- Uno que llamaremos análisis normal, diseñado con Vc(d), es con una cortante dado a una distancia d(peralte efectivo).

Esto por causa de que la falla por corte se inicia a una distancia aproximadamente igual al peralte efectivo d(distancia de la parte superior de la viga hasta el centro de gravedad de los aceros), el cual puede variar en una misma viga solo si se decide colocar los aceros en mas de una capa. Este tramo abarca desde X= 0 hasta X (Ø *Vc);

- Segundo por uno donde solo entrara un refuerzo mínimo, que se diseña con el acero mínimo Asmín =1.42cm^2 (2*As(3/4’’)) y el espaciamiento máximo S = 25 cm, este tramo abarca un rango de X(Ø *Vc) hasta X(0.5* Ø *Vc); que no es mas que el aporte del concreto a la resistencia que ofrece la viga al esfuerzo de corte, claro además de estar aquí afectado por un factor ø = 0.85.

- Y un ultimo que ya no requiere refuerzo, este tamos esta dado entre X (0.5* Ø *Vc) y el punto X (Vc= 0); este tramo no requiere refuerzo por que el aporte del concreto es mas que suficiente para soportar los esfuerzos que se dan.

* Además de estos puntos se sabe que el signo que pueda poseer la cortante o el momento, son solo cuestiones de calculo e indican, la posición de de los aceros, en el caso de los momentos, pero no así en las cortantes, donde se analiza el elemento solo tomando en cuenta su intensidad.

* Vs indica el aporte del acero a la resistencia de la viga a corte, y esta dado por:

Vu (Cortante ultima)

Vu= Ø (Vs+Vc)		 ->	 Vs = Vu/ Ø – Vc

Ø = 0.85

En todos los casos se usa un refuerzo transversal de 3/4”.

Excepto para el último sub-tramo, el grafico siguiente es similar para todos (por supuesto con diferentes dimensiones):

Ejemplo de división de  sub-tramos del primer tramo de la viga:

S es el espaciamiento entre refuerzos transversales, dado en cm.

Cálculos realizados con el programa CONCRETOI-ecobo:

TRAMO I

SUB TRAMO I

Cálculo normal:

“çß Estribos  “çß

Ya que: Vs<1.1*(fc) ^0.5*b*d

Vs (kg) =4590.6946 < 25823.6334

De Av=2*As (3/8''ó#3) =1.42(cm^2)

y de S=Av*fy*d/Vs

S (cm) =70.154

Se tiene que: S>d/2

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos será el

máximo S (cm)=25,

El # de estribos que entraran

en L (m)=1.55

Será #estribos = 6.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 1@0.05 y 6.@0.25

ecobo20@hotmail.com

Cálculo del refuerzo mínimo:

“çß Estribos As Min. “çß

De: Avmin=3.5*b*S/fy

S=Avmin*fy/ (3.5*b),

Asmin = 1.42 (cm^2)

S (cm)=56.8

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm) Min, es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=.44

Será #estribos = 2.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 2.@0.25

SUB TRAMO II

Cálculo normal:

“çß Estribos “çß

Ya que: Vs<1.1*(fc) ^0.5*b*d

Vs (kg) =3188.4311 < 25823.6334

De Av=2*As (3/8''ó#3) =1.42(cm^2)

y de S=Av*fy*d/Vs

S (cm) =101.008

Se tiene que: S>d/2

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos será el

máximo S (cm)=25,

El # de estribos que entraran

en L (m)=.97

Será #estribos = 4.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 1@0.05 y 4.@0.25

ecobo20@hotmail.com

Cálculo del refuerzo mínimo:

“çß Estribos As Min. “çß

De: Avmin=3.5*b*S/fy

S=Avmin*fy/ (3.5*b),

Asmin = 1.42 (cm^2)

S (cm)=56.8

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm) Min, es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=.83

Será #estribos =3.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 3.@0.25

TRAMO II

SUB TRAMO I

Cálculo normal:

“çß Estribos “çß

Ya que: Vs<1.1*(fc) ^0.5*b*d

Vs (kg) =1362.6393 < 25823.6334

De Av=2*As (3/8''ó#3) =1.42(cm^2)

y de S=Av*fy*d/Vs

S (cm) =236.347

Se tiene que: S>d/2

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos será el

máximo S (cm)=25,

El # de estribos que entraran

en L (m)=.72

Será #estribos =3.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 1@0.05 y 3.@0.25

ecobo20@hotmail.com

Cálculo del refuerzo mínimo:

“çß Estribos As Min. “çß

De: Avmin =3.5*b*S/fy

S=Avmin*fy/ (3.5*b),

Asmin =1.42 (cm^2)

S (cm)=56.8

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm) Min, es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=.84

Será #estribos =3.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 3.@0.25

SUB TRAMO II

Cálculo normal:

“çß Estribos “çß

Ya que: Vs<1.1*(fc) ^0.5*b*d

Vs (kg) =3028.2511 < 25823.6334

De Av=2*As (3/8''ó#3) =1.42(cm^2)

y de S=Av*fy*d/Vs

S (cm) =106.35

Se tiene que: S>d/2

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos será el

máximo S (cm)=25,

El # de estribos que entraran

en L (m)=.95

Será #estribos = 4.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 1@0.05 y 4.@0.25

ecobo20@hotmail.com

Cálculo del refuerzo mínimo:

“çß Estribos As Min. “çß

De: Avmin=3.5*b*S/fy

S=Avmin*fy/ (3.5*b),

Asmin= 1.42 (cm^2)

S (cm)=56.8

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm) Min, es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=.83

Será #estribos =3.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 3.@0.25

TRAMO III

SUB TRAMO I

Cálculo normal:

“çß Estribos “çß

Ya que: Vs<1.1*(fc) ^0.5*b*d

Vs (kg) =6096.124 < 25823.6334

De Av=2*As (3/8''ó#3) =1.42(cm^2)

y de S=Av*fy*d/Vs

S (cm) =52.83

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm), es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=1.35

Será #estribos =5.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 1@0.05 y 5.@0.25

ecobo20@hotmail.com

Cálculo del refuerzo mínimo:

“çß Estribos Calculo As Min. “çß

De: Avmin=3.5*b*S/fy

S=Avmin*fy/ (3.5*b),

Asmin= 1.42 (cm^2)

S (cm)=56.8

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm) Min, es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=.84

Será #estribos =3.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 3.@0.25

SUB TRAMO II

En este caso el Ø Vc es mayor al Vc (d), lo cual indica que solo se realizara en todo el tramo normal y de acero mínimo, como si solo fuera un tramo de refuerzo mínimo.

“çß Estribos Calculo As Min. “çß

De: Avmin=3.5*b*S/fy

S=Avmin*fy/ (3.5*b),

Asmin= 1.42 (cm^2)

S (cm)=56.8

Por lo tanto el espaciamiento

entre refuerzos S (cm) Min, es:

S (cm)=25.

El # de estribos que entraran

en L (m)=1.15

Será #estribos= 4.

Finalmente:

Ð Ø3/8'' 4.@0.25

ecobo20@hotmail.com

Cuadro resumido de los refuerzos transversales:

| DISEÑO DEL REFUERZO TRANSVERSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO I | Vc de diseño (kg) | X inicial (m) | X final (m) | Longitud (m) | Vs (kg) | S(cm) | Nro. Estribos |
| S. TRAMO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Normal | 14478.042 | 0 | 1.55 | 1.55 | 4590.6949 | 25 | 6 |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 1.55 | 1.99 | 0.44 |  | 25 | 2 |
| S. TRAMO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Normal | 13286.118 | 0 | 0.97 | 0.97 | 3188.4311 | 25 | 4 |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 0.97 | 1.8 | 0.83 |  | 25 | 3 |
| TRAMO II |  |  |  |  |  |  |  |
| S. TRAMO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Normal | 11734.195 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1362.6393 | 25 | 3 |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 0.72 | 1.56 | 0.84 |  | 25 | 3 |
| S. TRAMO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Normal | 13149.965 | 0 | 0.95 | 0.95 | 3028.2511 | 25 | 4 |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 0.95 | 1.78 | 0.83 |  | 25 | 3 |
| TRAMO III |  |  |  |  |  |  |  |
| S. TRAMO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Normal | 15757.657 | 0 | 1.35 | 1.35 | 6096.124 | 25 | 5 |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 1.35 | 2.19 | 0.84 |  | 25 | 3 |
| S. TRAMO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Normal | 9126.503 | 0 | 0.31 | 0.31 |  | no | no |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 0.31 | 1.15 | 0.84 |  | no | no |
| Nuevo S. TRAMO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Refuerzo mínimo | Asmín, Smáx | 0 | 1.15 | 1.15 |  | 25 | 4 |

Nota:

* El número de estribos dados en esta tabla son solo los que están dentro del tramo, sin contar el que se coloca a 0.05 cm al inicio de cada apoyo, el cual se pone por que “así se acostumbra”.

* Para la colocación de los estribos, puesto que el número de estribos no entra exactamente en el espacio indicado, colocamos los estribos en el mismo espacio pero con la distancia entre ellos reducida, o ajustada para que ellas quepan. Pero en la práctica por ser engorroso esto, preferiblemente lo coloco al espaciamiento indicado en la tabla.

* Según los resultados obtenidos, no es necesario poner aceros en algunas partes de la viga, pero sabemos que sin ellas se haría difícil una rápida construcción, tal es el caso de las partes superiores o inferiores de los estribos en los cuales no hay un refuerzo longitudinal, y no se puede sostener por si sola, pero se puede hacer una salvedad poniendo alambres en los refuerzos longitudinales de un  extremo a otro, pero no puede hacerse eso en todos los casos como aquí en la esquina superior derecha de la viga, donde seria necesario alargar el gancho de 30cm hasta llegar a la altura deseada.

En otros casos mas difíciles se prefiere, por comodidad del proceso constructivo, poner un mismo tipo de acero longitudinal en toda la viga tanto superior como inferior, y poniendo los de distintos diametros en los centros de estos; sin mayor problema funcional de la estructura, afectando únicamente esto en el costo de la construcción.

## PROBLEMA  Nro: 2

Diseñar el refuerzo para la losa aligerada que se muestra en la figura adjunta, redistribuyendo los momentos para reducir el acero requerido:

Usar:	 f’c = 210 kg/cm^2,

fy = 4200 kg/cm^2

SOLUCION:

Como la proposición y resolución de este tipo de ejercicios es diverso, por lo que aquí pongo unos ejemplos de posibles metrados:

Ejemplo Nro. 1:

Metrado para la losa aligerada con las siguientes características:

Para el caso en que la altura del aligerado no sea dado, se puede usar la siguiente formula:

h= Ln/21

Donde:

h: Altura de la vigueta,

ln: Mayor longitud libre entre los tramos a diseñar

Para este ejemplo;	ln/21=5/21= 0.2381 ≈ 0.25 m

Ejemplo Nro.2:

Teniendo los siguientes datos, metrar la losa aligerada;

Datos:

S/C (sobre carga) = 250 kg/m^2

Piso terminado = 100 kg/m^2

Tabiquería = 120 kg/m^2

f’c= 210 kg/cm^2

fy= 4200kg/cm^2

p= 2400kg/m^3 (peso específico del concreto)

Ladrillo hueco = 0.30*0.30*0.20; Peso = 8 kg/m^2

Solución:

Metrado de cargas:

Losa:		0.05*0.40*1.00*2.4	= 0.048 Tn//vigueta/ml

Vigueta:	0.10*0.20*1.00*2.4	= 0.048 Tn//vigueta/ml

= 96 kg/vigueta/ml

Ladrillo:	1/0.30*8		= 26.666667

= 27kg/vigueta/ml

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

123/vigueta/ml

En 1.00 m^2: 123*2.5 = 310 			(2.5 viguetas por 1 m; 2.5/m)

Piso terminado		 = 100

Tabiquería		 = 120

‾‾‾‾

530 kg/m^2

Siendo esta cantidad es la carga muerta sobre la viga;

C.M. =D = 530kg/m^2

De los datos tenemos la carga viva;

S/C= C*V = L = 250 kg/m^2

Y hallo la carga última por m^2, o carga distribuida que deberá soportar la viga:

Wu = 1.4*D + 1.7*L = 742 + 425 = 1167 kg/m^2

Y la carga última por ml (metro lineal) vigueta será:

1167/2.5 =467 kg/vigueta/ml

Wu = 0.467 Tn/vigueta/ml

Ejemplo Nro. 3:

Datos:

h = 0.25

S/C = 200 kg/m^2

f’c = 210 kg/cm^2

fy = 4200 kg/cm^2

Piso + cielo raso = 100 kg/m^2

Ladrillo: 0.30*0.30*0.20 de 8 kg /m^2

Metrado:

Losa 		= 0.05*0.40*1.00*2.4 	= 48 kg/vigueta/m

Vigueta 	= 0.10*0.20*1.00*2.40	= 48 kg/vigueta/m

Ladrillo		= 1.00/0.30*8*1		= 27 kg/vigueta/m

‾‾‾‾

= 123 kg/vigueta/m

En 1.00 m hay 2.5 viguetas

Peso propio	   : 123*2.5	= 310 kg/m^2

Tabiquería	   : 		= 100 kg/m^2

Piso + cielo raso  :		= 100 kg/m^2

‾‾‾‾

= 510 kg/m^2

Para la carga última:

Wu = 1.4*D + 1.7*L

D = 510 kg/m^2

L  = 200 kg/m^2

W = 1.4*510 + 1.7*200 = 1054 kg/m

Y finalmente para cada vigueta se tendra:

W = 1.054/2.5 = 0.422 Tn/vigueta/m

Pero para nuestro ejercicio tendremos lo siguiente:

Datos:

f’c = 210 kg/m^2

fy  = 4200 kg/m^2

Peso propio del aligerado = 350 kg/m^2

Tabiquería = 100 kg/m^2

Como podemos ver aquí, el metrado de la losa ya esta implícita en los datos, por lo que ya no lo calculamos, sino que seguimos el proceso anterior:

Peso propio		= 350 kg/m^2

Acabados		= 100 kg/m^2

Tabiquería		= 100 kg/m^2

‾‾‾‾

= 550 kg/m^2

Wu = 1.4*D + 1.7*L

(C.M.) = D = 550 kg/m^2

(C.V)= (S/C) = L = 300 kg/m^2

Wu = 770 + 510

Wu = 1280 kg/m^2

Luego para una vigueta se tendrá:

Hay 2.5 viguetas en 1.00 m^2

W = 1280/2.5 = 512 kg/vigueta/m

W = 0.512 Tn/vigueta/m

Lo cual es la carga última distribuida que tendrá que soportar la viga.

Pero para estas cargas y la distribución que se hara de la carga viva, necesitamos los siguientes datos:

Cargas amplificadas:

(C.M.) = D*1.4= 770 kg/m^2/2.5vig

(C.V)= (S/C) *1.7= L = 510 kg/m^2/2.5vig

Cargas distribuidas para una vigueta:

(C.M.) = D = 308 kg/vigueta/m

(C.V)= (S/C) = L = 204 kg/vigueta/m

Para hallar los momentos  últimos haré el siguiente cálculo:

Para los momentos últimos intermedios:

Para los momentos últimos en los apoyos:

Para los momentos últimos en los extremos A y D:

* Pero debemos tomar en cuenta que para el calculo de los aceros necesarios, no se usaran los momentos hallados precisamente en los nudos de la estructura, sino los que se dan a una distancia de 0.125 m de cada nudo y a ambos lados de ese punto, pero no dejamos de mencionar cuales fueran los máximos en ellos. Esto por:

Los resultados obtenidos con la VigaG para estos casos es el siguiente:

De donde saco los máximos valores para el calculo de los aceros, y también los cortes de los mismos, estos con las distancias de corte máximo.

Para los extremos A y D se usara para el calculo del refuerzo negativo, las siguiente formula: W*Ln^2/24, donde Ln es la luz libre del tramo adyacente, asumo además para su corte una distancia igual a la del otro extremo del tramo:

Cuadro del cálculo de momentos (kg/m y m):

| M máximo | M Apoyo A | M AB | M Apoyo B | M BC | M Apoyo C | M CD | M Apoyo D | Pts. Corte o Inflexión |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB - CD | 0 | 722.266 | 656 | 40 | 656 | 722.266 | 0 | XAB1 | XAB2 | XBC1 | XBC2 | XCD1 | XCD2 |
| X |  | 1.68 |  | 6 |  | 10.32 |  | 0 | 3.359 | - | - | 8.641 | 12 |
| BC | 0 | 331.662 | 656 | 368 | 656 | 331.662 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 1.468 |  | 6 |  | 10.532 |  | 0 | 2.935 | 4.801 | 7.199 | 9.065 | 12 |
| B | 0 | 633.781 | 873.6 | 290.916 | 601.6 | 351.921 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 1.573 |  | 6.133 |  | 10.488 |  | 0 | 3.147 | 5.067 | 7.199 | 8.977 | 12 |
| C | 0 | 351.921 | 601.6 | 290.916 | 873.6 | 633.781 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 1.512 |  | 5.867 |  | 10.427 |  | 0 | 3.023 | 4.801 | 6.933 | 8.853 | 12 |
| Todos | 0 | 655.36 | 819.2 | 204.8 | 819.2 | 655.36 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 |  | 6 |  | 10.4 |  | 0 | 3.2 | 5.106 | 6.894 | 8.8 | 12 |

Cuadro de valores para el diseño (kg/m y m):

| Momentos Máximos hallados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M máximo | M Apoyo A | M AB | M Apoyo B | M BC | M Apoyo C | M CD | M Apoyo D | Pts. Corte o Inflexión |  |  |  |  |  |
| Momento: | 0 | 722.266 | 873.6 | 368 | 873.6 | 722.266 | 0 | XAB1 | XAB2 | XBC1 | XBC2 | XCD1 | XCD2 |
| Distancia: X | 0 | 1.68 | 4 | 6 | 8 | 10.32 | 12 | 0 | 3.359 | 4.801 | 7.199 | 8.641 | 12 |
| W*L^2/24 | 341.333 |  |  |  |  |  | 341.333 |  |  |  |  |  |  |

| Aceros que se usaran: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posición | M Apoyo A | M AB | M Apoyo B | M BC | M Apoyo C | M CD |  | M Apoyo D |
| Condición (cm) | a=0.061<hf=5 | a=0.129<hf=5 | a=0.155<hf=5 | a=0.066<hf=5 | a=0.155<hf=5 | a=0.061<hf=5 |  | a=0.061<hf=5 |
| Tipo de análisis | Sección rectangular | Sección rectangular | Sección rectangular | Sección rectangular | Sección rectangular | Sección rectangular |  | Sección rectangular |
| As (cm^2) ,Requerido | 0.103 | 0.218 | 0.264 | 0.111 | 0.264 | 0.218 |  | 0.103 |
| Asmin (cm^2), Usado | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |  | 2.686 |
| Varillas elegidas | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 |  | 3Ø1/2 ó 3 Ø# 4 |

Para este caso los aceros se colocan todos en una sola capa, ojo solo en este ejercicio salio así, además de comprobar que estos si entran dentro del ancho de 10 cm. ya que ocupan una longitud de 8.175 cm.

Aun cuando el criterio tomado para el corte de los aceros negativos de los bordes no es el que tú tomarías, pues estas en la plena libertad de tomar otro criterio, que por cierto me agradaría saber.

Para este caso, tomo como peralte efectivo d= 20cm por el siguiente detalle:

Como se habrán podido dar cuenta el análisis lo realizo con los valores máximos en cada punto, lo cual si bien no es incorrecto, nos acarrea mayores gastos en la construcción, por lo que debe diseñarse con los valores de momento ultimo que se obtengan a una distancia de 0.125cm de cada punto, ya que esta es la distancia donde ya no se encuentra apoyada la viga, o en otras palabras la que esta fuera de la viga (viga no vigueta he). Bueno yo ya no realizare ese calculo, creo que se los dejare como tarea.

Bueno queda finalmente una vigueta como la mostrada a continuación, el cual se presenta en los planos:

Como nota final diría que si hallan dos momentos distintos a la izquierda y derecha de un punto (que por cierto lo raro seria que encuentren dos iguales, jeje :D), se debe tomar el mayor de ellos para el diseño en ese punto.

Bueno mis queridos amigos, espero que este granito de arena, lo cual hice con mucho cariño para ustedes, mis futuros queridos colegas, espero que les sirva en su desarrollo profesional, pero no quería despedirme sin antes de decirles que:

Si podemos:

- Salir de la miseria en la que vivimos;

- Lograr el desarrollo anhelado para nuestra tierra;

- Deshacernos del egoísmo;

- Confiar en los demás;

- Buscar un futuro mejor;

Además:

- De que si estamos mal es por que nos hemos apartado y hasta olvidado del verdadero camino … Dios; quien es el que nos enseña los principios, virtudes, moral, ética y nuestros valores como personas;

- Nos hemos olvidado que el amor es lo mas importante en nuestras vidas;

- Debemos saber que somos grandes, solo que no nos vemos como realmente somos, sino que nos vemos como los demás creen que somos, lo cual es falso;

- Que el verdadero cambio empieza con uno mismo, pero también empieza el momento que en que decimos, lo quiero;

Dios les Bendiga

….Dios Bendiga el Perú…