Forjados de edificación según EFHE

by davizuco.

El programa funciona de forma muy intuitiva:

Primero pulsamos INDAT e introducimos los valores pedidos.

Cuando nos pide el valor del coeficiente C mínimo, tenemos que ver que coeficientes son los que tiene nuestro forjado (puede tener uno dos o tres, de ellos elegiremos el mínimo).

Después nos aparece una alocución en la pantalla que nos indica el canto mínimo para cumplir el ELS de deformación sin tener que comprobarlo. Después de esto nos pedirá el canto que le queremos dar al forjado, puede ser cualquiera pero debemos tener en cuenta si vamos a calcular ELS de deformación (normalmente no) y las prescripciones geométricas de forjados.

Una vez realizado esto, pulsamos en la tecla ESFUE. Tenemos que introducir los datos que nos pide el programa. En caso de no haber voladizos se introduce el valor 0.

Los resultados que nos da son:

MPOS: valor de los máximos momentos positivos de izquierda a derecha.

MNEG: valor de los máximos momentos negativos (los más negativos) de izquierda a derecha.

MX: ecuación de los momentos negativos de la ley de envolventes en función de x. El valor de x va del apoyo izquierdo al derecho en cada vano de forma independiente.

VX: ecuación de los cortantes en función de x tomando x igual que antes.

Como se puede observar la ley de cortantes y la de momentos no están relacionados por la derivada cambiada de signo, ya que para los momentos hemos usado únicamente la carga permanente (comentarios del Art. 7), mientras que para la ley de cortantes hemos usado la carga total tal y como establece la guía de aplicación de la EHE.