Manual

##### FRasa48

Cálculo, dimensionamento e verificação de Sapatas rígidas e flexíveis, quadradas ou homotéticas  de concreto armado pelo critério da ACI 318/63

Versão 2.0

Marx Pio © 1999

## Conteúdo

1.	Direitos Autorais e Licença Para Uso

2.	Descrição

3.	Sistema de Eixos Convenções e Direção dos Esforços

4.	Introdução ao FRasa48 …

5.	Introdução e  Saída  Dos Dados

6.	Exemplos

A.	Instalação

B.	Agradecimentos

C.	Autor

## Direitos Autorais e licença para uso

Todos os arquivos contidos na biblioteca FRasa48 são protegidas por direitos autorais para © Marx Pio.

FRasa48 é distribuido gratuitamente com a esperança de ser útil ao usuário no cálculo, dimensionamento e verificação de sapatas rígidas e flexíveis,  mas não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou qualquer problemas que possam ocorrer com a má utilização dos resultados emitidos pelo software..

Esta versão  de FRasa48 é “Gospelengenfreeware”(Programa feitos por evangélicos para engenharia que não custam nada). Você pode usar o tempo que for necessário e por quantas vezes desejar sem que com isso seja devido ao autor qualquer ônus. Não é permitida a cópia deste programa para fins comerciais, no entanto as cópias do mesmo podem ser livremente distribuidas. As modificações no código podem ser feitas desde que sejam devidamente notificada ao autor e feita a modificação no status da versão atual.

## Descrição

O FRasa48 é um programa simples,  que calcula, dimensiona e verifica segundo o American Concrete Institute ACI 318/63, sapatas centradas rígidas e flexíveis, quadradas ou homotéticas do pilar a esforços de compressão transmitidos pelos mesmos. Este programa foi desenvolvido numa HP48 GX e é  provavél que rode sem problemas na HP 48G, HP48G+ com o inform2 instalado.

O FRasa48 fornece  as dimensões da sapata, i.e. lado em x, lado em y, altura na base do pilar, altura na borda da sapata, armações nos sentidos x e y, volume de concreto da sapata e peso do aço usado para a armação. Foi tomado por base um cobrimento da armadura de 5 cm e tensões admissíveis máximas segundo ACI 318/63.

FRasa48 foi completamente escrito em User_RPL e o código fonte poderé ser fornecido e aberto para quaisquer modificação que se façam necessárias.

## Sistemas de eixos, convenções  e direção dos esforços

FRasa48 usa o sistema de coordenadas padrão X,Y na seção da barra e Z sendo positivo no sentido de cima para baixo

ND

#### 0

Y                    X

Lado B

Z

Lado A

#### Dscrição

Na tabela abaixo estão descritas as variáveis de entrada  e saída de acôrdo com a interface do programa.

| Variável | Descrição | Unidades | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Maior lado do pilar | cm. |  |
| B | Menor lado do pilar | cm |  |
| ND | Carga transmitida a sapata pelo pilar | Tf |  |
| δS | Tensão admissível do solo | Kgf/cm2. |  |
| AÇO | Tipo do aço a ser utilizado na armação da sapata | Adimens. |  |
|  | Diametro nominal do aço empregado | mm |  |
| H0 | Altura na borda da sapata | cm |  |
| Fck | Resistência característica do concreto | MPa |  |
| A(Saida) | Maior lado da sapata compensado | cm |  |
| B(Saida) | Maior lado da sapata compensado | cm |  |
|  | Armação da sapata paralela ao eixo X | Un |  |
| Ϊ | Armação da sapata paralela ao eixo Y | Un |  |
| C | Volume de concreto da sapata | m3 |  |
| P | Pêso de aço empregado | Kgf |  |

Nota:

A entrada de dados deverá ser nas unidades descritas na tabela acima para que a saída do programa seja compativel com as unidades de entrada.

## Introdução ao FRasa48

O programa FRasa48 é extremamente simples de ser usado. Ele foi criado para orientação por menus tipo CHOOSE, em uma rotina INFORM2  que pede a entrada dos dados gerais da sapata como os lados do pilar, a carga na sapata, o tipo e o diâmetro do aço empregado, o fck do concreto e taxa de resistência do solo.

.

o teclar FRASA no menu library surgirá a tela abaixo,

Teclando-se ESQA temos o esquema geral da sapata pelo lado A

Teclando-se ESQB temos o esquema geral da sapata pelo lado B

Teclando-se APAG apagaremos as variáveis criadas pelo programa no menu VAR

Teclando-se SOBRE temos o copyrights message

Copyright message

E existem 3 tipos de aço disponíveis no ptograma;

CA-50B   CA-60B   CA-40B

Existem 6 diametros de aço comercial disponíveis para o cálculo da sapata

5.0 mm(3/16”)  -  6.3 mm(1/4”)  -  8.0 mm(5/16”)  - 10.0 mm(3/8”) - 12.5 mm(1/2”)

## Introdução e saída dos dados

Para explicarmos a introdução dos dados usaremos um exemplo que nos poupará tempo e papel. Seja Calcular, dimensionar e verificar uma sapata na qual está atuando uma carga de 25 Tf transmitida a mesma por um pilar 20x15cm, considerando-se a taxa admissível no solo de 1.5 kgf/cm2  e aço CA-50B diâmetro de 10mm com altura inicial na borda de 20 cm e fck de 15MPa(Cobrimento da armadura default = 5cm) .

#### Confirmamos os dados com OK.

#### Temos então a opção de sapatas homotéticas ou quadradas

#### Escolheremos uma sapata homotética do pilar, e teclamos OK então surgirão os dados da

Sapata.

Onde	A: é o maior lado da sapata em cm

B: é o menor lado da sapata em cm

H: é a altura na base do pilar em cm

H0: é a altura na borda da sapata em cm

Seta p/ direita: armação paralela a direção A, com quantidade de barras, o diâmetro empregado, o espaçamento em cm e o comprimento total do aço (com as dobras laterais)

Seta p/ cima: armação paralela a direção B, com quantidade de barras, o diâmetro empregado, o espaçamento em cm e o comprimento total do aço (com as dobras laterais)

C: Volume de concreto da sapata em m3

P: Peso total não majorado do aço empregado na armação da sapata em kgf

Teclando-se OK temos a opção de verificarmos a sapata pelo critério da ACI 318/63 quanto ao cisalhamento devido a flexão e cisalhamento quanto a punção. Escolhendo-se VERIFICAR,

Tecle OK para a mensagem de verificação e OK para retornar a tela de entrada de dados da sapata.

Ao cancelarmos a execução do programa temos a mensagem da minha fé

Tecle OK e concorde comigo... Hallelujah!!!

## Exemplos

Exemplo 01 Sapata homotética e verificada

Exemplo 02 Sapata homotética e verificada

Exemplo 03 Sapata quadrada e verificada

Exemplo 04 Sapata quadrada e verificada

## Instalação

A biblioteca Frasa48 pode ser instalada em qualquer porta disponível na HP, no entanto há um ganho significativo de performance se for instalada na porta 0. Para instalar siga os passos abaixo:

- Transfira o aquivo FRASA48V20.LIB do computador para a HP48 e ponha o biblioteca no stack

- Escolha o número da  porta  onde será instalado o Lajes48, coloque-o no stack.

- Pressione STO e ON C ( simultâneamente- Warmstart) ou desligue e ligue novamente a HP

- Purgue a variável que permaneceu no stack. Que lhe seja útil.

## Histórico

FRASA48, na sua primeira versão, foi originalmente escrito para a HP48GX e para a versão 2.0 foram incluidas a verificação pelo critério da ACI 318/63 e a armação inferior com quantidades ,espaçamento e comprimentos.

Na versão full, o software possui a lista completa de aços comerciais empregados no Brasil e suporta sapatas excêntricas de face e excêntricas de canto.

## Autor

Marx Pio.

Rua Ayres de Almeida 828 Raiz

CEP 69067-130

Manaus AM Brasil

marxpio@manaus.br

marxpio@zipmail.com.br

## Agradecimentos

A Deus,

Maria Antônia

Marden Pio      		mardenpio@manaus.br

David Pio        		davidpio@manaus.br

Tácio Sansonov	             tacio@sti.com.br

Eric Rechlin    		eric@hpcalc.org