| HP48G/GX | MARIO DAVID SANTAROSSA Universidad Tecnológica Nacional FRS (Facultad Regional San Rafael) Mendoza Argentina |
| --- | --- |

Programa Geometría de las Masas  v 1.0

Prólogo

Este es el primer programa que he optado por compartir con gente usa estas maravillosas calculadoras. Pero antes de comentarles los fines con los cuales realicé este programa les voy a comentar quien soy, soy estudiante de ingeniería electromecánica me hallo en este momento en mi segundo año de cursado.

El motivo por el cual hice este programa es para ayudarme a hacer el cálculo de las propiedades geométricas de figuras compuestas con el fin de no estar lidiando con largas ecuaciones como lo es la ecuación de centro de gravedad y la ecuación que nos ayuda a obtener el momento de inercia con respecto a los respectivos ejes baricentros “x” e “y”(principio de Steiner).

Este programa es de gran utilidad cuando tenemos varias figuras que pueden componer una viga o una columna.

Por ejemplo cuando tenemos que dimensionar una viga necesitamos verificar que no supere su tensión admisible para ello tenemos que conocer el módulo resistente “W” ya sea Wx o Wy  si no disponemos de este dato no podemos verificar la tensión que no debe superar la admisible, cuya ecuación es:

En donde       es la tensión (kg/cm2)

M  Es el momento flector máximo

W  Es el módulo resistente

Espero que este programa sirva de herramienta para facilitar la tarea de cálculo. Y si este programa cae en manos de algún estudiante le recomiendo que no solo maneje bien el programa si no que también entienda los conceptos teóricos que incumben al tema de geometría de las masas.

Bueno muchas gracias por utilizar este programa y éxitos!!

Índice

- Tipo legal del programa responsabilidades

- Especificaciones del programa

- Instalación del programa.

- Instrucciones de uso

- ¿Qué calcula este programa?

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

Tipo legal del programa responsabilidades

Ahora ponemos los puntos sobre las i...

# El programa es freeware

- No me hago responsable de nada, bastante he tenido con ponerme a tipear este programilla, si se rompe la viga o lo que sea que estaba calculando no me eche la culpa a mi!

- No me hago responsable si le pasa algo a su calculadora, como pérdidas de datos etc etc.  En mi calculadora Funciona muy bien y no me ha ocasionado ningún problema

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 2 |  |

Especificaciones del programa

Ahora vemos si nos conviene o no?

# Geometría de las Masas

- Nombre:  GeomMasas.

- Tamaño: 5015 by

- Requiere XCHOOSE 1.0

- Autor: Mario David Santarossa

- Utilidad: Cálculo de características geométricas de secciones    compuestas

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 3 |  |

Instalación del programa

# Leer atentamente

Para que funcione este programa instale en primer ligar la librería XCHOOSE, esta librería no es mas que un comando que reemplaza al comando CHOOSE, este hace que los menú de CHOOSE se vean mas bonitos y este en particular muestra ocho líneas, bueno las características de este programa las puede ver en su correspondiente documentación que esta en el archivo XCHOOSEZIP documentación y ahí también esta ésta librería.

- Transfiera la librería XCHOOSE por medio de Kermit.

- Coloque en la pila interactiva la librería otrima   :0:1657  STO

- Reinicie la calculadora con  ON + C

- Borre la variable  Library 1657: XCHOOSE 1.0 © MMB 1998 que se encuentra en HOME, para liberar la memoria que esta está ocupando

- Cree un directorio que se llame GEOMMASASv10   o como mas le guste.

- Copie las siguientes variables en el orden que le voy a indicar:

1°)  TODO

2°)  ROTAT

3°)  P1

4°)  MODRESIST

5°)  MIBEEP

6°)  MÁXIMOS

7°)   JAL

8°)   IG

9°)   LIMP

10°) GeomMasas

11°)  INVERSOR

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 4 |  |

Instrucciones de uso

Ahora se viene lo bueno!!

# Estrategia de uso del programa

Para realizar un uso adecuado del programa le propongo una estrategia.

Al hacer el análisis de las características geométricas planas de cualquier complejidad el problema principal pasa por realizar un dibujo en el papel en donde hay que colocar todos los datos como vemos en la siguiente figura. Puede recomendarse el siguiente orden:

- Dibujar la sección compuesta.

- Trazar unos ejes coordenados X e Y (verde claro) como se puede apreciar en la siguiente figura

- Dividir en secciones  simples (F1, F2, F3) y obtener sus respectivos valores

- Marcar los centros de gravedad de las secciones simples (Verde oscuro)

- Marcar las distancias ( x1, x2, x3, y1, y2, y3) y obtener sus respectivos valores

- Obtener los momentos de inercias Jxn Jyn de las secciones (F1, F2, F3)

- Es recomendable asentar todos los valores mencionados en una tabla como la mostrada en el ejemplo

- Ejecutar GeomMasasv10 y elegir la opción de cálculo que necesite

Ejemplo 1

En el primer ejemplo vamos a calcular los siguientes valores:

At: Area total

Xg: distancia sobre el eje X que da la posición del eje vertical Yg

Yg: distancia sobre el eje y que da la posición del eje vertical Xg

(Xg,Yg) (coordenadas de los ejes baricéntricos)

Jx: Momento de inercia de la sección compuesta respecto el eje Xg

Jy: Momento de inercia de la sección compuesta respecto el eje Yg

Jxy: Producto de inercia de la sección compuesta respecto el eje

Jpolar: Momento de inercia polar

Ix: Radio de giro respecto el eje Xg

Iy: Radio de giro respecto el eje Yg

Ipolar: Radio de giro polar

DATOS:

La sección F1 es un cuadrada de lado a= 15 cm

La sección F2 es un rectángulo de base b= 30 cm y altura h = 50

La sección F3 es un círculo de diámetro d= 12 cm

Vamos a obtener los valores de (F1, F2, F3)

Nota: la sección F3 es negativa ya que se trata de un hueco (OJO CON ESTE DETALLE).

Obtenemos los valores de ( x1, x2, x3, y1, y2, y3)

x1=7.5cm

x2=30cm

x3=33cm

y1=7.5cm

y2=25cm

y3=38cm

Obtenemos los valores de ( Jx1, Jx2, Jx3, Jy1, Jy2, Jy3)

Nota: los momentos de inercia (Jx3  Jy3) de la sección F3 es negativo ya que se trata de un hueco.

Confeccionamos la tabla de datos como muestra la figura

Una vez que tenemos los datos vamos a ejecutar el programa GeomMasasv10, entonces aparecerá el siguiente menú CHOOSE:

Elegimos la primer opción oprimiendo ENTER o OK

Ahora el programa nos pide el número de áreas o de secciones en nuestro caso son tres secciones.

En esta pantalla el programa nos pide los valores de las secciones estos valores los extraemos de la tabla que confeccionamos anteriormente.

Ahora el programa nos pide el valor de las distancias ( x1, x2, x3 )

Ahora son las distancias ( y1, y2, y3)

Ahora los momentos de inercia ( Jx1, Jx2, Jx3 )

Los momentos de inercia ( Jy1, Jy2, Jy3)

Bien ahora el programa representa los resultados correspondientes con su etiqueta y guarda los resultados en el directorio actual

Oprima la tecla NEXT dos veces y ejecute el programa INVERSOR

Ahora verá los resultados ordenados oprimiendo la tecla          empezando por At, Xg, Yg etc.

Después de oprimir  varias veces          veremos el resto de los resultados

Ejemplo 2

En este ejemplo vamos a calcular los siguientes valores:

At: Area total

Xg: distancia sobre el eje X que da la posición del eje vertical Yg

Yg: distancia sobre el eje y que da la posición del eje vertical Xg

(Xg,Yg) (coordenadas de los ejes baricéntricos)

Jx: Momento de inercia de la sección compuesta respecto el eje Xg

Jy: Momento de inercia de la sección compuesta respecto el eje Yg

Jxy: Producto de inercia de la sección compuesta respecto el eje

Jpolar: Momento de inercia polar

Ix: Radio de giro respecto el eje Xg

Iy: Radio de giro respecto el eje Yg

Ipolar: Radio de giro polar

Jmax: Momento de inercia máximo

Jmin: Momento de inercia mínimo

Jpolmax: Momento de inercia polar máximo (tiene que ser igual que el momento de inercia polar)

imax: Radio de giro máximo

imin: Radio de giro mínimo

ipmax: Radio de giro polar máximo (tiene que ser igual que el radio de giro polar)

Una vez que tenemos los datos vamos (Los mismos que en el Ejemplo 1)a ejecutar el programa GeomMasasv10, entonces aparecerá el siguiente menú CHOOSE:

Elegimos la segunda opción con la tecla           y luego oprimimos  ENTER o OK

Ahora el programa pedirá los mismos datos que en la primer opción pero calculara los datos mencionados.

Les comento que ahora estoy escribiendo el código fuente de este programa en sys rpl sera la versión 2.0 y espero tenerla en unas semanas.

Bueno amigos espero que lo disfruten , y saquen el mayor provecho.

Fin de documentación de GEOM MASAS V1.0

15 – 1 – 2002  San Rafael Mendoza Argentina

Ejemplo 3

En este ejemplo vamos a calcular los siguientes valores:

At: Area total

Xg: distancia sobre el eje X que da la posición del eje vertical Yg

Yg: distancia sobre el eje y que da la posición del eje vertical Xg

(Xg,Yg) (coordenadas de los ejes baricéntricos)

Jx: Momento de inercia de la sección compuesta respecto el eje Xg

Jy: Momento de inercia de la sección compuesta respecto el eje Yg

Jxy: Producto de inercia de la sección compuesta respecto el eje

Jpolar: Momento de inercia polar

Ix: Radio de giro respecto el eje Xg

Iy: Radio de giro respecto el eje Yg

Ipolar: Radio de giro polar

Jmax: Momento de inercia máximo

Jmin: Momento de inercia mínimo

Jpolmax: Momento de inercia polar máximo (tiene que ser igual que el momento de inercia polar)

imax: Radio de giro máximo

imin: Radio de giro mínimo

ipmax: Radio de giro polar máximo (tiene que ser igual que el radio de giro polar)

 : Ángulo  de los ejes principales

J’x :  Momento de inercia respecto del eje x principal

J’y :  Momento de inercia respecto del eje y principal

J’xy : Producto de inercia en función de los momentos de inercia princiales

J’max : momento de inercia máximo

J’min: momento de inercia mínimo

i’x: radio de giro respecto del  J’x (momento de inercia respecto del eje x principal)

i’y: radio de giro respecto del  J’y (momento de inercia respecto del eje y principal)

i’polar: radio de giro polar

i’max: radio de giro máximo

i’min: radio de giro mínimo.

Ahora ejecutamos el programa nuevamente y elegimos la tercera opción. El programa va a pedir los mismos datos que antes pero con la diferencia que va a pedir el valor del ángulo que nosotros queramos rotar la figura.

Cuando aparezca la plantilla INFORM podemos pedir la opción CALC y elegir el ángulo      siendo este el ángulo el que hace que la figura rotada a ese valor da el momento de inercia máximo.

  Es el ángulo que nosotros vamos a rotar en este caso se ha colocado el valor de .

Ejemplo 3

omo ultima instancia vamos a ver como calcular el módulo resistente de esta figura ejecutando el programa y seleccionando la última opción.

Esta opción calcula los mismos datos que en el  primer ejemplo pero además calcula los módulos resistentes

Wx: Módulo resistente respecto el eje x.

Wy: Módulo resistente respecto el eje y.

El programa nos pedirá además de los datos descriptos en el primer ejemplo la altura total de la configuración y el valor total de la base.

H: Altura total

B: Base total