ANÁLISIS DE REDES DE TUBERÍAS

POR HARDY-CROSS

(PROGRAMA PARA LA HP48-G(X,+))

1.- Descripción del Programa:

Este excelente programa analiza el comportamiento de redes de tuberías creado en lenguaje USER-RPL tiene una interfaz muy sencilla de utilizar, presenta una forma fácil de introducción de datos y tiene la capacidad de presentar los resultados tabulados indicando el número de iteraciones y si es necesario realizar mas iteraciones para la obtención de los caudales definitivos.

2.- Requerimientos:

El programa requiere la librería 899 (MVIEW  1899bytes) para mostrar los resultados que se instala como toda librería, se requieren 3884.5bytes adicionales para el directorio que incluye el programa, y el número de mallas a analizar dependerá del espacio libre disponible. Es indispensable que el programa se transfiera en modo binario ya que de otro modo no correrá.

3.- Corriendo el Programa:

INICIO: Comienza el programa solicitando el numero de redes existente en el sistema y luego mostrando una plantilla por cada red para introducir los datos necesarios.

VER RESULTADOS: Permite visualizar los resultados obtenidos en cada iteración.

PASO A PASO:	Realiza la siguiente iteración y muestra los resultados indicando el número de iteración y si es necesario realizar otra iteración.

DEFINITIVO:	Comienza el proceso de iteración para obtener los caudales definitivos del sistema mostrando en pantalla solo la tabla para dichos resultados.

BORRAR DATOS: Permite borrar todas las variables que el programa crea durante el proceso de cálculo. Es recomendable que antes de comenzar el programa se borren los datos de la corrida anterior, ya que de lo contrario el programa no correrá.

SALIR: Se sale del programa sin borrar las variables creadas.

Uno puede salirse del programa y dejar iteraciones pendientes y luego volver a entrar y ver resultados, correr paso a paso o correr definitivo sin ningún inconveniente. Con la práctica notará que el programa es muy versátil y entendible.

IMPORTANTE: El programa emplea la fórmula de Hazzen-Williams para la determinación de las pérdidas y los caudales en los tramos de tuberías. He aquí el juego de fórmulas empleado.

α=3⋅10−5C1.85⋅φ4.87		r=L⋅α		J=α⋅L⋅Q1.85

α= Coeficiente de la tubería

C= Coeficiente de Hazzen-Williams (Función del tipo de material)

φ= Diámetro de la tubería (en metros)

L= Longitud de la Tubería (en metros)

Q= Caudal que circula por la tubería (en litros/segundos)

EJEMPLO:

Este sencillo ejemplo permitirá mostrarles como se debe correr el programa para obtener resultados de una manera eficiente.

Para el sistema mostrado, obtener los caudales que realmente circulan por cada una de las tuberías.

12 lts/seg

15 lts/seg

18 lts/seg

4

6

2

7

5

2

3

1

1

8

3

5 lts/seg

16 lts/seg

2 lts/seg

Mallas  1, 2 y 3

Tuberías:

| Nº | Longitud (mts) | Diámetro (mts) | C de Hazzen-Williams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0.25 | 100 |
| 2 | 125 | 0.15 | 100 |
| 3 | 115 | 0.25 | 100 |
| 4 | 125 | 0.20 | 120 |
| 5 | 125 | 0.15 | 130 |
| 6 | 85 | 0.15 | 130 |
| 7 | 50 | 0.15 | 130 |
| 8 | 140 | 0.15 | 130 |

Luego se procede a suponer caudales por cada una de las tuberías de manera tal que se cumpla con continuidad en cada uno de los nodos, es decir, que la suma de los caudales que entran al nodo debe ser igual a la suma de los caudales que salen del nodo.

12 lts/seg

15 lts/seg

18 lts/seg

8

4

6

8

15

4

22

9

5 lts/seg

16 lts/seg

2 lts/seg

Una vez supuestos los caudales se procede a correr el programa tomando en cuenta la siguiente convención de signos para los caudales: en una malla los caudales que circulan en sentido horario son positivos y los que circulan en sentido antihorario serán negativos para efectos de cálculo. Al igual los resultados que arroje el programa cumplen con la misma convención, es decir que si un caudal resulta negativo es que circula en sentido antihorario con respecto a la malla.

Esta es la plantilla que aparecerá para cada malla. En este caso muestra los datos correspondientes a la malla 1 que contiene 3 tuberías.

Nótese que las longitudes (L) están multiplicadas por el factor (1.1), ya que el programa no lo toma en cuenta para establecer así libertad de criterio.  Los diámetros se introducen en el mismo orden  que las longitudes, los caudales y la C de Hazzen-Williams, todos estos se rigen por el Índice (I) de tubería que no es otra cosa que el número que se le ha asignado a la tubería inicialmente. Finalmente (M) establece con qué malla la tubería i es común, si no es común con ninguna malla, debe introducirse cero (0). En el ejemplo mostrado en pantalla se muestra que la tubería 2 es común con la malla 2. Cuando se encuentre en la malla 2 la tubería asignada con el numero 2 será común con la malla 1 y así se establecen los vínculos entre mallas.

Finalmente los resultados serán arrojados en listas que podrá ver en su totalidad moviéndose con las flechas en el sentido que desee. En la primera vuelta los resultados de los caudales de las tuberías comunes no aparecen corregidos por lo que es indispensable antes de ejecutar paso a paso o Definitivo, ver resultados donde se mostrarán las correcciones para cada una de las mallas. Luego para las siguientes iteraciones el programa mostrará los caudales corregidos en su totalidad.

Estos son los resultados sin corregir que no se ven en su totalidad en la pantalla pero que con solo pulsar el cursor hacia la derecha se verán los restantes.

q=rQQ1.85⋅rQ:rQ: es   r⋅Q0.85

:rQQ: es r⋅Q0.85⋅Q

Donde q es la corrección que se realiza por malla para los caudales.

Hemos anexado una tabla en Excel que les facilitará los cálculos.

Esperamos que este programa sea de gran utilidad para muchos, cualquier duda o inquietud acerca del programa puede contactarnos y con gusto responderemos a sus dudas.