ANÁLISIS DE REDES

HARDY-CROSS

(PROGRAMA PARA LA HP48G)

1.- Descripción del Programa:

Este excelente programa analiza el comportamiento de redes de tuberías por el método de Hardy-Cross, creado en lenguaje SYSTEM-RPL tiene una interfaz muy sencilla de utilizar, presenta una forma fácil de introducción de datos y tiene la capacidad de presentar los resultados de manera muy entendible y si es necesario realizar mas iteraciones para la obtención de los caudales definitivos.

Cabe hacer notar que el programa automáticamente corrige los diámetros de las tuberías según varíen los caudales entre iteraciones.

2.- Requerimientos:

El programa requiere la librería 899 (MVIEW  1899bytes) para mostrar los resultados que se instala como toda librería, se requieren 5180 bytes adicionales para el directorio que incluye el programa, y el número de anillos a analizar dependerá del espacio libre disponible.

3.- Corriendo el Programa:

INICIO: Comienza el programa solicitando el numero de mallas existente en el sistema y luego mostrando una plantilla por cada red para introducir los datos necesarios.

IMPORTANTE: El programa emplea la fórmula de Hazzen-Williams para la determinación de las pérdidas y los caudales en los tramos de tuberías. He aquí las fórmulas empleadas:

hf=Q1.85∗L(0.2785∗C)1.85∗D4.87                           Δ=−ΣhfΣ1.85∗hfQ∗1000

C= Coeficiente de Chezy

D= Diámetro de la tubería (en metros)

L= Longitud de la Tubería (en metros)

Q= Caudal que circula por la tubería (en m3/segundos)

EJEMPLO:

Este sencillo ejemplo permitirá mostrarles como se debe correr el programa para obtener resultados de una manera eficiente.

Para el sistema mostrado, obtener los caudales que realmente circulan por cada una de las tuberías.

15 L/s

18 L/s

12 L/s

12 L/s

9 L/s

I

III

II

3

1

2

5

4

6

7

Mallas  1, 2 y 3

Tuberías:

| Nº | Longitud (mts) | Diámetro (mm) | C de Chezy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 200 | 100 |
| 2 | 130 | 150 | 100 |
| 3 | 110 | 250 | 100 |
| 4 | 125 | 150 | 100 |
| 5 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | 135 | 150 | 100 |
| 7 | 85 | 100 | 100 |

Luego se procede a suponer caudales por cada una de las tuberías de manera tal que se cumpla con continuidad en cada uno de los nodos, es decir, que la suma de los caudales que entran al nodo debe ser igual a la suma de los caudales que salen del nodo.

15 L/s

18 L/s

12 L/s

12 L/s

9 L/s

I

III

II

3

1

2

5

4

6

7

10

1

8

11

9

2

3

Una vez supuestos los caudales se procede a correr el programa tomando en cuenta la siguiente convención de signos para los caudales: en una malla los caudales que circulan en sentido horario son positivos y los que circulan en sentido antihorario serán negativos para efectos de cálculo. Al igual los resultados que arroje el programa cumplen con la misma convención, es decir que si un caudal resulta negativo es que circula en sentido antihorario con respecto a la malla.

Esta es la plantilla que aparecerá para cada anillo. En este caso muestra los datos correspondientes a la malla 1 que contiene 3 tuberías.

Los diámetros se introducen en el mismo orden  que las longitudes, los caudales y la C de Chezy deberán seguir ese mismo orden al igual que el índice (I) que no es otra cosa que el número (nombre) que se le ha asignado a la tubería inicialmente. Finalmente (M) establece con qué malla la tubería i es común , si no es común con ninguna malla, debe introducirse cero ( 0 ). En el ejemplo mostrado en pantalla inferior se muestra que para el anillo 2 o malla 2, la tubería 2 tiene    Q= -3 y L= 130, además es común con al anillo 1; la tubería 4 tiene Q= 9, L=125 y es común con la malla 3 (M=3). Cuando se encuentre en el anillo 3 la tubería asignada con el numero 4 será común con la malla 2 y así se establecen los vínculos entre anillos.

Los resultados son mostrados gracias a la librería MVIEW, que nos permite ver todos los resultados de un saque (sólo con las flechas de dirección podemos desplazarnos por toda la pantalla) y ya con caudales corregidos desde la primera iteración del programa al igual que los diámetros que se empiezan a corregir a partir de la 2º iteración cuando hay nuevos caudales de tramo (caudales corregidos) los arrojados por la 1º iteración.

RESULTADOS:

Para dejar de ver los resultados se presiona la tecla CANCEL y nos aparece la siguiente pantalla:

ITERA es bastante obvio su función.

VER, muestra los resultados nuevamente sin iterar.

FIN, que crees!!!

ACLARACIONES TÉCNICAS.-

El caudal Q corregido para cada tramo es igual a:

Qcorr= Qo + Δ

Qo= Q anterior o inicial

Para los tramos que son comunes con otros anillos, el  Δ del tramo es la diferencia de los Δ de ese tramo para cada anillo. Por ejemplo en la 1º iteración para el tramo 2 que es común a los anillos 1 y 2 tenemos un caudal inicial de +3 para el anillo 1 y –3 para el anillo 2; y el Δ del anillo 1 es -1.6448 y el Δ del anillo 2 es       –1.7053, entonces el Δ para ese tramo es la diferencia de estos –1.6448 – (-1.7053)  0.0605  para el tramo 2 en el anillo 1 y –0.0605 para el tramo 2 en el anillo 2; y el Qcorr sería para el tramo 2 en el anillo 1   3 (Qo) + (0.0605) = 3.0605  Qcorr=3.0605  y para el tramo 2 en el anillo 2:  -3 (Qo) + (-0.0605) (Δ) = -3.0605  Qcorr= -3.0605.

Con estos caudales se corrigen los diámetros de cada tramo para todos los anillos y se vuelve a iterar repitiendo el mismo procedimiento hasta que todos los Δ de nuestro sistema de redes cumplan IΔI ≤ 0.05, entonces tendremos los caudales finales y diámetros para cada tubería de nuestra red.

Los diámetros son corregidos según los caudales por la siguiente tabla:

| Diámetro (mm) | Caudal Q (l/seg) |
| --- | --- |
| 50 | 1.0 |
| 75 | 2.2 |
| 100 | 4.7 |
| 150 | 14.1 |
| 200 | 28.3 |
| 250 | 53.9 |
| 300 | 84.8 |
| 350 | 125 |
| 400 | 176 |
| 450 | 238 |
| 500 | 314 |
| 550 | 403 |
| 600 | 509 |

Este programa hace sus cálculos con variables locales, primero se definen las subrutinas a utilizar definiéndolas al inicio como variables locales, lo que lo hace rápido y sencillo, además de que no llena la pila de la HP48 con variables en caso de interrumpir el programa.  Espero que este programa sea de gran utilidad para muchos, cualquier duda o inquietud acerca del programa puede contactarme y con gusto responderé a sus dudas.

Finalmente no puedo dejar de agradecer a Henry Pérez y Elibeth Castellanos de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela) porque al ver su programa HardyCross sobre todo la introducción de los datos y la gran idea de el cómo relacionar los tramos de cada anillo con otros (M), en verdad me abrió los ojos porque yo no me había imaginado esa manera tan sencilla de relacionarlos. Mi programa original de Hardy Cross que me hice en el ’98 cuando llevé Sanitaria I también era para n mallas pero los tramos comunes entre anillos había que ponerlos de primeros e indicar cuantos tramos eran comunes etc, o sea requería de mucho cuidado. Ahora que ya he visto esta manera sencilla modifiqué mi programa siguiendo esta nueva forma de introducir datos y utilizando la librería Mview y personalmente me siento orgulloso de él.

e_marce@hotmail.com

Ing. Marcelo Coimbra M.

Santa Cruz de la Sierra – BOLIVIA.