HICAB, versión 1.0 para HP 48 ©2003

Por FRANK V.B. (von_werra@yahoo.it)

Instale la librería 1555; enseguida asígnele un nombre y almacénela en el directorio actual; recuerde que usted solo podrá editar el programa, no la librería.

Este programa permite el cálculo de número de Froude; tirante crítico; tirante normal; pendientes, haciendo uso de la ecuación de Manning. También es posible el cálculo de energía específica; momentum; caudales; velocidades, es decir, lo que tenga que ver con el

análisis de canales abiertos del tipo trapecial y sus derivados así como “culverts”

El autor hace el uso de la siguiente convención para las variables empleadas y que no se especifican en el programa:

: Dependiendo del sistema empleado, introduzca 1 si trabaja en el Sistema Internacional, o 1,49 si lo hace en el Sistema Inglés.

: Coeficiente de Boussinesq para la corrección de energía cinética. Generalmente aproximadamente igual a 1.

: Coeficiente de Coriollis para la corrección de Momentum. Generalmente aproximadamente igual a 1.

Q: Caudal volumétrico a través del canal.

Qd: Caudal de diseño.

Yn: Profundidad normal.

Ycr: Profundidad crítica.

G: Aceleración de la gravedad.

S: Pendiente.

N: Factor de fricción de Manning.

Fr: Número de Froude.

Fr1: Número de Froude en la sección anterior al resalto hidráulico.

V: Velocidad media a través de la sección.

Y1,Y2: Profundidad de la lámina de agua en las secciones anterior y posterior, respectivamente.

B1,B2: Ancho de la sección anterior y posterior del canal, respectivamente.

E: Energía específica.

H: Energía total.

: Inclinación del canal (en grados).

A: Área de la sección.

Rh: Radio hidráulico.

Pm: Perímetro mojado de la sección.

T: Ancho superficial.

T: Ancho superficial de la sección rectangular añadida según el método de la Sección Hidráulica Estable si QQd.

T: Ancho superficial de la sección rectangular extraída según el método de la Sección Hidráulica Estable si QQd

D: Profundidad hidráulica.

Z: Talud.

Zy1, Zy2: Elevación del lecho del canal en las secciones 1 y 2 respecto al nivel de referencia.

Do: Diámetro de canal de sección circular.

Nota Importante:

-Cerciórese que la respuesta buscada tenga sentido físico, para ello asigne un valor que usted crea aproximado a la variable a hallar y escoja SOLUCIONAR.

-El Autor no se responsabiliza por el mal uso que el usuario le pueda dar a este programa ni        por los cambios que el mismo pueda hacerle.

Debido a que este programa no depura automáticamente las variables una vez se terminen de efectuar los cálculos, se incluye en cada sub-menú la plantilla BOR.V, que permite borrar los valores de las variables que se almacenan en el directorio actual.

Open channel flow analisys for simple cross sections –circular, rectangular, triangular and rounded, trapezoidal, rectangular and rounded and parabolic- with known characteristics use HICAB to plug  in the data you know and solve for what you need. Solve for whatever you need to know: Froude’s number; Energy conservation; Specific force conservation and Manning’s equation.