Hidráulica

Este es mi segundo programa de hp, a mi me sirvió mucho para mi curso de hidráulica, contiene 2 subprogramas HardyCross y Perdidas.

HardyCross

# Qent

1

2

3

4

# Datos de entrada

- Caudal supuesto en tubería 1

- Caudal supuesto en tubería 2

- Caudal supuesto en tubería 3

- Caudal supuesto en tubería 4

M= Coeficiente al cual esta elevado el caudal, Ej. 1.85 para Hazen Williams

R= La ecuación de perdida:  Ej. En Darcy Weisbach =  k* L / D * 1 / (A*2*G)

Resultados:

El programa devuelve Las perdidas y las perdidas entre caudal para cada tubería del circuito, al final de las tuberías, el programa da el factor de corrección para todas las tuberías del circuito, una vez con este dato podrás resolver todos los circuitos de la red, y luego con las correcciones corregir los caudales, este factor de corrección se tiene que además de sumarlo a cada tubería, se tiene que intercambiar cambiándole el signo, en las tuberías comunes entre los circuitos.

Este programa ahorra un buen tiempo digitando, pero recuerda que el éxito en un problema de red es el suponer unos caudales lógicos en cada tubería.

Perdidas:

Este no necesita mayor explicación, es muy fácil de usar.