HIDRAULICA DE CANALES.

# POR: ANDRES R GARCIA M

argarcia35@ucatolica.edu.co

www.geocities.com/andresgarcia35

www.angar18calculadoras.cjb.net

Este programa le será útil en la asignatura de hidráulica de canales o lo que en algunas partes se llama hidráulica2.

Este programa fue escrito con el fin de agilizar algunos cálculos sencillos necesarios para el calculo de elementos geométricos, calculo de flujo critico, diseño de canales etc ya que dichos cálculos implican ecuaciones que no son tan fácil de resolver.

El programa contiene los siguientes temas:

- ELEMENTOS GEOMÉTRICOS

- ENERGIA ESPECIFICA.

- FUERZA ESPECIFICA.

- CALCULO DE FLUJO UNIFORME

- CALCULO DE PENDIENTE.

- SECCION HIDRÁULICA OPTIMA

- DISEÑO DE UN CANAL CONOCIDOS S, Q, N, Z

- SOBREALTIRA O BORDE LIBRE

- DISEÑO DE CANAL EROSIONABLE (NO REVESTIDO)

Cada uno de estos temas serán explicados a continuación.

Lo primero que tiene que hacer es bajar el programa a su HP48 y luego grabarlo bajo el nombre CANALES.

Quedara creado un directorio llamado canales, debe abrirlo y ejecutar la tecla de menú INICIO.

Aparecerá una pantalla así:

Entonces lo único que tiene que hacer es elegir con el teclado de su HP que quiere hacer.

Supongamos que su elección fue 2. ENERGIA ESPECIFICA.

Le aparecerá un recuadro en donde debe elegir la seccion para la cual desea hallar E- Esp. (rectangular trapezoidal triangular circular)

Supongamos que su sección es trapezoidal.

El primer dato que pide es la pendiente lateral Z. Introdúzcalo y presione ENTER.

Segundo dato es valor de b (base del canal) en mts. No es necesario escribir las unidades, solo introduzca el valor pero tenga en cuente que es en metros.

Tercer dato: Caudal en m3/s. Tampoco tiene que introducir las unidades.

Luego solucionara la ecuación y arrojara seis valores de Y.

Pero cual es valor correcto para el Y critico? Los valores que arroja son cinco soluciones no reales y una real que es la que usted debe elegir y es la solución que esta escrita así :

(x,0) El valor de x debe ser real y positivo y el otro valor debe ser 0.

Supongamos un ejercicio:

Z= 2

b= 6

Q= 12 m3/s

Resolverá la ecuación y resultado correcto será Yc = 0.684 m que es la solución 4.

Luego le pedirá el valor se Y correcto. Introdúzcalo y presione enter.

0.684 ENTER.

Le arrojara el valor Energia especifica = 0.973

Luego le pedirá el coeficiente Boussines. Si no lo conoce presione 1

Luego le arrojara el valor de la fuerza especifica = 4.742

Luego le preguntara que si desea hallar mas valores de F. Si le da la tecla de menú SI le hallara mas valores de Energía especifica y de fuerza especifica para valores de Y dados, ESTO CON EL FIN DE HALLAR PUNTOS PARA DIBUJAR LA CURVA DE E vs. Y  o de F vs. Y.

Si le da la tecla de menú no volverá a la presentación inicial.

2. FUERZA ESPECIFICA:

Se trabaja de la misma forma que para energía especifica.

Obsérvese que el numeral anterior era Energía especifica pero también nos arrojo la fuerza especifica. Esto solo lo hace para sección trapezoidal, si usted quiere hallar fuerza especifica de otra sección debe entrar por el numeral de fuerza especifica.

PARA PASAR AL SIGUIENTE MENU PRESIONE 4

SIGUIENTE MENU:

1.CALCULO DE FLUJ0 UNIFORME:

Presione 1 para elegir la seccion. Supónganos que es rectangular  con los siguientes datos:

Lo primero que debe hacer es construir una tabla de la siguiente forma:

| Y | A | R | R2/3 | A*R2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 1 | 6 | 0,75 | 0,825 | 4,952 |
| 0,5 | 3 | 0,428 | 0,568 | 1,705 |
| 0,75 | 4,5 | 0,6 | 0,71 | 3,2 |
| 0,6 | 3,6 | 0,5 | 0,629 | 2,26 |
| 0,61 | 3,66 | 0,506 | 0,635 | 2,32 |
| 0,63 | 3,78 | 0,52 | 0,647 | 2,44 |
| 0,62 | 3,72 | 0,513 | 0,641 | 2,38 |
| 0,615 | 3,69 | 0,51 | 0,638 | 2,36 |
| 0,617 | 3,7 | 0,511 | 0,639 | 2,37 |

## Luego debe calcular el valor de A*R^2/3 MEDIANTE LA ECUACIÓN

A*R^2/3 = Q*n/(S^0.5). 	Para este caso es este  es 2.37

Suponiendo los siguientes valores:

Base = 6 m

Q = 10 m3/s

S = 0.003

N = 0.013.

El primer valor que pide el programa es b (base) 6 m.

El segundo valor que pide el programa es el valor de Y.

Este valor es que debemos suponer para hacer las iteraciones.

El primer valor que vamos a suponer es Y = 1.5 m

Luego arrojara los valores para llenar la tabla:

Area = 9

R = 1

R^2/3 = 1

A*R^2/3 = 9 Que este es valor que debe ser igual al valor de A*R^2/3 que se calculo manualmente.

Como para este primer valor de Y que supusimos no dio el valor de A*R^2/3 que esperábamos entonces adoptamos otro valor de Y (ver tabla) hasta que de el valor que es.

Para introducir nuevos valores de Y el programa le preguntara que si desea continuar iterando. Oprima la tecla de menú deseada. (SI NO)