FUERZAS HIDROSTATICAS SOBRE SUPERFICIES PLANAS

Este programa le sera muy util para calcular fuerzas sobre superficies bajo furzas hidrostaticas tales como presas.

Ponga el contenido de el programa en  la pila de su calculadora y almacénelo en la memoria bajo el nombre de HIDROSTATICA.1

La tecla de menu  que ejecuta el programa es FUERZAS y luego le pedira que elija un tipo de superficie (vertical , vertical sumergida o inclinada).

Luego pedira la entrada de los siguientes datos:

- Densidad del fluido (en kg/m3) : Si es agua por ejemplo seria 1000 kg/m3

- Altura al centro de gravedad: Es la altura a la mitad de la compuerta tomada desde la lamina de agua hacia abajo.

- Longitud de la altura de la superficie: Es decir la altura de la lamina de agua

- Longitud de la base de la superficie: Es decir el ancho de la compuerta

Después de introducir cada uno de los datos presione enter

En la primera respuesta se da la fuerza sobre la superficie en newtons. (Esto le servira para tomar momentos de volcamiento sobre la superficie.)

En la segunda respuesta se da altura en donde actua esa fuerza o altura al centro de presiones. Esta altura tomada desde la lamina de agua hacia abajo.

La superficie representada aquí es totalmente plana pero tambien sirve para calcular la fuerza sobre el muro de una presa.

NOTA: Este programa sirve solo para superficies rectangulares , que son las que se ven en la practica.

TOTALMENTE ESCRITO EN LENGUAJE RPN.

E-MAIL: argarcia35@ucatolica.edu.co