Manual

##### Lajes48

Esforços em Lajes isoladas de concreto pelo Processo de Marcus

Versão 2.1

Marx Pio © 1999

## Conteúdo

1.	Direitos Autorais e Licença Para Uso

2.	Descrição

3.	Sistema de Eixos Convenções e Direção dos Esforços

4.	Introdução ao Lajes48 …

5.	Introdução e  Saída Dos Dados

6.	Exemplos Dos Seis Casos Possíveis

A.	Instalação

B.	Histórico

C.	Autor

D.     Agradecimentos

## Direitos Autorais e licença para uso

Todos os arquivos contidos na biblioteca Lajes48 são protegidas por direitos autorais para © Marx Pio.

Lajes48 é distribuido gratuitamente com a esperança de ser útil ao usuário na resolução de esforços em lajes maçicas isoladas mas não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou qualquer problemas que possam ocorrer com a má utilização dos resultados emitidos pelo software..

Esta versão  de Lajes48 é “Gospelengenfreeware”(Programa feitos por evangélicos para engenharia que não custam nada). Você pode usar o tempo que for necessário e por quantas vezes desejar sem que com isso seja devido ao autor qualquer ônus. Não é permitida a cópia deste programa para fins comerciais, no entanto as cópias do mesmo podem ser livremente distribuidas. As modificações no código podem ser feitas desde que sejam devidamente notificada ao autor e feita a modificação no status da versão atual.

## Descrição

O Lajes48 é um programa simples que usa o processo de Marcus para a resoluçãp de esforços em lajes isoladas submetidas a cargas uniformemente distribuidas na totalidade de sua área. Seu uso pressupõe que o usuário tenha conhecimento sobre cargas, momentos fletores, reações de apoio e a distribuição dos mesmas nas duas direções. Este programa foi reescrito para uma HP48 GX e é  provavél que rode sem problemas na HP 48G, HP48G+.com o INFORM2 instalado.

O Lajes48 fornece os momentos fletores no vão, momentos fletores nos engastamento, reação de apoio e engaste nas bordas e flechas ativas no centro das lajes e flechas admissíveis nas duas direções em lajes isoladas pelo método de Marcus (Recomendado pela NB-1). Os dados de entrada são o caso de apoio nas bordas, as dimensões da laje e o carregamento uniforme sobre a mesma a altura da laje e a resistência característica do concreto.

Lajes48 é completamente escrito em User_RPL e o código fonte poderé ser fornecido, sob pedido, e aberto para quaisquer modificação que se façam necessárias.

## Sistemas de eixos, convenções  e direção dos esforços

Lajes48 usa o sistema de coordenadas padrão X,Y Z sendo este último positivo de cima para baixo..

### Coordenadas             Cargas	       Deslocamentos	                    Reações

Ly

Fa

Ra, Re

Qz

Lx

Momentos  na direção X ou Y (Três casos de apoio)

Qz

Qz

Qz

-X

-X

-X

M

M

M

Ra

Ra

Ra

v

Re

Re

Re

#### Laje Biapoiada                laje engastoapoiada          Laje biengastada

#### Dscrição

Na tabela abaixo estão descritas as variáveis de saída de acôrdo com a convenção de sinais e momentos descritas acima.

| Variável | Descrição | Unidades | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Ly | Maior lado da laje ou lado com menor número de apoios engastados | m | SI |
| Lx | Menor lado da laje ou lado com maior número de apoios engastados | m | SI |
| Qz | Carga distribuida aplicada na laje | Tf/m2 | SI/ST |
| Fck | Resistência do concreto | MPa | SI |
| H | Altura da laje | Cm | SI |
| FA | Flecha no centro do vão | Cm | SI |
| Ra | Reação no lado apoiado | Tf/m | SI/ST |
| Re | Reação no lado engastado | Tf/m | SI/ST |
| Mx | Momento fletor na direção de Lx no vão | Tf.m | SI/ST |
| My | Momento fletor na direção de Ly no vão | Tf.m | SI/ST |
|  | Momento fletor na direção de Lx no engaste ( -) | Tf.m | SI/ST |
| Xy | Momento fletor na direção de Ly no engaste ( -) | Tf.m | SI/ST |
| Fadm x | Flecha máxima admissível na direção x | Cm | SI/ST |
| Fadm y | Flecha máxima admissível na direção y | Cm | SI/ST |

Nota:

A entrada de dados deverá ser nas unidades descritas na tabela acima para que a saída do programa seja compativel com as unidades de entrada.

## Introdução ao Lajes48

O programa Lajes48 é extremamente simples de ser usado. Ele foi criado para orientação por menus tipo INFORM2 e CHOOSE, que pede a entrada do caso de apoio da laje, entra com os dados das mesmas e controla a saída dos resultados .

A interface é amigável e para iniciar o programa basta escolher no menu library o nome LAJES e sequir com as escolhas .

o teclar LAJES no menu library surgirá a tela abaixo,

Figura 1 Tela de entrada

Teclamos qualquer tecla exceto ON teremos a tela abaixo..

Figura 2. Tela de entrada de dados da laje,

Escolhemos o caso de apoio da laje com CHOOS

Figura 3. Opções de apoio da laje

Existem 6 casos de apoio para lajes isoladas a saber;

CASO 1	Apoio nas quatro bordas por vigas. Possuindo somente momentos fletores positivos Mx e My. As reações são somente de apoio RA1x, RA2x, RA1y e RA2y

CASO 2	Laje apoiada na direção X e engastoapoiada na direção Y. Possuindo  momentos fletores positivos Mx e My e momento negativo no engaste na direção Y. As reações são de apoio são RA1x, RA2x, na direção X, RA1y de apoio e RE2y de engaste na direção Y.

CASO 3	Laje engastoapoiada na direção X e Y. Possuindo  momentos fletores positivos Mx e My e momento negativos XX e XY. As reações  são RA1x, de apoio, RE2x, de engaste na direção X, RA1y de apoio e RE2y de engaste na direção Y.

CASO 4	Laje biapoiada na direção X e biengastada na direção Y. Possuindo  momentos fletores positivos Mx e My e momento negativos XX no engaste na direção X. As reações são de apoio são RE1x, RE2x, de engaste na direção X, RA1y, RA2y de apoio na direção Y.

CASO 5	Laje biapoiada na direção X e engastoapoiada na direção Y. Possuindo  momentos fletores positivos Mx e My e momento negativo XX no engaste na direção X e XY no engaste na diteção Y. As reações são RE1x, RE2x, de engaste na direção X, RA1y de apoio e RE2y de engaste na direção Y.

CASO 6	Laje biengastada nas duas direções X e Y Possuindo  momentos fletores positivos Mx e My e momento negativo XX e XY nas duas direções . As reações são  RE1x, RE2x, na direção X, RE1y e RE2y de engaste nas  duas direções.

.

## Introdução  e saída dos dados

Para explicarmos a introdução dos dados usaremos um exemplo que nos poupará tempo e papel. Seja verificar os esforços em uma laje isolada de caso de apoio CASO 01 pelo método de Marcus com 5 por 6 metros com uma carga atuante de 0.5 Tf/m2 com uma altura de 10 cm executada com concreto Fck 15MPa .

Teclando-se OK na opção CASO 01 e entrando-se com os dados conforme o exemplo acima teremos.

Observe os valores default para o programa são CASO 01 para o caso de apoio nas bordas, 1 m para Ly e Lx , 0.5 Tf/m2 para o carregamento Qz , altura da laje de 10 cm e Fck de 15 MPa.

Alteraremos os valores de Ly e Lx para resolvermos o exemplo 01

Figura 4. Entrada dos dados do exemplo

#### Confirmamos os dados com OK.

Temos então a opção de saída de dados , escolhendo-se MOMENTOS e teclando-se OK

#### Figura 4 e 5. Saída dos momentos e os valores

#### Teclamos OK e escolhemos a saída de dados REAÇÃO e teclamos OK

Figura 5 e 6. Saída das reações e os valores

Teclamos OK e escolhemos a saída de dados FLECHA e teclamos OK

Figura 6 e 7. Saída da flecha ativa e flecha admissível nas direções x e y

Teclamos OK e escolhemos a FIGURA que mostrará o esquema do caso  e teclamos OK

Figura 7 e 8. Saída do esquema do caso selecionado

Ao teclarmos OK voltamos a tela de escolha da saída de dados ao cancelamos a execução da tela de saída o programa mostrará  a mensagem

Figura 9 . Mensagem da minha fé

Tecle OK e concorde comigo. Voltando a tela de entrada de dados. Ao cancelarmos a execução do programa temos outra mensagem.

Figura 10.  Louvor ao Senhor Jesus

Concorde comigo tecle OK ... Hallelujah!!!

## Exemplo dos seis casos possíveis

Exemplo 01

Exemplo 02

Exemplo 03

Exemplo 04

Exemplo 05

Exemplo 06

Para apagar as variáveis criadas pelo programa teclamos no menu libraries APAG

Teclando-se em SOBRE temos informações do copyright

Figura 11.  Copyrights

Teclando-se em CONV

Figura 11 e 12.  Convenções usadas pelo programa

## Instalação

A biblioteca Lajes48 pode ser instalada em qualquer porta disponível na HP, no entanto há um ganho significativo de performance se for instalada na porta 0. Para instalar siga os passos abaixo:

- Transfira o aquivo LAJES48V21.LIB do computador para a HP48 e ponha o biblioteca no stack

- Escolha o número da  porta  onde será instalado o Lajes48, coloque-o no stack.

- Pressione STO e ON C ( simultâneamente- Warmstart) ou desligue e ligue novamente a HP

- Purgue a variável que permaneceu no stack. Que lhe seja útil.

## Histórico

Lajes48, na sua primeira versão, foi originalmente escrito para a HP28S. Após ter sido roubada comprei uma HP42S e reescrevi novamente o  cógido para 42S. Algum tempo depois comprei ums HP48G e reescrevi novamente o código diretamente do fonte da 28S e pasmem... esqueci a HP48G num shopping e nunca mais a vi, daí comprei a minha atual HP48GX que faço o possível pra não evaporar e então aproveitei o código da 48G e fiz algumas alterações cosméticas e suporte ao inform2 e é essa a que esse manual se refere V2.1.

Na versão full, o software calcula e dimensiona as áreas de seção de ferro com espaçamento e quantidades  , bastando-se incluir o Fyk do aço na entrada de dados e escolhermos o diâmetro da barra.

## Autor

Marx Pio.

Rua Ayres de Almeida 828 Raiz

CEP 69067-130

Manaus AM Brasil

marxpio@manaus.br

marxpio@zipmail.com.br

## Agradecimentos

A Deus,

Maria Antônia

Marden Pio      		mardenpio@manaus.br

David Pio        		davidpio@manaus.br

Eric Rechlin    		eric@hpcalc.org

Tácio Sansonov		tacio@sti.com.br

Daniel Auresco