MUROS EN VOLADIZO

POR: ANDRES R GARCIA M

www.geocities.com/andresgarcia35

libeval@hotmail.com

El autor no se hace responsable por los errores que se deriven del manejo e interpretación errados del programa o de sus resultados.

Este pequeño programita le servirá para calcular lo siguiente:

1. Predimensionamiento del muro

2. Empuje activo

3. Empuje pasivo

4. Factor de seguridad al volcamiento

5. Factor de seguridad al deslizamiento

5. Factor de seguridad por capacidad portante

Al ejecutar la tecla INICIO saldrá el siguiente menú:

Consideraremos un muro en voladizo con los siguientes datos:

NINGUNO DE LOS DIBUJOS MOSTRADOS A CONTINUACIÓN ESTAN A ESCALA. SON SOLO ILUSTRATIVOS.

Altura del muro = 7.20 m

Df = 1.20 m

Angulo del terreno = 5

Ancho de corona = 0.25 m

SUELO DE RELLENO:

 = 30

C = 0

 = 1.8 ton / m^3

SUELO DE CIMENTACIÓN:

 = 15

C = 5 TON / m^2

 = 1.65 ton / m^3

Entonces presionamos la tecla 1 para seleccionar muro en voladizo y saldrá lo siguiente:

Presionamos ENTER para predimensionar:

Ahora nos pide la altura del muro y el factor ( x ) para predimensionar la base:

Este factor según la teoría debe estar entre 0.5 y 0.7 H. H es la altura del muro.

Suponemos los siguientes datos:

Presionamos OK

Nos ejecutara el Predimensionamiento:

Presionamos ENTER de nuevo y nos pedirá los datos del suelo de relleno para calcular el empuje Activo.

Estos datos ya los conocemos:

Presionamos ENTER para solucionar:

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:

1. H MINÚSCULA: h = 0.19 m

Este valor es el del “pedacito” que le hace falta a H para tocar el Talud.

2. H’ (H PRIMA)  H’ = 7.39 m

Este valor es h + H

3. Ka:

Este es el coeficiente de empuje activo y el programa lo calcula mediante la siguiente ecuación:

Ka = (COS() - ( COS^2() – COS^2() ) ) /  COS() + ( COS^2() – COS^2() ) )

4. EMPUJE ACTIVO (EA):
El programa calcula el empuje activo mediante la siguiente ecuación:

# Téngase muy en cuenta que no se considera sobrecarga

Ea = ½ * Ka *  * H ‘ ^2

5. EMPUJE ACTIVO VERTICAL (EV):

Es la componente vertical del empuje activo

6. EMPUJE ACTIVO HORIZONTAL (EH):

Es la componente horizontal del empuje activo

Presionamos ENTER y ahora nos pedirá los datos del suelo de cimentación para calcular el empuje Pasivo.

Introducimos los datos:

Presionamos ENTER:

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:

1. COEFICIENTE EMPUJE PASIVO (KP):

El programa lo calcula mediante la siguiente ecuación:

Kp = TAN ^2 (45 +  /2)

2. EMPUJE PASIVO (Ep):

El programa calcula el empuje Pasivo mediante la siguiente ecuación:

# Téngase muy en cuenta que no se considera sobrecarga

Ep = ½ * Kp *  * Df^2 + 2 * C *  (Kp) * Df

Presionamos ENTER:

Al presionar ENTER nos preguntara que cuantas secciones se van a considerar.

Cuando dice secciones hace referencia a lo siguiente:

Simplemente las secciones de muro que vamos a tener en cuenta para revisar el factor de seguridad al volcamiento. En este caso son cinco (5).

Presionamos ENTER

Para el factor de seguridad se recomienda hacer una tablita como la siguiente:

| SECCION | AREAS (m^2) | PESO (ton/m) | BRAZO (m) | MOMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

El programa nos preguntara ahora por los datos de la sección 1:

1. AREA:

Es un triangulo cuya área se calcula mediante b*h/2. Si necesita calcularla presione la tecla NXT y luego la tecla CALC:

Así tendrá acceso a la pila para poder hacer todas las operaciones que quiera.

El área será:

2.20 * 0.19 / 2 = 0.21 m^2

Presionamos OK para introducir el valor:

2. PESO ESPECIFICO (  ):

Es el peso especifico del material que compone la sección 1. En este caso es el mismo material del suelo de relleno  = 1.8

3. BRAZO:

Es la distancia desde el centroide de la figura (en este caso un triangulo) hasta el punto donde se están tomando momentos. PUNTO C

Presione la tecla NXT y luego la tecla CALC:

Así tendrá acceso a la pila para poder hacer todas las operaciones que quiera.

En este caso el brazo es 2.8 m

Presionamos OK:

De esta forma vamos llenando la tabla.

De esta misma manera preguntara los datos para cada sección del muro. Estos datos se ven a continuación:

| SECCION | AREAS (m^2) | PESO (ton/m) | BRAZO (m) | MOMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.21 | 0.38 | 2.80 | 1.10 |
| 2 | 14.30 | 25.74 | 2.50 | 64.35 |
| 3 | 1.63 | 3.90 | 1.28 | 5.00 |
| 4 | 1.46 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| 5 | 2.52 | 6.05 | 1.80 | 10.89 |
|  |  | EV=1.46 | B=3.6 | 5.26 |
|  |  | V= 41.03 |  | MR= 90.10 |

Los resultados arrojados por el programa se ven a continuación:

Ahora nos dará los resultados de la revisión del factor de seguridad al volcamiento:

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:

1. SUMATORIA DE LOS PESOS (V):

Simplemente es la sumatoria de la columna de los pesos.

2. SUMATORIA DE MOMENTOS RESISTENTES (MR):

Simplemente es la sumatoria de la columna de los Momentos.

3. SUMATORIA DE LOS MOMENTOS ACTUANTES (MA):

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

MA = Ea * COS () * H’/3

4. FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLCAMIENTO (FSV):

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

FSV = MR / MA

Ahora nos dará los resultados del factor de seguridad el deslizamiento:

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

FSD = V * TAN () + B * C * + Ep    B= Base del muro

Ahora calculara el factor de seguridad por capacidad portante:

El programa nos pedirá un dato adicional que es la capacidad de carga a la falla del suelo de cimentación:

Para el ejemplo consideraremos 70 ton / m^2

Entonces nos dará los resultados:

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:

1. EXCENTRICIDAD (e):

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

e = B/2 – ( MR - MA ) / V

2. q max:

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

q max = V/B * (1 + 6e/B)

3. q min:

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

q min = V/B * (1 - 6e/B)

ESTE VALOR DEBE SER COMO MINIMO CERO (0)

4. FACTOR DE SEGURIDAD POR CAPACIDAD POR CAPACIDAD PORTANTE:

El programa calcula este valor mediante la siguiente formula:

FSCP = qf / qmax

qf = Capacidad de carga a la falla.

Por ultimo el programa preguntara si desea guardar los resultados obtenidos. Si elige la opción si quedaran grabados en un directorio llamado MUROS.TEMP, de lo contrario los borrara.

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SE LLEGARA A PRODUCIR UN ERROR, EL PROGRAMA VOLVERA A INICIO.

DECRIPCIÓN DE qmin y qmax:

FINALMENTE ESPERO QUE EL PROGRAMA LES SEA UTIL.

El autor no se hace responsable por los errores que se deriven del manejo e interpretación errados del programa o de sus resultados ni por modificaciones hechas por otras personas.

BIBLIOGRAFÍA:

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA GEOTECNICA.

BRAJA M. DAS