NIVEL V.1

LIB # 1564                                 PLATAFORMA 48G

Para entender el funcionamiento del programa veamos el siguiente ejemplo:

La siguiente es una cartera de nivelacion SIMPLE  la cual utilizaremos para nuestro ejemplo:

Localizacion: Parque Nacional Bogota

Fecha: Septiembre 2 de 1999

| PTO | VISTA ATRÁS | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.758 |  |  | 2650.37 |
| 1 |  |  | 1.24 |  |
| 2 |  |  | 2.19 |  |
| 3 |  |  | 3.14 |  |
| 4 |  |  | 3.81 |  |
| 5 |  |  | 4.34 |  |
| 6 |  |  | 4.66 |  |
| 7 |  |  | 4.92 |  |
| 8 |  |  | 4.95 |  |
| 9 |  |  | 5.23 |  |
| 10 |  |  | 1.31 |  |
| 11 |  |  | 3.85 |  |
| 12 |  |  | 4.32 |  |
| 13 |  |  | 4.68 |  |
| 14 |  |  | 3.66 |  |
| 15 |  |  | 4.26 |  |
| 16 |  |  | 4.49 |  |
| 17 |  |  | 4.56 |  |
| 18 |  |  | 4.7 |  |
| 19 |  |  | 1.29 |  |
| 20 |  |  | 1.97 |  |
| 21 |  |  | 2.37 |  |
| 22 |  |  | 2.84 |  |

Entonces en el programa ejecutemos la tecla de menu INICIO y veremos una ventana de opciones como la siguiente:

Entonces vamos a la opcion 2: NIVELACION SIMPLE y pedira los siguientes datos:

CB: Cota BM

VA: Vista atrás

VI: Vistas intermedias las cuales deberan introducirse mediante una lista { }

Entonces introducimos los datos:

Presionamos la tecla de menu OK para que el programa calcule las cotas. Luegp veremos lo siguiente:

Presionamos OK:

El programa ha creado un directorio llamado NIVEL.T el cual contine:

1. Altura instrumental

altura instrumental

2. Las cotas de las respectivas vistas intermedias a partir del primer punto despues del BM

Ya con esto podemos llenar la respectiva cartera:

| ABCISA | VISTA ATRÁS | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.758 | 2654.128 |  | 2650.37 |
| 1 |  |  | 1.24 | 2652.888 |
| 2 |  |  | 2.19 | 2651.938 |
| 3 |  |  | 3.14 | 2650.988 |
| 4 |  |  | 3.817 | 2650.311 |
| 5 |  |  | 4.34 | 2649.788 |
| 6 |  |  | 4.66 | 2649.468 |
| 7 |  |  | 4.92 | 2649.208 |
| 8 |  |  | 4.95 | 2649.178 |
| 9 |  |  | 5.23 | 2648.898 |
| 10 |  |  | 1.31 | 2652.818 |
| 11 |  |  | 3.85 | 2650.278 |
| 12 |  |  | 4.32 | 2649.808 |
| 13 |  |  | 4.68 | 2649.448 |
| 14 |  |  | 3.66 | 2650.468 |
| 15 |  |  | 4.26 | 2649.868 |
| 16 |  |  | 4.49 | 2649.638 |
| 17 |  |  | 4.56 | 2649.568 |
| 18 |  |  | 4.7 | 2649.428 |
| 19 |  |  | 1.29 | 2652.838 |
| 20 |  |  | 1.971 | 2652.157 |
| 21 |  |  | 2.379 | 2651.749 |
| 22 |  |  | 2.84 | 2651.288 |

En versiones posteriores incluire una opcion para poder contranivelar.

Veamos un segundo ejemplo de nivelacion compuesta:

La siguiente es una parte de una cartera de nivelacion COMPUESTA  la cual utilizaremos para nuestro ejemplo:

Localizacion: Parque Nacional Bogota

Fecha: Septiembre 25 de 1999

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 |  |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 |  |  | 0.22 |  |
| C# 2 | 2.469 |  |  | 0.812 |  |
| C# 3 | 4.638 |  |  | 0.512 |  |
| C# 4 | 0.172 |  |  | 0.395 |  |
| 1 |  |  | 0.778 |  |  |
| 2 |  |  | 1.928 |  |  |
| 3 |  |  | 2.053 |  |  |
| 4 |  |  | 1.978 |  |  |
| 5 |  |  | 2.682 |  |  |
| C# 5 | 0.65 |  |  | 1.37 |  |

Entonces en el programa ejecutemos la tecla de menu INICIO y veremos una ventana de opciones como la siguiente:

Entonces vamos a la opcion 3: NIVELACION COMPUESTA y pedira los siguientes datos:

CB: Cota BM

VA: Vista atrás

Entonces introducimos los datos:

Presionamos la tecla de menu OK y veremos lo siguiente:

Esta es la altura instrumental del primer punto:

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 | 2596.553 |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 |  |  | 0.22 |  |

Ahora presionamos ENTER y veremos lo siguiente:

Nos preguntara que sigue. Para nuestro ejemplo lo que sigue es un cambio, el cambio #1. Entonces presionamos 1 en el teclado numerico y veremos lo siguiente:

Entonces introducimos los datos:

Presionamos la tecla de menu OK y obtendremos:

- Altura instrumental.

- Cota del punto.

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 | 2596.553 |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 | 2599.586 |  | 0.22 | 2596.33 |
| C# 2 | 2.469 |  |  | 0.812 |  |

Presionamos ENTER y volveremos a ver la siguiente pantalla:

Nos preguntara que sigue. Para nuestro ejemplo lo que sigue es un cambio, el cambio #2. Entonces presionamos 1 en el teclado numerico y veremos lo siguiente:

Entonces introducimos los datos del cambio #2:

Presionamos la tecla de menu OK y obtendremos:

- Altura instrumental.

- Cota del punto.

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 | 2596.553 |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 | 2599.586 |  | 0.22 | 2596.33 |
| C# 2 | 2.469 | 2601.243 |  | 0.812 | 2598.774 |

Entonces efectuando la misma operación para el cambioo 3 y 4:

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 | 2596.553 |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 | 2599.586 |  | 0.22 | 2596.33 |
| C# 2 | 2.469 | 2601.243 |  | 0.812 | 2598.774 |
| C# 3 | 4.638 | 2605.369 |  | 0.512 | 2600.731 |
| C# 4 | 0.172 | 2605.146 |  | 0.395 | 2604.974 |

Entonces veremos la siguiente pantalla:

En el cambio #4 según nuestro ejemplo vamos tomar algunas lecturas intermedias entonces mediante el teclado numerico presionamos 2 y veremos:

Entonces introducimos las vistas intermedias dentro de una lista { }

Presionamos OK y veremos las cotas de las lecturas intermedias:

Entonces anotamos las cotas en la cartera:

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 | 2596.553 |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 | 2599.586 |  | 0.22 | 2596.33 |
| C# 2 | 2.469 | 2601.243 |  | 0.812 | 2598.774 |
| C# 3 | 4.638 | 2605.369 |  | 0.512 | 2600.731 |
| C# 4 | 0.172 | 2605.146 |  | 0.395 | 2604.974 |
| 1 |  |  | 0.778 |  | 2604.368 |
| 2 |  |  | 1.928 |  | 2603.218 |
| 3 |  |  | 2.053 |  | 2603.093 |
| 4 |  |  | 1.978 |  | 2603.168 |
| 5 |  |  | 2.682 |  | 2602.464 |

Luego nos volvera a aparecer la siguiente pantalla:

Entonces según nuestro ejemplo la nivelacion termina con el cambio #5 entonces presionamos 1 e introducimos los datos para obtener:

Anotamos los resultados:

| ABCISA | VISTA ATRÁS (+) | ALTURA INSTRUMENTAL | VISTA INTERMEDIA | VISTA ADELANTE (-) | COTA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.593 | 2596.553 |  |  | 2592.96 |
| C# 1 | 3.253 | 2599.586 |  | 0.22 | 2596.33 |
| C# 2 | 2.469 | 2601.243 |  | 0.812 | 2598.774 |
| C# 3 | 4.638 | 2605.369 |  | 0.512 | 2600.731 |
| C# 4 | 0.172 | 2605.146 |  | 0.395 | 2604.974 |
| 1 |  |  | 0.778 |  | 2604.368 |
| 2 |  |  | 1.928 |  | 2603.218 |
| 3 |  |  | 2.053 |  | 2603.093 |
| 4 |  |  | 1.978 |  | 2603.168 |
| 5 |  |  | 2.682 |  | 2602.464 |
| C# 6 | 0.65 | 2604.426 |  | 1.37 | 2603.776 |

Luego aparecera lo siguiente:

Entonces presionamos 3 para terminar la nivelacion. En el directorio HOME quedara un directorio llamado NIVEL.T el cual contiene absolutamente todos los resultados de la cartera de nivelacion.

ESPERO QUE EL PROGRAMA SEA DE GRAN UTILIDAD PARA USTEDES.

EL AUTOR NO SE HACE RESPONSABLE POR ERRORES QUE SE DERIVEN DEL MAL MENJO DEL PROGRAMA.