AVALUO DEL PESO DE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO

POR: ANDRES R GARCIA M

www.angar18sortware.cjb.net

argarcia35@ucatolica.edu.co

PLATAFORMA: 48G

USER-RPL

El primer paso es poner la Liberia en la pila. Presione 0 STO

Este programa le calcula el peso de estructura como tal, sin cargas vivas ni otro de tipo de cargas, es decir solo  lo que pesan las vigas, las columnas y las placas.

Aclaro también que la placa de entrepiso(s) debe ser maciza y no aligerada, y las secciones de vigas y columnas deben ser rectangulares.

Este programa decidí publicarlo ya que ahorra el trabajo engorroso de ponerse a calcular el peso viga por viga, columna por columna, placa por placa.

Por ultimo, no importa el numero de pisos.

Vamos a lo que es el programa:

Para saber como opera el programa vamos a poner el siguiente ejemplo:

Estructura de concreto con las siguientes características: (todas las distancias en metros)

No de pisos: 2

Peso especifico del concreto: 24 KN / m3

- 8 columnas (4 por piso) de:    0.4*0.25*  3

0.4*0.20*3

0.35*0.25*3

0.4*0.25*3

(base de sección, altura de sección, altura)

- 8 vigas perimetrales (4 por piso) de:     (base de sección, altura de sección, longitud)

045*0.3*6.3

0.45*0.3*6.3

0.45*0.3*4.3

0.45*0.3*4.3

-2 Placas macizas de entrepiso de:      0.12*5.7*3.7

PLANTA

Teniendo estos datos vamos al programa:

Son 2 pisos y el peso especifico del concreto (en KN) es 24

Presionamos OK

A continuación nos pide el espesor de la placa del piso 1. Para el caso es 0.12 m

Presionamos ENTER

Luego nos pedirá las dimensiones de la placa del piso 1 (en lista) así {b h}

Presionamos ENTER

Luego nos preguntara cuantos vértices hay en la placa 1. Es decir cuantos bordes descontando el vacío.

Entonces serán 6 vértices

Presionamos ENTER

Luego nos preguntara la coordenada del vértice 1.

No debemos empezar por (0,0). Debemos empezar siempre de izquierda a derecha y en vértices consecutivos.

Obsérvese que se da la coordenada sin (  )  Solamente los valores separados por un espacio.

Presionamos ENTER

El programa ira dibujando la forma de la placa. (Para guiarnos)

Presionamos ENTER

Nos pedirá la coordenada del vértice 2. Para  este caso será 5.7 3.7

Presionamos ENTER

Presionamos ENTER

Luego nos pedirá la coordenada del vértice 3. Para este caso será 5.7 1

Presionamos ENTER

Presionamos ENTER

Luego nos pedirá la coordenada del vértice 4. Para este caso será 4.2 1

Presionamos ENTER

Luego nos pedirá la coordenada del vértice 5. Para este caso será 4.2 0

Presionamos ENTER

Luego nos pedirá la coordenada del vértice 6. Para este caso será 0 0

NOTA: El vacío puede quedar en cualquier parte siempre y cuando limite con el borde de la placa, la forma de la placa puede ser cualquiera.

Presionamos ENTER

Luego nos preguntara cuantas vigas hay en el piso 1

Para este caso hay 4 vigas:

Presionamos ENTER

(Dado el caso de que no hubiera vigas perimetrales, es decir la placa se apoyara directamente sobre las columnas entonces ponemos 0 ENTER)

Luego nos pedirá las dimensiones de la viga 1 así: b h l. Es decir base de la sección transversal, altura de la sección transversal y longitud. Para el ejemplo será: 0.45 0.3 6.3

Presionamos ENTER.

(Dado el caso que hubiéramos puesto 0 vigas de todas maneras nos hubiera preguntado las dimensiones de por lo menos 1 viga. Entonces hubiéramos puesto 0 0 0)

Bueno,  voy a omitir el ENTER. Ya sabemos que para entrar los datos hay que oprimir ENTER NO?

Luego pide las dimensiones de la viga 2 de la misma forma que para la viga 1. Para el caso será: 0.45 0.3 6.3

Luego pide las dimensiones de la viga 3 de la misma forma que para la viga2. Para el caso será: 0.45 0.3 4.3

Luego pide las dimensiones de la viga 4 de la misma forma que para la viga3. Para el caso será: 0.45 0.3 4.3

Ahora nos preguntara cuantas columnas hay en el piso 1. Para el ejemplo son 4 columnas.

Luego pedirá las dimensiones de la columna 1 de la misma forma que para las vigas: b h l. Para la columna 1 será 0.4 0.25 3

Luego pedirá las dimensiones de la columna 2:

Luego pedirá las dimensiones de la columna 3:

Luego pedirá las dimensiones de la columna 4: para el caso será 0.4 0.25.3

Luego realizara los cálculos para el primer piso:

Luego procederá a pedir los datos para el piso 2.

Se introducen de la misma manera que para el piso 1. Luego hará los cálculos para el piso 2.

Luego arrojara el peso total de la estructura (en KN)

Espero que les sirva en sus parciales de concretos.

PARA USO ESTRICTAMENTE ACADEMICO. EL AUTOR DE ESTE PROGRAMA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INCORRECTO DEL MISMO.