Manual del programa de PLACAS para HP48GX ( by modesto ).

Ejemplo de resolución de placas rectangulares, mediante el método de Navier:

Nos dan una placa cuadrada de dimensiones a eje X =4 m  y b ejeY =4 m, cargada con una carga uniformemente repartida de 1 Tn/m2, la placa esta apoyada sobre los cuatro bordes ( condición para aplicar Navier ). En el centro de la placa existe un apoyo elástico de constante k=1000 T/m.

a=4

b=4

M

X

Y

k

El espesor de la placa es 15 cm, E= 2x105 kg/m2,  = 0.2

Primero quitamos el muelle, y lo sustituimos por una reacción desconocida R. El sistema final es la suma de dos subestados:

o)

R

+

i)

W= W0+W1

Como el tipo de carga es uniforme, si admite el desarrollo en series dobles ( la otra condición para aplicar Navier ).

Resolvemos el estado o):

W0=w0nm⋅sennΠaX⋅senmΠbY, y el desarrollo para una carga puntual es:

wonm=PnmD⋅π4⋅na2+mb22; donde Pnm para una carga uniforme :

Pnm=16⋅Pπ2⋅m⋅n, por otra parte como sabes  D=E⋅h312⋅1−ν2

Después de todo este preámbulo cojemos la HP ( antes de nada no olvidar poner la HP en RAD ) y nos vamos  al directorio  Navier y pulsamos la tecla [ ] , nos aparece en pantalla:

navi                .   (,M  , los cuales hacen lo siguiente:

 : nos da el desarrollo de Pnm de una carga repartida.

.: nos da el desarrollo de Pnm de una carga puntual en (,) .

(,M : nos da el desarrollo de Pnm de un momento aplicado en (,).

En nuestro caso ponemos –1 y pulsamos , Pnm. Y a continuación, pulsamos navi, entrando en el solucionador y resolvemos D ( existe dos ecuaciones, una en función de I y la otra en función del espesor h, usaremos esta ultima ), cuidado con las unidades, todo en Tn y m, una vez que hemos dado los valores a las ctes conocidas, resolvemos, es decir con la flecha morada pulsamos sobre la variable que queramos resolver, en este caso la D. Borramos el valor con  ( drop ) y pulsamos la tecla morada y ON ( es decir CONT ), a continuación SWAP y de nuevo CONT. Ahora nos pide las dimensiones de la placa “a , b”, ponemos 4  4 y volvemos a pulsar CONT y nos aparece un menú temporal:

(ojo uno esta en mayúscula y el otro en minúscula, si tenéis el JAVA activarlo)

w->nm             W->nm

, ahora vemos cuales de los wn,m son no nulos, ya que deberemos tomar los 3 primeros no nulos ( esa es la precisión que se exige ).

El orden de los subíndices se obtiene a partir del triangulo de “tartaglia”:

1,1; 2,1; 1,2; 3,1; 2,2; 1,3; .....

Para n=1 y m=1 : 1 1 y pulsamos w->nm y evaluamos con morado + EVAL ( ->EVAL) y comprobamos que es  0.

Para n=2 y m=1 : igual.

Para n=1 y m=2 : igual.

Ya tenemos los tres coeficientes no nulos, pues volvemos a repetir la operación pero con W->nm:

n=1 y m=1 : 1  1 + W->nm

n=2 y m=1 : 2  1 + W->nm

n=1 y m=2 : 1  2 + W->nm

A continuación sumamos los tres términos : + + , lo que hemos obtenido es :

W0=w1,10⋅senn⋅π4X⋅senm⋅π4Y+w2,10⋅senn⋅π4X⋅senm⋅π4Y+w1,20⋅senn⋅π4X⋅senm⋅π4Y

, llevándolo al solucionador,  ‘EQ’  STO  morado+7  ROOT  SOLVR, le damos los valores a X e Y y pulsamos EXPR= y evaluamos con morado+EVAL y obtenemos la flecha en el (2;2).

Ahora queda el estado i), con una carga puntual desconocida. Que es igual que lo anterior, no olvidando que al introducir una incógnita tenemos que tener cuidado al evaluar, es decir no usar ->num , sino que antes darle el valor unidad a la cte, y a continuación como antes.

Granada, 4 Agosto del 2.000

Modesto Javier G.M. (  modestojavier@hotmail.com  ;    www.geocities.com/modestojavier   )