PÓRTICOS

Versión 1.0 beta 1

para HP-48

MANUAL DEL USUARIO

Por : Juan Felipe Arjona

jfarjona@uniandes.edu.co

Santafé de Bogotá, Colombia

Agosto de 1996

INTRODUCCIÓN

Esta primera versión, ha sido probada con varios pórticos planos y los resultados son satisfactorios. Pruébelo y por favor, envíeme cualquier error a :

jfarjona@uniandes.edu.co

El programa ha sido probado en la HP-48GX, pero nunca en la HP-48S o SX, pero debe funcionar bien en ambas.

NOTA: El autor no se hace responsable de sus resultados así como de su uso.

2. CONCEPTOS

El programa PÓRTICOS analiza pórticos planos de cualquier tamaño (siempre y cuando la memoria libre en la calculadora sea suficiente).

En el gráfico siguiente aparecen las variables que definen las cargas y nodos de un elemento, y por tanto de una estructura :

El tipo de apoyo se define como fijo (1) o libre (0) en el grado de libertad que se necesite. Por ejemplo, el apoyo del nodo Ni del dibujo sería fijo en X (es decir 1), fijo en Y (1) y libre en Z (0). Si los apoyos se introducen con otra nomenclatura es posible que el programa falle.

3. USO DEL PROGRAMA

Copie el archivo PORTICOS.LIB en su calculadora usando Kermit o cualquier aplicación para la HP 48. Una vez copiado el archivo en la calculadora siga los siguientes pasos :

- Copie el archivo en la librería. Para esto, escriba lo siguiente : PORTICOS.LIB 0 STO

- Apague y encienda de nuevo la calculadora.

- Cargue el programa en el puerto, para esto escriba: 770 ATTACH

- Ubíquese en la librería con el botón LIBRARY.

- Ejecute el programa, para eso, escriba : RUNPORTICOS.

El programa creará automáticamente el directorio PORTICOS y en este, el directorio DATOS. No borre estos directorios durante la ejecución.

NOTA : RUNPORTICOS debería ejecutarse una sola vez, pues cada vez que sea ejecutado borrará la información que exista en el directorio PORTICOS DATOS.

Al ejecutar RUNPORTICOS, aparece abajo un menú con las siguientes opciones :

- INIT : Ejecútelo siempre que comience una estructura nueva. Este comando borra todos los datos en el directorio PORTICOS y DATOS.

- DATOS: Éste menú se abre en otro donde se encuentran las siguientes opciones :

- NUDOS: (Aparece como NUDO) Con esta opción se pueden introducir las coordenadas de los nudos del pórtico. Cada nudo se identifica con un número único. Si se equivoca en algún nudo, simplemente introduzca ese nudo de nuevo. Para terminar la entrada de datos de nudos, llene todos los espacios con ceros.

- SECCS: Con esta opción se introducen los datos de secciones de elementos. El programa acepta solamente secciones rectangulares. Sin embargo, es posible encontrar una sección rectangular equivalente para cualquier sección que satisfaga igualdad de inercias y áreas al aplicar las ecuaciones de una sección rectangular. Cada sección se identifica con un número único.

- ELEM : Con esta opción se introducen los elementos, que constan de un nodo inicial, un nodo final y una sección. Cada elemento tiene un número único.

- APOYO: Con esta opción se introducen los datos de apoyos. Es posible restringir todos los nudos de una estructura. La fijación del nudo se identifica con un 1 y si este está liberado, se usa el número 0.

- CARG: Con esta opción se introducen las cargas sobre los elementos. Cada carga se identifica con un número único. En cada definición de carga pueden actuar varios tipos de cargas en cada elemento : distribuída o puntual. La carga distribuída se identifica por el punto de inicio medido desde el nodo inicial del elemento (Dwi), y el punto final, medido desde el nodo final del elemento (Dwf). Las cargas puntuales se localizan sobre el elemento o alguno de los nodos, posición medida desde el nudo inicial con el parámetro Di. La carga distribuída tiene un valor de w y la puntual puede ser una carga compuesta por carga en x (Fx), en y (Fy) y/o momento (M). Estas cargas se definen en el sistema de coordenadas locales del elemento. Este sistema se extiende en x en la dirección del elemento, desde el nodo inicial (Ni) hasta el nodo final (Nf). Se debe tener en cuenta que por facilidad, las cargas en Y (Fy) se definen positivas en dirección negativa del eje Y.

- NOTA:  En cualquier parte donde se introduzcan datos, si el número total de datos es -1, las matrices no se inicializan. Esto sirve para corregir datos ya introducidos.

- REVIS: Revisa la consistencia de los datos dados. Si hay algún error, se muestra en pantalla. Al terminar la revisión, los errores son acumulados en la pila (stack).

- DIBUJ: Dibuja la estructura con los datos dados.

- CORRE: Con esta opción se ensamblan las matrices y se crea el menú de solución. Las opciones que aparecen adelante, se refieren al menú de solución.

- SOLUC: Esta opción se abre en el menú de soluciones. Las opciones de este se encuentran a continuación.

- REACC: Con este menú se encuentran las reacciones en los nudos apoyados. De el número del nudo y el programa devuelve las reacciones en el nudo para cada grado de libertad : fuerza en X, fuerza en Y, o momento (M).

- ELEM : Con este menú encuentra las fuerzas resultantes en el elemento deseado. De el número del elemento, y el programa entrega las fuerzas axial (A), cortante (V) y momento (M) para el nodo inicial (i) y el nodo final (f). Cada fuerza se identifica con la letra de su clase (A, V o M) con un subíndice que determina el nodo (inicial o final).

- DEFOR : Con esta opción el programa entrega las deformaciones del nudo escogido, para cada grado de libertad : desplazamiento en X, desplazamiento en Y, o rotación (Z).

Para ver el menú en cualquier momento, basta con que presione la tecla CST siempre y cuando se encuentre en el directorio PORTICO DATOS.