Topografia 1 es un programa ideado para calcular el área una poligonal por varios métodos

- Levantamientos

** Menú: "tipo de levantamiento"

Perimetral: indica que los datos del área que va a calcular se tomaron perimetralmente.

Radiación: se utiliza para calcular levantamientos por radiación.

Intersección de Visuales: calcula los datos tomados en un levantamiento por intersección de visuales.

** Menú: "Los datos estan en:"

Azimut: Al presionar esta opción se abrirá una plantilla para matrices, en esta se colocarán los azimutes en la columna 1 y sus respectivas distancias en la columna 2.

Rumbo: al presionar esta opción, digite cada rumbo individualmente presionando <enter> así: N25E presione <enter>, al terminar de digitar todos los rumbos presione <enter>, luego se abrirá una plantilla para matrices y en la columna 1 digite las distancias en el mismo orden que digitó los rumbos.

Estan digitados: esta opción permite calcular nuevamente un levantamiento, antes de ejecutar el programa en el directorio TOPOG.C presione <Azimut> luego <Distancia> y despues <Levantamientos> y seleccionar dicha opción.

<s Interiores: calcula el área de una poligonal tal y como se tomaron en el campo.

- Digite el rumbo conocido en HMS, así: N45E

- Debe de digitar el punto inicial de dicho rumbo en la poligonal, o sea, si es un triángulo 123 y el rumbo conocido es 1-2 entonces digite 1 <enter>

- El punto final; 2 <enter>

- Horario o antihorario: debe de indicar en que sentido se tomaron los ángulos interiores, o sea, en que sentido se fue girando el tránsito para medir dichos ángulos.

- Luego en la plantilla de matrices en la columna 1 debe de digitar de forma vertical los ángulos interiores de la poligonal, cuando termine presione <enter>

- Ahora el programa le pedirá cada distancia de los segmentos que tiene la poligonal.

** Menú: "Metodo de:"

Coordenadas: En el levantamiento perimetral calcula el área de la poligonal por el método de coordenadas.

Doble Abscisa: En el levantamiento perimetral calcula el área del polígono de doble abscisa o de doble área.

Intersección de visuales: Al presionar esta opción se abrirá una plantilla de matrices, digite en la columna 1 los ángulos alpha  y en la columna  2 los ángulos ß al terminar presione <enter>, luego digite la distancia entre el punto AB y el azimut en HMS, y el ángulo ß que está entre el norte el punto A y el punto B.

Nota : este método calcula el área por el método de radiación con respecto al punto A, las distancias radiales de los vértices a el punto A son calculadas internamente.

El directorio de resultado es  TOPOG.C.

int: sumatoria de los ángulos interiores del polígono.

int.T: sumatoria de los ángulos interiores teórica del polígono.

Exc\Desc: grados que faltan para que el poligono cierre.

Ajustes el ajuste que se le hace a cada ángulo del polígono.

int.C: aquí estan los ángulos interiores corregidos del polígono

Rumbo: Aquí tienes una lista con los rumbos de la poligonal

Azimut: Azimutes de la poligonal.

Distancia: distancias perimetrales del polígono

Latitud: latitudes

Longitud: longitudes

X: Precisión del levantamiento. Ejemplo x=1500,    1:1500

lat: sumatoria latitud

lon: sumatoria longitudes

klt: constante para corregir latitud

klg: constante para corregir longitud

lat: respectivas correcciones de latitud

lon: repectivas correciones de longitud

lat.c: latitud corregida

lon.c: longitud corregida

Cd.N: coordenada norte

Cd.E: coordenadas este

M múltiplos diagonales de coordenadas norte y este

Mmúltiplos diagonales  de coordenadas este y norte

 sumatoria de múltiplos diagonales

 sumatoria de múltiplos diagonales

Dadscisa: doble abscisa

Dárea: doble área

Área: área de la poligonal

- Croquis: Es un anexo que trabaja con los resultados de TOPOG.C  aqui se puede visualizar un croquis de la poligonal. Para que pueda funcionar deben existir coordenadas en TOPOG.C

- AzR: convierte en rumbo cualquier azimut

- RAz: convierte en azimut cualquier punto

Este programa fue ideado por Doan Cruz estudiante de ingenieria civil

Para cualquier informacion

Tel: 736-9098

Doancr@usa.net

Gurabo, Santiago, Rep. Dominicana