MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA – VIGA

(PARA TODAS AS VERSÕES)

- Grave em sua HP sob o nome de VIGA1;

- Grave os arquivos “ CLV, MULTI, EXCO, COMM e CRO” no diretório HOME. Pois sem os mesmos, o programa não roda;

- O arquivo “LEIA”, para uma breve informação dos programas da HP existentes, poderá ser apagado posteriormente;

- Jamais apague os arquivos e diretórios de execução ( ERAS, FORÇA, VARIA, TEMP);

- Recomenda-se que você tenha sempre guardado em seu computador.

### Convenção

(+) Positivo para cima e no sentido horário

# MANUAL DE EXECUÇÃO DA VIGA1

VIGA VERSÃO 1.0 (VIGA –1) – sem senha

- LANÇANDO O CARREGAMENTO

- Entre em VIGA1

- ERAS – para limpar os últimos dados lançados, ou se preferir limpar a memória (compactar) os arquivos deste diretório, tecle CLV;

- Entre em FORÇA

- comprimento total da viga  -  (L)

- reações da viga (coordenadas onde elas se encontram) – (R, ENGA) ;

- carga concentrada (coordenada e carga concentrada) – (x  );

- carga distribuída (coordenada   carga distribuída  coordenada   carga distribuída) –

(x1  x2  );

- momento concentrada (coordenada e o valor do momento concentrado) – ( x   MCON );

- ALL – para calcular a viga;

g) os arquivos REAC, M-Q, DEFOR, PONT, são arquivos de execução (não apague).

- VERIFICANDO AS REAÇÕES, MOMENTOS, CORTANTES, NORMAIS, GRÁFICOS, ETC...

- F = refere-se sempre ao inicio da viga;

- M= refere-se sempre ao início da viga;

- RAPOI= reações verticais;

- MENG= reações de momento;

- QMAX= cortante máximo;

- MMAX= momento máximo;

- YMAX= deslocamento máximo;

- PQ= pontos de cortante;

- PM= pontos de momento;

- PY= pontos de deslocamento;

- PY’= pontos de rotação;

- QX= pontos desejados de cortante (digite a posição desejada e em seguida QX);

- MX= pontos desejados de momento (digite a posição desejada e em seguida MX);

- YX= pontos desejados de deslocamento (digite a posição desejada e em seguida YX);

- Y’X= pontos desejados de rotação (digite a posição desejada e em seguida Y’X);

- MS= momento na seção desejada (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida MS);

- QS= cortante na seção desejada (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida QS);

- EIY’’S= primeira integral da eq. da linha elástica, no intervalo desejado (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida EIY’’S);

- EIY’S= Segunda integral da eq. da linha elástica, no intervalo desejado (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida EIY’S);

- EIYS= equação da linha elástica, no intervalo desejado (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida EIYS);

- GQ= gráfico do cortante;

- GM= gráfico do momento;

- GY= gráfico do deslocamento;

- GY’= gráfico da rotação;

- COND = condição de contorno (equação)

- C= constante de integração;

- ALL = desenha o gráfico do cortante e do momento

Exemplo : Para a viga indicada abaixo, determine: a) o gráfico detalhado do momento e cortante; b) a deformada (detalhada) aproximada desta viga. Dados: J = constante

5tf				     7tf/m

2tf/m

A							     B

10tf.m

3m            7m                    5m

- Entre em VIGA1;

- Digite ERAS para apagar os dados lançados anteriormente;

- Entre em FORÇAS, para definir a viga;

- Digite 15 e tecle L;

- Digite 15 e tecle R;

- Digite 0 e tecle MENG;

- Digite 3 -5 e tecle ;

- Digite 0 2 10 2 e tecle ;

- Digite 10 2 15 7 e tecle ;

- Digite 10 –7 e tecle MCON;

- Tecle ALL, para calcular a viga;

- Tecle VARIA, para obter os resultados desejados.

## VIGAS VERSÃO 15.9 – com senha

- LANÇANDO O CARREGAMENTO

- ENTRE EM VIGA

2) ERAS – para limpar os últimos dados lançados;

- ENTRE EM FORÇA

- comprimento total da viga  -  (L)

- reações da viga (coordenadas onde elas se encontram) – (R, R, ENGA) ;

- carga distribuída (coordenada   carga distribuída  coordenada   carga distribuída) –

(x1  x2  );

- carga concentrada (coordenada e carga concentrada) – (x  F),

(x  F);

- momento concentrada (coordenada e o valor do momento concentrado) – ( x   MCON );

- rótula (coordenada onde se encontra) – (x  ROTU);

- caso queira introduzir variáveis – (P  VARI) e depois (x  P) ou (q  VARI) e depois (x1 q  x2 q), etc...

- caso tenha mísulas retas ou parabólicas (coordenada  valor da inércia   coordenada  valor da inércia) – (x1  MISR  x2  MISR) ou (x1 MISP  x2  MISP);

- calcula a viga – ALL1= para viga isostática com inércia constante,

ALL2= para viga hiperestática com inércia constante,

ALL3= para viga iso ou hiper com inércia variável.

- VERIFICANDO AS REAÇÕES, MOMENTOS, CORTANTES, NORMAIS, GRÁFICOS, ETC...

- F = refere-se sempre ao inicio da viga;

- M= refere-se sempre ao início da viga;

- H=       idem;

- RH= reações horizontais;

- RV= reações verticais;

- RM= reações de momento;

- MS= momento na seção desejada (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida MS);

- QS= cortante na seção desejada (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida QS);

- NS= normal na seção desejada (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida QS);

- EIYS= equação da linha elástica, no intervalo desejado (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida EIYS);

- EIY’’S= primeira integral da eq. da linha elástica, no intervalo desejado (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida EIY’’S);

- EIY’S= Segunda integral da eq. da linha elástica, no intervalo desejado (digite a seção – 1ou 2 ou 3 ou etc.  e em seguida EIY’S);

- GN= gráfico do normal;

- GQ= gráfico do cortante;

- GM= gráfico do momento;

- GY= gráfico do deslocamento;

- GY’= gráfico da rotação;

- PN= pontos de normal;

- PQ= pontos de cortante;

- PM= pontos de momento;

- PY= pontos de deslocamento;

- PY’= pontos de rotação;

- NX= pontos desejado de normal (digite a posição desejada e em seguida NX);

- QX= pontos desejados de cortante (digite a posição desejada e em seguida QX);

- MX= pontos desejados de momento (digite a posição desejada e em seguida MX);

- YX= pontos desejados de deslocamento (digite a posição desejada e em seguida YX);

- Y’X= pontos desejados de rotação (digite a posição desejada e em seguida Y’X);

- NMAX= normal máximo;

- QMAX= cortante máximo;

- MMAX= momento máximo;

- YMAX= deslocamento máximo;

- C= constante de integração;

- EQ3M= mostra a equação dos 3 momentos nos três pontos que for determinado;

- = fator de forma;

- = fator de forma;

- = fator de carga;

- IJ= pelo Método dos Esforços, é o valor do deslocamento devido a xi na direção de xi=1, etc...

- COND=  condição de contorno

- x, , MAX= são usados com o programa de INÉRCIA para a verificação das tensões nas seções;

- LIBER – pelo Método dos Esforços, mostra onde a estrutura foi liberado e qual o valor desta liberação;

- V-M – desenha a viga e o gráfico do momento simultaneamente;

- V-Q – desenha a viga e o gráfico do cortante simultaneamente;

- VIGA – desenha a viga e identifica onde ocorreu a liberação.

- EXEMPLOS –

- Para a viga figurada abaixo, determine: a) o gráfico de M, Q e N; b) o deslocamento vertical no meio do vão AB; c) deslocamento vertical na ponta do balanço C; d) a rotação no ponto B

10tf

4tf/m		5tf

2tf/m

10tf

A		   6tf.m		    B		C

6m		   3 m			2m

A) LANÇAMENTO

- VIGA;

- ERAS;

- FORÇA;

- 11 L;

- 0 R , 0 R , 9 R;

- 0 4 6 4   ,  6 4 11 2  ;

- 6 5 F, 11 -10 F;

- 6 6 MCON;

- VIGA – desenha a viga para confirmar os seus devidos carregamentos;

- Como é isostática, tecle ALL1;

- Tecle VARIA, para ver os resultados desejados;

sidneyfc@zaz.com.br – Joinville/SC

(047) – 422-39-24