# VIGAS (Versión 1.3)

Autor: Enrique Sepúlveda Bornand

Tema : Vigas

Fecha: Junio de 2002

Tamaño : 7009 Bytes

Género: Freeware

Plataforma : HP-48G/GX

Versión : 1.3

1.	Descripción

VIGAS es un programa para el diseño de vigas rectangulares a los esfuerzos de flexión, corte y cuando corresponda, al mecanismo de refuerzo diagonal de vigas de acoplamiento, según el Código ACI-318(99).

La teoría usada en este programa se basa en el diseño último del elemento. Las estipulaciones para el diseño del refuerzo a flexión o refuerzo longitudinal proceden de los puntos 10.2.3, 10.2.4, 10.5 y 21.3.2 del código ACI-318(99). Para el diseño del refuerzo al corte o transversal, las disposiciones provienen de los puntos 11.1.1, 11.3.1.1, 11.5.4-6 y 21.3.4.2 del código ACI-318(99). Para el diseño de la armadura diagonal en vigas que acoplen muros estructurales, las estipulaciones proceden del punto 21.6.7 del código ACI-318(99).

El programa utiliza como datos internos el módulo de elasticidad del acero en 2.100.000, kg/cm2; y una máxima deformación o acortamiento último del Hormigón de 0.003.

Figura 1.  Sección Transversal de viga rectangular.

2.	Input-Output del Programa

La entrada de datos al programa no requiere de mayor explicación	, ya que tiene una interfaz de entrada amigable y cada dato contiene su definición y con qué medidas ingresar.

Los resultados para el diseño  del refuerzo a flexión se indican por pasos: luego de ingresar los datos, el programa ve si la viga es simple o doblemente reforzada, para posteriormente arrojar él (o las) áreas del refuerzo, según corresponda. Además de mostrar las áreas máximas y mínimas del acero.

Para el caso del diseño del refuerzo al corte, a continuación de ingresar los datos, el programa le pedirá el espaciamiento que quiera colocar (note que entre paréntesis se muestra el espaciamiento máximo que se puede poner); para finalmente mostrar el área requerida para el refuerzo al corte y el área mínima.

Por último, para el diseño del refuerzo diagonal de las vigas de acoplamiento se tiene que ingresar ln y d en cm, separados por un espacio, después ingresa los datos pedidos y por último el espaciamiento del refuerzo transversal, este corresponde al espaciamiento del mecanismo diagonal, vea la figura 2. En los resultados obtenidos Avd es el refuerzo de la armadura diagonal que es compuesto por 4 fierros como mínimo, y Ash es la armadura transversal del mecanismo diagonal.

Figura 2. Viga de Acoplamiento

- Nomenclatura

| As | : Área de acero en compresión, cm2. |
| --- | --- |
| As’ | : Área de acero en tensión, cm2. |
| b | : Ancho de una sección, cm. |
| d | : Distancia de la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo en tracción, cm. |
| d’ | : Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo en compresión, cm. |
| s | : Espaciamiento del refuerzo transversal, cm |
| ln | : Luz libre medida entre las caras de los apoyos, cm. |
| fy | : Tensión de fluencia del acero, kg/cm2. |
| fc’ | : Resistencia cilíndrica a compresión del hormigón, kg/cm2. |
|  | : Factor de reducción de resistencia; 0.9 para flexión; 0.85 para corte. |
| dl | : Diámetro del refuerzo longitudinal, cm. |
|  | : Ángulo del mecanismo de refuerzo diagonal en vigas de acoplamiento. |
| Mu | : Momento último de diseño, kg-cm. |
| Vu | : Corte último de diseño, kg. |

Enrique Sepúlveda Bornand

Ingeniero Civil – Universidad del Bío-Bío – CHILE

Cualquier comentario o consulta hacerla llegar a cualquiera de los siguientes e-mail:

esepulve@123mail.cl

ensepulv@alumnos.ubiobio.cl