Manual

##### VVLFS48

Verificação de vigas laminadas a flexão simples

Versão 1.0

Marx Pio © 1999

## Conteúdo

1.	Direitos Autorais e Licença Para Uso

2.	Descrição

3.	Sistema de Eixos Convenções e Direção dos Esforços

4.	Introdução ao VVLFS48 …

5.	Introdução e  Saída  Dos Dados

6.	Exemplos

A.	Instalação

B.	Agradecimentos

C.	Autor

## Direitos Autorais e licença para uso

Todos os arquivos contidos na biblioteca VVLFS48 são protegidas por direitos autorais para © Marx Pio.

VVLFS48 é distribuido gratuitamente com a esperança de ser útil ao usuário na verifiacação de perfís laminados I H e C  a esforços flexão segundo a norma NB 14/86,  mas não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou qualquer problemas que possam ocorrer com a má utilização dos resultados emitidos pelo software..

Esta versão  de VVLFS48 é “Gospelengenfreeware”(Programa feitos por evangélicos para engenharia que não custam nada). Você pode usar o tempo que for necessário e por quantas vezes desejar sem que com isso seja devido ao autor qualquer ônus. Não é permitida a cópia deste programa para fins comerciais, no entanto as cópias do mesmo podem ser livremente distribuidas. As modificações no código podem ser feitas desde que sejam devidamente notificada ao autor e feita a modificação no status da versão atual.

## Descrição

O VVLFS48 é um programa simples,  que verifica alguns perfís I H e C laminados para esforços de flexão segundo a NB 14/86 com correções de 1988. Este programa foi desenvolvido numa HP48 GX e é  provavél que rode sem problemas na HP 48G, HP48G+ com o inform2 instalado.

O VVLFS48 fornece  o status da viga  na qual atua um momento fletor na seção  de vigas  laminadas. O VVLFS não calcula os esforços ele apenas verifica os perfís em função dos momentos fletores. Para calculo de esforços em vigas contínuas devemos usar o VICON48 atualmente em fases de testes.

VVLFS48 é completamente escrito em User_RPL e o código fonte poderé ser fornecido e aberto para quaisquer modificação que se façam necessárias.

## Sistemas de eixos, convenções  e direção dos esforços

VVLFS48 usa o sistema de coordenadas padrão X,Y na seção da barra e Z como direção do esforço axial

Y                                   Qd      P1                P2       . . .  Pn

X

Vão = L      MD

#### Dscrição

Na tabela abaixo estão descritas as variáveis de entrada  e saída de acôrdo com a interface do programa.

| Variável | Descrição | Unidades | Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| MD | Momento fletor majorado atuante na viga. | Mtf. |  |
| GRUPO | Grupo inicial de escolha dos perfís | Tf |  |
| AÇO | Tipo do aço do perfíl | M |  |
| Perfil | Perfil escolhido | Adimen. |  |
| Classe | Classe a qual pertence o perfil | Adimen. |  |
| MmaxAdm | Momento máximo suportado pelo perfil | Mtf |  |

Nota:

A entrada de dados deverá ser nas unidades descritas na tabela acima para que a saída do programa seja compativel com as unidades de entrada.

## Introdução ao VVLFS48

O programa VVLFS48 é extremamente simples de ser usado. Ele foi criado para orientação por menus tipo CHOOSE, em uma rotina INFORM2  que pede a entrada do momento fletor atuante majorado, grupo de perfís e o tipo de aço.

A interface é amigável e para iniciar o programa basta escolher no menu library o nome VVLFS e sequir com as escolhas .

Ao teclar VVLFS no menu library surgirá a tela abaixo,

Figura 1. Tela de abertura do programa.               Figura 2. Copyrights message.

Existem 3 grupos de perfís disponíveis nessa versão

VIGA	I	I I76.2X61.2

I101.6X69.2

I127.6X79.7

I152.4X87.5

I203.2X103.6

I254X121.8

I304.8X136

I381X140.8

I457.2X154.6

I508X179.1

VIGA C 	C76.2X38

C101.5X41.8

C152.4X51.7

C203.2X61.8

C254X73.3

C304.8X80.5

C381X89.4

VIGA H	H101.6X101.6

H127X127

H152.4X150.8

H152.4X154

E existem 4 grupos de aço disponíveis no ptograma;

ASTM A7   ASTM A36   ASTM A242  e  DIN St52

## Introdução e saída dos dados

Para explicarmos a introdução dos dados usaremos um exemplo que nos poupará tempo e papel. Seja verificar o Perfil I 152.4X87.5  em em uma viga com um momento atuante de 10 mt .

#### Confirmamos os dados com OK.                     Escolhemos o perfil I 152.4X87.5 com OK

#### Temos então a saída como mostra a tela abaixo

#### Ao teclarmos qualquer tecla exceto ON voltamos à tela inicial

Na seção resultados encontramos o nome do perfil e a classe a que pertence

Na seção Solicitações temos o Momento máximo admissível no perfil e a porcentagem do momento atuante em função do máximo admissível e o Status da viga se ela verifica ou não as condições de carregamento.

Ao Cancelamos a execução do retornaremos a tela inicial de entrada de dados

Ao cancelarmos a tela inicial de entrada de dados teremos a minha mensagem de fé

Tecle OK e concorde comigo... Hallelujah!!!

## Exemplos

## Instalação

A biblioteca VVLFS48 pode ser instalada em qualquer porta disponível na HP, no entanto há um ganho significativo de performance se for instalada na porta 0. Para instalar siga os passos abaixo:

- Transfira o aquivo VVLFS48V11.LIB do computador para a HP48 e ponha o biblioteca no stack

- Escolha o número da  porta  onde será instalado o Lajes48, coloque-o no stack.

- Pressione STO e ON C ( simultâneamente- Warmstart) ou desligue e ligue novamente a HP

- Purgue a variável que permaneceu no stack. Que lhe seja útil.

## Histórico

VVLFS48, na sua primeira versão, foi originalmente escrito para a HP48GX.

Na versão full, o software possui uma vasta lista de perfís  soldados VS HS Z, Z enrijecido,  e suporte para vigas classe compacta e não compactas tomando-se por base os dados das tabelas da CSN.

## Autor

Marx Pio.

Rua Ayres de Almeida 828 Raiz

CEP 69067-130

Manaus AM Brasil

marxpio@manaus.br

marxpio@zipmail.com.br

## Agradecimentos

A Deus,

Maria Antônia

Marden Pio      		mardenpio@manaus.br

David Pio        		davidpio@manaus.br

Tácio Sansonov		tacio@sti.com.br

Eric Rechlin    		eric@hpcalc.org