RUNGK

(Método de Runge Kutta 4to. Orden)

Para sistema de ecuaciones diferenciales

HP48G/X

Por Salvador Salgado Ramírez

SALVADOR39@LATINMAIL.COM

Fac. Ing.  Quim. Uni. Mich.

Mexico.

1.-Introducción

El presente programa es una edición renovada y mejorada de rkreac48, existente en la red realizado por Yesid Puerto de la Universidad Nacional de Colombia, el cual esta constituido por tres programas. Resuelve numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales y te arroja los resultados en una hoja de Xcell (la versión de Excell para la calculadora),. Cuenta con plantillas de ingreso de datos para hacer mas sencillo y ágil el desarrollo del programa, esta escrito totalmente en lenguaje USER, por lo cual no te generara perdida de información en tu calculadora. El actual programa esta probado en mi calculadora (HP 48G+), la de mis cuates de la facultad y en Emu48 sin mayores problemas, y preparo la versión para la HP49.

2.- Información General

2.1.- Bytes----------------2000

2.2 Requerimientos

Para correr este  programa se requiere  Xcell48v20 (hoja de calculo) y así mismo UFL3 (Universal Font Library), ambas incluidas en el paquete.

Instalación de UFL

Paso a)  Cargar el archivo ufl3 a tu calculadora y ponerlo en la pila (seleccionar ufl3

de las variables de tu calc.)

- A continuación pulsa el numero de puerto en donde se instalara (en el caso de las G o G+, pulsar 0),  STO, apaga y prende la calculadora.

c)   Elimina la variable ufl3 para ahorrar memoria

Instalación de Xcell

Paso a)   Cargar el archivo Xcell48v20.lib. a tu calculadora y ponerlo en la pila

- Efectuar el paso b de ufl3, cuidando que estés en el directorio HOME

- No te olvides de eliminar la variable después de comprobar que este instalada dicha librería.

Instalación de RUNGK

Solo tienes que cargar el archivo RUNGK a tu calculadora. Este archivo cuando se corre genera un directorio en el cual trae las aplicaciones del programa, esta automatizado, para utilizar el programa, solo lo corres, al final, el mismo archivo elimina el directorio y queda como antes de usarlo.

2.4.- Uso

Para correr el programa utilizamos RUNGK, con la cual se ingresa al programa.

1.- Se nos pregunta por el numero de ecuaciones de nuestro sistema a resolver

2.- Por cada ecuación que busquemos resolver nos preguntara el programa lo siguiente:

- La parte derecha de nuestra ecuación en forma de  una expresión (entre comillas) en una platilla de entrada.

Ecuación: dy1dx=y1−x	En el programa: 'y1−x'

b)	Condiciones iniciales de nuestra variable dependiente a un valor inicial de nuestra variable independiente fi(x0)=?

3.- Después de haber ingresado n ecuaciones, se nos pregunta el valor de nuestra variable independiente inicial (x0)

4.-A continuación el step ( paso o aumento de la variable independiente) Generalmente 0.1 (h)

5.- Y finalmente, le damos el valor final de nuestra variable independiente xf=?

2.4.1. NOMENCLATURA

El programa utiliza la siguiente nomenclatura predefinida para realizar cálculos adecuadamente:

| Tipo de Variable | Símbolo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Variable Independiente | x (minúscula) | Esta variable es la que nosotros manipulamos |
| 1ra Variable dependiente | y1 (minúscula) | Es la variable dependiente de la primera ecuación |
| 2da variable dependiente | y2 (minúscula) | Es la variable dependiente de la segunda ecuación |
| N variable dependiente | yn (minúscula) | Es la variable dependiente de la n-esima ecuación |

2.4.2 RESULTADOS

Cuando el programa haya terminado de realizar todos los cálculos lo indicara por un caja de mensaje desplegada en la parte central de la pantalla, puede demorar según la cantidad de cálculos realizados. Oprimimos ENTER o OK y tenemos lo siguiente:

- Se despliega una ventana que nos pregunta abrir (?.S), con una lista de objetos. Lo que hace es preguntarnos el archivo a descargar los resultados, si en uno ya existente de tipo Xcell (o sea que su extensión es  ‘.S’) o en un archivo nuevo ‘NEW’, y a continuación ENTER

- Se abre la hoja de calculo Xcell ya sea en blanco si es una nueva hoja o con información si es un archivo ya existente.

- Importar los datos. Ubicamos la parte resaltada a donde queremos empezar a pegar nuestros resultados y a continuación pulsamos la tecla DROP (  ), lo datos se empezaran a pegar en nuestra hoja de calculo. En cada columna se alinean los datos de cada variable, la cual tiene su respectiva etiqueta en la parte superior de ellos mismos.

- Para salir de la hoja pulsamos la tecla ON una vez, y nos pregunta si deseamos guardar el archivo para darle un nombre, si no queremos guardarlo pulsamos de nueva cuenta ON.

Función Error.

En caso de existir un problema con el programa que evitara que terminara, existe un archivo dentro del directorio creado llamado ERROR, el cual emulara el final del programa borrando todas las variables creadas para así volver a utilizar el programa.

3.- Evaluación de la versión.

Esta nueva versión posee de forma general las siguientes diferencias y ventajas a comparación de su antecesora.

Primera: la versión original solo hacia un solo calculo, es decir un solo step, de tal forma si nosotros queríamos ir de 0 a 1, teníamos que repetir diez veces el programa de forma manual, en el actual ya esta automatizado para que lo realice las veces que sea necesario de forma automática.

Segunda: la versión original no contaba con una forma intuitiva de ingreso de datos, utilizaba la pila para ello, en el actual se utilizan plantillas de ingreso, que permiten viajes a la pila y al editor de ecuaciones, y plantillas tipo INPUT, que hacen una forma mas conducida del ingreso de los datos, para evitar posibles errores en dicho proceso.

Tercera: la utilización de Xcell para un mejor y entendible entorno de interpretación de los resultados, así como la posibilidad de graficar dentro del Xcell, opción con que no contaba la versión original.

Posibles problemas

El programa lo he probado satisfactoriamente en mi maquina (HP48G+) y en Emu48 sin problemas, puede ser que la nomenclatura no sea la correcta hay que tener mucho cuidado con las variables ind. y dep. que sean minúsculas, y las expresiones estén entre comillas ‘’. En caso de error del programa y/o usuario utilizar el archivo ERROR. El mayor problema de este programa como del original puede ser notablemente la velocidad, pues como esta en lenguaje Usuario y la cantidad de cálculos es grande, tarda un poco, pero te recomiendo que en lo que responde prepares en tu libreta u hojas, o lo que sea, la información que escribirás en ella.

Comentario final.

Dicho programa lo realice debido a la necesidad de aprobar una materia (Ingeniería de Reactores), y el programa como estaba originalmente no satisfacía mis expectativas, aunque debo decir que la realización de los cálculos es muy acertada, por lo cual no realice ningún cambio en ello. Actualmente lo acabo de adecuar para la HP49, espero ponerlo a disposición y discusión en un lapso breve de tiempo. Además me gustaría agilizar dichos programas o saber como lograr un mejor desempeño o de plano si alguien lo compila en lenguaje Sistema y luego me dice como no?.